TÖÖ KOOSSEIS

SELETUSKIRI

1. ÜLDIST

2. OLEMASOLEV OLUKORD

- Ehitusgeoloogilised tingimused

3. PROJEKTI EESMÄRK

4. PROJEKTLAHENDUS

- Plaanilahendus

- Katend

- Kvaliteedinõuded

- Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

- Vertikaalplaneerimine

- Tehnovõrgud

- Haljastus ja heakord

- Jäätmekava

- Töötervishoid ja tööohutus

- Tegevus teel ja teekaitsevööndis

- Kasutus- ja hooldusjuhend

JOONISED

ASUKOHASKEEM	TL-01

ASENDIPLAAN	TL-02

VERTIKAALPLANEERING	TL-03

KONSTRUKTSIOONI LÕIKED	TL-04

SELETUSKIRI

1. ÜLDIST

Käesolev põhiprojekt on koostatud kinnistu omaniku tellimusel.

Projekteerimise lähtematerjalideks on:

Geodeesia – OÜ AderGeo poolt 14.07.2023.a. koostatud geodeetiline alusplaan. Töö nr.

M170623.

Dendro SJ OÜosaline haljastuse hinnang (20.07.2023.a.)

Projekteerimistingimused nr. 2211802/05381 (13.07.2022.a.)

Lähteülesanne

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste normide ja nõuetega:

Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine

EVS 614:2008/A1:2016 Teemärgised ja nende kasutamine

EVS 843:2016 Linnatänavad;

EVS 932:2017 Ehitusprojekt

EVS 901-3:2020 Tee-ehitus osa 1: Asfaldi ja pindamise täitematerjalid

EVS 901-3:2016 Tee-ehitus osa 2:Bituumensideained

EVS 901-3:2021 Tee-ehitus osa 3: Asfaltsegud

EVS 901-20:2013 Tee-ehitus osa 20: Filtratsioonimooduli määramine

MTM määrus 17.07 2015. a. määrus nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“

MTM määrus 9.01 2020. a. määrus nr. 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“

MTM määrus nr. 101. 23.11.2020. „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“

MTM määrus nr. 34 14.04.2016 „Topo-geodeetilistele uuringutele ja teostusmõõdistamisele

esitatatavad nõuded“

MTM määrus nr. 43. 13.07.2018. "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele"

Tallinna linna jäätmehoolduseeskiri, Linnavolikogu määrus nr. 3. Vastu võetud 09.03.2023

Tallinna linna kaevetööde eeskiri, Linnavolikogu määrus nr. 32 2.09.2004.

„Heakorraeeskiri“ Tallina Linnavolikogu määrus nr. 6, vastu võetud 28.05.2020.a.

Tallinna Linnavolikogu määrus nr. 2 vastu võetud 11.02.2021.a. „Raie- ja hoolduslõikusloa

andmise kord.“

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2017-003 (2020.a. redaktsioon).

Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (2020.a redaktsioon).

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (2020.a. redaktsioon).

„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ TA 2021

Ristmike vahekauguste ja nähtavusalade määramise juhend. Transpordiamet 11.03.2022.a.

„Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele“ Maanteeamet 16.04.2019.a.

Maanteeameti peadirektori käskkiri nr. 0234. 6.12.2016.a "Teetööde tehnilised kirjeldused."

2. OLEMASOLEV OLUKORD

Kõnealune

Tallinna linnas, Harju maakonnas.

Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 6,14 – 6,67. Kinnistul esineb kõrghaljastust.

Ehitusgeoloogilised tingimused

Käesoleva projekti raames ehitusgeoloogiat tellitud ei ole.

3. PROJEKTI EESMÄRK

Projekti eesmärk on kinnistule ol.oleva mahasõidu rekonstrueerimine ja laiendamine

ning katendite taastamine.

Projekteeritud teevõrgustiku järgselt taastatakse haljasala ja vajadusel muud katendid.

4. PROJEKTLAHENDUS

Plaanilahendus

Kinnistule on olemas esiselt. See olemasolev

mahasõit koos olemasoleva truubiga on ette nähtud likvideerida. Mahasõidu laiendamise tõttu on

ette nähtud ühe puu likvideerimine

Mahasõit on ette nähtud olemasolevasse asukohta laiuseks 5,0m ja pöörderaadiustega R=3,0m.

Mahasõidu katteks on ette nähtud betoonkivikate (h=8cm), mis ääristada sõidutee betoonist

äärekividega (80x15x29cm, h=0cm) Mahasõidu katte serva rajada 0,50m laiune kruusast

teepeenar (segu nr. 6: fr. 0/31,5). Kruusast teepeenar tagab parema manööverdamise võimaluse

kitsastes tingimustes.

Ette on nähtud mahasõidu alla pikema truubi paigaldamine, kogupikkusega 10m (SN16,

De350mm). Truubi otsad kindlustada munakivisillutisega, mille vuugid täita vuugiseguga

(Rompox1 või analoog). Truup peab olema rõngasjäikusega SN16 selle tervikliku säilimise tõttu,

kuna truubi peale rajatakse mahasõidu katendikonstruktsioon, mis on vähem kui 0,50 m

paksune.

Ol.olev a/B katte serv vajadusel sirgeks lõigata. Esimene betoonkivi rida paigaldada betoonist

alusele. Ol.oleva a/B katte ja proj betoonkivikatte vaheline ala vajadusel täita külmasfalt TOK-

fill või analoogiga.

Ette on nähtud kraavi põhja ja nõlvade planeerimine asendiplaani joonisel näidatud mahus.

Katete taastamised

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (MTM

23.11.2020.a. määrus nr 101). Samuti tuleb tööde teostamisel jälgida Maanteeameti koostatud

„Teetööde tehnilised kirjeldused“ juhendeid.

NB Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektis käsitletud siis tulevad need

normide kohaselt taastada. Kui kaevetöödel selgub, et tänava maa-ala katend erineb

projektdokumentatsioonis kajastatust siis tuleb a/b katend taastada olemasoleva olukorra järgselt.

Haljasala taastamine

Kaevetööde järgselt tuleb taastada haljasala kasvumullaga (h=10cm), millele külvatakse

muruseemet.

Katend

Mahasõit:

 Betoonkivi	h= 8 cm

 Lubjakivikillustik fr. ¼	h= 3…5cm

 Lubjakivikillustikust alus fr. 32/63; kiiluda

fr. 16/32 ja 4/16-ga, E=170 MPa	h= 25 cm

 Keskliiv (min f=2,0 m/ööp), Kt=0,98	h= 20 cm

 Ol olev pinnas (Kt=0,92)

Väljakaeve teostada vähemalt kogu kasvupinnase mahus.

Kvaliteedinõuded

Kui filtratsioonimoodul on piisav (min f=2,0 m/ööp), siis tohib kaeviku tagasitäitmisel kasutada

kohalikku pinnast. Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis.

Maanteeameti peadirektori käskkiri 05.01.2016.a. nr 0001.

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (MTM

23.11.2020.a. määrus nr 101). Samuti tuleb tööde teostamisel jälgida Maanteeameti koostatud

„Teetööde tehnilised kirjeldused“ juhendeid.

Katendi kihtkonstruktsioonide rajamisel peab vältima olemasolevate kommunikatsioonide

vigastamist.

Katendi kihtkonstruktsioonide rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld,

liivasegune muld, ebasobivast pinnasest täide, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu

ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Kui tööde

käigus selgub, et kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu pinnas välja

kaevata ja asendada sobiliku pinnasega.

Täidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonitegur maksimaalse tiheduse

juures normidekohase tihendamise korral on vähemalt 1.0 m/ööpäevas. Keskliivast dreenkiht

tihendatakse, tihendustegur vähemalt 0,98.

Lubjakivikillustikaluses kasutada lubjakivikillustikku purunemiskindlusega LA35.

Lubjakivikillustikalus sõiduteel rajatakse kiilumismeetodil kahekihilisena. Aluse killustik fr

32/63 kiilutakse killustikuga fr 16/32 ja 4/16-ga (Killustikust katendite ehitamise juhis

Maanteeameti peadirektori käskkiri nr 0215 Tabel 5) või „Tee ehitamise kvaliteedinõuded.“

MTM 23.11.2020.a. määrus nr 101, LISA 10; POS 4 ja 5

Killustikaluse pinnal peab sõidetaval alal elastsusmoodul mõõdetuna INSPECTOR või

LOADMAN seadmega olema vähemalt 170 MPa, kõnnitee kohal 140 MPa ja kaeviku põhjas

120 MPa. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja

eeskirjadele.

Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Liikluskorraldus- ja ohutusvahendeid ette nähtud ei ole.

Vertikaalplaneerimine

Projektis on ettenähtud sadevesi mahasõidult juhtida piki- ja põikikalletega sama kinnistu

haljasalale. Mahasõidu pikikalle on 2,5% ja on languga kinnistu suunas.

Katendite taastamisel lähtuda olemasolevast olukorrast. Projekteeritud ja ol. Olevad katendid

tulevad kõrguslikult omavahel sujuvalt kokku viia.

Vajadusel kõik olemasolevad ja projekteeritud kaevuluugid ja kaped tuleb tõsta projekteeritud

pinnakõrguste tasemele. Parkla laienduse rajamisel tuleb tagada kõikide kommunikatsioonide

rikkumatus nii ehitamise ajal kui ka hilisemal ekspluateerimisel.

Tehnovõrgud

Kaevetööde tsoonis on mitmeid olemasolevaid tehnovõrke.

Ehitusel tuleb jälgida, et ei vigastataks või muul moel kahjustataks olemasolevaid maa-aluseid

kommunikatsioone. Vajadusel täita tehnovõrkude valdajate kooskõlastuste tingimused.

Elekter

Täita Elektrilevi OÜ kooskõlastuse tingimused.

Vesi, kanalisatsioon, sadeveekanalisatsioon

Täita võrguvaldaja kooskõlastuse tingimused.

Haljastus ja heakord

Dendroloogia hinnangu on koostanud Dendro SJ OÜ.

Ette on nähtud ühe puu likvideerimine- vastavalt dendrohinnangule puu nr. 3. Kuna vastavalt

dendrohinnangule puu nr. 3 kuulub V väärtusklassi siis tagasiistutuse arvutust sellele ei arvutata.

Kõnealusele puule on käesolevaks hetkeks väljastatud raieluba nr. 53716.

Peale kaevetöötrassi tagasitäitmist/tihendamist ja katendi rajamist kaetakse

taastatav/projekteeritav muru-ala vähemalt 10 cm paksuse sõelutud uue huumusmulla kihiga,

külvatakse muruseeme ning rullitakse vastavalt asendiplaanil nöidatud mahus. Võib kasutada ka

mätastust või muruvaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht, jätkuvahed täidetakse

kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse. Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada

sademetevee äravoolu katetelt.

Muru rajamisel peab laotatava kasvumulla kihi piisavalt tihendama, et ei tekiks hilisemaid

vajumeid ja lohke. Paigaldatav kasvumulla kiht peab töömaa piiridel sujuvalt kokku viidama

olemasoleva säiliva murukatte pinnaga. Laotatav muld peab olema eelnevalt ette valmistatud –

kivid välja sõelutud ja muud ebasobivad esemed eemaldatud.

Taastamistöödel kasutada maksimaalselt olemasolevat pinnast !!

Jäätmekava

Ehitusjäätmete kogumist ja käitlemist viiakse läbi vastavalt Tallinna linna

Jäätmehoolduseeskirjas esitatud nõuetele. Asfaltbetooni murdu ja üle jäävat täitepinnast vedav

isik peab omama jäätmeluba või olema registreeritud Keskkonnaameti Põhja regioonis (Tallinn,

Viljandi mnt.16)

Ehitusprahi äravedu korraldatakse vastavalt Tallinna linna jäätmehoolduseeskirjale.

Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude

ehitusmaterjalide jäätmed (sealhulgas asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid sisaldavad materjalid).

Samuti vajadusel väljakaevatav pinnas, mis on kasutatav omal kinnistul haljasala tagasitäiteks

ning väljakaevatav kasvupinnas kasutatakse haljasala aluskihiks.

Ehitusjäätmete käitlemine enne ehitamise alustamist tuleb kooskõlastada linna

ettevõtlusteenistuse ringmajanduse osakonnas.

Ehitustööde lõpetamisel tuleb vormistada jäätmeõiend ja kinnitada see Tallinna

Strateegiakeskuse ringmajanduse osakonnas. Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses

vedav isik peab olema registreeritud Keskkonnaameti Põhja regioonis (Tallinn, Viljandi mnt 16).

Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse läheduse põhimõtet järgides mõnes

vastava jäätmeloaga ehitusjäätmete käitluskohas.

Ehitusjäätmete eeskirja nõuetele vastava käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.

Keskkonnakaitseliselt on oluline ehitusjäätmeid võimalikult suures ulatuses sorteerida ja

taaskasutada.

Eraldi tuleb sortida:

1) puit;

2) kiletamata paber ja kartong;

3) metall (eraldi must- ja värviline metall);

4) mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);

5) raudbetoon- ja betoondetailid;

6) tõrva mittesisaldav asfalt;

7) kiled.

Ohtlikud jäätmed kogutakse eraldi konteineritesse. Ohtlike jäätmete konteiner peab olema selgelt

ja arusaadavalt tähistatud.

Ehitusplatsil jäätmete valikkogumisel kasutatavate konteinerite tüübid ja asukohad

Kõik eritüübilised konteinerid peavad olema selgelt ja arusaadavalt tähistatud.

Kõik ehitustöölised peavad olema instrueeritud eritüübiliste ehitusjäätmekonteinerite

olemasolust ja asukohast.

Konteinerid paigutada oma krundile. Juhul kui on vajalik paigaldada konteinereid linnamaale või

teistele kinnistustele tuleb selles eelnevalt kokku leppida vastavate kruntide valdajatega

(linnamaa puhul Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga ja Linnaosa Valitsusega)

Töötervishoid ja tööohutus

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8.

detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema

kooskõlas Tallinna linna Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb

kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata

käsitsi .

Tegevus teel ja teekaitsevööndis

Liikluskorraldus ehitustööde ajal peab vastama juhendile MTM määrus nr. 43. 13.07.2018.

"Nõuded ajutisele liikluskorraldusele."

Ehitustööde korraldamisel tuleb tagada jalakäijate ja liiklusvahendite juurdepääs majavaldustele!

Ehitaja peab arvestama kulutustega ajutiste ümbersõiduteede ehituseks, korrashoiuks ja nende

liikluskorraldusvahenditega tähistamiseks

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva

kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada

nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Kõik teel ja tee

kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd tuleb tee omanikuga kooskõlastada

nende projekteerimise ajal.

Teel võib liiklust ajutiselt piirata või sulgeda avariide, loodusõnnetuste, tee kasutuskõlbmatuks

muutumise või kandevõime kaotuse korral või teehoiutööde ajal. Otsuse teel liikluse sulgemiseks

või piiramiseks teeb tee omanik. Liikluse sulgemise või piiramise loa annab kohalik omavalitsus.

Avalikult kasutatava tee sulgemine ja sellega seoses vajaliku ümbersõidu korraldamine võib

toimuda üksnes liiklusvälise ürituse korraldaja kulul. Liikluse ümberkorraldamiseks vajalikud

kulud peab liikluse sulgemist või piiramist taotlev isik tee omanikule hüvitama enne ürituse

algust.

Kasutus- ja hooldusjuhend

Tee või tänava pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja sertifitseeritud

ehitusmaterjalide kasutamine. Teede seisundi tagamisel ja tee korrashoiul, teel liiklemisel, tee

kasutamisel ja tegevusel tee kaitsevööndis juhinduda järgmiste õigusaktidega kehtestatud

nõuetest, lähtuda kehtivast redaktsioonist:

- Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1, jõustunud 01.07.2015)

- Liiklusseadus (RT I, 23.03.2015, 119, jõustunud 01.07.2015)

- Tee seisundinõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 92; RT I, 15.07.2015, 13,

jõustunud 18.07.2015)

Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja tee kaitsevööndi

omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude katteks

hüvitist. Veoste või sõitjate veoga tegelev ettevõtja peab andma tee omanikule tema nõudmisel

andmeid teed kasutatavate sõidukite, vedude mahu, teekonna ning sõitude sageduse kohta.

Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või elastsete

rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve. Neid sõidukeid,

mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkudateekatet,

liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teisi rajatisi või teemaad, kui viimane ei ole

selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga).

Naastrehvide kasutamine reguleeritakse «Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjaga».

Teel on keelatud:

– lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks;

– sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega;

– sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;

– sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed;

– ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed või keskkonda , piirata teel nähtavust või

ohustada

muul viisil liiklust;

– teele maha loopida või panna prahti ja jäätmeid ning juhtida sinna reovett;

– karjatada kariloomi.

Liiklusväliseks otstarbeks võib teed kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema

kehtestatud tingimustel. Teel liiklusväliseks tegevuseks võib anda loa ainult isikule, kellel on

tegevusluba taotletava liiklusvälise tegevuse jaoks. Sõitjate turvalisuse tagamiseks peab tee

omanik hoolitsema nii tee kui ka sõitjate peale- ja mahamineku kohtade ohutuse eest. Lasteveo-

või muu ühissõiduliini avamiseks on vaja tee omaniku kirjalikku nõusolekut. Laste ja teiste

reisijate ohutuse tagamiseks võib tee omanik seada nii ajutisi kui

ka alalisi piiranguid muude sõidukite liikumiseks ühissõidukite marsruudil.

Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa annab maa omanik tee omaniku kirjalikul

nõusolekul ja tema seatud tingimustel.

Teele ja tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis:

1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;

2) ei raskenda liikluskorraldusvahendite eristamist;

3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;

4) ei piira nähtavust ristmikul.

Nimetatud nõuete eiramisega tekitatud kahju peab liiklejale hüvitama teabevahendi paigaldaja.

Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi

peab

paigaldaja tee omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tee

omanikul

õigus teabevahend kõrvaldada. Teabevahendi kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi

paigaldaja.

Teede projekteerija Pärt Põltsam

Vastutav spetsialist Pärt Põltsam (tunnistuse nr. 163405/163406)