### Hinnapäring omanikujärelevalve teenusele

Tööde kirjeldus:
Soovime tellida töödeks omanikujärelevalve teenust. Korteriühistu plaanib teostada rõdude renoveerimist ja veelekete remonti. Eeldame, et tööde periood võib kesta ca 2–3 kuud, sõltuvalt ilmastikuoludest. Tööde kirjeldus ja maht:

Klaaskatused:
Klaaskatuse kallete korrigeerimine. Umbes pooltel rõdu katustel seisab ja koguneb vesi ja renoveerimise käigus oleks plaanis ka anda katusele natuke nö. lisa kallet klaaspakettide tõstmise näol.
Surveliistude paigaldamine. Kui selgub, et surveliistude paigaldus on ebamõistlik (talad ei asu kohakuti või pakettide kinnitused jäävad segama), siis sel juhul paigaldada armeeritud vedelplast. Eesmärk saavutada täielikult veekindel lahendus.

Rõdu klaaskatuste remont:

- vihmaveesüsteemide eemaldus ja asendus

- vana hermeetiku eemaldust klaaside puhastust

- olemasoleva seina L-liistu eemaldus uue paigaldus

- vajadusel klaaskatuse kalde korrigeerimist

- hermeetiku paigaldus klaaside ühenduskohta

- surveliistude (värvitud RAL toonis) või armeeritud vedelplasti paigaldust

Rõdud:

- Rõdude aluste talade puhastamine lahtisest värvist, kruntimine ja värvimine RAL 8019

- Rõdude taladele kübarprofiilide paigaldamine (kõrgus 25…33 mm)

- Rõduserva tilgaplekkide paigaldamine (rõdu perimeetril) Toon RR 32.

- Eelvärvitud (toon RR 32 või RAL 8019) rõduplaatide (Tempsi Base 8 mm) paigaldamine. Paigalduskruvide toon RR 32. Tepsi Base plaadid paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile (vuukide laius 8mm).

Rõdupiirded:

- Rõdupiirete rooste ja lahtise värvi eemaldamine.

- Rõdupiirete kruntimine ja värvimine metallivärviga RAL 8019.

Rõdude hüdroisolatsiooni ja lekkekohtade remont vedelplastiga:

Lekkekohtade likvideerimine ja täielikult veekindlaks muutmine kaustades vedelplasti.

Mahtude nimekiri

| Nimetus | Kogus | Ühik |
| --- | --- | --- |
| Rõdulaegede paigaldus |  |  |
| Väiksem rõdu – 12 m² | 30 | tk |
| Suurem rõdu – 22,4 m² | 6 | tk |
| Rõdu klaaskatuste remont | 12 | tk |

Omanikujärelevalve ülesanded:

- Ehituslepingu ja tööprojekti nõuetele vastavuse kontroll.

- Tööde kvaliteedi kontroll regulaarselt objektil.

- Objektikülastuste tegemine (palume märkida hinda sisaldava külastuste arvu ja sageduse).

- Vaheaktide, tööetappide ja lõppaktide kontrollimine ning kinnitamine.

- Puuduste fikseerimine ja kõrvaldamise jälgimine.

- Ajakava jälgimine ning tööde vastuvõtmine.

- Foto- ja kirjalik aruandlus tööde kohta.

Soovime hinnapakkumist järgnevalt:

- Palume pakkumises välja tuua projekti koguhind ning lisakülastuse hind (€/tk) juhul kui tööde kestus pikeneb ilmast või muudest asjaoludest tingituna.

- Palume hinnas sisaldada kõik kõrvalkulud (sõidukulud, aruandlus, suhtlus ehitajaga).

- Palume märkida vastutuskindlustuse olemasolu.

- Vastutava isiku kvalifikatsioon ja kogemus (palume märkida kutsetunnistus ja sarnased referentsid).