	SELETUSKIRI


	Aarius projekt OÜ

Töö nr.43-2012

06.06.2012 a.



TÖÖ KOOSSEIS

SELETUSKIRI

1.
ÜLDIST..............................................................................................................................2

2.
OLEMASOLEV OLUKORD...........................................................................................3

3.
PLANEERITAVAD TÖÖD.............................................................................................3

4.
SEINTE SOOJUSTAMINE JA PAIGALDUS............................................................3-4

5. 
SOKKEL............................................................................................................................4

6.
KATUS...............................................................................................................................4

7.
VARIKATUSED...............................................................................................................4

8.
AVATÄITED.....................................................................................................................5

9.
VENTILATSIOON...........................................................................................................5 

10.
TULEKAITSE ABINÕUD...............................................................................................6

11.
EHITUSE ORGANISEERIMINE...................................................................................6

LISAD

1. Kooskõlastuste koondtabel

2. Projekteerimistingimused

3. Üldkoosoleku protokolli väljavõte

4. Katastriplaan

5. Fotod olemasolevast olukorrast

JOONISED

1.
ÜLDJOONISED


ASUKOHASKEEM

AS-1
ASENDIPLAAN M1:500

2.
ARHITEKTUURIJOONISED

A-1
LÕIGE 1-1, SÕLMED

A-2
VAATED A, C

A-3
VAATED B, D

A-4
TULETÕKKEVILLA PAIGALDUSSKEEM

A-5
RÕDU VARIKATUSE JOONIS 

A-6
SÕLMED

SELETUSKIRI

1. Üldist

Projekti koostamise alused:

- Käru Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused 16.04.2012, nr. 26.

- Energiaauditi aruanne.

-Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrus nr 67 ”Nõuded ehitusprojektile”.

- Eesti Standard EVS 811:2006 „HOONE EHITUSPROJEKT“

- PIIRDEKONSTRUKTSIOONID JA SOOJAISOLATSIOON: EVS 837 „Piirdetarindid“, EVS 829 „Hoone soojuskoormuse määramine“.

- EHITISE TULEOHUTUS: „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“, Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315; EPN 10.1...10.12 EHITISTE TULEOHUTUS ja nendega liituvad abimaterjalid.

- Arhiivi joonised.

- Projektis arvestatud EVS-EN 15251:2007 esitatud sisekliima tagamise algandmetega.

Hoone üldandmed:

Hoone aadress: 


Ehitusregistri (EHR) kood: 


Hoone kasutamise otstarve: 

Muu kolme või enama korteriga elamu

Korruste arv: 



2

Korterite arv:



12

Ehitisealune pind:


368

Suletud netopind (EHR), m2 : 

783

Eluruumide pind (EHR), m2: 

501,4

Hoone maht (EHR), m3 

2910

Kelder: 



Jah

Pööning: 



Ei

Varem läbiviidud rekonstrueerimis/renoveerimistööd:

	TÖÖDE TEOSTAMISE AASTA
	TÖÖ NIMETUS JA MAHT

	...2012
	Vahetatud ligikaudu 60 % korterite akendest


Korterelamu, on 2- korruseline kolme  trepikojaga suurpaneelelamu. Hoone välisseinad on raudbetoonist suurpaneelid, paksusega 250cm. Vahelaed on 3 või 4 küljest toetatud raudbetoonplaadid paksusega 11 cm. Sisemised kandeseinad on suurpaneelid paksusega 21 cm. Katus on puitkonstruktsioonil viilkatus. Katusel on väline veeärajooks, kalded on mõlemale poole hoonet. Katus ei ole soojustatud.

Projekt on koostatud arhiivijooniste põhjal. Kõik mõõdud on orienteeruvad, enne tööde teostamist kõik vajalikud mõõdud töövõtu pakkujal-ehitajal kohapeal üle kontrollida.

Ehitamisel jälgida Tarindi RYL 2000, Viimistluse RYL 2000 ja Maalritööde RYL 2001 kvaliteedinõudeid ja üksikasjalikke juhiseid nõutava kvaliteedi saavutamiseks. 

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud Töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ehituses. Tööde käigus täita Jõgeva linna heakorra eeskirjast ja jäätmehooldus eeskirjast tulenevaid nõudeid.

2. Olemasolev olukord

Korterelamu eelmise rekonstrueerimise käigus läbiviidud järgmised tööd:

Käesolevaks ajaks on korterelamul osaliselt välja vahetatud aknad – algsed puitaknad on asendatud plastikraamidega akende vastu. Lõpptulemusena vajavad kõik vanad aknad välja vahetamist. 

Olemas olev välisviimistlus – krohvitud paneel.  

Ventilatsiooni väljatõmme toimub loomulikul teel ventilatsioonilõõride kaudu.

3. Planeeritavad tööd

Korterelamu rekonstrueerimise käigus viiakse läbi järgmised tööd:

- Fassaadide soojustamine soojustusplaatidega (150mm) ja katmine õhekrohviga.

- Sokli soojustamine (100mm) ja katmine õhekrohviga.

- Ventilatsiooniavade freesimine välisseina (36 tk.)

- Trepikodade sissepääsuuste vahetamine (3tk.)

- Hoone ümber sillutiriba rajamine.

- Trepikoja akende pinna vähendamine

- Korterite akende vahetus

- Vihmavee süsteemi väljaehitamine

- Trepikodade varikatuste rekonstrueerimine

- Pööningukorruse soojustamine 250mm villaga

- Katusekatte vahetus

Vertikaalplaneerimist ja parkimislahendust antud projektiga ei käsitleta. 

Hoone varustada nõuetekohaste tänavanime- ja valgustatud majanumbrisiltidega.

Pinnad:

Soojustatava seina pind (akendeta):

Põhiseina krohvi pind (tumedam) – 1794 m2

Põhiseina krohvi pind (heledam) – 147 m2

Soojustatava sokli pind (akendeta) – 240 m2

4. Seinte soojustamine ja paigaldus 

Välisseinad peavad vastama „EVS 837-1:2003 Piirdetarindid. Osa 1: Üldnõuded“ standardile.

Hoone seinad on ette nähtud  soojustada 150mm mineraalvill-isolatsiooniplaatidega. 

Olemasoleva paneelseina soojajuhtivus on ligikaudu U=0,8-1,0W/m2K, soojustades välisseina 150mm mineraalvillaga saavutame U=0,2W/m2K.

Mineraalvilla plaadid peaksisd olema kas Paroc Fas4 või analoog.

Kinnitusdüüblitena kasutada Capatect Schlagdübel 041, ankurdussügavus 28mm, tüübli pikkus vastavalt siolatsioonimaterjali paksusele.

Tüüblite paigaldamise tihhedus minimaalselt 6 tk/m2, st iga plaadi nurka tüübel ja vähemalt 1 tk plaadi keskele.

Ennem aluspinna ettevalmistust kindlaks määrata pinna tõmbetugevus. Liiga ebatasase pinna puhul kasutada tasanduskihti. Plaadid kinnitatakse aluspinnale kinnitustarvikute ja liimiseguga. Mineraalvillast plaatide aluspinnale liimimiseks tuleb kogu montaažipind katta kahekordse kihiga: kõigepealt nn kontaktkiht ning seejärel kanda peale peamine segukiht. Pärast segu pealekandmist tuleb kogu pinna ulatuses  see segukammiga laiali hõõruda. Seejärel asetada kohe kohale plaadid, kinnitades need aluspinnale horisontaalselt, järgides plaatide vahele jäetavate vertikaalsete vuukide süsteemi ning alustades liimist alati stardiliistust. Võimalikd plaatidevahelised tühimikud täita mineraalvillaribadega (mitte kunagi liimiseguga). Mehaaniliste tarvikute abil võib plaate kinnitada mitte varem kui 24h möödudes pärast plaatide liimimist.

Armatuurvõrgukiht tuleb eelnevalt üle lihvitud ja lihvimistolmust puhastatud mineraalvillast plaatidele teha mitte enne kolme päeva möödumist. Armatuurvõrgukiht kanda peale segu abil, alustades seina ülemisest osast. Pärast liimisegu pealekandmist tuleb selle sisse suruda pinguletõmmatud armatuurvõrk. Võrku ei tohi üldse näha jääda ning mitte mingil juhul ei tohi see asetseda vahetult isolatsiooniplaatidel. Armatuurvõrguribad peavad olema liimitud umbes   10 cm laiuste  servavarudega. Võrguvarud ei tohi kattuda mineraalvillast plaatide vaheliste vuukidega.  Fassaadiavade nurkadesse tuleb vildakalt asetada täiendavad võrgutükid mõõtmetega 20x30 cm. Esimesele korrusele on soovitatav kanda kaks armatuurvõrgukihti.

Krohvimistöid ei tohi teha ennem kolme päeva möödumist pärast armatuurvõrgukihi pealekandmist. Armatuurvõrgukiht kruntida üle värviga. Pärast kruntvärvi kuivamist kanda krohvisegu metallhõõruti abil pinnale graanuli paksuse ühtlase kihina, hoides seejuures tööriista nurga all. Krohvikihi kuivamise protsee sõltub selle liigist olenemata vee aurustamisest ning mineraalse sideaine sidestumisest ja hüdroisolatsioonist. Mineraalset sideainet sisaldavate krohvisegude pind kuivab ebasoodsate soojus- ja niiskustingimustes ebaühtlaselt laiguliseks, sageli võib sellel näha olla ka valgeid vööte. Krohvimistööde tegemisel tuleb kindlasti meeles pidada vastava temperatuuri- ja niiskusrežiimi järgmist. Krohvikiht kaetakse värviga.

Värvimistööde käigus värskendatakse ka otsaseinte värv.

Värvitavad pinnad ja värvitoonid:

	Välisuksed
	Metalluks
	Pruun, RR32

	Soojustatav sokkel
	Krohv 
	Roheline, Caparol, Oase 75

	Soojustatav sein (põhivärv)
	Krohv
	Heleroheline, Caparol, Oase 80

	Soojustatav sein (trepikoja kohal)
	Krohv
	Roheline, Caparol, Oase 75

	Aknad
	PVC                   
	Valge

	Aknaplekid
	Metall
	Helehall, RR21

	Katuse ja varikatuste profiilplekk
	Metall 
	Pruun, RR232


5. Sokkel

Sokliosa vajaliku soojapidavuse saavutamiseks renoveerimise käigus soojustatakse sokliosa 100mm vahtpolüstürooliga analoogselt seina soojustamisele.

Sokli soojustamisega minnakse maa sisse 1m sügavuseni.

Soojustusplaatide paigaldamisel kasutada pantserarmeeringut.

Peale sokli soojustamist paigaldada keldriakendele uued  aknaveeplekid.

6. Katus

Kortermaja olev katusekate  vahetatakse kiudtsemetplaatide vastu, kandekonstruktsioon säilitatakse olemas oleval kujul. Plaadid paigaldada vastavalt tootja juhendile (www.eterniit.ee).

Et vältida fassaadi moonutamist peale välisseina soojustamist tuleb katuse sarikaotsad pikendada selliselt, et katuseräästa väljaulatus fassaadist säiliks olemas oleval kujul.

Pööningu põrand soojustatakse puistevillaga 250mm ja rajatakse käiguteed.

Katusetööd peavad vastama „EVS 838:2003 „Katused“ standardile.

7. Varikatused

Olemas olevad trepikodade varikatused on tugevalt amortiseerunud.

Varikatuste seisukorda parandamiseks tuleb olemas olevale konstruktsioonile ehitada välja kalle suunaga hoonest eemale ka katta uued varikatused katuseplekiga.

8. Avatäited

Vahetamata aknad tuleks väljavahetada uute vastu enne soojustustööde alustamist.

Uute vahetatavate akende soojajuhtivus ei tohi ületada 1,1W (m2K).

Veeplekkide paigaldus 

Akna veepleki paigaldamissel on vaja kindlustada, et kõik aknad oleksid soojustusest ühel ja samal kaugusel. Akna veeplekk peab olema täpselt akna laiune. Veepleki otstesse paigaldatakse otsatükid, või tellitakse kohe tagasi keeratud otstega veeplekk, mis vähendab akna visuaalset mõõdet.

[image: image1.jpg]aki otsatikk

3
\

Isesurvestuv tihend/




Trepikoja välisuksed vahetatakse välja metalluste vastu.

Trepokoja aknapinda vähendatakse. Akna mõõdud vaata AKENDE SPETSIFIKATSIOONI.

9. Ventilatsioon

Hoones on ehitusaegne loomulikul väljatõmbel toimiv ventilatsioon. Väljatõmme toimub

niisketest ruumidest (WC/vannitubadest) ja köökidest seintes olevate ventilatsioonilõõride

kaudu. Väljatõmme on valdavalt loomulik, kuid osades korterites on äratõmmet vannitoast

ergutatud väikese tiivikventilaatoriga. Värske õhu juurdevool eluruumidesse toimub läbi ehituskonstruktsioonide ebatiheduste, avatavate akende või aknaraamis olevate tuulutuspilude kaudu. Varem oli küllaldane õhuvahetus (kohati liigagi suur) tagatud vanade akende ebatiheduste kaudu. Uute õhutihedate akende paigaldamisel ei ole tähelepanu pööratud värske õhu juurdepääsule, mis suurendab korterites ruumiõhu suhtelist niiskust üle sisekliima standardis lubatud piiri ja võib põhjustada välispiirete sisepinnal hallituse teket. Elamu ventilatsiooniks vajalik õhukogus peaks looma hoones vähemalt 0,4 - 0,5- kordse õhuvahetuse. 

Ventilatsioonilõõre tuleb perioodiliselt puhastada  ning plastikakendesse on soovitav paigaldada reguleeritavad tuulutuspilud või eemaldada ilma tuulutuspiludeta akendelt ülaservast osa tihendist, et luua võimalus loomuliku ventilatsiooni toimimiseks.

Antud projektis on värske õhu juurdevool korteritesse on lahendatud Fresh-klappide abil välisseintes (igasse tuppa vähemalt 1 klapp).

Värskeõhuklapp Ø100mm tuleks paigaldada akna kohale. 

10. Tulekaitse abinõud

Hoone vahelaed ja kandeseinad on rajatud mittepõlevast r/b elementidest. 

Remonttööde käigus soojustatakse kogu hoone fassaad, paigaldatake uued aknaveeplekid. Tagamaks suitsuärastust trepikodades, on trepikodade ja keldriaknad  avatavad. Päästetööde teostamiseks on korterite aknad ohutult purustatavad.

TP-1 klassi ehitise välisseina pind peab vastama pinnakihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku ning suitsu tekitamise järgi klassi B-S1, d0 nõuetele. 

Seinte soojustamiseks kasutatakse mineraalvill-soojustusplaate – tuletundlikkus E, välispind – B-S1, d0. 

Evakuatsioonipääsudeks kasutatakse uksi, mis suunduvad:

-
kõikidelt korrustelt iseseisva tuletõkkesektsioonina trepikotta ja sealt tuulekotta  ning õue maapinnale.

-
keldrikorrusel hoonest tuulekotta ja sealt otse õue maapinnale.

Lisaks evakuatsioonitrepikodadele on hädaväljapääsud ka 1.korruse aknad.

Suitsu eemaldamine keldriruumidest toimub läbi akna- ja ukseavade, seetõttu ei 

ole avade sulgemine lubatud.

Igasse korterisse on ette nähtud paigaldada suitsuandur.

11. Ehituse organiseerimine

Seinte soojustamisel paigaldatakse tellingud 1 m laiuselt seina äärde ja kaetakse võrguga. Kõikide fassaaditööde ajal jälgida ohutusnõudeid.

Kontrollida kaetud tööde etapid ja kinnitada tööde vastavus paigaldusjuhendile. Värvitoonide valikul lähtuda projektis soovitatud kataloogidest (nt Caparol ja RR toonid). Samuti kõik muud võimalikud muudatused ja kõrvalekaldumised pakutud lahendusest kooskõlastada arhitekti ja tellijaga. 

Korterelamu fassaadide rekonstrueerimise käigus ladustatakse ehitusmaterjale kinnistul selleks ette nähtud ja kokku lepitud kohas oma kinnistu piiril. 

Kõrghaljastus säilitatakse kogu kinnistu ulatuses. Peale tööde läbiviimist taastatakse hoone ümber kannatada saanud haljastus.

Olemasolev säilitatav kõrghaljastus tuleb ehitustööde ajaks kaitsta vastavalt RT 89-10620-s kujutatule ja kirjeldatule.

Ehitustööde ajaks on vajalik kaitsta puude tüvesid ja juurestikku vigastuste eest.

Tööde organiseerimisel arvestada, et raskete veokite liiklemine puude juurtel või ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast ja puude ainevahetus on häiritud. Seepärast ei tohi puude alla kuhjata  mulda, ehitusmaterjali jne.

Ehitusjäätmete kogumist ja käitlemist viiakse läbi vastavalt Käru valla Jäätmehoolduseeskirjas esitatud nõuetele.

Prügikogumisala on sisehoovis. Nimetatud alale on tagatud prügiveoautode juurdepääs. Jäätmed tuleb koguda liigiti, et tagada võimalikult suures ulatuses jäätmete taaskasutuse.

Seletuskirja koostas:
______________________
Kristina Sepp, arhitekt 
6

