- Lammutatava terrassi pindala?

4,3 m x 4,5 m = 19,4 m2 Postidega on ebaselge. Enamus poste jääb põranda alla, aga kindlam oleks arvestada paari vundamendiposti väljakaevamisega. Mälu järgi on tegu puuritud 200 mm auguga. Sügavus vast 1 m (?)

- Vundament = Columbia 240 mm plokk täisbetoneeritud + peno + Columbia plokk 90 mm?

Võib projektijärgse blokkidest vundamendi asendada ülaltoodud skeemiga

- Tänavakivide ja äärekivide maht – palju üles võtta, palju juurde osta?

Tänavakive üles võtta ja ümber tõsta ca 9 m2

Äärekive üles võtta ja ümber tõsta ca 8 m

Tänavakive juurde osta ja paigaldada ca 3 m2

Äärekive juurde osta ja paigaldada ca 2 m

- Ventavad seintes? Vent-süsteemi kirjeldus.

2 ventava läbi seina FRESH RTL 98P+kandiline välisrest (pruun või värvitud)

Sissetõmme toimub maja tänavapoolsest küljest läbi seinaavade (2 tk), väljatõmbeavad terrassipoolsest küljest läbi lae (2 tk) Pööningule kanaliventilaator +  katuse vent-läbiviik (125 mm) Torustik isoleerida 100 mm foolimukattega kivivillaga.