KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE                                                       TALLINN, NÕMME LO, VALDEKU 156
EELPROJEKT                                        

 TÖÖ NR. A295-1204

1. ÜLDOSA
1.1 Töö sisu, lähtealused

Antud töö koosseisus on lahendatud Tallinn, Valdeku 156 korterelamu fassaadi ja katuslae soojustamine ning katuse rekonstrueerimine eelprojekti staadiumis. Korterelamu asub Tallinna linnas, Nõmme linnaosas, Valdeku 156  kinnistul. Kinnistu nr. 78404:404:1250 keskosas. Kinnistule on juurdepääs Piibri tänavalt.

Töö koostajaks K. Enno Arhitektuuribüroo OÜ, reg. kood 10875308, MTR EP10875308-0001, 23.01.2003. Arhitektuuriosa eelprojekt kooseisus lahendati olemasoleva korterelamu fassaadide ja katuslae soojustamine ning katus rekonstrueerimisega.
Eelprojekt on koostatud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr.67, (17.09.2010) „Nõuded ehitusprojektile“ ja  EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”.

Eelprojekti lähteandmeteks on: 

1. Kehtiv detailplaneering
2. Valdeku 156 KÜ tellimus ja lähteülesanne
3. PB Sille OÜ Energiakulude arvutused
Joonised, seletuskiri ja seletuskirja lisad on lahutamatud eelprojekti osad ja on teineteist täiendavad. Vastuolude esinemisel erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt seletuskirjast, seejärel joonistest ning seejärel muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

Kogu infot ei ole kõikidesse osadesse dubleeritud ja lisadele on põhiliselt viidatud eelprojekti joonistel. 

1.2 Teostatud uuringud.
Maa-alale on koostatud geodeetiline alusplaan.
Maa-alale ei ole koostatud geoloogilisi uuringud.
1.3 Ehitusprojekti osad.
Käesolevas projektis on lahendatud arhitektuuriosa jooniste ja seletuskirjana. 

1.4 Tehniliste ja arhitektuursete lahenduste ökonoomsus ja tehniliste lahenduste sobivus. Lahenduste põhjendused. 
Käesoleva projekti tehniliste ja arhitektuursete lahenduste aluseks on lähteülesandes esitatud eesmärk energiakulu vähenemine vastavalt Finestum Ehitusekspertiisid OÜ poolt teostatud energiaaudit ja PB Sille OÜ poolt teostatud energiakulude kalkulatsioonid.

1.5 Tehnoloogia ja seadmete suurus ja paiknemise kirjeldus, nende kasutamisest tulenevad piirangud, teeninduskujade ja transpordikoridoride põhimõtteline paiknemine ja mõõtmed

Teeninduskujad ja transpordikoridorid mis on vajalikud korterelamu teenindamiseks on olemasolevad ning ei muudeta
1.6 Olemasolevad ehitised.
Muu kolme või enama korteriga elamu
 - Ehitisregistri kood 101027229
1.7 Olemasoleva ehitise projektdokumentatsioon või mõõdistusprojekt.
Inventariseerimise joonised
1.8 Olemasoleva ehitise ekspertiis.

Finestum Ehitusekspertiisid OÜ – Energiaaudit Valdeku 156, Tallinn
2. ASENDIPLAANI OSA

2.1 Ehituskrundi andmed.
Hoone asub Tallinna linnas, Nõmme linnaosas, Valdeku 156 kinnistul, suurusega 1598 m2. Moodustatud on katastriüksus Valdeku 156, katastritunnusega nr. 78404:404:1250. Kinnistu sihtotstarve on 100% elamumaa. Krunt piirneb põhjast Valdeku tn 158 kinnistuga, idast Piibri põik tänavaga ja lõunast Piibri tänavaga.
Muu kolme või enama korteriga elamu ehitusealune pindala on 240m2.
2.2 Asendiplaaniline lahendus.
Krundil asub kahekorruseline, viilkatusega , mis asub krundi keskosas. 

Krunti piirab valdavalt madalhaljastus, kinnistul on olemasolevad metall/võrk piirded. Krundisisene ala on kaetud valdavalt muruga, krundil kasvavad mõningad puud ja põõsad. 

Mahasõit kinnistule on Piibri põik tänavalt hoone lääne poolsest küljest. Mahasõit krundile on  asfaltkattega. 

2.3 Liikluskorraldus, logistika.
Krundini viib 6 m laiune Piibri tänav, mis ühineb ühelt poolt Valdeku tänavaga ja teiselt poolt Raku tänavaga. Tänav on kõvakattega. Krundile pääseb hoone läänepoolsest küljest.
Detailplaneeringu järgi antud kinnistule parkimiskohti ette ei ole nähtud kuid seoses läheduses asuva lasteaiaga on antud piirkonnas liikluseeskirjadekohane parkimine kas raskendatud või hoopis võimatu. Seega on antud projektimahus  lahendatud parkimine krundisiseselt. Liiklusmärke pole ette nähtud tänavavõrgu ja krundisisese parkimisala ristumisel. Kinnistu põhja külge rajatakse kiviparkett kattega parkimisplats.

Liiklusalade kattekonstruktsioonide rajamisel kinni pidada RYL nõuetest.

2.4 Teed, parklad. 
Sissesõiduteeks hakatakse kasutama on olemasolevat asfalteeritud platsi kinnistu kirde nurgas ja parkimisala rajatakse kinnistu põhja serva. Parkimise ala kaetakse kiviparkettiga. Täpsed teede ja parklate lahendused lahendatakse ehitushankekäigus.
2.5 Vertikaalplaneering.
Ehituskrundi maapind on suhteliselt tasane.. Hoone põrandapind e. H = ±0.00= ol.ol.
Hoone sokli korrastamisel ja uue sillutusriba valamisel anda maapinna kalded hoonest eemale. Sadeveed hajutada maapinna kalletega kinnistusiseselt.
2.6 Heakord ja haljastus. Väikevormid.
Heakord

Prügikonteinerid paigaldatakse oma krundile- 1 tk. (vt. asendiskeem). Prügi ja jäätmed paigaldada eelnevalt kinnistesse plastkottidesse. Jäätmete kogumine teostatakse vastavalt Tallinna linna jäätmekäitluse eeskirjale. 
Haljastus

Krunt on kaetud valdavalt madalhaljastusega. Kinnistul teostatakse viljapuude harvendus raiet ja likvideeritakse mõned põõsad. Hoone rekonstrueerimistöid kahjustada saanud haljastus taastada või uuendada.
Madalhaljastus rajada vastavalt omaniku soovile. Haljastustööde teostamisel jälgida RYL nõudeid.

Väikevormid 

Krundi olemas olevad piirded demonteeritakse ja utiliseeritakse ning paigaldatakse uus moodul metall-võrkaed 
Hoone peasissepääsu kohal varikatuste all välisvalgusti. Valgustite täpsed asukohad lahendada elektriprojektiga.
3. ARHITEKTUURIOSA
Hoone on ehitatud 1960.datel aastatel Tallinna linna, Valdeku 156 kinnistule. Tegemist on kahe korruselise tellistest hoonega. Aastate jooksul on hoonele teostatud hädavajalike remonditöid.
3.1 Arhitektuurne lahendus.
Töö eesmärgiks on hoone seinte ja katuselae soojustamine ning katuse rekonstrueerimine. Arhitektuurne kontseptsioon arvestab olemasolevat arhitektuuri ja hoone olukorda ning hoone keskkonda sobitamist nii materjali kui värvilahenduse valikul.

Rekonstrueerimise käigus puhastatakse fassaadid olemasolevast lahtisest värvist ja korhvist ning tehakse krohviparandused. Peale paigaldatakse soojustusplaadid mis krohvitakse.
Hoone amortiseerunud sillutusriba lammutatakse ja paigaldatakse soklisoojustus ning rajatakse uus sillutusriba. Olemasolev trepp puhastatakse lahtistest osadest, tasandatakse ning kaetakse pesubetoon plaatidega.

Olemasolev katuskate eemaldatakse koos roovituse ja olemasoleva sarikatevahelise soojustusega, katuslage sarikavahed täidetakse ja kaetakse uue soojustusega ning omakorda uue plekist-katusekattega. Hoone katuse soojustus töödekäigus eemaldatakse II korruse vintskappide kattelaudis ja eemaldatakse olemasolev soojustus mis asendatakse uue klaasvillaga ning lisatakse täiendav klaasvill soojustus. Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse vihmaveesüsteemid ning katteplekid.
Olemasoleva metallist peavälisukse kohal olev betoonist varikatus soojustatakse altpoolt kivivilla ja pealtpoolt vahtplastiga ning antakse uus kalle puidust sarikatega millele paigaldatakse uus plekist katusekate. 
Hoone olemasolevad aknad on osaliselt vahetatud kõik uute PVC pakettakende vastu. 
Hoone olemasolevad amortiseerunud puidust aknad asendatakse uutega.
3.2 Lammutustööd.
1. Veerennide ja vihmaveetorude demonteerimine
2. Katteplekkide demonteerimine

3. Katusele ja fassaadidele kinnitatud seadmete ja juhtmete demonteerimine
4. Olemasoleva katusekatte eemaldamine

5. Puidust akende demonteerimine

6. Lahtise krohvi ja värvi eemaldamine

7. Fasaadile kinnitatud objektide eemaldamine (lippuvarras, postkast jm.)

8. Maja ümbritseva betoonist sillutusriba lammutamine
9. Olemasolevate vintskappide laudise eemaldamine ja olemasoleva soojustuse eemaldamine
3.3 Ehitise eluiga.
Antud projektis käsitletakse hoone välisperimeetri soojustamist ja rekonstrueerimist, mille käigus ehitise eluiga ei vähene. 
3.4 Ehitise konstruktsioon, ehitustooted.
Sein -
Silikaat- tellistest laotud. Hoone kandekonstruktsioonid on püsivad.


Puit konstruktsioonid. Vajadusel vajavad proteesimist
Vundament -
vundamendid looduskivist.

Katus -
Puit konstruktsioonid. Kandvad konstruktsioonid valdavalt püsivad kuid võivad kohati vajada proteesimist. 
Antud projektis ei muudeta hoone kandvaid konstruktsioone.

3.5 Arhitektuurinõuded välispiiretele ja viimistluse kirjeldus.
V1: sokkel; materjal - proj. tsementkiudplaat ; toon -  tume hall 4979 (tikkurila facade värvikataloog)

V2: sein; materjal - proj. silikoonkrohv; toon - kollane 5004 (tikkurila facade värvikataloog)

V3: sein; materjal - proj. puit laudis; toon - roheline 4924 (tikkurila facade värvikataloog)

V4: piirdelauad; materjal - puit; toon - tume hall 4979 (tikkurila facade värvikataloog)

V5: varikatused; materjal - proj. plekk; toon - tume roheline rr11 (ruukki)

V6: korstnate viimistlus; materjal - krohv; toon - hall 4982 (tikkurila facade värvikataloog)

V7: aknad; materjal - pvc; toon - valge

V8: aknaplekid; materjal - proj. plekk; toon - hall rr23

V9: katteplekid; materjal - proj. plekk: toon -  hall rr23

V10: uks; materjal -ol.ol. metall; toon -  hall ral 7006

V11: räästad; materjal - puit; toon -  tume hall 4979 (tikkurila facade värvikataloog)

V12: trepiastmed; materjal - proj.. pesubetoon; toon - hall

V13: vihmavee süsteemid; materjal - plekk; toon - hall rr23

V14: värskeõhu klapi välisrest; materjal - plast; toon - valge

V15: katus; materjal - proj. plekk; toon - tume roheline rr11 (ruukki)

3.6 Nõuded ja nende tagamise lahendused liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes.
Antud projektimahus hoone siseplaneeringut ei muudeta. 

3.7 Nõuded siseviimistlusele. Siseviimistlus.
Siseviimistluses järgida RYL kvaliteedinõudeid.

Antud projektimahus hoone ruumide siseviimistlust ei muudeta.

Aknapaled-
Krohvitakse ja värvitakse valgeks
Aknalauad-
Akendele paigaldatakse uued PVC aknalauad
Viimistluse parandused- Kõikide uute tehniliste jm. läbiviikude korrastamine ja viimistlemine
Märkus: Projektis antud üldised siseviimistluspõhimõtted. Sisekujunduse lahendamiseks täpsemad siseviimistluse lahendused anda sisekujundusprojektiga.

4. KONSTRUKTSIOONIOSA
Kasutatud normdokumendid:

Ehitusseadus. Vastu võetud 15.05.2002.

Energiatõhususe miinimumnõuded. Eesti Vabariigi määrus nr 258. Vastu võetud 20.12.2007. 

EVS-EN 1990:2002; Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused.

EVS-EN 1991-1-1:2002; “Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused . Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused.” 

EVS-EN 1991-1-3:2006; Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused  Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus.

EVS-EN 1991-1-4:2007; Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused  Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus

Ehitustööd tuleb teostada vastavalt ehitusprojektile kinni pidades headest ehitustavadest ja ehitusmaterjalide valmistajate juhenditest. Järgida tuleb RYL kvaliteedinõudeid. Siseviimistluses järgida RYL  kvaliteedinõudeid. 

Hoone ehitusel kasutatavad ehitusmaterjalid peavad vastama projektis ehitatud materjalide kvaliteediomadustele või olema kvaliteedilt paremad. Ehitus-dokumentatsioonis säilitada kasutatud toodete sertifikaadid ja toote paigaldus- ja/või käsitlusjuhised.  Asendusmaterjalid kooskõlastada projekteerijaga. Vasturääkivuste korral või täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust projekteerijaga edasiste tegevusjuhiste saamiseks.

Antud projektis ei muudeta hoone kandvaid konstruktsioone.

4.1 Normatiivsed kasuskoormused.
Vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja määrustele. 

4.1.1 Kasuskoormused, kaasa arvatud hoone või selle üksikosade 

            funktsiooni(de)st tulenevad ning hoonesse ettenähtud tehnoloogiatest

            ja seadmetest põhjustatud 

	Koormused
	qk kN/m2
	Qk kN

	-katused
	0,75
	1,5


4.1.2 Lumekoormus

Lumekoormus on määratud EVS-EN 1991-1-3:2006 põhjal.

Maapinna lumekoormuse normsuurus 
qk=1,5 kN/m2

4.1.3 Tuulekoormus

Tuulekoormus on määratud EVS-EN 1991-1-4:2007 põhjal.

Tuulekiiruse baasväärtus 
vref=21 m/s

Keskmine tuulerõhu baasväärtus 
qref=276 NN/m2

Maastikutüüp II (maastik madala taimkattega (nagu rohi) ja üksikute takistustega

(puud, hooned), mille vaheline kaugus võrdub vähemalt 20-kordse kõrgusega).

4.2 Ehitiste kande- ja jäigastavate konstruktsioonide kirjeldus, põhielementide paiknemine ja iseloomustavad näitajad.
Välisseinad-
Hoone välisseinad on telliskividest laotud osakoormusega seinad. Seintele paigaldatakse välisküljele  100mm+50mm vahtplast soojustus..


Vahtplast soojustus kaetakse armeerkihiga mis kaetakse silikoonkrohviga.

Hoone teisekorruse vintskappide väliseinte laudis eemaldatakse koos seina vahele puistatud soojustusega. Olemasolevate 150mm karkassipostide vahed täidetakse klaasvillaga. Olemasolevate 150mm karkassipostidekülge kinnitatakse lisa 100mm karkassipostid mille vahed täidetakse klaasvillaga ning kaetakse 30mm tuuletõkke villplaadiga. Tuuletõkke villplaadile kinnitatakse 25mm roovitus millele kinnitatakse uus fassaadi laudis. Olemas olevad karkassipostid võivad olla ajajooksul amortiseerunud ja võivad vajada proteesimist koos laetaladega.

Katuslagi-
Hoone olemasoleva katuslae katusekate eemaldatakse koos roovituse ja olemasoleva soojustusega. Olemasolevate 150mm sarikatevahe täidetakse klaasvillaga ning paigaldatakse lisa sarikad 100mm mis täidetakse klaasvillaga millele paigaldatakse hingavaluskate. Hingavale aluskattele kinnitatakse distantsliist 32mm millele omakorda roovitus 25mm kuhu kinnitatakse katusekate. Hoone katuslae olemasolevat siseviimistlust ei muudeta.
Varikatus- 
Hoone peasissepääsu kohale rajatakse uute puidust sarikatega pealtpoolt kaetud trapetsprofiiliga T20 ning altpoolt puidust laudisega.
Korsten-
Olemasolevad katuse korstnad lammutatakse lühemaks, puhastatakse seest, rajatakse vihma katted , krohvitakse ja värvitakse hele halliks.
Aknad-
Uued aknad paigaldada kinnituselementidega ol.ol. seina uue soojustuskihi tasapinda. Uued aknad max U-väärtus 1,1W/m²K. I korruse avade ümbrused soojustada 200mm ulatuses kivivill plaadiga (Fasrock LL või analoog)

Uksed- 
Olemasolev peasissepääsu metallist uks puhastatakse ja värvitakse. Avade ümbrused soojustada 200mm ulatuses kivivill plaadiga (Fasrock LL või analoog)

Välistrepid- 
Puhastatakse lahtistest osadest ning tasandatakse tasandusseguga. Tasandatud välistreppidele paigaldatakse 14mm pesubetoon plaadid.
4.3 Vundamendilahendus

Vundament -
Ehitusgeodeetilised uurimistööde kohta antud piirkonnas andmed puuduvad. Hoone vundament on laotud looduskividest.
Hoone sillutis riba lammutatakse ning kaevatakse lahti hoone perimeeter. Hoone sokkel soojustatakse 100mm horisontaalse ja vertikaalse vahtplast soojustusega. Fassaadi krohvi ja sokli üleminekukohta paigaldada ülemineku plekk. Sokli niiskuskindel vahtplast soojustus kaetakse hüdroisolatsiooniga mis keeratakse ka proj. sillutusriba alla 0.6m laiuselt hoonest. Sokli nähtav osa katta tsementkiudplaadiga.
5. KÜTTE- JA VENTILATSIOONIOSA
Lahendatakse vastavaala spetsialistipoolt järgmises projekti staadiumis.
5.1 Küte

Olemasolev kaugküte – olemasolev soojus jaotus sõlm on rekonstrueeritud.
5.2 Ventilatsioon
Hoone ventilatsioon on lahendatud loomuliku ventilatsiooniga. 
Hoone olemasolevad suitsulõõridega korstnaid hakatakse kasutama venilatsiooni korstnatena. Loomuliku venilatsiooni toimimiseks tuleb rajada hoone välisseintesse värskeõhuklapid. Värskeõhuklapid arv ja asukoht lahendatakse järgmises projekti staadiumis
6. VEEVARUSTUS- JA KANALISATSIOONIOSA
6.1 Vesi

Veevarustus on olemasolev ja antud projekti mahus ei käsitleta. Veevarustus on lahendatud Tallinna linna ühisvõrgu baasil.

Sadeveed krundil on suunatud kalletega muruplatsile ja hajutatakse pinnasesse oma krundi piires. Hoonele paigaldatakse vihmaveesüsteemid ning katuselt tulevad sadeveed hajutatakse haljasalale oma krundi piires. 

 6.2 Kanalisatsioon

Kanalisatsioonivarustus on olemasolev ja antud projekti mahus ei käsitleta. Kanalisatsioon on ühendatud Tallinna linna ühistrassiga.
7. ELEKTRIOSA

Hoonel on olemasolev liitumine „AS Loo elekter“ võrguga. Vt lisad el. leping.
Hoone elektriosa lahendatakse järgmises projektistaadiumis vastavaala spetsialistipoolt.
8. TULEOHUTUSEOSA
Antud projekti käigus lahendatakse vaid hoone fassaadide soojustamine. Projekti käigus ei käsitleta ja ei muudeta olemasolevat ruumide olukorda ja -tuleohutusnäitajaid.
Kasutatud normdokumendid:
1. Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315 

2. Nõuded ehitusprojektile vastuvõetud 17.09.2010 nr 67
3. Ehitisele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus Osa 7 EVS 812-7:2008

4. Päästeseadus 
Vastu võetud 05.05.2010 (RT I, 04.03.2011, 13), jõustumine 01.09.2010

5. Tuletõrje veevarustus Osa 6 EVS 812-6:2005
6. Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused EVS 871:2003
7. Küttesüsteemid Osa 3 EVS 812-3:2007
8.3 Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve.
Projekteeritav hoone kuulub TP-2 tuleohutusklassi; I  kasutusviis; Kolme ja enama korteriga elamu
8.4 Ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted, sealhulgas olulised tuleohutus-nõuded.
Hoone kasutaja tagab objektil õigusaktidega ettenähtud päästevahendite soetamise ja paigaldamise ning objektil olevate päästevahendite kontrollimise ja hooldamise vastavalt õigusakti, nende tehnilise dokumentatsiooni või valdaja esitatud nõuetele ning nende vahendite töökorras oleku, sihtotstarbelise ja ettenähtud korras kasutamise.
Hoone kasutaja korraldab objektil muude tuleohutusnõudeid sätestavate õigusaktide ja riikliku tuleohutusjärelevalve ettekirjutuste täitmist.
8.5 Hoone eripärast lähtuvalt tuleohutuspõhimõtted ning neid mõjutavate asjaolude kirjeldus.
Hoonel puuduvad  eripärast tingitud tuleohutuspõhimõtted.
8.6 Ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks ning konstruktsioonide tulepüsivust ja ehitustoodete tuletundlikkust iseloomustavad näitajad.
Hoones moodustub kümme tuletõkkesektsiooni – korterid 8tk, pööning ja trepikoda
· Hoone mõõtmed on 21,8m x 11.1 m ja hoonealune pind on 242 m² 

· Katuseharja maksimaalne kõrgus maapinnast- 10,11 meetrit

· Hoonel on kaks täiskorrust, pööning ja keldripoksid .

· Tuletundlikkus- 

· Seinad ja lagi-B-s1, d0 2)

· Põrandakatete klass- ei määratleta

· Välisseina välispindade D-s2,d2

· Õhutuspilu välispind D-s2,d2

· Õhutuspilu sisepind D-s2,d2
· Katusekatte klass- Broof

· Kandetarindite tulepüsivus- R30
· Kivikorstnad

8.7 Asendiplaan ja situatsiooniskeem koos nii projekteeritavate kui ka tuleohutust mõjutavate olemasolevate ehitiste, üldkasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtadega äranäitamisega. 
Projekteeritava hoone kujad arvestades naaberkruntide hoonetega on piisavad (üle 8 m hooneni). Detailplaneeringujärgselt rajatakse Piibri ja Raku tn ristumiskohta ringristmik kuhu tuleb ka tuletõrje veevõtuhüdrant. Rajatav hüdrant asub hoonest 25m kaugusel.
8.8 Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele.
Kinnistule pääseb 6m laiuselt Sadama tänavalt (EVS 812. OSA 6.). Hoonele pääseb ligi päästetehnikaga kolmest küljes. 

8.9 Tulemüüride ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide, sealhulgas tuletõkkeuste, avatäidete ning läbiviikude asukohad joonistel ja nende tulepüsivusajad. 
Hoonel ei ole tulemüüre. Hoone siseseid lahendusi antud projekti käigus ei muudeta.
8.10 Evakuatsioonilahendus, sealhulgas evakueeruvate inimeste arv, evakuatsiooniteede laius ja vajadusel arvutus, trepikodade iseloomustus, evakuatsiooniväljapääsud ja nendel kasutatavad sulused. 
Evakueeruvate inimest arv:


max 40
Evakuatsioonipääsud I korrus:
Evakuatsioonipääsude arv:


1
Evakuatsioonitee max. pikkus:


30m

Evakuatsioonitee min. mõõtmed:

2,1x0.9m

Hädaväljapääsud I korrus

Hädaväljapääsude arv:



8
Min. hädaväljapääsu mõõtmed:


0,45x1,50m

Max. hädaväljapääsude kõrgus maapinnast: 
1,7m

Evakuatsiooniväljapääsude sulused:

Muud sulused
Hädaväljapääsud II korrus

Hädaväljapääsude arv:



8
Min. hädaväljapääsu mõõtmed:


0,45x1,50m

Max. hädaväljapääsude kõrgus maapinnast: 
4,4m

8.11 Pääsud keldrisse, pööningule, katusele.
Hoone keldripoksidesse pääseb korterites olevatest põrandaluukidest. Hoone pööningule pääseb koridoris olevast 800x800mm EI-15 pööninguluugist. Hoone katusele pääseb pööningul asuvast katuse luugist.
8.12 Ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus.
Ventilatsioon on lahendatud loomuliku ventilatsioonina, sundventilatsiooniga ruumid jäävad ühe tuletõkkesektsiooni piiresse. 

Hoonet köetakse kaugküttega ning hoone soojasõlmes süttimisoht puudub. Hoones on I kamin mis on igapäevaselt kasutuses mille ette on paigaldatud vaskplekk. Muud tahkeküttekohad on aja jooksul korteritest lammutatud. Olemas olevad korstnad rekonstrueeritakse ning hakatakse kasutama ventilatsiooni korstnatena välja arvatud üks lõõr kus säilib tahkeküte.
8.13 Ehitisse ettenähtud tuleohutuspaigaldiste loetelu ning paigaldusviisi lühikirjeldus.
Hoones tuleb jälgida EV määrusega kehtestatud nõudeid esmastele tulekustutusvahenditele. Hoonesse paigaldatakse autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid igasse tuletõkkesektsiooni ja kaks 6 kg pulberkustutit trepikoja erinevatele korrustele.

8.14 Ehitise välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk ja selle tagamise lahendus.
I-V kasutusviisi muud kui elamud kuni 2 korrust vajalik normvooluhulk 10l/s. Seega vajalik tagada kolme tunni jooksul 108 000 l vett mis saadakse ühisveevõrgust.
8.15 Muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid.
Piksekaitse ja turvavalgustus ei ole vastavalt määrusele nr. 315 antud I kasutusviisiga hoones nõutud.
8.16 Muud tuleohutusabinõud ehitises.
Suitsu ja soojust eemaldatakse hoonest akende ja ustekaudu min. avatav aken 0,45 x 1,5 m. Vajadusel päästemeeskonna kaasabil spetsiaalsete seadmetega.

8.17 Hoones viibivate inimeste arvu piirangud evakuatsioonialade kaupa.
I kasutusviisiga kahekorruselises TP 2 ehitises on hoones viibivate inimeste arv piiranguta.
9. HOONE TEHNILISED NÄITAJAD:

· hoone kasutusviis
- I kasutusviis
· krundi pindala
- 1598 m2
· krundi täisehitus %
- 17,2%
· ehitisealune pindala
- 274,2 m2
· suletud netopindala
- 330,7 m2
· hoone kasulik pindala
-330,7 m2
· hoone köetav pindala
-298,9 m2
· hoone ruumala
- 1254 m³
· minimaalne korruste arv
- 1
· maksimaalne  korruste arv
- 2
· kõrgus
- 10,11 m
· pikkus
- 21,8 m
· laius
- 11,1 m
· vundamendi liik
- lintvundament
· kandekonstruktsiooni materjal
- puit
· jäigastavate ja piirdekonstruktsioonide materjal
- tellis
· välisseina materjal
- tellis/puitkarkass
· katusekatte materjal
- plekk
· välisviimistluse materjal
- krohv/laudis
· veevarustuse liik
- võrk
· pesemisvõimaluse liik
- dušh
· kanalisatsiooni liik
- võrk

· küttesüsteemi liik
- võrk/tahke
Koostas:

Siim Vanaküla
Arhitekti assistent

Vastutavad spetsialistid:

Kaie Enno

Arhitekt

Arhitektuurne lahendus

/allkiri/
2
	K. Enno Arhitektuuribüroo OÜ | 13 July 2012
	1| 12



