                                             KAKSIKELAMU
                                             LAIENDUSE EHITUSPROJEKT                                                                                                                                                              
Projekteeris:  TT ARHITEKTUURIBÜROO OÜ

                      EP 11558917 – 0001

                      Telef/fax   6828780    56506369      56156921

                      arh. Tim Saan

                      arh. Tõnu Saan 

                                                         Tallinn   2009
SELETUSKIRI

1. Üldosa

Käesoleva kaksikelamu laienduse ehitusprojekti koostamisel on võetud aluseks ja lähtutud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 10.11.08.a. väljastatud projekteerimistingimustes  PT 0983630 esitatud juhistest ja nõuetest.  Projekteerimistööde aluseks on ka 1997.a.detsembris  AS Kommunaalprojekti poolt teostatud barakk-elamu ehitusliku seisukorra uuringu aruanne T-396-97/8 , kus on välja toodud ettepanek seose käsiteldava hoone edasise kasutamisega:”Arvestades põhikonstruktsioonide suhteliselt mitterahuldavat seisundit, küllaltki kõrget kulumuse astet ja moraalset vananemist, elamule ulatuslike remonttööde tegemine säilitamise eesmärgil pole enam otstarbekas. Hoone füüsilise kulumuse määr 47%”. Ehitusregistris on hone maht puudulik kuna pole arvestatud olemasoleva pööningu mahtu. Hoone laienduse projekteerimisel on aluseks võetud hoone olemasolev maht, mis on arvutatud vastavalt  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.dets.2002.a. määruse nr 69 “Ehitise tehniliste andmete loetelu” p.23 Ehitise maht ja EV Ehitusministeeriumi käskkirja nr 63 19.06.1991 
“Hoonete näitajad ja nende arvutamise eeskirjad” Juhend p.13 toodud nõuetele.   
2. Asukoht ja asendiplaaniline lahendus

Ehituskrunt suurusega 1067 m2 asub Tallinnas. Krundil asub  ühekorruseline  kaksikelamu ja vanad kuurid.  Projektiga on nähtud ette  laiendada hoone mahtu  pikendades hoonet kagusuunas piki tänavasuunda 2m  ja ehitada välja seal paikneva, rekonstrueeritava krt nr 1, pööninguosa  eluruumideks. Hoone loodepoolne osa, kus paikneb krt 2, säilib muutmata kujul. Tänavapoolset olemasolevat ehitusjoont ei muudeta.  Olemasolevad pääsud krundile selle kirdeküljelt,Vanemuise põik tänavalt ja loodeküljelt, Vanemuise tänavalt on olemasolevad ja säilivad. Krunt on tasase reljeefiga, heakorrastatud, haljastatud ja piirdega ümbritsetud. Kõik tehnovõrgud on olemasolevad.
3. Arhitektuurne lahendus

Olemasoleva ühekorruselise viilkatusega kaksikelamu laienduse projektis on                                                                                                                                            

kaksikelamu projekteeritud selge vormiga traditsioonilise hoonena. Hoone koosneb kahekorruselisest viilkatusega hooneplokist ja ühekorruselisest viilkatusega hooneplokist, mida eraldab tuletõkkesein. Hoonet elustavad sissepääsuosad ja aknapindadega antav rütm. Parkimine on nähtud ette oma krundil hoone sissepääsude juures asuvatel  parkimiskohtadel kokku neli kohta.

Kaksikelamu krt 1  on projekteeritud kahekorruselisena. Esimesel korrusel asuvad esik, tehn.ruum, panipaik, pes.ruum, köök ja elutuba. Teisel korrusel on esik, kolm abiruumi  ja san.sõlm.

Kaksikelamu krt 2 on olemasolev. Siin paiknevad tuulekoda, kaks esikut, san.sõlm, kaks tuba ja kuur. 
4. Konstruktiivne lahendus

Vundament – r/bet, või vundamendiplokkidest lintvundament rajatakse 20cm paksusele tihendatud killustikalusele. Piki perimeetrit soojustatud 50mm polüstüroolsoojustusega;

Põrand- puittaladel 150x75mm s=60cm( vahel soovi korral kivivill soojustus) rajatakse 700mm õhkkuivale liivapadjale mille all on tihendatud killustik. Põrandataladel põrandalaudis, sulundiga puitlaastplaat ning põrandakate.
Välisseinad – silikaatkivist 250mm soojust.120mm jäikade kivivll plaatidega
Kandeseinad – silikaatkivi 250mm

Vaheseinad – silikaatkivist või metallkarkassil kipsplaatidest, vahel min.vill

Vahelagi – mont. r/bet õõnespaneelid paksusega 220mm
Pööningu vahelagi  puittaladel 200x50 S=60cm soojustatud kivivillaga aurutõkkel, löödud alt kipsplaatidega metallkarkassil. Peal lisasoojustuse kiht ca 300mm.
Katus – puitsarikad 200x50 S=60cm

Katusekate- profileeritud eterniit ecoplaat
Trepid – raudbetoonist või puidudst met.konstruktsioonil
Hoone konstruktiivse osa lahendus antakse iseseisva ehituskonstruktsioonide eriprojektiga.

5.  Avatäited

Aknad on kolmekordse klaasiga või kahekordse selektiivklaasiga paketist puit-alumiinium konstruktsioonis. Välisuksed puidust. Siseusteks kasutada tahveluksi või klaasitud uksi. 
6. Välisviimistlus

Elamu seinad krohvitakse beezi tooni. Aknaraamid valged, katus, rääsaluad ning plekkdetailid tumehallid. Sokliosa hall. Korsten  puhasvuuk või krohvitud. Välisviiimistluse lahendus täpsustatakse ehitustööde käigus.
7. Siseviimistlus

Kõik seinapinnad ja laed pahteldatakse ja värvitakse heledates toonides, laed valged. Märgade ruumide seinad kaetakse keraamiliste plaatidega. Eluruumide põrandad kaetakse laudparketiga, esikus keraamilised põrandaplaadid. Märgades ruumides keraamil.plaadid hüdroisolatsioonil. Saunaruumi lehtpuidust ripplagi ja seinte voodrilaudis min.vatt soojustusega.Siseviimistluse täpsem lahendus ja materjalide valik antakse omaette sisekujunduse projektiga.

Viimistlusmaterjalideks kasutatakse tervisekaitsetalituse poolt lubatavaid materjale.

8. Küte ja ventilatsioon

Elamusse on planeeritud õhu baasil soojuspumpküte “Octobus”, soojakandjaks on vesi. Alumisel korrusel on põrandaküte, teasel radiaatorid. Köögis on tahkkütusel töötav soemüüriga pliit saunas keris. Elamu ventilatsioon on ette nähtud Soome ehitusnormide osas D2 toodud nõuete kohaselt. Kõik ventilatsiooni nõudvad ruumid on ventileertud. Värske õhu juurdevooluks paigaldada välisseintesse kompensatsioonirestid või kasutada õhupiludega varustatud aknaid. Küte ja ventilatsioon lahendatakse eriprojektiga  
9. Vesi ja kanalisatsioon 
Veevarustus ja kanalisatsioon on olemasolev.Veekulu ei suurendata. Hoone laiendatava osa sisevõrgud lahendatakse iseseisva eriprojektiga. 

10. Elektripaigaldised

Hoone elektrivarustus on olemasolev. Elektritarbimine ei suurene. Laienduse elektrotehniline osa lahendatakse iseseisva eriprojektiga.

11. Heakorrastus
Krundi väljakujunenud heakord ja haljastus säilitatakse. Maapinna täiendavat planeerimist ei toimu. Krundile pääsud on olemasolevad. Peale ehitustööde lõppu taastatakse murukiviga sillutatud krundisisesed teed. Krundile on  kaks murukivikattega parkimiskohta, kumbki kahele sõiduautole.Olemasolevad piirded säilivad.  Sademeveed juhitakse ja immutatakse oma krundi murupinnasesse. Olmejäätmete käitlemisel on vajalik täita EV jäätmeseaduses ja kehtivas Tallinna jäätmehoolduseeskirjas esitatud nõudeid. Jäätmekäitlus korraldatakse liigiti – eraldi üldjäätmed, paber, klaas. Olmejäätmete sorterimine ja kogumine on nähtud ette kinnistesse metal - või plastkonteineritesse, mis paiknevad sissesõidutee kõrval puhastataval alusel.

12. Tulekaitseabinõud

Hoone on projekteeritud vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.okt.2004.a. määruses nr.315,
EVS 812-7:2008 ja EVS 812 – 3:2007 esitatud nõuetele. Elamu tulepüsivusklass on TP 3.  Elamu koosneb projekteeritud kahekorruselisest kivikonsruktsioonis ( välisseinad R 60) hooneosast ja ühekorruselisest puitkonstruktsioonis hooneosast, Hooneosad on omaette tuletõkketsoonid, mida eraldab tuletõkkesein. Hoones on õhksoojuspumba baasil keskküte. Küttekolde ette paigaldada 75cm laiuselt, külgedelt 15cm mittepõlevast materjalist põrand vastavalt EVS 812-3:2002 nõuetele. Suitsulõõride läbiviik on eraldatud puitkonstruktsioonidest min 100mm paksuse kivivillaga tihedusega vähemalt 140 kg/m3. Korsten peab ulatuma üle katuse pinna vähemalt 80cm. Pääs katusele on tagatud teise korruse katuslaes asuva 80x80cm suuruse trepiga varustatud katuseluugi EI30 kaudu. Katusekate Broof. 
Elamusse paigaldatakse autonoomne tulekaitsesignalisatsiooni andur ja hoone varustatakse esmaste tulekustutusvahenditega (6 kg pulberkustuti).
Tulekustutusvesi saadakse piirkonna tänava tuletõrjevee hüdrandist.

Seletuskirja koostas arh. T.Saan

                                        Tel       56506369     56156921
TEHNILISED NÄITAJAD



Krundi pind                         1067   m2

Täisehituse %                          12   %

Ehitusalune pind                   129    m2 
                                               kokku:              sh, krt 1                 sh. krt 2    

Kasulik pind                         137,9 m2            97,5 m2                  40,4 m2
Suletud netopind                  137,9 m2            97,5 m2                  40,4 m2                                    
Eluruumide pind                  137,9 m2            97,5 m2                  40,4 m2     
sh. elamispind                       40,2  m2            17,1 m2                   23,1 m2
sh. abiruumide pind              97,7  m2            80,4 m2                   17,3 m2
Hoone maht                         561    m3           
Korruselisus                            2                          2                             1
Korterite arv                            2                          1                             1
Tubade arv                              3                          1                             2
Tulepüsivusklass                  TP 3

+0.00 =  45.15 
