1. Üldandmed

| Teema | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Asukoht | Jõhvi, korter (2 tuba + köök avatud lahendusega, renoveerimisel) |
| Eesmärk | Täielik siseviimistluse ja planeeringu uuendus vastavalt kirjeldatud lahendusele (lõppeesmärgi näitlikud pildid lisatud manuses). |
| Pakkumise vorm | Eristada töö ja materjalid; Lisada eeldatav teostusaeg Pakkuda võib kas ainult töid või täis komplekti koos materjalide tarnega. |
| Objekti staatus | Lammutustööd teostatud (fotod lisatud manuses) |

2. Planeering ja ruumid

Uus WC-vannituba: kavandatav neto pind ca 1,45 × 2,80 m (koos seinte mahuga ca 4,06 m²).
Paigutus

- Parempoolses otsas duššinurk (plaaditud ala) – avatud, klaasseinaga. Ülejäänud ala võib olla värvitud niiskuskindla värviga (teha võrdlev hind ka plaadile).

- Vasakul WC-pott (põrandamudel)

- Keskel kraanikauss + valamukapp (peegel ja peeglikapp ei kuulu hankesse).

Avatud köök + esik + elutuba: WC-vannitoa seinad vastavalt esitatud “korteri plaan” joonisel toodud asukohas. Täpne joonis koostatakse töövõtjapoolse mõõdistuse järel radiaatorite võimalik vahetus (vajalik KÜ nõusolek).

Magamistuba: Üldine siseviimistlus, uus uks, radiaatorite võimalik vahetus (vajalik KÜ nõusolek).

3. Konstruktsioonid ja seinad

| Element | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Uued sisevaheseinad | Metallkarkass profiil, topeltkips (koridori, elutoa ja köögipoolsel küljel topeltkips; vannitoa pool niiskuskindel kips), täidiseks kivivill. |
| Köögiseina tugevdamine | Köögikappide kinnitustsoonis horisontaalsed lisapuitprofiilid / OSB 12 mm + kips (täpsustada lahendus pakkumises). |
| Niiskustõke | Märgalas (duššinurk + pritsmete tsoon) hüdroisolatsioon normi kohaselt (kihid ja tootja kirjeldada). |
| Vannitoa duššinurk | Põrandasse äravool (renn või trapp – pakkuda mõlemad, märkida hinnavahe). Klaassein. |

4. Põrandakonstruktsioon

Olemasolev põrand on ebaühtlane; tuleb tõsta ca 60–100 mm (täpsustub objektil). Pakkuda võimalikud lahendused:

| Näiteks: |  |
| --- | --- |
| A | EPS (kahes kihis) + perimeetris servalint + tasanduskiht (nt kipsivalu) + aluskate + viimistluspõrand (vinüülparkett) |
| B | Kergkruusa täide + kuivsegu tasandus + põrandaplaat + aluskate + vinüülparkett |
| C | ??? Pakkuja ettepanek |

Pakkumises tuua välja valitud põrandasüsteemi kirjeldus, materjalide tüübid (tootjad), paksused, jne.

5. Viimistlus ja materjalid

| Ala | Lahendus |
| --- | --- |
| Elu-/magamistuba, esik, köök (seinad) | Kui võimalik, siis taastada olemasolev sein (pahteldada+ värvida). Vajadusel katta olemasolevad seinad kipsplaadiga + pahteldus + värvida (värvi toonid täpsustatakse töö käigus). |
| Vannitoa plaaditud tsoon | Seinaplaadid referents fotode stiilis (hele neutraalne; mõõt ca 60×30 / 60×60 – pakkuda variandid). Ülejäänud seinad niiskuskindel pahtel + niiskuskindel värv (nt Vivacolor Acrylate Premium või samaväärne). |
| Põrand (kõik kuivruumid) | Vinüülparkett (kulumisklass sobiv eluruumile, veekindel; pakkuda 1–2 varianti). |
| Vannitoa põrand | Keraamiline plaat + hüdroisolatsioon. Oluline jätta normide kohane põranda kalle duššinurgas. |
| Uksed | Vannitoa ja magamistoa uus siseuks (tuua välja, mis tüüpi uks on pakutud). Ukseliistud peavad olema niiskuskindlad. |
| Laed | Ühtlane kipslagi, värvitud (valge). |

6. Sanitaartehnika ja torutööd

| Teema | Nõue / Eelistus |
| --- | --- |
| WC-pott | Põrandale kinnituv. Tuua välja, mis tüüpi pott on pakutud. |
| Kraanikauss + segisti | Standardsed kvaliteettooted (nt Gustavsberg / Hansgrohe klass). |
| Dušš | Vastavalt näidis fotodel toodud tüüp. |
| Kanalisatsioon | WC poti ühendus via võimalusel põranda sisse; vajadusel kolmikute ümbertegemine. |
| Veevarustus | Uued torud (PE-X / komposiittoru) |
| Ventilatsioon | Olemas ventilatsiooniava. Paigaldada sundväljatõmme: kanaliventilaator lae taha (jätta teenindusluuk lake, et saaks ventilaatorit vajadusel hooldada ja vahetada), mürasummuti. |

7. Küte ja radiaatorid

| Teema | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Olemasolevad radiaatorid | KÜ ühisvara: vahetus nõuab KÜ nõusolekut. |
| Eelistus | nt Alumiiniumradiaatorid EXCLUSIVO – Kyte. Alternatiivina tavalised paneelradiaatorid (Purmo). Tuua võimsused (W) ja mõõdud. |
| Süsteemi tasakaal | Pakkumises eeldada, et KÜ annab vajalikud soojusparameetrid. Radiaatorite ühendusviis säilitada / vajadusel reguleerimisventiilid. |

8. Elektritööd ja valgustus

Üldpõhimõte: Paigaldus teostada vastavalt EV kehtivatele normidele (EVS-HD 60364).

| Element | Nõue |
| --- | --- |
| Pistikupesad | Märgitud plaanile (P). Lisada varupunkte köögis ja elutoas (nt köögitasapinna kohal; eraldi külmik, ahi, nõudepesumasin). |
| Lülitid | Plaanile (L). Tavapärased valged; alternatiivina silver toon (eraldi hinnastus). |
| Valgustid | Valgustite asukohad tubade keskel (pakkuda näidis valgustid, tuua hind eraldi välja). LED ribad arvestada elutoa ja magamistoa akende kohale Köögis arvestada LED riba köögikapi peale |
| Kaablid / kilp | Arvestada uue kilbi ehitusega. |
| Nõrkvool | Valmidus interneti jaoks (kaabli valmidus televiisori asukohta ja magamistuppa). |