Seletuskiri

# Ehituskonstruktsioonide seletuskiri

# 1  Üldosa

# 11  Kasutatud normdokumentide loetelu

12  kasutatud arvutiprogrammide nimekiri

13 Tehnilised lähteandmed

14  Koormused

15  Hoone lühikirjeldus

16 Tulepüsivus

17  Välispiirete soojapidavus

18  Heliisolatsioon

1 9 Tolerantsid

# 2  Hoone konstruktsioonid

22  Hoone maa-alused konstruktsioonid

221 Taldmikud

222  Vundamendid, postid ja talad

223  Põrandad

224  Põranda erikonstruktsioonid

225 Kanalid põrandas

226  Muud vundamendid ja põrandad

23 Karkass

232 kandeseinad

233  Postid

234 talad

235 vahelaed

236 katuslaed

237 trepid

238 Muud karkassi konstruktsioonid

234 Fassaad

2341 Välisseinad

325 Välistasapinnad

3251 Rõdud

3252 Varikatused

3253 Muud välistasapinnad

326 Katused

3261 Katusekonstruktsioonid

3262 Katusekatted

3263 Katuseaknad ja luugid

3261 Muud katusekonstruktsioonid

33 Ruum

331 Lammutatavad ruumikonstruktsioonid

332 Ruumideks jaotavad osad

3321 Vaheseinad

3322 Sisetrepid

3323 Muud ruumi jaotusosad

| 1 | ÜLDOSA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Käesolev projekt käsitleb JÕGEVA MAJANDUSÜHISTU AVINURME KAUPLUSEHOONE asukohaga Võidu tn 18, Avinurme, Ida-Virumaa, konstruktiivset lahendust. Konstruktiivne osa on koostatud Arhitektuuribüroo Studio - 3 OÜ, projekti autor Lauri Vaimel arhitektuur-ehitusliku projekti alusel Projektdokumentatsioon on koostatud põhiprojekti staadiumis. Töö on vormistatud ehitamiseks |  |  |
| 11 | Kasutatud normdokumentide loetelu |  |  |
|  |  |  | Projekteerimise normid ja standardid Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused EVS-EN 1990:2002 Ehituskonsttruktsioonide koormused Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused. EVS-EN 1991-1-1:2002 Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus EVS - EN 1991-1-3:2006 Osa 1-4: Tuulekoormus EVS-EN 1991-1-4:2007 Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine EVS-EN 1992-1-1:2007 Osa 3: Raudbetoonvundamendid EVS-EN 1992-3:2003 Osa 1-3: Monteeritavate raudbetoonelementide ja-konstruktsioonide projekteerimise üldeeskirjad. EVS-EN 1992-1-3:2003 Teraskonstruktsioonide projekteerimine EVS-EN 1993-1-1:2006 Osa 1-8: Külmpainutatud profiilid ja profiilplekk EVS 1993-1-3:2003 Osa 1-8: Liidete projekteerimine EVS-EN 1993-1-8:2006 Muud projekteerimise aktid ja projekti spetsifikatsioonid võetakse arvesse vastavalt selle ajakohasusele. Hea ehitustava (üldtunnustatud ehitusreeglid). ET – 1 0207-0068 |
|  | Projekt on koostatud põhiprojekti staadiumis, vastavalt Eesti standardile EVS 811:2006 Hoone projekt |  |  |
| 12 | Kasutatud arvutiprorammide nimekiri |  |  |
|  |  |  | - Robot Office v.20.1, - AutoCAD Revit Structure Suite 2008 - AutoCAD 2008 - Poimu 5.6.0.0, - Columbia Kivi arvutusprogramm |
| 13 | Tehnilised lähteandmed |  |  |
| 131 | Hoonekavandatav eluiga EVS-EN 1990:2002 jaotis 2.3 Ehituse kasutusiga 50 aastat, töökindlusklass RC3 |  |  |
| 132 | Keskkonnatingimused |  |  |
| 1321 | Betoontarindite keskkonnatingimused vastavalt EVSEN 1992-1-1:2007 jaotus 4.3N |  |  |
|  | Betoontarindid |  | Konstruktsioonide keskkonnaklasside kirjeldused konstruktsioonid siseruumides XC1 vundamendid XC2 |
| 1322 | Terastarindite keskkonnaklassid vastavalt |  |  |
|  | Terastarindid | Korrosioonikaitse hoone sees vastavalt keskkonnaklassile C1 ja välistingimustes keskkonnaklassile C3 |  |
| 1323 | Puittarindite kasutusklass vastavalt EVS-EN 1995-1-:2007 jaotis 2.3 |  |  |
|  | Liimpuittarindid | kasutusklass 2 |  |
| 133 | Ehitusgeoloogilised tingimused Ehitusgeoloogilised uurimitööd on tehtud REIB poolt, töö nr. GE-1564 Vundamendid paiknevad kesktihe jäme- ja kruusliival (kiht 4). Ta lasub mulla, täite või kesktiheda-koheva liiva all 0.60…1.65 m paksuse kihina. Erinevus eelpoolkirjeldatud kihist on liiva suuremas tiheduses. Löökpenetreerimisel oli löökide arv 20 cm läbimiseks (N20SA) vahemikus 4…13, keskmiselt 9 lööki, vastav löökpenetreerimise dünaamiline takistus (qd) jäi vahemikku 2.8…7.2, keskmine 5.3 MPa. Normide SP 11-105-97 lisa I tabeli 6 alusel on liiv tingliku dünaamilise takistuse järgi kesktihe. Pinnas on vähe kokkusurutav. |  |  |
| 14 | Normatiivsed koormused |  |  |
| 141 | Kui joonistel ei ole märgitud teisiti – on lähtutud alljärgnevast Kasuskoormused põrandatele ja katustele |  |  |
|  |  | qk kN/m2 Qk kN trepipiirded, vaheseinad 0,5 kN/m katused grupp H 0,0 1,5 Omakaalud - vastavalt konstruktsioonidele Müügisaali katuseplekile omakaalu koormus on 0,4 kN/m2, millele lisandub tehnoseadmete riputuskoormus 0,1 kN/m2 Katuslae summaarne omakaal 0,7 kN/m2 Lumekoormus maapinna lumekoormuse normisuurus sk = 1,5 kN/m2 Tuule koormus Tuulekoormus III maastikutüüp 0,5 kN/m2 |  |
| 142 | Koormus tehnoloogilistelt seadmetelt Koormused tehnoloogilistelt seadmetelt arvestatakse tegelike valitavate seadmete järgi. |  |  |
| 143 | Laokoormus – vastavalt tehnoloogilisele kirjeldusele |  |  |
| 15 | Hoone lühikirjeldus Müügisaal on 1-avaline, ava laiusega 13,39 kuni 16,2 m, kõrgusega liimpuittala alla 3,00 m Põhimahus on 1-korruseline karkasshoone, mõõtmetega 16,2x32,65 m. Tulepüsivuse klass TP-2, kandetarindite tulepüsivus R30. |  |  |
| 16 | Nõuded tarindite tulepüsivusele Liimpuidul tagatakse tulepüsivus R30 konstruktiivselt, teraskarassil tulekatitsevõõbaga. |  |  |
| 17 | Välispiirde soojajuhtivus |  |  |
|  | ei käsitleta |  |  |
| 18 | Heliisolatsioon ei käsitleta |  |  |
| 19 | Tolerantsid Betoontarindite tolerantside määramisel juhinduda EVS-ENV 13670-1:2003 Betoonkonstruktsioonide ehitamine, ehitustolerantsid 1. klass Teraselementide tolerantside määramisel juhinduda EVS 1090-1:2003 Teraskonstruktsioonide valmistamine ja montaaz, p. 10.1 Tolerantsiklassid – normaaltolerants Lamell-liimpuidu tolerantsidel juhinduda EN 390 antud piiridest Tööde teostamisel juhinduda TarindiRYL2000 |  |  |
| 20 | HOONE KONSTRUKTSIOONID |  |  |
|  | Hoone konstruktsioonide üldkirjeldus Vundamendid Käesolevas projektis on alus lahendatud madalvundamendina, mis paikneb kesktihedal jäme- ja kruusliival. Vundamendid rajatakse 150mm tihendatud killutikustele elastsusmooduliga E=150MPa. Killustiku peale panna PVC kile, t=0,3mm, vältimaks betoonipiima nõrgumist killustikalusesse. Hoonele on projekteeritud nii lint kui postvundament Põrandad Armeeritud betoonpõrand, paksusega 120 mm, projekteeritud tihendatud aluskihile Karkass, fassaad, katused, välistasapinnad jne Müügisaali teraspostidest karkass on sammuga 5,4 m ja kandev profiilplekist katus toetub liimpuitkandjatele. Müügisaali jäikus tagatakse posti jäiga kinnitusega vundamendikannu külge ja postide vahel paiknevate columbiakiviseintega. Välisseinad müügisaalil on rajatud columbiakiviseintele, mis paiknevad teraspostide vahel ja neile kinnitatud puitsõrestikust. Arhitektuuseks ilmestamiseks on sellele kinnitatud kõige peale vertikaalsed puitprofiilid. Müügisaali kõrval paikneva hooneosa kandetarindid on kandvate kiviseintega. Katuslaed antud osal ehitatakse õõnepaneelidest Katus on sisemise äravooluga lamekatus |  |  |
| 201 | 21 Tarindid ja materjalid |  |  |
| 2011 | Kasutatav betoonisegu peab vastama standardi EVS-EN 206-1:2007 Betoon nõuetele |  |  |
|  | Nõuded materjalidele |  |  |
|  | Valmis elemendid ja kasutatavad materjalid peavad vastama vastavatele standarditele Betoonide liigitus ja nõuded betoonile EVS-EN 206-1:2007 Betoon.Osa 1. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus Kõik sissevalatud teraselemendid, mis pole vajaliku betoonkaitsekihiga kaetud, läbivad soojustust või on seinapaneelide väliskihis, peavad olema kuumtsingitud või roostevaba terasest (näit. AISI304, B600KA2 vms) Teised teraselemendid tuleb tehases puhastada ja kruntida keskkonnaklassi nõuete kohaselt. Kasutatav teras peab vastama üldistele teraskonstruktsioonidele esitatavatele nõuetele Sissebetoonitavad puitosad peavad olema valmistatud sügavimmutatud puidust |  |  |
|  | Betooni koostise määrab betooni tarnija tuleńevalt kavandatud tugevus-, keskkonna-, pinnaviimistluse- ja külmakindluse klassist. Kontroll betooni ja valmistarindi omaduste üle peab vastama BÜ2 esitaud nõuetele Paigaldatud betoonisegu tuleb hoida vee lisandumise, kuivamise ja läbikülmumise eest |  |  |
| 2012 | Sarrus |  |  |
|  | Sarrusteras EVS-EN 10080:2006 Betooni sarrusteras. Keevitatav sarrusteras. Üldsätted |  |  |
|  | Konstruktsioonid sarrustatakse tööjooniste ja esitatud nõuete järgi ning fikseeritakse viisil, mis tagab paigalpüsimise betoonimistööde ajal. Kõikidel konstruktsioonijoonistel on esitatud sarruse välimised painutusmõõdud. Sarrusevarraste painutusraadiused vastavad külmaltpainutamise nõetele, kuumaltpainutamine on lubatav ehitusjrelvalve ja projekteerija loal. Sarruse vajalikud kaitsekihid on märgitud konstruktsiooni tööjoonistele ja vastavad tähistatud keskkonna ja betooni tugevusklassile Kõik betoonpinnast väljaulatuvad terasosad peavad olema eelnevalt puhastatud ja värvitud Sarruse fikseerimine tuleb teostada selliselt, et vajalik kaitsekihi paksus oleks tagatud. Kõik sissebetoneeritavad terasosad tuleb eelnevalt puhastada rasvast, õlist, roostest jms |  |  |
|  | Betoonpinnad Standardis puudub betoonpindu käsitlev osa, kasutatakse Soome Betooniühingu väljaannet BY40 |  |  |
| 2013 | Lamell-liimpuitelemendid peavad vastama standardile EN 14080 |  |  |
| 21 | Hoone lammutatavad konstruktsioonid |  |  |
|  | Puuduvad |  |  |
| 22 | Hoone maa-alused konstruktsioonid (üldiselt) |  |  |
| 221 | Taldmikud |  |  |
|  | Müügisaali vundamendi taldmike mõõtudeks karkassipostide all on 1,2x2,0 m lintvundamendi taldmikud on erineva laiusega 0,5; 0,6, 0,8 ja 1,2m. Hoone vundamentide paiknemine on antud joonisel K-13. Vundamentide armeerimine on näidatud joonisel K2- 11 kuni K2-13 Vundamendi taldmike rajamissügavused on erinevad. Mittekandvad 90mm columbiakiviseinte vundamendid paiknevad tihendatud 150mm killustikalusel kõrgusel -0,7m, mis omakorda paikneb tihendatud mineraalsel täitepinnasel. Teljel „D/1“ ja „D/2“ projekteeritud vundamendidendid paiknevad 150mm tihendatud killustikalusel kõrgusel -2,0m, mis omakorda paikneb liigutamata mineraalsel pinnasel. Teljel „A“ ja „B“ projekteeritud vundamendidendid paiknevad 150mm tihendatud killustikalusel kõrgusel -1,4m, mis omakorda paikneb liigutamata mineraalsel pinnasel. |  |  |
| 2211 | Pealispindade niiskusisolatsioonid Lintvundamendi taldmikule paigaldatatakse niiskusisolatsioon Taldmikud Ehitise alla koguneva vee äravool Vundamendikannud |  |  |
| 222 | Vundamendid, postid, talad |  |  |
|  | Välimised hüdro- või niiskusisolatsioonid Vahetult ehitist ümbritsev maapind krundil või ehitusplatsil kujundatakse ehitisest eemale juhtivaks. Maapinna sobiv miinimumkalle kolme meetri kauguseni soklist on 1:20 (kõrguste vahe vähemalt 150 mm) Ehitise läheduses eemaldatakse vesi sadeveekanalistaiooniga, kraavitusega või mõnel muul sobival viisil Alusmüürid, soklitalad, vundamendipostid Soklikatkestuse soojusisolatsioonid Ülapinna niiskusisolatsioonid Tuulutatavate põrandate tuulutusavad Õhkvahede sissepääsuavad Liitekohtade ja läbiviikude tihendid Ühendused teiste konstruktsioonidega |  |  |
|  | Vundamendid |  |  |
|  | Arvestades ehitusgeoloogilisi tingimusi on hoone projekteeritud kesktihedale jäme- ja kruusliivale toetuvale vundamenditaldmikule. Vundamendid on erinevate mõõtmetega, vundamendikannud paksusega 350 mm, lintvundamendid 300mm, taldmik valatakse kohtbetoonist mark C25/30, kskkonnaklass XC2 Karkassipostide kinnitamiseks on ette nähtud 4 ankrupolti M24 Pinnasega kokkupuutuvale sokli küljele paigaladatakse hüdroisolatsioon Vundamendi raudbetoontarindite keskkonnaklass XC2. |  |  |
|  | Sokkel |  |  |
|  | Columbiakivi seinte külge kinnitatakse 100mm soojus ja paksusega 90 mm columbiakivi, mis moodustab sokli. Antud plokid toetuvad vundamenditaldmikele. Sokli pealmine kõrgus on põrandast +– 0,00 m. |  |  |
| 223 | Põrandad |  |  |
|  | Hoones on armeeritud betoonpõrand, paksusega 120 mm. Põranda armeerimiseks kasutada armatuurvõrku Ø10AIII, s150 või võrdtugevat kiudbetooni. Põranda aluskihiks on tihendatud killustik 200 mm tihendatud liivalusel. Plaati jäetakse deformatsioonivuugid iga 6x6 järel, samuti paneeli pikkuse erinevuse liinil. Põrandate katted määratakse arhitektuurse või sisekujunduse projektiga Laadimisplatvormi põrand on paksusega 150 mm. Põranda armeerimiseks kasutada kahes kihis armatuurvõrku Ø12AIII, s150 või võrdtugevat kiudbetooni. |  |  |
| 224 | Põranda erikonstruktsioonid |  |  |
|  | Kaldteed Seadmealused Seadmete vundamendid Ankrupoldid jne |  |  |
| 225 | Põrandaalused kanalid |  |  |
| 23 | Karkass |  |  |
|  | Müügisaali karkass teraspostidest on sammuga 5,4 m ja kandev profiilplekist katus toetub liimpuitkandjatele Liimpuitkandjatele tulepüsivus R30 tagatakse konstruktiivselt Jäikus tagatakse müügisaalil karkasspostide jäiga sõlmega vundamendile. Kogu hoone ulatuses on katuse all pikisidemed. Karkassi tulepüsivus R30 tagatakse teraskarkassil tulekaitsevõõbaga. |  |  |
| 2311 | Raudbetoonkarkass |  |  |
| 2312 | Teraskarkass |  |  |
|  | Teraskonstruktsioonide projekteerimise aluseks on võetud Eesti projekteerimisstandardid, koormused - EVS-EN 1991-1:2002, teraskonstruktsioonid EVS 1993-1-1:2003 . Korrosioonikaitse hoone see vastavalt keskkonnaklassile C1 ja hoone väljas keskkonnaklassile C3. |  |  |
| 2313 | Liimpuitkarkass |  |  |
|  | 13,39 kuni 16,2m pikkused liimpuittalad on mõõtmetega 200x1200mm, tugevusklass GL28h |  |  |
| 232 | Kandeseinad |  |  |
|  | Müügisaali kõrval paikneva hooneosa kandeseinad laotakse Columbia kivist, paksusega 190mm |  |  |
| 233 | Postid |  |  |
|  | Karkassipostid |  |  |
|  | Teraspost toetub vundamendile jäigalt. Karkassipostid on projekteeritud talaprofiilidest HE200A, pikkusega 3,25m. Posti materjalina on ette nähtud S355, mille normväärtuse ülemine voolupiir on 355 N/mm² ja tõmbetugevus on 510 N/mm². Postid kinnitatakse vundamendi külge ankrupoltidega ja jalg on moodustatud 30 mm paksusest plaadist.Vundamendi pealispind valada projekteeritud kõrgusest 50 mm allapoole. Posti vertikaalne korrigeerimine toimub alumise reguleerimismutriga. Horisontaalne reguleerimine suurendatud poldiavaga. Post fikseeritakse alusplaadi külge keevitatud seibidega. Teraskarkassi eeltöötlus FeSa 2.5. |  |  |
| 234 | Talad |  |  |
| 235 | Vahelaed |  |  |
|  | Õõnespaneelid Kasutatakse õõnespaneele paksusega 220 mm. Paneelid ühendatakse omavahel vuukide armeerimise ja ringsarrusega ühtseks horisontaalsuunaliselt töötavaks tervikuks. Sarruse ankurdamiseks nähakse vajadusel ette teha paneelidesse väljalõiked. Vuugid monolitiseeritakse. Pingevardad projekteeritakse valmistaja tehases sellisest, et eeltõusud oleskid võimalikult väikesed. Paigaldamisel peab paneelide minimaalne toetuspikkus jääma suurem kui 65 mm. Paneelide otstes peavad olema igas õõnes dreneerimisavad ja korgid paigalduspikkuse sügavuseni. Võimaliku sadevee väljajuhtimiseks paiknevad avad paneeli alapinnas, mitte kaugemal kui 500 mm paneeli otsast. |  |  |
| 2351 | Konstruktiivsed nõuded Paneelide alune rida laduda sarrusplokkidest ja armeerida konstruktiivselt Ø12 A-III ja plokk täita betooniga C25/30. Segu allavajumise vältimiseks paigaldada sarrusploki alla peenike metallvõrk Nii piki kui ka põikseintes on ette nähtud konstruktiivne armatuur. Avadega külgnevad plokkide õõnsused tuleb täis betoneerida ja armeerida vertikaalselt 2Ø12AIII, betoon C25/30. Nurkadesse ja seinte ristumiskohtadesse paigaldada üle 1 rea armatuurvõrk Ø4, silmaga 50-70 mm. Jälgida tuleks nõuet, et üksteise peal olevate plokkide põikseinad asuksid müüris kohakuti ja õõnesploki toetuspind oleks maksimaalselt mördiga kaetud. Kõik 190 mm columbiakiviseinad betoneeritakse betooniga C25/30. |  |  |
| 237 | Trepid |  |  |
|  | Sisetrepp on tsinkrestastmetega terastrepp, mis toetub põrandapaksendusele. |  |  |
| 24 | Fassaad |  |  |
| 241 | Välisseinad |  |  |
|  | Kandvad ja mittekandvad välisseinad on laotud Columbia kividest, paksusega 190 mm, mis on väljast soojustatud 150 mm paksuse puitkarkassil mineraalvillaga. |  |  |
|  | Klaasfassaadid |  |  |
| 242 | Klaasfassaadid koostatakse alumiiniumprofiilidest. |  |  |
| 252 | Varikatused |  |  |
|  | Varikatused peasissekäigu kohal ja laadimisplatvormil moodustuvad hoone süvendisse konsoolsete teras ja liimpuittalade alla. |  |  |
| 26 | Katused |  |  |
|  | Madalama soojustatud katus analoogne, paigaldatuna õõnespaneelile. Õõnespaneelide peale rajatakse aurutõke. |  |  |
| 261 | Katusekonstruktsioonid |  |  |
|  | Müügisaali katuse kandekonstruktsiooni moodustavad avale 5,4 m paigaldatud kandev jätkuv profiilplekk, näit T 130x0,9, ülekattega toel 600 mm mõlemale poole. Plekk on arvestatud otsaseina tuule koormusega ja töötav diafragmana Ehitamise ajal näha plekile ette ajutised käiguteed Plekk töötab jäigastuselemendina. Pleki kinnitus mõlemas tahvli otsas igas vaos 2 kruviga, keskel samuti 2 kruvi igas vaos. Pikiservades omavaheline külgkinnitus sammuga vähemalt 500 mm. Sama sammuga kruvitakse ka kandev profiilplekk äärmiste müürilattide külge. Plekk paigaldada laiema poolega ülespoole . Profiilpleki paigaldamisel ja tellimisel jälgida valmistajatehase montaažijuhendeid. Profiilpleki normatiivseks koormuseks arvestada gk=0,4 kN/m2. Normatiivseks lumekoormuseks arvestada qk=1,5x0,8 = 1,2 kN/m2 |  |  |
| 262 | Katusekatted |  |  |
|  | Rullmaterjalist katusekate kleebitakse tuulutussoontega jäigale mineraalvilla plaadile, näit Isover OL-K 30 mm. Kasutatava materjali klass ja kihilisus peavad vastama katuse kaldele 1:80 Katusekate ehitatakse tuulutatav, selleks ühendatakse tuulutussooned, mis paigaldatakse suunaga katuse tõusu suunas, peavõtukanalite ja õhutusega ühiseks pidevaks süstemiks. Tuulutuskanalid on ristlõikega 30x100 mm soojustusplaadi all asuva soojustusplaadi ülapinda. Õhutamiseks on katuse parapet tuulutatav. Õhutuse väljaviimiseks on katusele alarõhutuulutid mitte vähem kui 1 tk. 100-150 m2 kohta, umbsete kanalite vältimiseks tuleb nendes osades tuulutite arvu suurendada, katuse konstruktsiooni jäetakse sissevõtuavad |  |  |
| 263 | Katuseaknad ja luugid |  |  |
|  | Hoonel on kolm suitsueemaldusluuki. Kaks neist paiknevad müügisaalis, mis on moodustatud 160x160 liimpuittaladest GL28h. Üks paikneb müügisaali kõrval paikneval hoonel, mis on vekseldatud õõnespaneelide vahele. |  |  |