AVINURME KAUPLUS

Võidu tn.18, Avinurme

SISEVIIMISTLUS							       	   12.08.2013

| NR. | RUUM | PÕRAND | SEIN | LAGI | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | TAMBUR | Tolmuvaba betoon Uputatud porimatt, ukseava laiuselt Rovamatto, Apollo Või analoog. Ava kõrval: Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ Vuugisegu: Kesto 43/ helehall | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUSII värvitabel | Puitribidest ripplagi Puitribid 20x40, s=50mm, toon 3166, Tikkurila Kuultavat Puunsuojat värvitabel H= 2.400mm põr. | Porimatt paigaldada 2cm korruse põr.pinnast allapoole nii, et plaat ja porimatt samasse tasapinda. Ripplagi vaata lae joonis Rippalgede plaan |
| 102 | MÜÜGISAAL | Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ Vuugisegu: Kesto 43/ helehall | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel. Teraspostid: toon RAL 7022 ( umbragrau) värvitakse tuletõkkevärviga, R30 | Tehaselise viimistlusega PP130 plekk, tsingitud Liimpuidust talad, peitsitud Woodstain tuletõkkepeitsiga, toon 3166,Tikkurila Kuultavat Puunsuojat värvitabel. |  |
|  |  | Puit põr.liist 16X45 sile, värvitud, toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. Liistu ei paigaldata akende tsooni. Akende all L-alumiinium põr.liist 20x40mm. |  |  |  |
| 103 | MÜÜGISAALI AVALIK PIND | Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ maaletooja Bauhand Vuugisegu: Kesto 43/ helehall | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel Teraspostid: toon RAL 7022 ( umbragrau) värvitakse tuletõkkevärviga, R30 | Tehaselise viimistlusega PP130 plekk, tsingitud Liimpuidust talad, peitsitud Woodstain tuletõkkepeitsiga, toon 3166,Tikkurila Kuultavat Puunsuojat värvitabel. |  |
|  |  | Puit põr.liist 16X45 sile, värvitud, toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. Liistu ei paigaldata akende tsooni, klaasseinte liitumine põrandaga Alum. L-liistuga 20x40 |  |  |  |
| 104 | ÄRIPIND | Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ Vuugisegu: Kesto 43/ helehall Puit põr.liist 16X45 sile, värvitud, toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. Liistu ei paigaldata akende tsooni. Akende all L-alumiinium põr.liist 20x40mm. | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: S499/ tumehall Tikkurila Symphony OPUS II värvitabel | Puitribidest ripplagi Puitribid 20x40, s=50mm, toon 3166, Tikkurila Kuultavat Puunsuojat värvitabel H= 2.400mm põr. | Porimatt paigaldada 2cm korruse põr.pinnast allapoole nii, et plaat ja porimatt samasse tasapinda |
| 105 | ABIRUUM | Puit põr.liist 16X45 sile, värvitud, toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. Liistu ei paigaldata akende tsooni. Akende all L-alumiinium põr.liist 20x40mm. | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel | Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 3 valgeks/ F486/ maalrivalge |  |
|  |  | Puit põr.liist 16X45, sile, värvitud alküüdvärviga Toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. |  |  |  |
| 106 | WC | Keraamiline plaat 100x100mm, Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Vivarec Must/ preto 93 Vuugisegu: Kesto 50/ must | Keraamiline plaat 100x100mm, Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Vivarec Valge/ branco 46 Vuugisegu: Kesto 50/ must H=2,4m | Niiskuskindel Kipsripplagi H(põr-dast)~2,4m Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 20 | Tualettpoti kõrvale paigalda invanõuetele vastavad käetoed. Valamule paigaldada invanõudeile vastav segisti. Peegel lihvitud servadega 250x800mm, H=1000mm põr. |
| 107 | EKSPEDITSIOON | Lihvitud, tolmuvabaks töödeldud betoon, Mastertop 100, natural. | Puhta vuugiga Columbia-kivist sein, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel | Betoonpaneelid, pinnad ja vuugid puhastada, töödelda tolmuvabaks. |  |
| 108 | KÜLMKAMBER/ Piim | Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ maaletooja Vivarec Vuugisegu: Kesto 43/ helehall | Tehaseline sile , viimistlus vastavalt Teostaja pakkumisele. Toon: valge | Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 3 valgeks/ F486/ maalrivalge | Uste alune seinaosa on sileda pinnaga sandwitch paneelidest, Toon analoogne kasutatavate ustega. Täpsustada töö käigus arhitektiga |
|  |  | Puit põr.liist 16X45 sile, värvitud, toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. |  |  |  |
| 109 | KÜLMKAMBER/ Liha | Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ maaletooja Vivarec Vuugisegu: Kesto 43/ helehall Puit põr.liist 16X45 sile, värvitud, toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. | Tehaseline sile , viimistlus vastavalt Teostaja pakkumisele. Toon: valge | Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 3 valgeks/ F486/ maalrivalge | Uste alune seinaosa on sileda pinnaga sandwitch paneelidest, Toon analoogne kasutatavate ustega. Täpsustada töö käigus arhitektiga |
| 110 | SÜGAVKÜLM KAMBER | Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ maaletooja Bauhand Vuugisegu: Kesto 43/ helehall | Sileda pinnaga sandwitch tüüpi paneelid, toon valge RR 20 või vastav RAL….. | Lagi H=2.400 Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 3 valgeks/ F486/ maalrivalge, lisasoojustus | Lakke paigaldatakse SPU lisasoojustus vastavalt tehnilistele nõuetele. |
| 111 | SÜGAVKÜLM KAMBER | Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ maaletooja Bauhand Vuugisegu: Kesto 43/ helehall | Sileda pinnaga sandwitch tüüpi paneelid, toon valge RR 20 või vastav RAL….. | Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 3 valgeks/ F486/ maalrivalge, lisasoojustus | Lakke paigaldatakse SPU lisasoojustus vastavalt tehnilistele nõuetele. |
| 112 | KÜLMLADU | Lihvitud, tolmuvabaks töödeldud betoon, Mastertop 100, natural. | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: S499/ tumehall Tikkurila Symphony OPUS värvitabelabel | Ehituslik lagi, pinnad puhastada. |  |
| 113 | TEHNILINE RUUM | Lihvitud, tolmuvabaks töödeldud betoon, Mastertop 100, natural. | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: S499/ tumehall Tikkurila Symphony OPUS värvitabelabel | Betoonpaneelid, pinnad ja vuugid puhastada, töödelda tolmuvabaks. |  |
| 114 | JUHATAJA | Vinüülkate UpoFloor/ Estrad Plano Toon: 42242 / oranž | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel | Betoonpaneelid värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 3 valgeks/ F486/ maalrivalge Keevisvõrgust silmaga 30x30 ripplagi H(põr-dast)~2,4m Toon: RAL 9006 |  |
|  |  | Puit põr.liist 16X45, sile, värvitud alküüdvärviga Toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. |  |  |  |
| 115 | PERSONAL | Vinüülkate UpoFloor/ Estrad Plano Toon: 42242 / oranž Puit põr.liist 16X45, sile, värvitud alküüdvärviga Toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. | Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel | Betoonpaneelid värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 3 valgeks/ F486/ maalrivalge. Keevisvõrgust silmaga 30x30 ripplagi H(põr-dast)~2,4m Toon: RAL 9006 |  |
| 116 | KOR. VAHENDID | Keraamiline plaat 100x100mm/ must / preto 93 Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Bauhand Vuugisegu: Kesto 50/ must | Puhta vuugiga laotud betoonkivist sein Värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel | Niiskuskindel Kipsripplagi H(põr-dast)~2,4m Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 20/ F486/ maalrivalge |  |
|  |  | 1 rida ker.plaati 100x100/ preto 93 seina al.servas/ sokkel |  |  |  |
| 117 | RIIETUSRUUM | Libisemisvastane Vinüülkate Surestep/ Forbo/ maaletooja Floorin Toon: 8955 pepper /punane tähnidega | Puhta vuugiga laotud betoonplokkidest sein, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel | Betoonpaneelid, värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 3 valgeks/ F486/ maalrivalge Keevisvõrgust silmaga 30x30 ripplagi H(põr-dast)~2,4m Toon: RAL 9006 | Ruumi seinale paigaldatakse lihvitud servadega peegel, mõõtudega 450x1600( h)mm. |
|  |  | Puit põr.liist 16X45, sile, värvitud alküüdvärviga Toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. |  |  |  |
| 118 | WC | Keraamiline plaat 100x100mm, Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Bauhand Must/ preto 93 Vuugisegu: Kesto 50/ must | Ker.Plaat 100x100mm, Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Bauhand Valge/ branco 46 Vuugisegu: Kesto 50/ must | Niiskuskindel Kipsripplagi H(põr-dast)~2,4m Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 20 | Ruumi paigaldatakse roostevabast terasest konksud rätikutele 1tk. Seinale lihvitud servadega peegel 250x800mm H=1000mm põr. |
| 119 | Dušširuum | Keraamiline plaat 100x100mm, Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Bauhand Must/ preto 93 Vuugisegu: Kesto 50/ must Dušširenn: ACO-drain, L=1000mm. | Keraamiline plaat 100x100mm, Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Bauhand Valge/ branco 46 Vuugisegu: Kesto 50/ must | Niiskuskindel Kipsripplagi H(põr-dast)~2,4m Värvitud akrülaatdispersioonvärviga Vivaplast 20/ F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel | Ruumi paigaldatakse roostevabast terasest konksud rätikutele 3tk. |
| 120 | MEESTE RIIETUSRUUM | Riietusala osas:Libisemisvastane Vinüülkate Surestep/ Forbo/ maaletooja Floorin Toon: 8955 pepper /punane tähnidega. WC ja pesuruumi osas: Keraamiline plaat 100x100mm, Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Bauhand Must/ preto 93 Vuugisegu: Kesto 50/ must Dušširenn: ACO-drain, L=1000mm. Dušširenn: ACO-drain, L=900mm. | Riietusala osas: Puhta vuugiga laotud betoonplokk, värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel WC ja pesuruumi osas: Keraamiline plaat 100x100mm, Arte Nova/ Pavigres/ maaletooja Bauhand Valge/ branco 46 Vuugisegu: Kesto 50/ must | Tehaselise viimistlusega PP113 plekk, tsingitud | Duššinurga vaheline klaaasein H=2200mm, kirgas klaas. Ruumi paigaldatakse roostevabast terasest konksud rätikutele 2tk. Seinale lihvitud servadega peegel 250x800mm Kraanik. Kohal, H=1000mm põr. |
| 121 | TAARA LADU | Lihvitud, tolmuvabaks töödeldud betoon, Mastertop 100, natural. | Puhta vuugiga Fibo-kivist sein , töödeldud tolmuvabaks. Roostvabast karaanikausi taga keraamiline plaat 100x100mm( ala 800x1200mm) Arte Nova/ Pavigres/ | Töödeldud tolmuvabaks | Seinal roostevabast terasest kraanikauss ( nt. Franke ) |
| 122 | TAARARUUM | Keraamiline plaat 300x300mm, matt/ beež tähnidega Malveira/ Grespor/ maaletooja Bauhand Vuugisegu: Kesto 43/ helehall Puit põr.liist 16X45 sile, värvitud, toon: Y499/ must Tikkurila Symphony Opus II Värvit. | Puhta vuugiga laotud betoonkivist sein Värvitud akrülaatvärviga INTERIOR/ Vivacolor Toon: F486/ maalrivalge Tikkurila Symphony OPUS värvitabel Betoonpind puhastada , töödelda tolmuvabaks. | Niiskuskindel Kipsripplagi H(põr-dast)~2,4m Värvitud akrülaatdispersioon-värviga Vivaplast 20 |  |
| 123 | TREPIKODA | Lihvitud, tolmuvabaks töödeldud betoon, Mastertop 100, natural. | Puhta vuugiga laotud betoonkivist sein | Ehituslik lagi. |  |

Koostas: Andres Põime