SELETUSKIRI

- Üldist

Käesolev kauplusehoone põhiprojekt on koosatud aadressil Ida-Viru maakond, Avinurme vald, Avinurme alevik, Võidu tn.18

Projekteerimise alusdokumentideks on:

Kehtestatud detailplaneering, koostatud Sirje Projektbüroo OÜ poolt juuli. 2012. a.

OÜ Reib poolt septembris 2011. aastal mõõdistatud maa-ala geodeetiline alusplaan M 1:500 (töö nr. TT-3123T).

Katastritunnused : 16401:005:0150 ja 16401:005:0019 (edaspidi kinnistu)

Jõgeva MÜ poolt koostud ruumiprogramm ja lähteülesanne.

Hoone tellija : Jõgeva MÜ

Hoone arhitektuuriosa projekteerija : Arhitektuuribüroo Studio3 OÜ ;

MTR 10376901-0001

- Asendiplaaniline lahendus

2.1.Vastavus lähteandmetele

Hoone on paigutatud väljakujunenud ehitusjoonele, lähtudes detailplaneeringus antud hoonestusalast.

2.2. Olemasolev olukord

Kinnistu paikneb Avinurme asula keskuses, Võidu tänava lõunaküljel. Kontaktvööndis paiknevad peamiselt 1-2 korruselised üksikelamud ning valda tervikuna teenindavad ühiskondlikud hooned; vallavalitsus ning Avinurme gümnaasium. Kirdest piirneb kinnistu elamumaaga, kus asub 2-korruseline, 8-korteriga elamu. Kagust piirneb kinnistu reformimata riigimaaga. Edelast piirab kinnistut ühiskondlike hoonete maa, kus asub üldhariduskool. Loodest piirneb kinnistu Tudulinna-Avinurme riigimaanteega.

2.3. Olemasolev hoonestus

Ehitisregistri andmetel paikneb Võidu tn. 18 kinnistul kolm hoonet, mis kõik likvideeritakse. Kauplus-kohvik (120193772), kauplus-kohvik/pooleliolev (102001565) ja saun (102001567). Võidu tn. 18a kinnistul olemasolev hoonestus puudub. Kagus paikneval naaberkinnistul (reformimata riigimaa) paikneb ilma seadusliku aluseta püstitatud kuur, mis on kinnistu piirist 1,6m kaugusel.

  - Olemasolev reljeef

Planeeritav ala on loode-kagusuunalise langusega.  Absoluutsete kõrgusmärkide vahemik planeeritaval alal on max.59.79 ja min. 58.19.

  - Olemasolev haljastus

Alal on olemas kõrghaljastus: kinnistu läänepoolsel piiril kasvavad ridamisi suured vahtrad. Idapoolse piiri ääres olevad õunapuud, mis planeeritava hoonestusala alla jäävad, likvideeritakse. Ka kuulub mahavõtmisele kinnistu teepoolse piiri ääres kasvav suur vaher, kuna see jääb planeeritud kergliiklustee maa-alale.

  - Olemasolev tänavatevõrk ja juurdesõidud

Kinnistu piirneb loodest Tudulinna-Avinurme maanteega, mis on asfaltkatte ja tänavavalgustusega. Tee on heas seisukorras. Tee lõunapoolsele küljele on varem projekteeritud kergliiklustee.

  - Plaanilahendus

    - Hoone ja rajatiste paigutus

Kauplusehoone on põhimahuga paigutatud kinnistule paralleelselt Tudulinna-Avinurme maanteega, asulas väljakujunenud ehitusjoonele. Detailplaneeringuga ettenähtud hoonestusala on täis ehitatud 100%.

    - Verikaalplaneering

Vertikaalplaneering lähtub olemasolevatest kõrgustest. Kauplusehoone perimeetris on maapind projekteeritud absoluutsele kõrgusele +59.10. Kalded on projekteeritud loodusliku nõlvana, tugimüüre ettenähtud ei ole.

Hoone paiknemise ±0.000=+59.50 abs.

Kuna sadevete kanalisatsioon alevis puudub, immutatakse sadeveed ümbritsevatele murupindadele.

Parklast ning laadimisalalt juhitakse vihmavesi maa-alustesse infiltreerimiskassettidesse.

    - Teed ja platsid

      - Juudesõiduteed

Avinurme-Tudulinna riigimaanteelt on projekteeritud ühine juurdepääs kinnistul paiknevasse külastajate parklasse ning laadimisalale. Kõik ülejäänud teed ja platsid on projekteeritud omale kinnistule.

Avinurme-Tudulinna riigimaantee äärde on varem projekteeritud kergliiklustee. Antud asjaoluga on arvestatud nii kinnistu detailplaneeringu kui ka käesoleva projekti koostamisel. Riigimaantee nr 35 transpordimaa (katastriüksuse 16401:002:0257) piirist väljapoole, piki Võidu tn 18 ja Võidu tn 18a kinnistu piiri jäetakse 3,2m laiune vaba maariba, mis tagab võimaluse jalgtee ja valgustuse ehitamiseks.

      - Krundisisesed teed ja platsid

Kaupluse ette on projekteeritud asfaltbetoonkattega parkla 15’le autole ning laadimisala. Jalakäijate juurdepääs on tagatud betoonkiviga kaetud kõnniteedega. Kinnistul paiknev parkla on piiratud Avinurme-Tudulinna riigimaantee ääres paiknevast kergliiklusteest füüsilise piirdega, mis lahendatakse põhiprojekti mahus.

      - Kattekonstruktsioonid

- Sõidutee asfaltkate

-  asf. bet. TAB-16-II ( 45% gran.killustiku sisald.)	h=60mm

-  paekillustik  						h=200-250mm

- sellest 150mm, frakts.20-40mm; 50-100mm, frakts 5-20mm

-  tihend kruusliivast dreneeriv alus.min.200 ( vastav.olukorrale)

-  olemasolev pinnas

- Betoonkiviga kõnniteed

- 	kloostri-kivi sillutis 			h=60mm

-	liivast paigaldusfraktsiooni kiht 	h=30mm

-	killustikalus ( tihendatud) 		h=200mm

-	sellest 100mm,frakts 20-40mm;100mm,frakts 5-20mm

-	kruusliivast dreeniv alus		h=200mm

- olemasolev pinnas

- Murukate

-  kasvumuld , min.150 mm

-  filtreeriv liivakiht ca 50 –100mm

- olemasolev pinnas

- Graniitkillustik

- Graniitkivisõelmed 100mm, frakts. 5-15mm

- Geotekstiil

- Olemasolev pinnas

      - Äärekivid

Kõik erinevad sõidu- ning kõnniteekattekihid eraldatakse betoonist äärekividega. Sõiduteede ja parklate eralduseks kasutatakse äärekivi mõõtudega 150x300mm. Kõnniteede osas kasutatakse betoonist äärekivi mõõtudega 80x150 mm.  Äärekivid paigaldatakse killustikalusele ja betoonpadjale. Graniitkillustik on eraldatud murupinnast ProEdge tsingitud murupiiretega.

    - Haljastus

Olemasolevast kõrghaljastusest kuulub säilitamisele kinnistu läänepiirile jääv vahtrate rivi.

Hoone ümbruses on ettenähtud graniitkillustikust vöö 400mm, mis piiratakse murupindadest tsingitud murupiirdega ProEdge. Sellest edasi külvatakse pindadele muru. Kaldpinnad üle 20º haljastatakse kas siirdemuruga või murumättaga.

    - Väikevormid

Rataste kinnitamiseks on ette nähtud paigaldada kaupluse sissepääsu ette 1 jalgratta hoidmise element. Tüübiks on ettenähtud Mustvee Konsumi juurde projekteeritud AB Studio 3 lahendus.

    - Piirded ja väravad

Parkla ja kergliiklustee vahele on ette nähtud rajada detailplaneeringule vastav tõkendpiire. Piire valmistatakse kuumtsingitud terasest.

    - Prügikonteinerid

Prügikonteinerid on ette nähtud paigaldada kinnistu idapiirile, laadimisala kõrvale.

Keskkonnale ohtlikke jäätmete teket tulenevalt hoone kasutusest ette näha ei ole.

2.8.1. Parkimise korraldus

Parkimiskohtade arv vastavalt EVS 843:2003 Linnatänavad, on parkimiskohti tab.10.1. vajalik 737/50=15 kohta .

Kaupluse sissepääsu ette on projekteeritud 13 parkimiskohta, + 1 invakoht. Täiendavad 2 kohta on projekteeritud kaupluse töötajatele kinnistu idapiirile.

  - Krundi tehnilised näitajad

- krundi pindala:				917+854=1771m2

- ehitusalune pind:				737m2

- ehitisealune pind:				807m2

- täisehitusprotsent:				45%

- parklakohtade arv :				13+2=15

- hoone tulepüsivuse klass: 		TP-2

- Arhitektuurne lahendus

    - Ehitise üldandmed

Hoone funktsiooniks on kauplus, müügipinnaga kokku 402,6 m2. Hoone gabariitmõõtudeks on pikkus: 50,1m , laius:18,2m ,kõrgus: 6,8m.

    - Ehitise tehnilised näitajad

- Krundi sihtotstarve:			100% ärimaa

- Korruselisus : 				2

- Hoone suletud netopind:		698,2 m2

- Hoone kasulik pind:			698,2 m2

- Hoone köetav pind:			698,2 m2

- Hoone suletud brutopind:		789,2 m2

- Hoone kubatuur:			4013 m3

- Hoone eluiga:				50 aastat

  - Arhitektuurne üldlahendus

Hoone on projekteeritud kahekorruselisena, kus müügisaal on kujundatud suhteliselt kõrgemana ja rendipind ning laoruumid suhteliselt madalamana. Hoone on projekteeritud lamekatusega. Peafassaad on liigendatud nii, et domineeriks kaupluse peasissepääs ning visuaalselt oleks haaratav ka taaravastuvõtu ruumi sissepääs. Laadimisala on projekteeritud suurema tagasiastega ning jääb kaupluse sissepääsu juurest varjatuks.

Programmiliselt koosneb hoone müügisaalist, soojast ekspeditsiooniruumist, töötajatele vajalikest olmeruumidest, kauba vastuvõtu platvormist ja taara vastuvõturuumist. Peasissepääsu juurde on projekteeritud äripind autonoomse sissepääsuga tuulekojast. Eraldi ruum on projekteeritud pangaautomaadile. Kaupluse avalikus tsoonis paikneb külastajate WC, mis ühtlasi vastab ka Invatualeti nõuetele.

Ventilatsiooniruum on projekteeritud teisele korrusele, hoonesisese trepiga ekspeditsiooniruumist.

- Arhitektuursed nõuded hoone piirdekonstruktsioonidele.

Hoone välisseinte viimistluseks on õhkvahedega, saetud laudis, orienteeruvate mõõtudega 20x120mm. Peafassaadi varikatuse alla jäävad seinaosad ning ripplagi on kaetud 20x40mm puitribidega. Puitribide välimine pind on peensaetud. Kõik fassaadide puitpinnad on viimistletud Tikkurila Kuultavat Puunsuojat värvitabeli järgi laseeruva pinnakaitsevahendiga.

Puiduna kasutada 2. klassi puitu ( SFS klassifikatsiooni järgi ).

Puitosad viimistletakse õlipõhjalise laseeruva puidukaitsevahendiga, Tikkurila Kuultavat Puunsuojat värvitabeli järgi.

Esimese korruse tasapinnas on ette nähtud kasutada alumiiniumfassaadisüsteemi ( nt. Nordic Aluminium, 72R Termo ) ning alumiiniumprofiilidest aknaid. Kõik alumiiniumprofiilid on värvitud tumehalliks, toon: RAL-7022 Umbragrau

Välisuksed, mis liituvad klaasfassaadiga on analoogse viimistlusega, mis klaasfassaad. Käepidemed kauplusel, taaravastuvõtul ning rendipinnal on harjatud roostevabad torukäepidemed, d=40mm.

Parapetiplekid on ettenähtud tumehallid, toon: RAL-7022, Umbragrau.

Sama tooni (RAL-7022, Umbragrau) on fassaadipindades ja katusepinnal paiknevad ventilatsioonirestid ja väljapuhketorud.

Laadimisplatvormi pind tehakse betoonist, lihvitud pinnaga.

Konsoolsete varikatuste aluspind on kaetud analoogselt seinapinnaga 20x40mm peensaetud puitribidega, viimistletud laseeruva puidukaitsevahendiga. Lae puitribide vahele on süvistatud luminofoorvalgustid nt. Ensto Jono ( vt. ripplagede plaan ).

  - Vundamendid

Vundamendid on projekteeritud lintvundamentidena , rajamissügavusega ca. 1400mm planeeritavast maapinnast taldmiku alla. Vundamentide sokliosa laotakse puhta vuugiga kergplokkidest ning värvitakse silikaatpõhjalise fassaadivärviga Tikkurila Facade värvitabeli järgi, toon: 4972.

  - Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Kandeseinad ja mittekandvad seinad on laotud puhta vuugiga betoonplokkidest, paksustega 200*mm, 150*mm ja vaheseintes 100*mm. Kõik siseseinad on üldjuhul värvitud vastavalt siseviimistluse tabelile maalrivalgeks.

Müügisaali kandvateks elementideks on liimpuittalad HEA-200 teraspostidel. Liimpuidust talad kaetakse laseeruva puidukaitsevahendiga Tikkurila Kuultavat puunsuojat, toon: 3166 Tervaskanto ning töödeldakse WoodStain vesialuselise puidupeitsiga B-s1, d0 kategooriale vastavaks. HEA-200 teraspostid kaetakse tuletõkkevärviga, toon: RAL-7022, umbragrau.

Teise korruse ventilatsioonikambri ning esimese korruse madalamate ruumide kandvaks elemendiks on monteeritav R/B paneel.

  - Trepid

Ventilatsioonikambri trepp on ettenähtud kuumtsingitud teraskonstruktsioonis. Trepipiirded 20x60mm kuumtsingitud terasprofiilid. Astmed ning podest FIN-restidest või kaetud rihvelplekiga.

  - Põrandad pinnasel

Põrandad pinnasel on betoonpõrandad. Alus täidetakse mineraalse tihendatud pinnasega, sügavusega ca 400mm ( täpsustatakse konstruktiivses osas ). Aluspinnase peale paigaldatakse  EPS põrandaplaadist  soojustuskiht, paksusega 50mm, hoone välises perimeetris 1,0m on soojustuse paksuseks 100mm. Soojustuse peale paigaldatakse hüdroisolatsioon. Selle peale valatakse armeeritud r/betoon plaat paksusega 100mm-120mm ( vt. konstr. osa )

Põrandate arvutuslik soojajuhtivus on U= 0,34 W/m2K.

Põrandate viimistlus vastavalt siseviimistlusetabelile.

  - Katused, katuslaed

Katused on hoonel lamekatused. Katteks on kahekihiline SBS kate.

Katuslaed: tehakse müügisaali osas liimpuittaladel mille peale paigaldatakse PP113 Ruukki kandev plekk( tsingitud aluspinnaga ), selle peale paigaldatakse niiskuskindel vineer 12mm või vastav OSB plaat, aurutõke ja selle peale mineraalvillast soojustus 250mm , mille peale paigaldatakse kõva tuulutussoontega mineraalvilla plaat. Vastukalded tehakse niiskuskindlast vineerist 12mm.

Katuse äravoolud tehakse seina siseselt selliselt, et sadeveed oleks võimalik juhtida kas läbi sokli või hoone kõrvale tehtavatesse sadevee kaevudesse. Katusekonstruktsiooni soojajuhtivuseks on kavandatud U=0,17W/m2K

  - Siseseinad

Siseseinad on ette nähtud vastavalt konstruktsiooni tüübist, puhta vuugiga laotud betoonplokkidest seinad.

Välisseinte paksuseks on üldjuhul 200*mm, samuti kandvate siseseinte paksuseks on 200*mm. Mittekandvad siseseinad on 150...100*mm paksused. Sillused siseseintes on kas tüüpsillused 190mm kõrgused või sama kõrgused r/betoonsillused.

  - Avatäited

Vitriinaknad on ette nähtud alumiiniumaknad; külmakatkestusega profiilidest ( nt. Nordic Aluminium R72 Termo ). Välisuksed on samuti külmakatkestusega alumiiniumprofiilidest. Vitriinakende viimistluseks on pulbervärv, toon: RAL-7022, umbragrau.

Klaaspaketid on ette nähtud Saint-Gobain  SGG COOL-LITE SKN 174, argoontäitega ,U=1,1Wm2/K. Solar faktor 0,41. Mürasummutus Rw 33dB.

Paketi välimine klaas on ette nähtud karastatud, paketi sisemine klaas on lamineeritud.

Laoruumi uks on lukustatav tõstuks. Ukse tooniks on ette nähtud RAL-7022 umbragrau, tumehall

Avatäidete alusplekid on vitriinakende osas, mis ulatuvad soklipinnani 0,9 mm roostevabast terasplekist, toon RAL-7022, umbragrau. Uste kohal on alusplekid 2,0mm, rihveldatud roostevaba, terasplekk.

Kõrgemal paiknevate akende alusplekid on 0,5mm terasplekist, toon RAL-7022 umbragrau.

Taararuumi välisuks on ettenähtud tõusva lävepakuga (nt. Hahn MK-N) metalluks. Ukse toon RAL-7022, umbragrau.

  - Tehniliste kommunikatsioonide paigaldus

Ventilatsioonitorude paigaldamisel lähtuda torude visuaalsest vaadeldavusest. Torud tuleb paigaldada paralleelselt nendega liituvate konstruktsioonielementidega. Kinnituselemendid ja süsteemid tuleb enne paigaldamist kooskõlastada hoone autoriga. Kõik ventilatsioonitorud, kaabli-redelid, -rennid ning nende kinnituselemendid on tsingitud viimistlusega.

- Tuleohutusnõuded

  - Kasutatud normdokumendid

Hoone projekteerimisel on võetud aluseks Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määrus, nr.315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusenõuded.

- Arvutuslik hoones viibivate inimeste arv:

Kaupluse müügisaal: 282m2 / 3=94 inimest

Äripinnad: 40m2 / 3=14 inimest

Hoones viibivaid inimesi kokku 108 inimest

Arvestuse aluseks on 1 inimene 3 m2 kaupluse müügisaali ning äripindade kasuliku põrandapinna kohta (so. äripinnad + müügisaal – riiulitealune pind).

- Hoone kastusviis: IV

- Hoone tulepüsivusklass: TP-2

- Hoone põlemiskoormuseks on arvestatud üldjuhul alla 600 MJ/m2

  - Kandekonstruktsioonide tulepüsivused

Kandekonstruktsioonid peavad vastama R30 nõuetele. Kandvad ja jäigastavad teraskonstruktsioonid kaetakse vastava tuletõkke värviga. Puit konstruktsioonid kas B-s1,d0 klassi tuletõkkepeitsiga (nt. Woodstain, Tinterior MP FR-I2) või dimensioneeritakse liimpuitala selliselt , et tala säilitab täieliku kandevõime 30 minuti jooksul.

  - Tuletõkkesektsioonide moodustamine

Eraldi sektsiooni moodustab ventilatsioonikamber koos trepiga. Ülejäänud hoone moodustab ühe tuletõkkesektsiooni. Tehniliste kommunikatsioonide läbiviigud ei tohi vähendada tuletõkkesektsiooni tulepüsivust. Läbiviikude tihendamiseks kasutada sertifitseeritud aineid.

  - Evakuatsiooniteed ja –pääsud

Maksimaalselt on hoones korraga 108 inimest.

Evakuatsiooniteede kogulaiuseks 3200mm. Peaevakuatsioonitee laiuseks valgusava laiuseks on 1800 mm. Evakuatsioonitee laius võimaldab 160 inimese evakueerumist, arvutuslikult on müügisaalis maksimaalselt võimalik inimeste arv 94 inimest.

Toidupoe evakuatsiooniala teine evakuatsiooni väljapääs on lahendatud läbi laoruumi. Teise evakuatsioonitee  puhas laius on 900mm. Ekspeditsiooniruumi välimisele tõstuksele on projekteeritud käänduks puhta avaga 900mm. Ava laius võimaldab 60 inimese evakueerumist. Evakueeruvate inimeste arv on 14 inimest. Seestpoolt on uks avatav ilma võtmeta. Ekspeditsiooniruumi sisemine rulluks on kaupluse kasutusajal avatud asendis.

Evakuatsiooniteede pikkused vastavad normidele. Suurimaks väljumistee pikkuseks on kauplusest 35 meetrit.

  - Suitsuärastus

Suitsu eemaldamine toimub kaupluse müügisaali osas kahe 1200x1200mm, akrüülkupliga suitsuärastusluugi kaudu (nt. Keraplast M3N). Müügisaali suitsuärastusluukide avade puhaspind on 2x1,08=2,16m2. Ekspeditsiooniruumi on projekteeritud üks 1200x1200mm suitsuluuk, puhta ava pindalaga 1,08m2. Väiksematest ruumidest toimub suitsuärastus avatavate uste ja akende kaudu.

Suitsuluukide arvutuse aluseks on 0,5% müügisaali pinnast. Müügisaali pind 402,6m2x0,005 = 2,01 m2. Projekteeritud 2,16m2.

Ekspeditsiooniruumi arvutus: 71,4 x0,005 =0,357m2.

Projekteeritud 1,08 m2.

Suitsuluukide avanemise nuppude asukoht on peasissepääsu läheduses ATS kilbi kõrval, kaupluse tuulekojas.

Ekspeditsiooniruumi suitsuluugi avanemise nupp on ette nähtud ekspeditsiooniruumi telje „C“ ja „D“ vahelisele seinale sissepääsu kõrvale.

  - Tuleohutuse abinõud hoones

Hoonesse on ette nähtud paigaldada normidekohased esmased tulekustutusvahendid (pulberkustutid) vastavalt normidele, iga 200m2 kohta üks 6kg pulberkustuti. Siseministri 30.08.2010.a määrus nr 39, „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

  - Signalisatsioon

Hoonesse paigaldatakse automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem (ATS), mis projekteeritakse ning paigaldatakse järgides siseministri 30.08.2010.a. määruse nr.42 “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse “ viimase kehtiva redaktsiooni 21.01.2013.a. nõudeid.

Tulekahjusignalisatsiooni keskseade paigaldatakse müügisaali ruumi. Keskseade varustatakse akuseadmega, milline tagab peale toite katkemist töö 72 tundi valverežiimis ja täiendavalt 0,5 tundi häirerežiimis.

  - Materjalide tuletundlikkus

Ehitise välisseina välispinna materjali tuletundlikkus vastab B-s1,d0 nõuetele.

Õhutuspilu välispind vastab D-s2,d2 nõuetele.

Siseruumides põrandamaterjalidele nõudeid ei esitata.

Seinapinnad ja lagi vastavad vähemalt B-s1,d0 tuletundlikkuse nõuetele.

Siseviimistluses on üldjuhul kasutatud seinapindades betoonplokke, mis vastavad A klassi nõuetele.

Katusekate peab vastama Broof nõudele.

  - Pääsud katusele

Pääs katusele on lahendatud läbi 2. korrusel asuva ventilatsioonikambri välisseinas asuva ukse. Eri tasapindadel olevad katused on omavahel ühendatud tuletõrje redelite abil.

  - Ventilatsioon

Hoonesse on ette nähtud mehaaniline sissepuhke- väljatõmbeventilatsioon, mille tuleohutus on lahendatud vastavalt standardile EVS 812-2:2005.

Läbiviikudele tuletõkkesektsioonidest paigaldatakse tuletõkkeklapid.

Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus tagatakse järgnevalt:

Tulekahju korral lülituvad ventilatsiooniseadmed välja.

Ventilatsiooniseadmed ja -torustik tehakse põhiliselt mittepõlevatest materjalidest. Põlevatest materjalidest võivad olla ühenduslõdvikud juhtmed vibratsioonisummutus rihmülekanne tihendid filtrid.

Ventilatsioonikanalid tehakse üldjuhul tsingitud plekist spiraalvaltsiga ümartorudest, vajadusel samast materjalist kandilistest torudest. Pleki paksus peab vastama standardile EVS 812-2:2005. Ventilatsioonitorustikule paigaldatakse puhastusluugid, reguleerklapid. Vastavalt vajadusele paigaldatakse soojusisolatsioon. Soojusisolatsiooniks kasutada alumiiniumpaberkattega mineraalvillmatte (näiteks PV-LAM).

  - Elektripaigaldis

Turvasüsteemide põhitoite- ja reservtoitekaablite paigaldamisel kasutatakse võimalusel erinevaid kaabliteid ja installatsioon teostatakse tulepüsivusega min 1 tundi, kasutades vajadusel tulekindlaid kaableid.

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a. määruse nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” kehtiva redaktsiooni järgi antud hoonele on nõutud turvavalgustus tugiajaga 1 tund.

Turvavalgustuse projekteerimisel on lähtutud järgmistest standarditest:

- EVS-EN 1838:2000 “Valgustehnika. Hädavalgustus”

- EVS-EN 50172:2005 “Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid”

Hoone turvavalgustus lahendatakse autonoomsete akuseadmetega valgustitega.

Turvavalgustus koosneb evakuatsioonivalgustusest, paanikavältimise valgustusest.

Hoonele paigaldatakse piksekaitse.

  - Väline tulekustutusvesi

Asula ühisveevärgi torustik ei ole piisava läbimõõduga ega suuda tagada nõuetele vastavat tulekustutusvee vooluhulka. Avinurme alevikus, Avijõe ääres, planeeritavast kauplusehoonest 200m kaugusel on olemas tähistatud tuletõrjeveevõtu koht, millele on tagatud nõuetekohaselt aastaringne juurdepääs. EVS 812-6:2012 kohaselt on käesoleval juhul tegemist IV kasutusviisiga ehitisega, mille pindala jääb alla 800 m2 ning mille kustutusvee normvooluhulk on 20 liitrit sekundis kolme tunni jooksul.

- Töötervisehoiu nõuded

  - Sisekliima

Ruumide sisekliima projekteerimisel on lähtutud EPN 12.2 SISELKIIMA, Tabel 2 kauplustele esitatud nõuetest.

Soojusmugavuse klassiks on B.

  - Töötajate olmeruumid

Meestele ja naistele on projekteeritud omaette riietusruumid, kus igale töötajale on oma metallkonstruktsioonis riietuskapp. Kauplusesse on planeeritud 6+1 töötajat. Mõlema riietusruumi juurde on projekteeritud üks dušširuum ja WC. Rendipindade töötajatele on projekteeritud eraldi WC pääsuga kaupluse avalikust tsoonist. Kokku on WC’de kasutajaid maksimaalselt 10 inimest.

  - Invanõuded

Kaupluseruumidesse ja rendipindadele pääsuks on kaupluse esine kergliikluspind projekteeritud samale kõrgusele hoone 1. korruse põrandatega. Välisuksed on projekteeritud uputatud lävepakuga. Analoogne lahendus on  ette nähtud ka taararuumis.

Välisuste puhas ava laius on minimaalselt 900mm.

- Siseviimistlus

Hoone siseviimistluse lähtekohaks on see, et konstruktsiooni pind jääb ka üldjuhul viimistluspinnaks. Plokkseinad laotakse puhta vuugiga ning värvitakse poolmati pestava värviga ( Vivacolor Interior ) . Tehnilise ruumi  osas võib seinad jätta viimistlemata.

Olmeruumide seinad on samuti betoonplokkidest, puhta vuugiga laotud ja värvitud ( vt. siseviimistluse tabel ). Dušširuumi seinad kaetakse 100x100mm valgete, mati pinnaga keraamiliste plaatidega.

Ruumide siseviimistluses ei ole kasutatud krohvitud ega kipsplaadist pindasid, mis ajas ei ole vastupidavad.

Kaupluseruumide põrandakatteks on heledatooniline keraamiline plaat 300x300mm. Analoogsete keraamiliste plaatidega kaetakse ka rendiruumide põrandad ning taara vastuvõturuumi põrand.

Ekspeditsiooniruumi põrand on tolmuvabaks töödeldud lihvitud betoonpind. Põrand kaetakse Mastertop ( BASF ) 100, natural pinnakõvendiga.

Olmeruumide põrandad kaetakse 2,0mm homogeense PVC kattega ( nt.Upofloor Estrad Plano või vastava kvaliteediga analoog ).

Põrandate ja uste piideliistud on 16x44mm puidust kantprofiiliga, värvitud tumehalliks.( toon RAL 7022, umbragrau )

Tehnilise ruumi põrand on ette nähtud tolmuvaba lihvitud betoon, samuti taaralao ja laadimisruumi põrand, mis kaetakse Mastertop 100 pinnakõvendiga.

Dušširuumide põrand, samuti seinad kaetakse 100x100mm valge keraamilise plaadiga. Vuugisegu on ruumides ette nähtud MAPEI 100, analoogset tooni on ka kõik plastse vuugiseguga täidetud nurgavuugid.

Ülejäänud olmeruumide seinad betoonplokkidest puhta vuugiga laotud seinad värvitakse poolmati pestava alküüdvärviga ( Vivacolor Interior ). Üldjuhul on toon maalrivalge.

Ruumides kus on ette nähtud trapid kasutada roostevabasid kuivtrappe. Dušširuumidesse on ette nähtud ACO-drain dušširennid.

Laed üldjuhul lisaviimistlust ei vaja ( v.a. siseviimistluse tabelis näidatud ruumid ). Betoonist laed töödelda tolmuvabaks ning värvida maalrivalgeks.

Müügiruumides on PP130 plekk tehaselise viimistlusega, tsingitud. Samuti peab ventilatsioon jm. kommunikatsioonid olema paigaldatud selliselt, et need on visuaalselt vaadeldavad.

Äripinnale ning tuulekotta on projekteeritud 20x40mm puitribidest ripplagi. Puitribide vahele on projekteeritud valgustid. Puitribid ning valgustid jätkavad sama rütmi, mis on kasutusel varikatuse all.

Kaablid ja valgustid kinnitatakse tsingitud kaablirennide külge. Juhtmed tuleb paigaldada selliselt et ühendused on minimaalselt märgatavad. Paigaldatud nõrkvooluga seotud seadmed (andurid jms.) peavad üldjuhul paiknema valgustitega samal teljel  ja plaaniliselt samal kaugusel.

Olmeruumides on ette nähtud keevisvõrgust, 600x600 moodulitest, 30x30 silmaga ripplagi, toon RAL 9007 tume hõbe. Sama tooni on ka kandeprofiilid, riputuselemendid on tsingitud.

Olmeruumides paigaldada kõik ventilatsiooniplafoonid, valgustid ja andurid ripplae taha.

Valgustus on siseruumides üldjuhul tehnoloogiast lähtuv. Kasutada HF süüteseadmega ja T5 luminofoor torudega valgusteid, mis annavad ajas energia kokkuhoidu.

Sanitaartehnika kvaliteeditase on ette nähtud Damixa või Gustavsbergi kvaliteeditase. Sarjade valik tehakse hinnas soodsamate kasuks.

Koristusevahendite ruumi paigaldatakse roostevabast terasest kraanikauss ja koristuslappide kuivatamiseks käteräti kuivati.

WC ruumidesse paigaldatakse lihvitud servadega peeglid, mõõtudega 250x800mm, kraanikausi kohale, 1000mm põrandast.

Siseuste kõrgus, 2200mm lähtub ideest, et betoonplokkide kõrgus on 200mm ja tüüpsilluse kõrguseks 200mm. Siseuksed on ette nähtud lamineeritud sileuksed. Käepidemed on ette nähtud kroomitud ja kujujoonisena võtta aluseks Abloy Presto 3-16s/007 kuju. Kõik siseuksed, toon: RAL7022, umbragrau.

Lukustus on ette nähtud ASSA või Abloy . Turvatase täpsustatakse tellijaga. Lukustus on ette nähtud sarjastatud.

Dušširuumi uksed on ette nähtud mattklaasist liuguksed, kõrgusega ca 2000mm.

Kõik siseviimistluse värvitoonid täpsustatakse ja kooskõlastatakse projekteerijaga tööde teostamise käigus.

Koostas: arh. Lauri Vaimel

12.08.2013.a.