Põhiliste tööde ülevaatlik loetelu:

Konstruktsiooni kihid ja kohad on antud projekti joonistel ja seletuskirjas.

Maja osas väljastpoolt :
Katusekatte ja täidise eemaldus, 
kaldlagede, pööningupõranda, uukide ja verandalae soojustuse ja tuuletõkke paigaldus

Korstnaotsa taastamine

aluskatte, roovide ja uue katusekatte paigaldus (kui tehakse esimese tööna, siis räästaste laius arvestades seina paksuse suurenemist)

räästakastide ehitus, vihmaveerennide, -torude jm katuse juurde kuuluva paigaldus

Välisseinte voodri ja roovide eemaldus kuni palgini,

soojustuse, tuuletõkke ja uue laudvoodri paigaldus

avade ümberehitus 1.ja 2.korrustel näidatud kohtades

akende ja välisuste paigaldus (soojustuse tasandis, soovitav enne laudvoodri paigaldust)

Sokli lahtikaevamine ja soojustamine väljastpoolt, 
viimistlus plaadi või krohviga

hüdroisolatsiooni paigaldus, tagasitäide, tihendus


Seestpoolt :
katuse tugiseinte ümberehitus 2.korrusel 
soojustamine koos kaldlae soojustamisega

trepiava ümberehitus, uue vahelae ehitus vannitoa ja trepikoja osas

trepi ümbertõstmine, osalise või täieliku uue trepi ehitus


1.korruse põranda laudise osaline või täielik eemaldus, 
soojustamine ja taastamine, põranda katte ehitus

vaheseinte osaline lammutus, 
avade tugevdused

uute vaheseinte ehitus

aknaümbruste jt kohtade krohvitööd

Vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorustiku ja elektrikaablite paigaldus paralleelselt sisetöödega
Kamin-ahju ehitus
Siseviimistlustööd


Juurdeehituse osas:


Vana osa lammutamine

Vundamendi ehitus, soojustamine

aluse täitmine ja tihendamine, soojustus
põranda-alused torutööd

betoonplaat-põranda valamine

Fibo plokist müüride ladumine, silluste valamine

Katuse talastiku paigaldus, sisemine aurutõkke, roovi ja plaatlatte paigaldus
(NB! Steico või Masonite talad, täispikkuses, vastavalt projektile)
soojustuse ja pealmise plaadi paigaldus

katuslae ja parapettide ehitus (NB! tuulutus kahes kihis, õhu väljumisavad parapetil)

SBS-bituumenkatte paigaldus

soojustuse, tuuletõkke ja uue laudvoodri paigaldus 
vundamendi viimistlus
akende ja välisuste paigaldus (soojustuse tasandis, soovitav enne laudvoodri paigaldust) 
räästaplekkide paigaldus

Siseviimistlustööd
Tehnoseadmete paigaldus

Õuetööd:
Terrassi ja verandatrepi ehitus

välistrepi taastamine ja viimistlus
sissepääsutee sillutamine murukividega

puude mahavõtmine ja aiaehitusele ettejäävate kändude väljakaevamine
piirdeaia ehitus
Tagumise kuuri lammutus
Haljastuse taastamine maja ümber

