ANVA PROJEKT  OÜ                                              
                                         KORTERELAMU REKONSRUEERIMINE

1.  EHITUSKONSTRUKTSIOONID

1.1. Kasutatavad normdokumendid

Projekteerimisel  on  lähtutud  järgmistest  normdokumentidest

EVS-EN 1990:2002 Ehituskonstruktsioonide  projekteerimise  alused

EVS-EN 1991-1-1 :2002 Ehituskonstruktsioonide  koormused

EVS 1995-1-1:2005 Puitkonstruktsioonid
Ehitustöö põhinõuded on esitatud RYL 2000 (Ehituse Üldised Kvaliteedinõuded). 

1.2. Tehnilised lähteandmed

Ehitiste eluiga – 50 aastat
1.3. Koormused
Kasuskoormused: EVS-EN 1991-1-1:2002

· Grupp A – Eluruumid
Vahelaed:

qk = 2,0 kN/m2
Qk = 2,0 kN


Trepikojad:

qk = 3,0 kN/m2
Qk = 2,0 kN



Rõdud:


qk = 4,0 kN/m2
Qk = 2,0 kN



· Grupp C3 – ruumid, kus inimesed võivad vabalt liikuda, nt muuseumid, näituseruumid jne, ühiskondlike ja haldushoonete, hotellide ja haiglate vestibüülid, (raudtee)jaamahooned:


[image: image1.wmf]2

5,0/

k

qkNm

=



[image: image2.wmf]4,0

k

QkN

=


Lumekoormus: EVS-EN 1991-1-3:2006

Lumekoormuse normsuurus maapinnal 
[image: image3.wmf]2

1,5/

k

skNm

=


Lumekoormus normsuurus katusel 
[image: image4.wmf]ik

ss

m

=



[image: image5.wmf]i

m

– lumekoormuse kujutegur

Katusel üldiselt: μi = 0,8
Tuulekoormus: EVS-EN 1991-1-4:2005

Maastiku tüüp IV (Linnaalad)
Ülekoormustegurid: EVS-EN 1990:2002

Kandepiirseisundis:

Alalised koormused:

ebasoodne mõju


[image: image6.wmf],sup

1,2

G

g

=


soodne mõju



[image: image7.wmf],inf

1,0

G

g

=


Muutuvad koormused:




[image: image8.wmf]1,5

Q

g

=


1.4 Hoone kandeskeleti tehnilise lahenduse valik
Vaata ka Finantsplaneerimise OÜ poolt 12.02.2012 koostatud „Ekspertarvamus ehitise katusetarindi ehitus-tehnilise seisundi kohta“, töö nr. 1609/2012.
Hoone on kandvate pikiseintega. Seinte vaheliseks kauguseks on ~ 4m. Lisaks on kandvateks seinteks trepikoja olemasolevad põikseinad. Algselt olid kandvateks seinteks rõhtpalk seinad. Ümber- ja juurdeehituste käigus on mõningad seinte osad eemaldatud ja asendatud puitkarkasseintega.
Vahelagede kandjateks on puittalad. Algselt puudus hoonel elamiseks ettenähtud kolmas korrus. Teise ja kolmanda korruse vaheline vahelagi oli põõningu vahelagi ja tema koormused olid ettenähtud väiksemad, kui eluruumides ettenähtud koormused. Kui eelnevate ümberehituste käigus pole lisatud kandetalasid, siis võib eeldada, et olemasolevad talad võivad olla läbivajunud. Kolmanda korruse korteris on märgata vajumisi. Kuna hoonele tehtud ekspertarvamuses arvati, et kolmanda korruse vahelae talad pole läbivajaunud, vaid läbivajumised on tingitud põranda konstruktsioonist - siis käesoleval hetkel pole projekteeritud sinna täiendavaid talasid. Kui konstruktsiooni avamisel selgub vastupidine, siis on vaja ka sinna lisada talasid.
Katusekonstruktsioon moodustatakse puitsarikatest, mis toetuvad otstest olemasolevale välisseintele ning keskelt harjatalale. Praegusel juhul on harjatala kandvad postid eemaldatud ja asendatud pennidega, mis aga vastava erikaldelise viilkatuse puhul ei toimi. Sellest tulenevalt on katuse hari vajunud. Seetõttu on hoonele projekteeritud uus katuse lahendus. Paigaldatakse uued harjatalad, mis toetatakse olemasolevatele kandeseintele ning lisatavatele postidele. Arvatavasti katuse harja vajumisest tulenevalt on tänava poolse seina ülemine osa vajunud väljapoole viltu. Kui see on nii, siis tuleks seina osa avada ja rihtida olemasolev sein sirgeks või asendada uue puitkarkass seinaga. 
Kuna hoones on tehtud palju ümberehitusi ja ka paljud konstruktsioonid pole ehitatud vastavalt projektidele või siis ilma projektideta. Seetõttu on soovitav avada ka olemasolevaid kandeseinu ning jälgida, et oleks olemas seinte üldstabiilsust tagavad sidemed. Nende puudumisel paigaldada need (diagonaalsideme) nii, et oleks tagatud seinte üldstabiilsus.
Uute kandepostide paigaldamisel jälgida, et need sattuksid kandeseintele ja koormused saaksid kantud üle vundamendile. Harjatala toetamisel olemasolevatele seintele, kontrollida, et ka nende seinte all oleks olemas vajalikud kandekonstruktsioonid ja katuselt tulevad koormused saaksid ülekantud vundamentidele. Kandetarindite puudumisel tuleb ka need rajada.

1.5. Hoone  konstruktsioonid
1.5.1 Vundament

Käesoleval hetkel vundamentide muudmise vajadus puudub.
1.5.2 Katus

Praegusel hetkel olemasolev katusekonstruktsioon lammutada ja materjalid utiliseerida või taaskasutada.
Katuseks on ettenähtud viilkatus - osaliselt sama kaldaline ja osaliselt erikaldeline. Katuse katted ja nende konstruktsioonid vt. arhitektuursest osast. 

Katuse kanduriteks on ettenähtud puitsarikad, mis toetuvad otstest olemasolevale välisseintele või lisatavale seina osale ning keskelt harjatalale. Harjatala toetatakse otstest välisseintele ning keskelt postidele või olemasolevatele puitkarkass seintele. Kuna tänavapoolne sein on ülemises osas silmnähtavalt väljapoole vajunud – võib arvata, et see võib olla põhjustatud katuse nn. laialivajumiset. Kui see on nii, siis on ka kandesein vajunud viltu. Seetõttu tuleks viltune kandeseina osa eemaldada või rihtida sirgeks. Eemaldatav seina osa asendada puitkarkassiga ning sellele toetada katusesarikad. Kui on võimalik vana sein rihtida jälle otseks nii, et selle stabiilsus ja tugevus on tagatud, võib katusesarikaid toetada ka sellele. Täpsem konstruktsiooni lahendus selgub peale konstruktsiooni avamist.
1.5.3 Välisseinad.
Olemasolevaid välisseina kandekonstruktsioone otseselt ei muudeta, kui siis vaid nii palju, et saaks neile toetada harjatala ning viltuvajunud osad rihitakse või eemaldatakse ja asendatakse uutega – vt. punkt 1.5.2.
1.5.4 Vahelaed
Vahelagede kandjateks on puittalad. Algselt puudus hoonel elamiseks ettenähtud kolmas korrus. Teise ja kolmanda korruse vaheline vahelagi oli põõningu vahelagi ja tema koormused olid ettenähtud väiksemad, kui eluruumides ettenähtud koormused. Kui eelnevate ümberehituste käigus pole lisatud kandetalasid, siis võib eeldada, et olemasolevad talad võivad olla läbivajunud. Kolmanda korruse korteris on märgata vajumisi. Kuna hoonele tehtud ekspertarvamuses arvati, et kolmanda korruse vahelae talad pole läbivajaunud, vaid läbivajumised on tingitud põranda konstruktsioonist - siis käesoleval hetkel pole projekteeritud sinna täiendavaid talasid. Kui konstruktsiooni avamisel selgub vastupidine, siis on vaja ka sinna lisada talasid.
1.5.5 Vaheseinad

Algselt olid kandvateks seinteks rõhtpalk seinad. Ümber- ja juurdeehituste käigus on mõningad seinte osad eemaldatud ja osaliselt asendatud puitkarkasseintega. 
Kuna hoones on tehtud palju ümberehitusi ja ka paljud konstruktsioonid pole ehitatud vastavalt projektidele või siis ilma projektideta, seetõttu on soovitav avada ka olemasolevaid kandeseinu ning jälgida, et oleks olemas seinte üldstabiilsust tagavad sidemed. Nende puudumisel paigaldada need (nt. diagonaalsideme) nii, et oleks tagatud seinte üldstabiilsus.

Uute kandepostide paigaldamisel jälgida, et need sattuksid kandeseintele ja koormused saaksid kantud üle vundamendile. Kontrollida, et ka alumistel korrustel oleks kandvate seinte all olemas vajalikud kandekonstruktsioonid ja katuselt tulevad koormused saaksid ülekantud vundamentidele. Kandetarindite puudumisel tuleb ka need rajada. 
PAGE  
2

_1286627386.unknown

_1286627442.unknown

_1286627541.unknown

_1286627422.unknown

_1286625337.unknown

_1286627385.unknown

_1286627384.unknown

_1286625336.unknown

