TEHNILISED NÄITAJAD

KRUNDI PIND





2050 m2
EHITUSALUNE PIND




191,2 m2

KRUNDI TÄISEHITUSE %



9,1 %
KORRUSELISUS




2

TUBADE ARV





6

BRUTOPIND (suletud)




285,2 m2

NETOPIND





237,9 m2 

ELAMISPIND (tubade pind)



88,2 m2

ABIRUUMIDE PIND (mitte eluruumid)


72,8 (koos garaažiga 125,6) m2

KÖETAV PIND




153,4 m2
KUBATUUR





878 m3

TULEPÜSIVUSKLASS



TP3

ARHITEKTUUR, PLAANILAHENDUS

Planeeritav Elamu on paigutatud krundi nurka. Elamu on gabariitmõõtudega 13,6x9,7+6,7x8,4 m, katuseharja kõrgus maapinnast 7,5 m. Elamu vaated on avatud võimalikult palju lõuna ja lääne poole, katus on projekteeritud L-kujulisena ja kahepoolse kaldega. Vaated on kolme ilmakaarde. Välisviimistluses on kasutatud horisontaalset puitlaudist ja fassaadikive (täpne lahendus selgub järgnevas projekteerimise staadiumis). 

EHITUSMATERJALID, VIIMISTLUS

Vundament ja aluspõrand

Vundament on lintvundament.

Aluspõrand on alt soojustatud r/b plaat paksusega 100 mm.

Välisseinad 
Soklisein on täisplokkidest (columbia-kivi) puhta vuugiga laotud. Välissein on soojustatud kergplokk (200 mm fibo 3Mpa), soojustuse paksus 150 mm. Viimistluseks horisontaalne laudis (toon rohekas-kollane, mis täpsustatakse töö käigus vastavalt konkreetsele värvikataloogile) ja fassaadikivi (terca safari riff).
Laed

Laed r/b paneelist (265mm), garaažilagi puittaladel.
Katus
Katuse kandekonstruktsiooniks on talad 50x200 mm. Katuslae soojustus 300 mm. Katusekatteks on pruunid Lafarge betoonkatusekivid 

Aknad, uksed

Aknad puitraamidega, 2-kordse selektiivklaaspaketiga. Aknaplekkide toon on pruun. Terrasside uksed analoogsed akendega. Peauks pruun klaasiruutudega täispuituks. Garaažiuksed on pruunid naturaalse puitviimistlusega.

TULEKAITSE NÕUDED

Tulepüsivusklass TP 3.

Tehniline ruum on eraldi tuletõkkesektsioon (EI 30). Tehnilises ruumis paikneb tahkeküttekatel, akumulatsiooni paak ja boiler.
Korstnad peavad ulatuma vähemalt 0,8 m katuse pinnast kõrgemale. Pääs korstna juurde teisaldatava redeliga. Sarikad ja laetalad tuleb korstna juures vekseldada ning nad peavad jääma korstna välispinnast vähemalt 100 mm kaugusele, vahe ümbritsetakse 100 mm paksuse tulekindla min. villaga (tihedus suurem kui 140 kg/m3). Korstnad ja küttesüsteem peab vastama EVS 812-3:2002 Ehitiste tuleohutus osa 3: „Küttesüsteemid“ nõuetele (EPN 10.4, 10.5). 
Eluruumidesse paigaldada vähemalt 1 autonoomne tuletõrje signalisatsiooni andur.

KOMMUNIKATSIOONID
VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Veevarustus on tagatud Paju tee asuva torustiku kaudu. Liitumispunkt on välja ehitatud kinnistu piirile.

Reovee kanaliseerimine toimub Paju tee asuvasse torustikku. Liitumispunkt on välja ehitatud kinnistu piirile.

Sadevesi on ette nähtud immutada pinnasesse.

KÜTE

Küttesüsteem on tahkeküttekatla baasil sooja veega põranda- ja radiaatorküte. Soe tarbevesi valmistatakse tehnilises ruumis tahkeküttekatlaga.
VENTILATSIOON

Hoonesse projekteeritakse loomuliku sissepuhke ja sundäratõmbe süsteemid. Värske õhk antakse ruumidesse akende õhutuspilude ja väliseinas asuvate avade kaudu, välja tõmmatakse wc-st, saunaruumidest ja köögist.
Köögi pliidile asetatakse rasvafiltri, valgustuse ja juhtimispaneeliga varustatud väljatõmbeseade. Väljatõmmatav õhk juhitakse otse katusele.

ELEKTRIVARUSTUS

Elektrivarustus on tagatud Paju tee asuva maakaabli kaudu. Liitumispunkt on veel välja ehitamata.

Elektri sise- ja välisvõrgu väljaehitamiseks koostatakse eraldi tööprojekt. Elektri peakilp on ette nähtud paigaldada hallis asuvasse garderoobi.
