	Objekt:  Nisu 20 abihoone 
	OÜ PROFIMÄGI



	Töö nr.01-09/16.06.10


	



Nisu 20 abihoone 
                                   SELETUSKIRI

ÜLDOSA

Käesoleva tööga on lahendatud Tartu linnas Nisu tn.20 asuva abihoone arhitektuurne/konstruktiivne osa eelprojekti mahus. Olemasolev abihoone lammutatakse täielikult ning ehitustööde käigus rajatakse tuleohutuse seisukohast nõuetekohane abihoone.
Projekteerija: Profimägi OÜ

Tellija: 
 Nisu tn 20 KÜ

Kinnistu: 
Tartu, Nisu tn 20  katastritunnus 79502:014:0015 kinnistu kasutamise otstarve: elamumaa 100%, krundi pindala: 1144 m².

NORMID, STANDARDID JA LÄHTEMATERJALID

Projekteerimistööde aluseks on alljärgnevad alusmaterjalid ning Eesti Vabariigis kehtivad normid ja standardid, eelkõige:

1. Ehitusseadus  Vastu võetud 15.05.2002. a seadusega (RT I 2002, 47, 297), 
2. Nisu tn 20 rekonstrueerimine ja laiendus. Projekteerimistingimused PTH-09-29 Tartu LV (11.02.2009) 
3. Nisu tn.20 geodeetiline alusplaan. Maainseneribüroo Omandi OÜ töö nr. GEO3336 (okt.2009)

4. EPN
5. Tuleohutuse osas: Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 315, 27.10.2004
6. Eesti Ehitusalased normdokumendid ET-1 ja ET-2 kartoteek.
7. Eesti Standard EVS 811:2006 “Hoone ehitusprojekt”.
8. Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile (MKM määrus nr.7 27.12.2002)

9. Parkimise nõuded EVS 843:2003 ja Tartu linna ehitusmäärus

Kõik konstruktsioonide ja toodetega seotud ehitustööd teha vastavuses RYL 2000,  ViimistlusRYL 2000 nõuetele
ARHITEKTUURNE OSA

Kavandatav ehituskestvus 50 a.

Abihoonele energiatõhususe miinimumnõuded ei ole kehtestatud.

Rajatava abihoone geomeetria tuleneb perspektiivsest võimalusest rajada vajadusel hiljem sisehoovi autoparklale varikatuse osa. Rajatava abihoone fassaadid laotakse Fibo plokkidest puhasvuugil ja kuuribokside esiseintes hõreda puitvoodriga. Katus kaetakse profiilplekil, katuse kalle 10˚.

Abihoone tekitab kinnistul organiseeritud keskse sillutiskiviga kaetud välisruumi, mida kasutatakse korteriomanike autoparklana, kuid annab võimaluse polüfunktsionaalsele  ruumikasutusele. Kuuribokside uksed avanevad kõik kesksesse välisruumi, kuuride esisein on liigendatud eenduvate kivipilastritega, mis rõhutab omandiosade piire ja annab täiendava võimaluse avatud panipaigaks. Pimedal ajal näha ette abihoone esise platsi valgustus.

KONSTRUKTIIVNE OSA

ALUSGEOLOOGIA: Alusgeoloogia andmed puuduvad.

KOORMUSED: 

Konstruktsioonidele mõjuvad vertikaalkoormused (omakaal, kasuskoormus, lumekoormus) ning horisontaalkoormused (tuulekoormused, omakaalu horisontaalkomponent)

1.Lumekoormus - EPN-ENV 1.2.5 järgi maapinnal 1.5kN/m2. Lumekoormuse 

kujutegur 0.8

2.Tuulekoormus – 0.49kN/m2.

3.Kasuskoormused:

abiruumid – 3kN/m2

 Kasuskoormuste osavarutegur kandepiirseisundis 1.5 ja kasutuspiirseisundis 1.0
KONTRUKTIIVSE OSA ISELOOMUSTUS:

Hoone üldine tolerantsiklass on klass 2

Kandekonstruktsiooniosade projekteerimisel arvestatud TP3 tulepüsivuse nõuetega.

Abihoone rajatakse monol. r/bet. lintvundamendi taldmikele. Vundamentide seinaosad laotakse Fibo 5 Mpa plokkidest laiusega 200 mm ning armeeritakse tootjajuhiste kohaselt. Esimese korruse seinad laotakse samuti Fibo 5 Mpa plokkidest laiusega 200 mm puhasvuugil.
Esimese korruse armeeritud 80mm r/bet. aluspõrand toetada täitepinnasele, isoleerida koguulatuses 100mm soojustusega külmakerke vastu (EPS100).  

Kuuribokside esisein rajatakse puitkonstruktsioonis kandekarkassile. Katuslagi lahendatakse puitkonstruktsioonis ning kaetakse profiilplekil, katuse kalle 10˚. 

ERIOSAD

ELEKTRIVARUSTUS: 

Täiendavad normatiivdokumendid: 

Elektriohutusseadus

Ehitusseadus

EVS-HD, -IEC 60364 Ehitiste elektripaigaldised

EVS-EN 12464-1:2003 Valgus ja valgustus, töökohavalgustus

EVS-HD 60364-7-701:2007 Ehitiste elektripaigaldised

EVS-HD 384.7.714 S1:2004 Ehitiste elektripaigaldised

RYL 2002 Hoone tehnosüsteemid

Abihoones korteriühistu ruumide tarbeks rajatakse elektrivarustus kinnistult ning välisvalgustuseks.

Elektrivarustuse projekteerimisel kasutada vastavat tegevuslitsentsi omavat spetsialisti.

Olmekanalisatsiooni ei rajata. Sadeveed juhitakse kinnistule. Kütet abihoonesse ei planeerita.  Ventilatsioon lahendatakse korteriühistu ruumides  loomuliku ventilatsioonina kasutades selleks korteriühistu ruumides seina paigaldatavaid värskeõhu klappe 2tk a´D=75mm. 

HEAKORD, KESKKONNAKAITSE ABINÕUD

HALJASTUS

Olemasolev kõrg- ja madalhaljastus säilub.  Rajatakse ligipääs abihoonele ning majaesine parkimine. 

JÄÄTMEKAVA
Abihoone ehitustööd ei tohi põhjustada ümbritseva keskkonna saastamist. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.

Ehitusjäätmeid ei tohi anda käitlemiseks, sh. vedamiseks üle isikule, kellel puudub nende jäätmete käitlemiseks jäätmeluba. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete litsentsi olemasolu. Ohtlike ehitusjäätmete konteinerid peavad olema lukustatavad või valvatavad.

Peale ehitustööde lõppu korrastatakse krunt ja taastatakse haljastus.

Jäätmete kogumisel, ladustamisel ja äraveol tuleb lähtuda kehtivatest riigi ja Tartu õigusaktidest.

TULEKAITSE OSA

Projekt on koostatud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 315, 27.10.2004

· ehitisel on I kasutusviis - kasutusfunktsioon: majapidamisabihoone, kuur
· hoone korruselisus – 1 
· hooneosa tulepüsivusklass – TP3
TARINDID

Tarindite tulepüsivuse klassid

· kandekarkass- 


-  
-
· katuslagi-



- 
-
· tuletõkkesektsiooni tarindid 
-
EI30
· tuletõkkeuksed-


-
EI15
· tulemüür



-
REI120
EVAKUATSIOON:

Esimeselt korruselt on pääsud otse maapinnale.

TULETÕKKESEKTSIOONID:

Ehitises on kinnistu perimeetril tulemüür REI 120 ja  tuletõkkesektsioon EI30 koreriühistu ruumidel.

SUITSUEEMALDUS

Suitsu eemaldamine ruumidest toimub avatavate uste ja vajadusel purustatavate akende kaudu.
PÄÄS KATUSELE

Katusele ligipääs tagatakse ajutise redeli abil.

TULEKUSTUTUS JA PÄÄSTETÖÖDE TAGAMINE 

Hoonele on tagatud nõutav tuletõrjeauto juurdepääs.

ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID

· Esmaste tulekustutusvahendite paigaldusel tuleb juhinduda Eesti Vabariigi siseministri määrusest nr.19, 30.06.1998.a. “Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende vajadus”.

· Üks 6 kg pulberkustuti 

MAANDUSPAIGALDIS JA PIKSEKAITSE

Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti.

TULEKAHJUSIGNALISATSIOON (ATS)

· Nähakse ette KÜ ruumides tulekahjusignalisatsiooni autonoomsed suitsuandurid.  

TEHNILISED NÄITAJAD

1. HOONE TULEPÜSIVUS 


TP3
2. HOONE KORRUSELISUS 


1
3. KASULIK PIND




80,6 m2
4. HOONE SULETUD NETOPIND

80,6 m2
5. HOONE AVATUD NETOPIND


0,0 m2
6. HOONE BRUTOPIND



96,8 m2
7. EHITISTE EHITUSALUNE PIND

115,8 m2
8. KUBATUUR




338 m3 
GRAAFILINE OSA

                                           JOONISTE NIMEKIRI



JOONIS

NIMETUS




MÕÕT
1

A-01_M1
Abihoone asendiplaan 



M1:500

2

A-02_M1
Abihoone. Põhikorruse plaan. Vaated

M1:100

3

K-01  

Abihoone. Vundamentide plaan.


M1:100

4

K-02

Abihoone. Seinte plaan.



M1:100

5

K-03

Abihoone. Sarikate plaan.



M1:100

6

K-04

Abihoone. Katuseplaan. 



M1:100

	Projekti alaosa:
	Osa osaosa:
	Koostas:
	Kuupäev:

	SELETUSKIRI
	ARH,KON
	Heikki Valk
	16.06.10

	
	Staadium:
	
	Leht/lehti

	
	EP
	
	5/5



