Piirdeaia vahetus Tabasalus

Soov on välja vahetada vertikaalsed piirdeaia lipid ja horisontaalsed aiatalad eramul asukohaga Tabasalus. Piirdeaed koosneb:

- 13 postivahest ehk aiapaneelist (aial on teraspostid ja laotud postid, mis jäävad nii nagu on)

- 2 autoväravast

- 1 jalgväravast

Töövõtumaht peaks hõlmama:

- Olemasolevate aialippide ja talade eemaldust ja äravedu

- Eelvärvitud uute aialippide ja talade paigaldust kogu ulatuses selliselt, et:

- postide vahelised aja osad monteeritakse eelnevalt töövõtja pinnal kokku ja objektil toimub üksnes aiapaneelide paigaldus.

- Väravate osas paigaldatakse eelvärvitud lipid kohapeal ja värvitakse ühes kihis pärast paigaldust pindmise värviga üle.

Materjalidest:

- Uus aed ehitada peensatud materjalist (mänd), vertikaalsed lipid 100x20 peensaetud laud. Horisontaalsed lipid 100x50 peensaetud pruss.

- Kogu materjal tuleb eelvärvida järgmiselt: 1 kihis immutamine pestitsiidiga, 1 kiht kruntvärvi ja 1 kiht pindmist värvi enne kruvidega kinnitamist, teine kiht pindmist värvi pärast kruvide paigaldamist. Postide vahelised osad saab viimase pindmise värvikihiga katta töövõtja juures pärast ajapaneelide koostamist ja kruvide paigaldamist. Väravate osas kantakse viimane kiht pindmist värvi peale kohapeal objektil pärast kruvide paigaldamist.

- Värviks kasutada Teknos Nordica läikiv tumehall. Krunt + 2 kihti pindmist värvi, lisaks eelnev immutus pestitsiidiga.

- Kinnitusvahendid peaksid sobima puidu immutusviisiga. Näiteks vase baasil immutusvahendi puhul pole lubatud kasutada tsingitud kinnitusvahendeid.

- Kasutada vähemalt B kvaliteediklassiga kuivatatud puitu (niiskus värvimisel mitte üle 18%), materjalil  ei tohi esineda bioloogilisi kahjustusi (nt sine), materjalides ei tohi olla palju oksakohti.

Mõõdud:

- Postide vahelised osad (aiapaneelid) on kõrgusega 1320mm ja postide vahe (aiapaneelide laius on järgnev):

- 7 postide vahet laiusega 2500mm

- 2 postide vahet laiusega 2700mm

- 3 postide vahet laiusega 2150mm

- 1 posti vahe laiusega 2250mm

- Autovärav 1 on lükandvärav KTS teraskarkassil laiusega 4570mm, aialipi kõrgus 1310mm

- Autovärav 2 on tiibvärav KTS teraskarkassil laiusega 4250mm, aialipi kõrgus 1400mm

- Jalgvärav on KTS teraskarkassil laiusega 1000mm, aialipi kõrgus 1400mm

Palun esitada eelnevale hinnapakkumine (nii töö kui materjal) arvestusega, et töö saaks tehtud hiljemalt augustis 2025, võib ka varem. Töö eest maksmiseks arvet ei vaja.

Tööle ja materjalidele tuleb anda garantii 36 kuud.