Projekti koosseis

A.Lähtedokumendid

1. “Rae küla Kaasiku III ja lähiala detailplaneering”
2.  Topogeodeetiline krundi plaan

3.  Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused
4.  Vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused
B. Seletuskiri

1. Arhitektuurne osa

C. Lisad

1. Hoone olulised tehnilised andmed

D. Joonised

1. Arhitektuursed joonised

Jrk.nr.          Joonise nimetus

Mõõtkava

        Joonise nr. 
   0              Visualiseering



      -


          Joonis  0
   1              Asendiplaan



    1:500

   
 Joonis  1
   2              Esimese korruse põhiplaan
    1:100


 Joonis  2
   3              Hoone vaated



    1:100


 Joonis  3
   4              Vundamendi plaan

    1:100

          Joonis  4
   5              Lõige A-A



    1:100


 Joonis  5
   6              Spetsifikatsioonid                    1:50                        Joonis  6-8
   7              Värav/piire



    1:50

          Joonis  9
Arhitektuurne osa
 Üldosa

    Käesoleva projekti koostamise aluseks on Rae küla Kaasiku III ja lähiala detailplaneering ja tellija poolne esialgne ruumiprogramm.

      Projekti koostamisel on lähtutud Eesti ehitu​sala käsitlevate seaduste, määruste, projekteerimisnormide ja standartite loetelus (ET-2 0199-0605) antud projektee​ri​mis​nor​mi​dest, samuti heast ehitus​tavast (ET-1 0207-0068). Topogeodeetiline geoalus on koostanud OÜ Melbra poolt.
Aluseks võetud olulised õigusaktid ja normdokumendid:

1. Ehitusseadus

2. Rae Valla ehitusmäärus

3. EVS 811:2002 “Hoone projekt”

4. Majandus ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. määrus nr. 67 “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”

5. Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded EPN 14.1

6. Piirdetarindid EPN 11.1

7. Ehitusele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded

8. EVS 843:2003 “Linnatänavad”

9. Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise  meetodid ET-1 0110-0410, Eluruumidele esitatavad nõuded ET-0301-0607

      10. Viimistlus RYL 2000

      11. Maalritööd RYL 2001

      12. Vabariigi Valitsuse 30.08.2013.a. määrus nr 68 Energiatõhususe miinimumnõuded § 4-7: Nõuded suvisele ruumitemperatuurile, üldised nõuded välispiiretele, tehnosüsteemidele ja hoonete energiavarustusele. 
Asukoht ja asendiplaaniline lahendus

      Hoone krunt asub Harju maakonnas, Rae vallas, Rae külas aadressiga. Krunt on hoonestamata. Asendiplaan on koostatud vastavalt Rae küla Kaasiku III ja lähiala detailplaneeringule ja kehtivatele nõuetele. Krundil hoone alla jäävad puud likvideeritakse. 
Arhitektuurne osa
      Hoone on projekteeritud üksikelamuna. Väliskujus on arvestatud detailplaneeringus ettekirjutatud nõuetega.
      Hoone on ühe korruseline, omamata keldrit, ehitisel on lintvundament ja kelpkatus. Hoones asuvad: esik, koridor, köök, elutuba, majapidamisruum, pesemisruum, leiliruum, kolm magamituba, vannituba, garaaz. (vt joonist nr. EP 02-09)
Ehituslik osa

      Vundament: Hoone rajatakse kergplokist vundamendile. Vundamendi alus täidetakse vajaliku kõrguseni killustik- või kruustäitematerjaliga ja tihendatakse vibraatoriga kihtide kaupa.

       Elamu vundamendi sein tehakse laiusega (140-150mm + 180-200mm + 140-150mm) (õõnesplokk, vahtpolüstürool, õõnesplokk). Taldmik tehakse betoonist laiusega  700 mm (taldmiku laius täpsustada vajadusel konstruktiivse projektiga) ja kõrgusega 200 mm ning armeeritakse vähemalt kolme  10…12 mm läbimõõduga terasvardaga 50 mm kõrgusel alumisest pinnast (pikiarmartuur). Põikarmatuur paigaldatakse peale esimest ja enne viimast plokirida. Vastavalt maapinna kõrgusele laotakse kas kolm või neli rida  200 mm õõnesplokke. Antud piirkonnas peaks paas olema maapinnast ca 60cm kaugusel. Antud juhul ei ole pinnas külmakerkiv. Juhul kui pinnaseks ei ole paas, siis tuleb välimisele perimeetrile paigaldatakse võimalike külmakergete vältimiseks horisontaalselt 1 meetri laiuselt, nurkades 1,5 meetri laiuselt  10…15 kraadise kaldega 100 mm vahtpolüstürooli (EPS 120F).  Isolatsioonikihi all peab olema külmakerkimatut kruusa vähemalt 200 mm paksuselt. Vundamendimüüride ümbrus vajaliku kõrguseni põranda alla täidetakse kruusatäitematerjaliga ja tihendatakse pinnasetihendajaga kihtide kaupa. Müüride sisemist ja välimist perimeetrit tuleb täita võrdselt, et vältida pinnase külgsurvet müürile. Vundamendi peale paigaldatakse hüdroisolatsiooniks bituumenrullmaterjal vältimaks võimalikke liitekohtade avanemist ning niiskuse kapillaartõusu (täpset vundamendi konsruktsiooni vaata jooniselt (EP 05-09). 
      Välisseinad: Hoone välisseinad rajatakse poorbetoon plokist (375 mm), mis on kandvaks elemendiks (vt. joonis EP 05-09).
VS-1 Väljapoole plokki jääb õhkvahe 40 mm ja fassaadikivi 85 mm.
VS-2 Väljapoole plokki paigaldatakse distantsliist 20 mm ja distantsliistule paigaldatakse laudis. Seestpoolt plokkmüüritis krohvitakse ja viimistletakse vastavalt ruumi otstarbele. 
       Siseseinad: Hoone kandvad siseseinad rajatakse poorbetoon plokk müüritisega (200 mm). Elamu mittekandvad siseseinad tehakse poorbetoon plokk müüritisega (100 mm). Pesemisruumis seinad viimistletakse keraamiliste plaatidega ja/või värvitakse. Leiliruumis tehakse seintele lisasoojustus. Seinale kinnitatakse puitprussid ca 50x50 mm, vahele paigaldatakse mineraalvill. Puitprussidele paigaldatakse foolium-aurutõke ja sellele distantsliist tuulutusvahe jätmiseks. Puitlattidele kinnitatkse laudvooder. Lagi tehakse sarnase konstruktsiooniga.

      Põrandad ja laed: Põrand tehakse raudbetoonist ja armeeritakse läbim 4x150x150 mm terasvõrguga. Tihendatud kruusa- või liivapinnasele paigaldatakse soojustus (vahtpolüstürool 100 mm), polüetüleenkile ning betoon 80 mm (sealhulgas põrdakütte torustik). Betoonkihile paigaldatakse põrandakate. 

      Lagi rajatakse puitfermidega, fermi vahele paigaldatakse puistevill min 300 mm. Fermide alla kinnitatakse aurutõke ning sellele metallkarkass, mille külge omakorda paigaldatakse kipskartongplaat ja viimistletakse. 
      Terass: Hoone peasissepääs on lahendatud betoontrepiga, mis plaaditatakse.


      Hoone terrass ehitatakse immutatud puidust, kandvaks karkassiks kasutatakse 50x100mm puitprusse ja terassilauaks kasutatakse 28 mm paksust immutatud lauda.

      Katus: Katus on projekteeritud kaldega kuni 20º. Fermi ülemise vöö peale paigaldatakse aluskattekile ning distantsliistud. Nendele paigaldatake roovid katusekivi paigaldamiseks. 
      Aknad: Aknad ja uksed: plastist profiilidel raamid klaaspaketiga.

      Uksed: Hoone peasissepääsu uks on klaaspaketiga puituks. Elamu siseuksed on puidust (või puitimitatsiooniga). Uste sulused, lukud, manused jne. on standartsed, komplektsuse määrab ära tellija.
Välisviimistlus
Hoone viimistletakse väljastpoolt kombineeritud fassaadikivi ja pruuni laudisega. Vundamendi sokkel on  viimistlemata õõnesplokk. Katusekatteks on pruun kivi. Tuulekastid kaetakse puitfassaadi tooni laudisega. Vihmaveetorud ja -rennid on plekist, värvus pruun.
Siseviimistlus
            Eluruumide seinad ja laed värvitakse, põrand kaetakse spoonparketiga/keraamilise plaadiga Viimistlus garaazis ja katlaruumis: seinad ja laed värvitud. Siseviimistluse jaoks on soovitav tellida eraldi projekt. Käesoleva projekti mahus on ruumipindade tabelis antud üldised soovitused ja märkused.
Tehniline lahendus
Olemasolev olukord


Hoone funktsioneerimiseks vajalikud trassid on rajatud krundi piirile ja kõik vajalikud ühendused ja liitumislepingud sõlmitakse.
Kavandatud lahendus

      Küte: Soojusvarustuse allikaks on garaazi/katlaruumi paigaldatav maasoojuspump (majadel neto- pinnaga kuni 160m2 6kW, ülejäänud 8kW). Ruumide kütmine käib läbi vesipõrandakütte, saunas on elektrikeris.
      Ventilatsioon: Elamu ventilatsioon on lahendatud tsentraalse sundventilatsiooniga (v.a. garaaž ja tehniline ruum). Paigaldatakse soojusvahetiga ventilatsiooniagregaat (näiteks SystemAir VR400 või analoog). Sissepuhe toimub eluruumidesse ja väljatõmme san. sõlmedest. Kööki paigaldatakse ventilatsioonitoru pliidi õhupuhasti jaoks (ei ole ühenduses sundventilatsiooniga). 
      Veevarustus ja kanalisatsioon: Vee- ja kanalisatsiooni kohta koostatakse eraldi projekt/ teostusjoonis. Ette on nähtud külmavee varustus tsentraalsest veetrassist. Elamu vajalik soe vesi valmistatakse soojuspumbaga. Veearvesti paigaldatakse veesõlme. Hoone reoveed kanaliseeritakse tsentraalsesse kanalistasioonitrassi. Veemõõdusõlm ehitada välja vastavalt AS Elveso tehnilistele tingimustele LISA 1 (veemõõdusõlme joonis).
      Elekter: Elektrivarustuse tagab Elektrilevi OÜ, elektrivarustuse jaoks on Elektrilevi OÜ väljastanud tehnilised tingimused. Koostatakse eraldi teostusjoonis. Elamu arvesti paigaldatakse liitumiskilpi, mis asub tänavatsoonis. Paigaldatakse kõik vajalikud lülitid ja pistikupesad. 

      Nõrkvool: Nõrkvoolu (valve-, side- ja arvutikaabeldus) kohta koostatakse eraldi projekt/teostusjoonis.
Tulekaitseabinõud

Projekteerimisel on lähtutud 01.09.2010. a. Tuleohutusseadus, Vabariigi Valitsuse 27. okt 2004.  a määrus nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, EVS 812:7-2008 „Ehitiste tuleohutus, osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“; EVS 812:6-2012 „Tuletõrja veevarustus“; EVS 812:3-2007 „Ehitiste tuleohutus, osa 3: Küttesüsteemid“; EVS 812:2-2007 „Ehitiste tuleohutus, osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“.

Projekteeritud hoone kuulub tulepüsivusklassi TP 3.

Kandekonstruktsioonide tulepüsivusaeg – nõue puudub.

Tuletõkkekandekonstruktsioonide tulepüsivus – konstruktsioonid puuduvad.

Tuletundlikkus:

Seinte ja lagede tuletundlikus I-se kasutusviisiga ehitistes (klass TP-3) peab olema D-s2,d2 (seinapinna väikseid osi võib katta klassifitseerimata materjalidega). Välisseina välispind ja õhutuspilu välispind peab olema D-s2, d2. Õhutuspilu sisepind – nõue puudub. Katusekatte tuletundlikus – BROOF.

Ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks:
· garaaz   EI 30
Tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide, sealhulgas tuletõkkeuste, avatäidete ning läbiviikude tulepüsivusajad peavad vastama minimaalselt 50% konstruktsiooni tulepüsivusest.

Ventilatsiooni– ja kütteseadmete tuleohutus:

Ventilatsioon on lahendatud tsentraalse sundventilatsiooniga. Hoonet köetakse maakütte agregaadiga. 
Kaminal on moodulkorsten. Korsten peab ulatuma üle katuseharjajoone 80 cm või risti katusejoonest 100 cm. Hoone sees asuva suitsulõõri seina vaba välispinna temperatuur ei tohi lõõriga ühendatud küttekolde pideva maksimaalvõimsusega kütmise korral olla üle 80° C.

Põlvematerjalidest ehitiseosad tuleb paigutada nii kaugele suitsulõõri seina välispinnast, et nende temperatuur ei tõuseks üle 80° C. Kui arvutustega või muul viisil ei ole tõestatud muud, arvestatakse, et põlvmaterjalidest ehitiseosade temperatuur ei tõuse üle 80° C juhul. Kui need paigutada vähemalt 100 mm kaugusele korstna välispinnast põlemisgaaside maksimaaltemperatuuri 350° C ohul. Põlevast ehitisosast, nagu vahelast või katusestläbiminekul, samuti põlevmaterjalist tarindiosa (nagu vaheseina) ja suitsulõõri seina ühenduskohale paigaldatakse 100 mm paksune kiht mittepõlevast soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla, mahukaaluga vähemalt 100kg/m³ ning paakumistemperatuuriga vähemalt 900° C. Põlevmaterjalist ehitisosad võivad ulatuda vähemalt 230 mm paksuse seinaga müüritud suitsulõõri välispinna vastu.

Ukseta küttekollete ohutuskuja küttekolde ees paiknevate põlevamaterjalist põranda kohta. Põrand kaitstakse kas tihedalt põranda ja küttekoldega liituva metallehega või põlevmaterjalist põrandakate asendatakse mittepõlevaga. Uksega küttekolde puhul on kaitstav ala vähemalt 10 cm uksest kummalegi poole ning vähemalt 40 cm selle ees. Lahtise küttekolde kohal ulatub ohutsukuja vähemalt 15 cm kolde ava külgedele ja 75 cm selle kolde esiservast mõõdetuna.

Küttekolde (kamin ja selle ühenduslõõr) ohutuskujad põlevmaterjalideni.
Kamin ehitatakse kergkonstruktsioonil (metallist südamik ja kergkonstruktsioonil kest).

Kamina metallist ühenduslõõri ning kolde osade, mis kuumenevad hõõguvpunaseks ohutuskujad põlevmaterjalideni on külgsuunas ja allapoole 100 cm ning ülepoole 120 cm. Külgmisi ohutuskujasid võib vähendada 50 % ühekordsel ja 75% kahekordsel kerget kaitseekraani kasutades.

Puhastamiseks vajalikud tahmaluugid paigaldatakse püstlõõri jalamisse ja lõõride käänukohtadesse nii, et suits ei põrkaks otse neisse. Luukide alumina serv jääb põlevmaterjalist põrandast vähemalt 500 mm kõrgemale. Luukide ette jäetakse vähemalt 600 mm vaba ruumi. Väiksemaks tahmaluugi suuruseks on 65x130 mm.

Keris tuleb paigaldada vastavalt tootejuhendile.

Pääsud pööningule, katusele:

- pääs pööningule –  luuk min 60x80 cm paigaldatakse garaaži (EI 15) või abiruumi.

- pääs katusele – teisaldatava redeliga.
Tuletõrjeveevarustussüsteemi lahendus.

Tuletõrje juurdesõit hoonele on tagatud Astri teelt. Tuletõrjeveevõtukoht ehk hüdrant asub mitte kaugemal kui 100 m kaugusel hoonest.
Naaberkinnistute ehitiste tulepüsivusklass on TP 3. Lähtudes hoonete paigutusest on hoonetevaheline ohutuskuja laius üle 8 meetri.

Evakuatsioonilahendus:

· evakueeruvate inimeste arv – alla 10;

· evakuatsiooniteede arvutus – evakuatsioonitee maksimaalpikkus ei ületa 30 m 

· hädaväljapääsud – avatavad aknad, mille valgusava kõrgus on vähemalt 600 mm ja laius 500 mm.

Elamusse paigaldatakse suitsuandur. Garaazi paigaldada tulekustuti 6kg
Ehitustööde dokumenteerimine, järelvalve

            Veevarustuse-, kanalisatsiooni ja küttesüsteemi teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 


Vundamendi horisontaal- ja vertikaalsidumise vastavust projektile kontrollitakse enne ehitustegevuse jätkumist, koostatakse vastav akt.


Kõik kõrvalekalded kinnitatud projektist fikseeritakse ehituspäevikus ja kooskõlastatakse arendajaga.
Heakord, haljastus ja jäätmekäitlus

Olemasolev olukord

           Krunt kujundatakse ilu- ja puhkeaiaks. Krundil ei esine kõrghaljastust. Rae küla Kaasiku III ja lähialal detailplaneeringuga on näidatud soovituslik haljastus, kuid maakütte kontuuri tõttu muudetakse puude asukohta vastavalt vajadusele. 








     Kavandatud lahendus


Käesoleva projekti mahus on antud üldised soovitused ja vältimatud nõuded. (vt. joonis EP 01-09)


Krunt kujundatakse ilu- ja puhkeaiaks. Sissesõidutee kaetakse betoonkivisillutisega (mille peal hakkab toimuma ka parkimine, min. kaks kohta). 
             Krundi tänavapoolsele piirile on projekteeritud kivi/metall postidega (värvus pruun) puitlippaed (värvus pruun), vt. joonist EP 09-09. Kruntidevaheline piire eraldatakse  rohelise võrkaiaga (h=1,2m).
             Maapind vahetult hoone ümber tõsta kõrgemaks, et tagada sadevete äravool. Katuse sadevesi immutatakse maapinda. Prügikonteiner mahuga ca 0,2 m² paikneb sissesõidutee kõrval betoonalusel.


Jäätmekäitlus on korraldatud vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale, millega on reguleeritud tekkivate eriliigiliste jäätmete kogumine, sorteerimine, taaskasutamine, vedu ja käitlemine. Komposteeritav prügi kogutakse kokku ja viiakse krundil selleks ettenähtud komposteerimishunnikusse. 
Energiatõhususe miinimumnõuded

        Projektile on tehtud energijamärtõhususe miinimunõuete kohta arvutused (vt. Energiamärgist).      

        Suvise ruumitemperatuuri nõue loetakse täidetuks, kui ruumitemperatuur ei piirtemperatuuri (jahutuse temperatuuriseadet) elamutes rohkem kui 150 kraadtunni (°Ch) võrra ajavahemikul 1. juunist 31. augustini. Jahutusperiood võib olla osas hoonetes pikem eelnimetatud ajavahemikust, kuid seda ei võeta arvesse suvise temperatuuri nõude kontrollimisel. Jahutuse netoenergiavajadus ja jahutussüsteemi energiakasutus arvutatakse kogu jahutusperioodile. Ruumide ülekuumenemise vältimiseks tuleb eelistada ehituslikke lahendusi (nt päikesekaitse, klaaspindade vastav suurus ja suund, tarindite massiivsus) ja ruumide tuulutamist.
Suvise ruumitemperatuuri nõude täitmiseks võib olla vajalik jahutussüsteemi kasutamine hoones ning sellisel juhul peab energiaarvutus hõlmama ruumide jahutuse netoenergiavajadust ja jahutussüsteemi energiakasutuse arvutust. Projekteerimisel on jahutussüsteemi kirjeldamine nõutav vaid määral, mis võimaldab teha energiaarvutust. Jahutussüsteemi väljaehitamine ei ole nõutav.

Elamute ruumide temperatuurikontrolli võib teostada tüüpruumide simulatsioonarvutusega või kasutades selleks otstarbeks välja töötatud lihtsustatud abimaterjale, nt graafikuid. Väikemajad on temperatuurikontrollist vabastatud järgmiste tingimuste samaaegsel täitmisel:

1) lääne- ja lõunapoolsete välisseinte üle ühe ruutmeetri suurustel aknapindadel kasutatakse päikesekaitse riba- või ribikardinaid ja vajadusel päikesekaitsekilesid. Tingimused täidetud.

2) elu- ja magamistubade lääne- ja lõunapoolsete akende klaasiosa pind on maksimaalselt 30% ruumi lääne- ja lõunapoolsete välisseinte pinnast. Ruumid vastavad nõudele.

3) elu- ja magamistubades on avatavate akende pind vähemalt 5% nende ruumide põrandapinnast. Kõik tingimused täidetud:
Üldised nõuded välispiiretele
Hoonete välispiirded peavad olema pikaajaliselt õhkupidavad ja piisavalt soojustatud. Otstarbeka soojustuse määramisel lähtutakse hoone energiatõhususe nõuetest, ruumide soojuslikust mugavusest ja hallituse ning kondensaadi vältimisest külmasildadel, sisepindadel ja tarindites. 

Ruumide soojusliku mugavuse tagamiseks ei või piirete soojajuhtivus üldjuhul ületada väärtust 0,5 vatti ruutmeetri ja kraadi kohta [W/(m2K)]. Sellest väärtusest kõrgema soojajuhtivusega akende puhul tuleb tagada soojuslik mugavus küttelahendustega. Hallituse, kondensaadi ja liigsete soojakadude vältimiseks soojustatakse üldjuhul kõrgema soojajuhtivusega sõlmed väljastpoolt piisava soojustusega. 

Soojustuse valikul tuleb lähtuda sellest, et ehitis oleks hea energiatõhususe tasemega. Üldjuhul piiratakse elamute välispiirete summaarset soojaerikadu köetava pinna ruutmeetri kohta väärtuseni 1,0 W/(m2K). Väikemajade soojustuse valikul võib aluseks võtta järgmised lähteandmed: välisseinte soojajuhtivus 0,2–0,25 W(m2K), katuste ja põrandate soojajuhtivus 0,15–0,2, akende ja uste soojajuhtivus 0,7–1,4 W(m2K), kusjuures lõplikud valikud sõltuvad hoone kompaktsusest ning kütte- ja ventilatsioonilahendustest. Muude hoonete optimaalne soojustus sõltub eelnevale lisaks oluliselt ka vabasoojusest. 

Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi üldjuhul ületada üht kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta [m3/(hm2)]. Niiskuskonvektsiooni riskide vältimiseks tuleb tarindite kriitilised sõlmed (nt seina ja katuse ühendus, katuslae auru- või õhutõkke jätkukohad, läbiviigud) teha praktiliselt täiesti õhkupidavaks. 

Üldised nõuded tehnosüsteemidele 

Tehnosüsteemid tuleb projekteerida ja paigaldada nii, et oleks tagatud nende pikaajaline ja efektiivne töötamine optimaalses tööpiirkonnas. Üleliigseid soojakadusid tuleb vältida torustike ja soojussalvestite otstarbekohase soojustusega. 

Siseõhu nõutud kvaliteet tagatakse üldjuhul sundventilatsiooniga. Ventilatsiooni energiatõhususe saavutamiseks võib kasutada efektiivset soojustagastust, madala rõhulanguga torustikke ja ventilatsiooniseadmete komponente ning võimalikult kõrge kasuteguriga ventilaatoreid ja juhtseadmeid. 

Üldised nõuded hoonete energiavarustusele Hoonete energiavarustus peab olema energiatõhus. Hoonetes paigaldatakse üldjuhul üks soojusallikas. 

Uute üle 1000 m2 suletud netopinnaga hoonete puhul eelistatakse võimalusel tehnilise, ökoloogilise ja majandusliku põhjendatuse piires alternatiivseid süsteeme. Alternatiivsed süsteemid on eelkõige kaugküte ja -jahutus, taastuval allikal põhinevad energiasüsteemid, koostootmisjaamad ja soojuspumbad. 
Käesolev projekt hõlmab arhitektuurset osa. Konstruktsioonid ja sõlmed täpsustatakse autorijärelvalve käigus.
Tehnilised näitajad
Hoone kasutusala




Üksikelamu

Monteeritavuse aste



Mittemonteeritav

Tulepüsivusklass




TP 3

Korruselisus





1
Krundi pind





1509 m²

Hoonealune pind




205,8 m²


Netopind

     



156,8 m²

Maht






715,0 m³

Elamispind





 77,8 m²

Abiruumide pind




 79,0 m²
Ruumide eksplikatsioon

	Ruumi nr.
	Ruum
	Pind
	Seinad
	Põrand
	Lagi
	

	

	101
	Esik
	   8,0 m²
	Värv
	Keraamiline

plaat 
	Värv
	

	102
	Garderoob
	    5,0 m²
	Värv
	Parkett
	Värv
	

	103
	Vannituba
	    5,1 m²
	Keraamiline plaat / värv
	Keraamiline

plaat
	Värv
	

	104
	Koridor
	  15,5 m²
	Värv
	Parkett
	Värv
	

	105
	Garaaz
	   21,7 m²
	Värv
	Betoon
	Värv
	

	106
	Magamistuba
	  10,1 m²
	Värv
	Parkett
	Värv
	

	107
	Magamistuba
	  12,9 m²
	Värv
	Parkett
	Värv
	

	108
	Magamistuba
	  18,7 m²
	Värv
	Parkett
	Värv
	

	109
	Majapidamis- ruum
	  9,1 m²
	Värv
	Keraamiline

plaat
	Värv
	

	110
	Leili.r
	   2,6 m²
	Puit
	Keraamiline

plaat
	Puit
	

	111
	Pesemisruum
	    3,4 m²
	Keraamiline plaat / värv
	Keraamiline

plaat
	Värv
	

	112
	Elutuba
	  32,2 m²
	Värv
	Parkett
	Värv
	

	113
	Köök
	    9,7 m²
	Värv
	Parkett
	Värv
	

	netopind: 156,8 m²




Koostas: arh   Indrek Kallas
