Hange: Abihoone projekti ~44m2.

Projekti eesmärk

Koostada abihoone projekt sellises staadiumis (eelprojekt), millele väljastatakse ehitusluba ja vajalikud kooskõlastused (Päästeamet, kohalik omavalitsus). Projekti koostaja peab omama vastavat pädevust ja allkirjaõigust.

Tegemist lihtsa projektiga, Tellijal on nägemus, et töö teostamiseks 4-5 päeva maksimaalselt, kuid tähtaeg seatud pikem.

Olemasolev olukord

- Väljastatud on projekteerimistingimused (Lisa 1).

- Olemas põhimõttelised joonised ja seletuskiri mis vajavad kohendamist ja täiendavaid jooniseid, inseneri ülevaatamist, vormistamist jne (Lisa 2).

- Tüübilt eeskojaga puitsõrestikhoone postvundamendil. V.a santehnilise ruumi all, seal plaanis tuua vesi sisse, kanal välja ning seetõttu ehitatud kinnine FIBO3 plokkidest vundament.~2x2m

- Tänase seisuga on juba ehitatud postvundament, põrandasõrestik, välisseinad, vahelae talad, sarikad. Spetsiifiline info on toodud seletuskirjas. Projekteerijal tuleb arvestada, et avatäidete asukohad on paigas ja eespool loetletud tööd tehtud.

- Tellija on teadlik, et esteetiliselt pole tegemist ehk hoonega, mis võiks võita auhindu, kuid kuna ehitustegevusega on alustatud, siis palun arvestada eespool jämedas kirjas tooduga.

- Elektriliitumine 3x16A on tellitud krundi piirile, servituut seatud.

- Küte: kamin/ahi Schiedel moodulkorstnaga. Lisaks õhksoojuspump.

- Katus: plekk katus, trapetsprofiil.

- Ventilatsioon loomulik ( sisse-välja), san ruumis väljatõmbe vent.

- Tuulekoda (vundament rajamata, seinad ehitamata)

- Seina konstruktsioon väljast sisse: profiillaud-distantsliist-tuuletõke-soojustus 150 mm-aurutõke-distantsliist-OSB.

- Võib pakkuda ka elektriprojekti, mis arvestakse Lisa 3 toodud tarbijatega/pistikutega/lülititega. Hind märkida eraldi.

- Olemas geoalus 27.09.2017 seisuga (Lisa 4), mis tellija hinnangul on kasutatav.

- Asendiplaanil näidta puurkaevu asukoht, imbväljaku asukoht, juurdepääsutee, kilp.

Vormistamine ja esitamine:

- Üks eksemplar paberkandjal (allkirjastatud käsitsi inseneri poolt).

- Päästeametile, vastavalt siis digitaalselt või paberil, kuidas nende nõue on.

- Kohalikule omavalitsusele digitaalselt läbi EHR-i nii nagu märgitud projekteerimistingimustes.

- Elektrooniliselt: Joonised dwg ja pdf formaadis, seletuskiri Microsoft Word-is. Elektrooniliselt allkirjastatud materjal peab olema vastavat pädevust omava inseneri poolt digitaalselt allkirjastatud.

Töö tähtaeg ja tasu

- Töö tuleb üle anda kohalikule omavalitsusele esitamiseks hiljemalt 9. märts 2018.

- Tasu makstakse pärast ehitusloa väljastamist, kui hanke korraldaja ja töövõtja ei lepi kokku teisiti.