| TELLIJA | Diagonaalprojekt OÜ |
| --- | --- |
| Korteriühistu |  |
| tellija esindaja | Töö nr 05.17 |
| LO, Tallinn, Harjumaa |  |

/digitaalselt allkirjastatud/

Korterelamu rekonstrueerimise ehitusprojekt

Nõmme LO, Tallinn, Harju maakond

ehitusprojekt

Eelprojekt

| Projekt |  | /digitaalselt allkirjastatud/ |
| --- | --- | --- |

Tallinn 20.05.2017

SISUKORD 0517_EP_AA-0-02_Sisukord

LÄHTEMATERJALID

- Tallinna Linnavalitsuse korraldus 11.06.2014 nr 927 (2-l lehel ,  uus aadress  )

0517_EP_AA-1-01_aadress

- Korteriühistu üldkoosoleku protokoll. 28.04.2015 (3-l lehel)

0517_EP_AA-1-02_koosoleku-protokoll1

- Korteriühistu üldkoosoleku protokoll. 21.12.2015 (3-l lehel)

0517_EP_AA-1-03_koosoleku-protokoll2

- Korteriühistu üldkoosoleku protokoll. 18.04.2016 (3-l lehel)

0517_EP_AA-1-04_koosoleku-protokoll3

- Raku kvartali osa ja Raku kvartali II osa detailplaneering (4-l lehel)

0517_EP_AA-1-05_DP

- Olemasoleva hoone energiamärgis 03.02.2012 (4-l lehel)

0517_EP_AA-1-06_Energia

- Energiaaudit (17-l lehel)

0517_EP_AA-1-07_Energiaaudit

- AS Loo Elekter eratarbija elektrimüügileping nr 000000204 / 11.12.2012 (5-l lehel)

0517_EP_AA-1-08_EL-leping

- Tallinna Küte Soojusmüügileping nr 11S00152 / 01.07.2011 (3-l lehel)

0517_EP_AA-1-09_Kyte-leping

- Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügileping nr 007536 , 22. mai 2017. a. (4-l lehel)

0517_EP_AA-1-10_Vesi-kanal-leping

- Inventariseerimisjoonised (9-l lehel)

0517_EP_AA-1-11_Inventariseerimisjoonised

Kooskõlastused

- Kooskõlastuste koondtabel  0517_EP_AA-2-01_Koond

- Digitaalallkirjade kinnituslehed  0517_EP_AA-2-02_Allkiri

Eelprojekti seletuskiri    0517_EP_AA-3-01_Seletuskiri

1ÜLDOSA	7

1.1Üldandmed	7

1.1.1Ehitise asukoht	7

1.1.2Ehitise lühikirjeldus	7

1.1.3Projekteerija	7

1.2Alusdokumendid	7

1.2.1Lähteandmed	7

1.2.1.1Tellija lähteülesanne	7

1.2.1.2Eskiis või olemasolevad ehitusprojektid	7

1.2.1.3Detailplaneering ja projekteerimistingimused	8

1.2.1.4Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused	8

1.2.1.5Tehnoloogia lähteülesanne	8

1.2.1.6Muud eritingimused	8

1.2.2Ehitusuuringud	8

1.2.3Normdokumendid	8

2ASENDIPLAAN	9

2.1Üldandmed	9

2.1.1Projekteerimistöö piiritlus	9

2.1.2Alusdokumendid	9

2.1.2.1Lähteandmed	9

2.1.2.2Uuringud, mõõtmised ja prognoosid	9

2.1.2.3Normdokumendid	9

2.2Olemasolev	10

2.2.1Paiknemine	10

2.2.2Olemasolevad hooned ja rajatised	10

2.2.3Olemasolev reljeef	10

2.2.4Olemasolev kõrghaljastus	10

2.2.5Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed	10

2.2.6Kaitsealused objektid ja kinnismälestised	10

2.3Asendiplaani lahendus	10

2.4Teed ja plastid	10

2.5Haljastus ja heakorrastus	11

2.5.1Jäätmekäitlus	11

2.6Maa-ala tehnilised andmed	11

3ARHITEKTUUR	11

3.1Üldandmed	11

3.1.1Projekteerimistöö piiritlus	11

3.1.2Alusdokumendid	12

3.1.2.1Lähteandmed	12

3.1.2.2Uuringud, mõõtmised ja prognoosid	12

3.1.3Normdokumendid	12

3.2Olemasolev	13

3.3Arhitektuuri üldlahendus	13

3.3.1Hoone paiknemine, planeeringu piirangud	13

3.3.2Hoone ehitusetapid ja laiendamise võimalused	13

3.3.3Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon	13

3.3.4Energiatõhusus ja sisekliima	13

3.3.5Hoone ruumid	14

3.4Hoone konstruktsioonid ja pinnakatted	14

3.4.1Lammutustööd	14

3.4.2Vundament	14

3.4.3Põrand pinnasel	15

3.4.4Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid	15

3.4.5Trepid	15

3.4.6Vahelaed	15

3.4.7Katus, katuslagi	16

3.4.8Välisseinad	17

3.4.9Siseseinad	19

3.4.10Avatäited	19

3.4.11Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone väliskonstruktsioonid	19

3.5Liftid, tõstukid, eskalaatorid, liikurteed	20

3.6Fassaadipesusüsteem	20

3.7Hoone tehnilised andmed	20

3.8Lisad	23

3.8.1Elamu välisviimistlus	23

4EHITUSKONSTRUKTSIOONID (TARINDID)	24

4.1Üldandmed	24

4.1.1Kasutatud normdokumendid	24

4.2Normatiivsed kasuskoormused.	24

4.2.1Kasuskoormused, kaasa arvatud hoone või selle üksikosade funktsiooni(de)st tulenevad ning hoonesse ettenähtud tehnoloogiatest ja seadmetest põhjustatud	24

4.2.2Lumekoormus	25

4.2.3Tuulekoormus	25

4.3Ehitiste kande- ja jäigastavate konstruktsioonide kirjeldus, põhielementide paiknemine ja iseloomustavad näitajad.	25

4.4Vundamendilahendus	26

5TULEOHUTUS	26

5.1Üldandmed	26

5.1.1Projekteerimistöö piiritlus	26

5.1.2Alusdokumendid	26

5.1.2.1Lähteandmed	27

5.1.2.2Normdokumendid	27

5.2Olemasolev	27

5.3Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve	27

5.4Tuleohutuse tagamise põhimõtted	28

5.4.1Tuleohutuskujad	28

5.4.2Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad	28

5.4.3Põlemiskoormus	28

5.4.4Ladustamine	28

5.5Eripärased tuleohutuspõhimõtted	28

5.5.1Tuleohuklass ja tulekaitsetase	28

5.5.2Muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid	28

5.6Tuletõkkesektsioonid, tulepüsivus	28

5.7Suitsutsoonid.	28

5.8Tuletundlikkus	29

5.9Evakuatsioonilahendus	29

5.9.1Maksimaalne inimeste arv	29

5.9.2Evakuatsiooniteed	29

5.9.2.1Evakuatsiooniteede laiused ja arv	29

5.9.3Pääsud keldrisse, pööningule ja katusele	29

5.9.4Ohutusabinõud	29

5.10Tuleohutuspaigaldised	29

5.10.1Suitsueemaldamine	30

5.10.2Tulekustutid	30

5.11Tehnosüsteemide tuleohutus	30

5.11.1Ventilatsiooniseadmete tuleohutus	30

5.11.2Kütteseadmete tuleohutus	30

5.12Muud tuleohutusabinõud ehitises	30

5.13Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele	30

5.14Väline tulekustutusvesi	30

6KÜTE, VENTILATSIOON, JAHUTUS	32

6.1Küte	32

6.2Ventilatsioon	32

7VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON	32

7.1Vesi	32

7.2 Kanalisatsioon	32

8ELEKTRIVARUSTUS	32

9ENERGIATÕHUSUS	33

Lisad

- PB Sille OÜ koostatud Energiaarvutusel põhinev energiamärgis, mai 2012

0517_EP_EE-9-01_Energia

Joonised

| Jrk nr | Joonise nimetus | Joonise nr |  | Dokumendi tähis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Situatsiooniskeem | AS-1 | 0517_EP_AS-4-01_Asukoht |  |
|  | Asendiplaan | AS-2 | 0517_EP_AS-4-02_Asend |  |
|  | 1. korruse plaan | A-1 | 0517_EP_AR-5-01_1korrus |  |
|  | 2. korruse plaan | A-2 | 0517_EP_AR-5-02_2korrus |  |
|  | Katuse plaan | A-3 | 0517_EP_AR-5-03_Katus |  |
|  | Vaade A | A-4 | 0517_EP_AR-6-01_Vaade-A |  |
|  | Vaade B ja D | A-5 | 0517_EP_AR-6-01_Vaade-B-D |  |
|  | Vaade B | A-6 | 0517_EP_AR-6-02_Vaade-C |  |
|  | Lõige 1 - 1 | A-7 | 0517_EP_AR-6-03_Loige |  |
|  | Avatäidete spetsifikatsioon | A-8 | 0517_EP_AR-8-01_Avad |  |

FOTOD

- Fotod olemasolevast korterelamust..

0517_EP_AR-9-01_Fotod

EELPROJEKTI SELETUSKIRI    0517_EP_AA-3-01_Seletuskiri

# ÜLDOSA

## Üldandmed

### Ehitise asukoht

Nõmme LO, Tallinn, Harju maakond. Endine aadress

Ehitisregistri kood

Katastritunnus

### Ehitise lühikirjeldus

Hoone on ehitatud 1960.datel aastatel Tallinna linna,  (endine Valdeku 156) kinnistule. Tegemist on kahe korruselise tellistest hoonega. Aastate jooksul on hoonele teostatud hädavajalike remonditöid.

Projekti aluseks on K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud  töö nr A259-1204, Harjumaa, Tallinn,  korterelamu rekonstrueerimine, 24.04.2012. Nimetatud ehitusprojekti alusel väljastati ehitusluba nr  61271 ehitise rekonstrueerimiseks. Ehitamist pole alustatud ja ehitusluba kaotas kehtivuse.

Käesoleva projekti koosseisus on uuesti esitatud Tallinn,  korterelamu fassaadi ja katuslae soojustamine ning katuse rekonstrueerimine eelprojekti staadiumis, korrigeerides seletuskirja vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

### Projekteerija

## Alusdokumendid

### Lähteandmed

#### Tellija lähteülesanne

Kehtiv detailplaneering

KÜ tellimus ja suuline lähteülesanne

#### Eskiis või olemasolevad ehitusprojektid

- poolt koostatud  töö nr A259-1204, Harjumaa, Tallinn, korterelamu rekonstrueerimine, 24.04.2012

Ehitusluba nr  61271 ehitise rekonstrueerimiseks. 28.01.2013

- Inventariseerimisjoonised

#### Detailplaneering ja projekteerimistingimused

- Raku kvartali osa ja Raku kvartali II osa detailplaneering

#### Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

Puuduvad.

#### Tehnoloogia lähteülesanne

Puudub.

#### Muud eritingimused

- Finestum Ehitusekspertiisid OÜ – Energiaaudit Valdeku 156, Tallinn.

### Ehitusuuringud

Detailplaneeringu aluseks olnud ehitusgeodeetiline uurimistöö:

OÜ Regio töö nr 10452X. Viljandi maantee 26 piirkonna mõõdistamine.

### Normdokumendid

- Ehitusseadustik;

- Nõuded ehitusprojektile – Majandus- ja taristuministri  määrus nr 97, 17.07.2015

- EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt;

- EVS 865-1:2013 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri

- Hea ehitustava (ET-1 0207-0068).

# ASENDIPLAAN

## Üldandmed

### Projekteerimistöö piiritlus

Nõmme LO, Tallinn, Harju maakond. Endine aadress

Ehitisregistri kood

Katastritunnus

### Alusdokumendid

#### Lähteandmed

- Detailplaneeringu aluseks olnud ehitusgeodeetiline uurimistöö:

OÜ Regio töö nr 10452X. Viljandi maantee 26 piirkonna mõõdistamine.

- Raku kvartali osa ja Raku kvartali II osa detailplaneering

#### Uuringud, mõõtmised ja prognoosid

Puuduvad.

#### Normdokumendid

- Ehitusseadustik

- Nõuded ehitusprojektile – Majandus- ja taristuministri  määrus nr 97, 17.07.2015

- Jäätmeseadus;

- Tallinna jäätmehoolduseeskiri

## Olemasolev

### Paiknemine

paikneb  Nõmme linnaosas Tallinna linnas, Harju maakonnas.

Krunt piirneb põhjast  kinnistuga, idast  põik tänavaga, lõunast

### Olemasolevad hooned ja rajatised

Krundil paikneb kahekorruseline elamu.

### Olemasolev reljeef

Maa-ala on tasane, absoluutsete kõrgusmärkide minimum 42,21  ja maksimum 42,66.

### Olemasolev kõrghaljastus

Krunt on kaetud valdavalt madalhaljastusega.

### Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed

Kinnistule juurdepääs toimub mööda asfaltkattega   tänavat.

### Kaitsealused objektid ja kinnismälestised

Puuduvad.

## Asendiplaani lahendus

Olemasolev

## Teed ja plastid

Olemasolev.

Hoone rekonstrueerimistöödel kahjustada saanud katendid taastada.

## Haljastus ja heakorrastus

Olemasolev.

Hoone rekonstrueerimistöödel kahjustada saanud haljastus taastada

### Jäätmekäitlus

Jäätmete käitlemine lahendatakse vastavalt Tallinna  jäätmehoolduseeskirjale.

Ehitusel tekkivad jäätmed tuleb sorteerida ja paigutada vastava jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud omal krundil asuvasse mahutisse.

Puidujäätmed koguda muudest materjalidest eraldi. Kasutuskõlblik puit (prussid) tuleb kasutada ehitusmaterjalina või realiseerida küttepuiduna. Küttepuiduks töödeldavad puidujäätmed ei tohi olla immutatud või värvitud. Puit, mida ei saa taaskasutada ega töödelda küttepuiduks, antakse üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.

Ohtlikud ehitusjäätmed ladustatakse eraldi teistest ehitusjäätmetest ja antakse üle ohtlike jäätmete käsitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Konteinereid tühjendatakse vastavalt sõlmitud lepingule jäätmeveoluba omava ettevõtte poolt.

Olmeprügi kogutakse eraldi konteineritesse ja prügi äraveoks on ol.olev leping piirkonda teenindava ettevõttega.

Olme prügikonteinerid on paigaldada krundi idapiirile, ehitusaegsed prügikonteinerid paigaldatakse vahetult ehitustsooni kõrvale. Juurdesõit Piibri tänavalt.

## Maa-ala tehnilised andmed

| Krundi pind | 1598,0 m² |
| --- | --- |
| Ehitisealune pind | 252,7 m² |
| Täisehituse % | 17,2 % |
| Tulepüsivusklass | TP2 |
| Krundi sihtotstarve | Elamumaa 100% |

# ARHITEKTUUR

## Üldandmed

### Projekteerimistöö piiritlus

Projekti aluseks on K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud  töö nr A259-1204, Harjumaa, Tallinn,  korterelamu rekonstrueerimine, 24.04.2012. Nimetatud ehitusprojekti alusel väljastati ehitusluba nr  61271 ehitise rekonstrueerimiseks. Ehitamist pole alustatud ja ehitusluba kaotas kehtivuse.

Käesoleva projekti koosseisus on uuesti esitatud Tallinn, Piibri tn 16 korterelamu fassaadi ja katuslae soojustamine ning katuse rekonstrueerimine eelprojekti staadiumis, korrigeerides seletuskirja vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

### Alusdokumendid

#### Lähteandmed

- K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud  töö nr A259-1204, Harjumaa, Tallinn, Valdeku 156 korterelamu rekonstrueerimine, 24.04.2012

Ehitusluba nr  61271 ehitise rekonstrueerimiseks. 28.01.2013

- Inventariseerimisjoonised

- Finestum Ehitusekspertiisid OÜ – Energiaaudit , Tallinn.

#### Uuringud, mõõtmised ja prognoosid

- Inventariseerimisjoonised

### Normdokumendid

- Ehitusseadustik;

- Nõuded ehitusprojektile – Majandus- ja taristuministri  määrus nr 97, 17.07.2015

- EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt;

- EVS 865-1:2013 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri

- Hea ehitustava (ET-1 0207-0068).

- Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused. Majandus- ja taristuministri  määrus nr 84 (01.10.2014)

- Ehitise kasutamise otstarvete loetelu – Majandus- ja taristuministri  määrus nr 51 (02.06.2015)

- Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded –  Majandus- ja taristuministri  määrus nr 54 (02.06.2015)

- EVS 812-1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Sõnavara

- EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7. Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

- EPN 14.1 Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded. (ET-1 0106-0175);

- Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes – MKM määrus nr 14 (28.18.2002)

- Hoone energiatõhususe miinimumnõuded – Majandus- ja taristuministri  määrus nr 55 (03.06.2015)

- Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika – Majandus- ja taristuministri  määrus nr 58 (05.06.2015)

- EVS-EN 15251:2007  (“Nõuded sisekliimale, kaasa arvatud soojuslik mugavus, siseõhu puhtus, valgustus ja müra.”)  Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast

- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

- Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid; Sotsiaalministri määrus nr 42 (04.03.2002)

## Olemasolev

Krundil paikneb kahekorruseline rekonstrueeritav elamu.

Hoone on ehitatud 1960.datel aastatel Tallinna linna,   kinnistule. Tegemist on kahe korruselise tellistest hoonega. Aastate jooksul on hoonele teostatud hädavajalikke remonditöid.

## Arhitektuuri üldlahendus

### Hoone paiknemine, planeeringu piirangud

Rekonstrueeritav elamu paikneb krundi keskel.

### Hoone ehitusetapid ja laiendamise võimalused

Hoone rekonstrueerimine toimub ühes etapis.

### Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon

Töö eesmärgiks on hoone seinte ja katuselae soojustamine.

Arhitektuurne kontseptsioon arvestab olemasolevat arhitektuuri ja hoone olukorda ning hoone keskkonda sobitamist nii materjali kui värvilahenduse valikul.

### Energiatõhusus ja sisekliima

Olemasolev elamu paikneb krundil põhja-lõunasuunaliselt.

Kõik ruumid saavad otsest loomulikku valgust.

Lõunapoolsed eluruumide aknad varustatakse ruumide ülekuumenemise vältimiseks lamell- või ribakardinatega.

Vastavalt eluruumidele esitatavatele nõuetele:

- Elamu normatiivne ruumiõhu temperatuur soojusliku mugavusklassi B juures on suvel 24,5±1,5C ja talvel 22,0±2,0 C.

- Eluruumi siseõhu suhteline niiskus peab jääma piiridesse: talvel 25%-45%, suvel 30%-70%.

### Hoone ruumid

Kortermajas on 8 korterit, nii esimesel kui ka teisel korrusel 4 korterit.

## Hoone konstruktsioonid ja pinnakatted

### Lammutustööd

- Veerennide ja vihmaveetorude demonteerimine

- Katteplekkide demonteerimine

- Katusele ja fassaadidele kinnitatud seadmete ja juhtmete demonteerimine

- Olemasoleva katusekatte eemaldamine

- Puidust akende demonteerimine

- Lahtise krohvi ja värvi eemaldamine

- Fasaadile kinnitatud objektide eemaldamine (lippuvarras, postkast jm.)

- Maja ümbritseva betoonist sillutusriba lammutamine

- Olemasolevate vintskappide laudise eemaldamine ja olemasoleva soojustuse eemaldamine

### Vundament

Olemasolev.

Hoone amortiseerunud sillutusriba lammutatakse ja paigaldatakse soklisoojustus ning rajatakse uus sillutusriba.

### Põrand pinnasel

Olemasolev.

### Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Olemasolevad.

### Trepid

Olemasolev sisetrepp.

Olemasolev välistrepp puhastatakse lahtistest osadest, tasandatakse ning kaetakse pesubetoon plaatidega.

### Vahelaed

Korruste vahel olemasolevad

Soojustatud pööningu vahelagi

- olemasolev krohv	20mm

- olemasolev laetala

vahel puistevill ISOVER INSULSAFE	~200mm

- käigutee talad 75x100(h)mm, s=1000mm

vahel puistevill ISOVER INSULSAFE	100mm

- käigutee talad 50x150(h)mm, s=1000mm

vahel puistevill ISOVER INSULSAFE	150mm

- tuuletõkkepaber

- hõre laudis 100x32(h),s=200mm	32mm

Soojustatud pööningu vahelagi  U=0,11 W/(m2K)

### Katus, katuslagi

Olemasolev katuskate eemaldatakse koos roovituse ja olemasoleva sarikatevahelise soojustusega. Katuslae sarikavahed täidetakse ja kaetakse uue soojustusega. Katus kaetakse uue plekist katusekattega.

Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse vihmaveesüsteemid ning katteplekid.

Katuslagi

- olemasolev krohv	20mm

- olemasolev sarikas

vahel klaasvill ISOVER KL32	150mm

- uus sarikas 50x100(h), s=600mm

vahel klaasvill ISOVER KL32	 100mm

- hingav aluskate, Divoroll

- distantsliist50x50mm, s=600mm	50mm

- roovitis 100x32(h), s=400mm	32mm

- katuseplekk

Soojustatud katuslagi  U=0,14 W/(m2K)

Vintskapi katuslagi

- olemasolev krohv	20mm

- olemasolev laetala

vahel puistevill ISOVER INSULSAFE	~200mm

- puistevill ISOVER INSULSAFE	250mm

- tuuletõkkepaber

- õhkvahe

- olemasolev sarikas 50x150

- uus sarikas 50x100(h), s=600mm

- mittehingav aluskate, Divoroll

- distantsliist50x50mm, s=600mm	50mm

- roovitis 100x32(h), s=400mm	32mm

- katuseplekk

Soojustatud katuslagi  U=0,14 W/(m2K)

Katuslagi pööninguosa kohal

- olemasolev sarikas 50x150

- uus sarikas 50x100(h), s=600mm

- mittehingav aluskate, Divoroll

- distantsliist50x50mm, s=600mm	50mm

- roovitis 100x32(h), s=400mm	32mm

- katuseplekk

### Välisseinad

Rekonstrueerimise käigus puhastatakse fassaadid olemasolevast lahtisest värvist ja korhvist ning tehakse krohviparandused. Peale paigaldatakse uus soojustus, mis krohvitakse.

Soojustatud välissein:

- olemasolev krohv	~20mm

- olemasolev TEP plaat 	~75mm

- olemasolev tellissein	380mm

- liimimismass

- vahtpolüstürool EPS Fassaad 60	100 mm

- vahtpolüstürool EPS Fassaad 70	50 mm

- armeeringkiht - pahtlimass koos armeerimisvõrguga

- viimistluskrohv (n Caparol kirjukrohv Capatect-Buntstein-Sockelputz 691)

Soojustatud välisseina   U=0,24 W/m² K

Kiviseainas paiknevate avade ümbrused soojustada 200mm ulatuses kivivill plaadiga (Fasrock LL või analoog).

Hoone katuse soojustustööde käigus eemaldatakse II korruse vintskappide kattelaudis ja eemaldatakse olemasolev soojustus, mis asendatakse uue klaasvillaga ning lisatakse täiendav klaasvill soojustus.

Vintskapi välissein:

- Ol.olev siseviimistlus	15mm

- Ol.olev karkass  150mm

vahel klaasvill ISOVER KL32	150mm

- Lisaroov 50x100mm, s=600mm

vahel klaasvill ISOVER KL32	100mm

- Tuuletõkkeplaat ISOVER RKL31	30mm

- Vertikaalne roov 50x50mm, s=600mm	25mm

- Horisontaalne laudis	22mm

Soojustatud välisseina   U=0,12 W/m² K

### Siseseinad

Olemasolev

### Avatäited

Hoone osades korterites amortiseerunud puidust aknad  vahetatud uute PVC pakettakende vastu.

Varusta kõik veel väljavahetamata amortiseerunud puitakendega aknaavad vastavalt avatäidete spetsifikatsioonile osaliselt avatavavte külmatõkkega plastikprofiilidest valget värvi aknaplokkidega. Klaasi kolmekordse selektiivklaasiga klaaspaketiga, sulused matt kroom.

Paigaldatud aknaploki min U=1,1 W/m² K

Varusta vastavalt avatäidete spetsifikatsioonile välisukseava  värvitud  külmstantsitud lehtterasest kivivill-soojustusega metallustega, mille keskel on aknaava. Toon hall RAL 7006.

Metalluks varustada piitade kvaliteedile vastavate tööstuses värvitud piirliistude, hingede, luku, sulguri ning vajadusel tihendite ja piirajaga.

Paigaldatud ukseploki min U=1,1 W/m² K

### Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone väliskonstruktsioonid

Olemasoleva peavälisukse kohal olev betoonist varikatus soojustatakse altpoolt kivivilla ja pealtpoolt vahtplastiga ning antakse uus kalle puidust sarikatega, millele paigaldatakse uus plekist katusekate.

Betoonist varikatus

- Katuseplekk

- roov	25 mm

- puittala 50x150(h), s=600 	150 mm

- vahtpolüstürool EPS 60	50mm

- olemasolev betoonist varikatus

- puitroov 50x50

vahel kivivll	30 mm

- laudis	20 mm

## Liftid, tõstukid, eskalaatorid, liikurteed

Puuduvad.

## Fassaadipesusüsteem

Puudub.

## Hoone tehnilised andmed

| Ehitisregistri kood | 101027229 |
| --- | --- |
| Hoone ehitisealune pind, sh | 252,7 m² |
| Hoone suletud netopind, sh | 330,7 m² |
| Hoone avatud netopind | 0,0 m² |
| Üldkasutatav pind | 30,9 m² |
| Tehnopind | 0,89 m² |
| Pinnad kasutamise otstarbe järgi | 298,9 m² |
| Eluruumide pind | 298,9 m² |
| Korterite arv | 8 |
| Hoone suletud brutopind | 459,7 m² |
| Hoone avatud brutopind | 0,0 m² |
| Maht, sh | 1 823,3 m³ |
| maa-aluse osa maht | 0,0 m³ |
| maapealse osa maht | 1 823,3 m³ |
| Hoone köetav pind | 298,9 m² |
| Hoone funktsioon | elamu |
| Maapealsete korruste arv | 2 |
| Maa-aluste korruste arv | 0 |
| Absoluutne kõrgus | 52,6 m |
| Kõrgus | 10,1 m |
| Pikkus | 22,0 m |
| Laius | 11,3 m |
| Sügavus | 0,0 m |

## Lisad

### Elamu välisviimistlus

V1: sokkel; materjal - proj. tsementkiudplaat ; toon -  tume hall 4979 (tikkurila facade värvikataloog)

V2: sein; materjal - proj. silikoonkrohv; toon - kollane 5004 (tikkurila facade värvikataloog)

V3: sein; materjal - proj. puit laudis; toon - roheline 4924 (tikkurila facade värvikataloog)

V4: piirdelauad; materjal - puit; toon - tume hall 4979 (tikkurila facade värvikataloog)

V5: varikatused; materjal - proj. plekk; toon - tume roheline RR11 (ruukki)

V6: korstnate viimistlus; materjal - krohv; toon - hall 4982 (tikkurila facade värvikataloog)

V7: aknad; materjal - pvc; toon - valge

V8: aknaplekid; materjal - proj. plekk; toon - hall RR23

V9: katteplekid; materjal - proj. plekk: toon -  hall RR23

V10: uks; materjal -ol.ol. metall; toon -  hall ral 7006

V11: räästad; materjal - puit; toon -  tume hall 4979 (tikkurila facade värvikataloog)

V12: trepiastmed; materjal - proj.. pesubetoon; toon - hall

V13: vihmavee süsteemid; materjal - plekk; toon - hall RR23

V14: värskeõhu klapi välisrest; materjal - plast; toon - valge

V15: katus; materjal - proj. plekk; toon - tume roheline RR11 (ruukki)

# EHITUSKONSTRUKTSIOONID (TARINDID)

## Üldandmed

### Kasutatud normdokumendid

Ehitusseadustik

Energiatõhususe miinimumnõuded. Eesti Vabariigi määrus nr 258. Vastu võetud 20.12.2007.

EVS-EN 1990:2002; Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused.

EVS-EN 1991-1-1:2002; “Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused . Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused.”

EVS-EN 1991-1-3:2006; Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused  Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus.

EVS-EN 1991-1-4:2007; Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused  Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus

Ehitustööd tuleb teostada vastavalt ehitusprojektile kinni pidades headest ehitustavadest ja ehitusmaterjalide valmistajate juhenditest. Järgida tuleb RYL kvaliteedinõudeid. Siseviimistluses järgida RYL  kvaliteedinõudeid.

Hoone ehitusel kasutatavad ehitusmaterjalid peavad vastama projektis ehitatud materjalide kvaliteediomadustele või olema kvaliteedilt paremad. Ehitus-dokumentatsioonis säilitada kasutatud toodete sertifikaadid ja toote paigaldus- ja/või käsitlusjuhised.  Asendusmaterjalid kooskõlastada projekteerijaga. Vasturääkivuste korral või täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust projekteerijaga edasiste tegevusjuhiste saamiseks.

Antud projektis ei muudeta hoone kandvaid konstruktsioone.

## Normatiivsed kasuskoormused.

Vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja määrustele.

### Kasuskoormused, kaasa arvatud hoone või selle üksikosade             funktsiooni(de)st tulenevad ning hoonesse ettenähtud tehnoloogiatest ja seadmetest põhjustatud

| Koormused | qk N/m2 | Qk N |
| --- | --- | --- |
| -katused | 0,75 | 1,5 |

### Lumekoormus

Lumekoormus on määratud EVS-EN 1991-1-3:2006 põhjal.

Maapinna lumekoormuse normsuurus 	qk=1,5 kN/m2

### Tuulekoormus

Tuulekoormus on määratud EVS-EN 1991-1-4:2007 põhjal.

Tuulekiiruse baasväärtus 	vref=21 m/s

Keskmine tuulerõhu baasväärtus 	qref=276 NN/m2

Maastikutüüp II (maastik madala taimkattega (nagu rohi) ja üksikute takistustega

(puud, hooned), mille vaheline kaugus võrdub vähemalt 20-kordse kõrgusega).

## Ehitiste kande- ja jäigastavate konstruktsioonide kirjeldus, põhielementide paiknemine ja iseloomustavad näitajad.

Välisseinad-	Hoone välisseinad on telliskividest laotud osakoormusega seinad. Seintele paigaldatakse välisküljele  100mm+50mm vahtplast soojustus..

Vahtplast soojustus kaetakse armeerkihiga mis kaetakse silikoonkrohviga.

Hoone teisekorruse vintskappide väliseinte laudis eemaldatakse koos seina vahele puistatud soojustusega. Olemasolevate 150mm karkassipostide vahed täidetakse klaasvillaga. Olemasolevate 150mm karkassipostidekülge kinnitatakse lisa 100mm karkassipostid mille vahed täidetakse klaasvillaga ning kaetakse 30mm tuuletõkke villplaadiga. Tuuletõkke villplaadile kinnitatakse 25mm roovitus millele kinnitatakse uus fassaadi laudis. Olemas olevad karkassipostid võivad olla ajajooksul amortiseerunud ja võivad vajada proteesimist koos laetaladega.

Katuslagi-	Hoone olemasoleva katuslae katusekate eemaldatakse koos roovituse ja olemasoleva soojustusega. Olemasolevate 150mm sarikatevahe täidetakse klaasvillaga ning paigaldatakse lisasarikad 100mm, mis täidetakse klaasvillaga, millele paigaldatakse hingav aluskate. Hingavale aluskattele kinnitatakse distantsliist 32mm millele omakorda roovitus 25mm kuhu kinnitatakse katusekate. Hoone katuslae olemasolevat siseviimistlust ei muudeta.

Varikatus- 	Hoone peasissepääsu kohale rajatakse uute puidust sarikatega pealtpoolt kaetud trapetsprofiiliga T20 ning altpoolt puidust laudisega.

Korsten-	Olemasolevad korstnad lammutatakse katuse lühemaks, puhastatakse seest, rajatakse vihmakatted , krohvitakse ja värvitakse hele halliks.

Aknad-	Uued aknad paigaldada kinnituselementidega ol.ol. seina uue soojustuskihi tasapinda. Uued aknad max U-väärtus 1,1W/m²K. I korruse avade ümbrused soojustada 200mm ulatuses kivivill plaadiga (Fasrock LL või analoog)

Uksed- 	Olemasolev peasissepääsu metallist uks asendatakse uuega. Avade ümbrused soojustada 200mm ulatuses kivivill plaadiga (Fasrock LL või analoog)

Välistrepid-Puhastatakse lahtistest osadest ning tasandatakse tasandusseguga. Tasandatud välistreppidele paigaldatakse 14mm pesubetoon plaadid.

## Vundamendilahendus

Vundament -	Ehitusgeodeetilised uurimistööde kohta antud piirkonnas andmed puuduvad. Hoone vundament on laotud looduskividest.

Hoone sillutis riba lammutatakse ning kaevatakse lahti hoone perimeeter. Hoone sokkel soojustatakse 100mm horisontaalse ja vertikaalse vahtplast soojustusega. Fassaadi krohvi ja sokli üleminekukohta paigaldada ülemineku plekk. Sokli niiskuskindel vahtplast soojustus kaetakse hüdroisolatsiooniga mis keeratakse ka proj. sillutusriba alla 0.6m laiuselt hoonest. Sokli nähtav osa katta tsementkiudplaadiga.

# TULEOHUTUS

## Üldandmed

### Projekteerimistöö piiritlus

Projekti aluseks on K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud  töö nr A259-1204, Harjumaa, Tallinn,korterelamu rekonstrueerimine, 24.04.2012. Nimetatud ehitusprojekti alusel väljastati ehitusluba nr  61271 ehitise rekonstrueerimiseks. Ehitamist pole alustatud ja ehitusluba kaotas kehtivuse.

Antud projekti käigus lahendatakse vaid hoone fassaadide soojustamine. Projekti käigus ei muudeta olemasolevat ruumide olukorda ja -tuleohutusnäitajaid.

### Alusdokumendid

#### Lähteandmed

- K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud  töö nr A259-1204, Harjumaa, Tallinn,  korterelamu rekonstrueerimine, 24.04.2012

Ehitusluba nr   ehitise rekonstrueerimiseks. 28.01.2013

- Inventariseerimisjoonised

#### Normdokumendid

- Tuleohutuse seadus

- Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded –  Majandus- ja taristuministri  määrus nr 54 (02.06.2015)

- Nõuded ehitusprojektile – Majandus- ja taristuministri  määrus nr 97, 17.07.2015

- EVS 812-1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Sõnavara

- EVS 812-2: 2014 Ehitiste tuleohutus Osa 2: Ventilatsioon;

- EVS 812-3: 2013 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid;

- EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7. Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

- EVS 871:2010 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine.

## Olemasolev

Krundil paikneb kahekorruseline rekonstrueeritav korterelamu.

## Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve

- Tuleohutusklass	tuld takistav TP2

- Kasutusviis	I

- Kasutusotstarve	kolme ja enama korteriga elamu

- korruste arv	2

maa-alused	-

maapealsed	2

## Tuleohutuse tagamise põhimõtted

### Tuleohutuskujad

Vahekaugus olemasoleva elamu ja lähima naaberhoone vahel on ~20 m.

### Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad

- Kandekonstruktsioonide tulepüsivusaeg	R30

- Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusaeg	EI 30

### Põlemiskoormus

Põlemiskoormuseks on võetud alla  600 MJ/m²

### Ladustamine

Puudub

## Eripärased tuleohutuspõhimõtted

Puuduvad.

### Tuleohuklass ja tulekaitsetase

Puuduvad

### Muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid

Puuduvad.

## Tuletõkkesektsioonid, tulepüsivus

Hoonesiseseid lahendusi antud projekti käigus ei muudeta.

Ereldi tuletõkkesektsioonid moodustavad kõik 8 korterit, trepikoda ja pööning.

## Suitsutsoonid.

Puuduvad

## Tuletundlikkus

- siseseinad	B-s1,d0

- laed	B-s1,d0

- põrandad	nõudeid ei esitata

- välisseinte pinnakihi ja tuulutusvahe 	D- s2,d2

- katus 	Broof

## Evakuatsioonilahendus

### Maksimaalne inimeste arv

Tõenäoliselt võimalik maksimaalne eluhoones viibivate inimeste arv – 40 (koos külalistega). I kasutusviisiga kahekorruselises TP 2 ehitises on hoones viibivate inimeste arv piiranguta.

### Evakuatsiooniteed

#### Evakuatsiooniteede laiused ja arv

Elamust on 1 evakuatsiooniväljapääs. Olemasoleva terepi laius 1,25 m ja olemas-oleva välisukse Laius 0,9m.

Hädaväljapääsudeks on korterite olemasolevad  avatavad aknad 0,45x1,50m, korterites 2 ja 3 rõduuksed otse maapinnale. (Hädaväljapääsu kõrgus on min 600mm ja laius min 500 ning/või mille kõrguse ja laiuse summa on vähemalt 1500 mmm).

### Pääsud keldrisse, pööningule ja katusele

Hoone pööningule pääseb koridoris olevast 800x800mm EI-15 pööninguluugist. Hoone katusele pääseb pööningul asuvast katuseluugist 800x600 mm.

### Ohutusabinõud

Räästa ülaserva kõrgus maapinnast 6,6m, seega turvavarustust katusele pole vaja.

## Tuleohutuspaigaldised

Hoonesse paigaldatakse autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid igasse tuletõkkesektsiooni.

### Suitsueemaldamine

Läbi avatavate akende ja uste.

### Tulekustutid

Hoonesse paigaldatakse kaks 6 kg pulberkustutit trepikoja erinevatele korrustele.

## Tehnosüsteemide tuleohutus

### Ventilatsiooniseadmete tuleohutus

Ventilatsioon on lahendatud loomuliku ventilatsioonina, sundventilatsiooniga ruumid jäävad ühe tuletõkkesektsiooni piiresse .

Ventilatsiooni tuleohutus vastavalt EVS 812-2:2014 “ Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid”.

### Kütteseadmete tuleohutus

Hoonet köetakse kaugküttega ning hoone soojasõlmes süttimisoht puudub.

## Muud tuleohutusabinõud ehitises

Hoones on neli täistellistest laotud korstent, mis teenindasid tahkeküttekohti, mis on aja jooksul korteritest lammutatud. Olemasolevad korstnad rekonstrueeritakse ning hakatakse kasutama ventilatsiooni korstnatena.

## Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele

Kinnistule pääseb 6m laiuselt Piibri tänavalt. Hoonele pääseb ligi päästetehnikaga kolmest küljes.

## Väline tulekustutusvesi

Hoone väliskustutuseks vajalik veehulk 10 l/sek kolme tunni jooksul. See saadakse ühisveevõrgust.

Lähim hüdrant asub hoonest ~30 m kaugusel Sinirebase ja Piibri tänava ristmikul.

# KÜTE, VENTILATSIOON, JAHUTUS

Lahendatakse vastava ala spetsialisti poolt järgmises projekti staadiumis.

## Küte

Olemasolev kaugküte. Olemasolev soojusjaotus sõlm on rekonstrueeritud.

Tallinna Küte Soojusmüügileping nr 11S00152 / 01.07.2011

## Ventilatsioon

Hoone ventilatsioon on lahendatud loomuliku ventilatsioonina.

Hoone olemasolevad suitsulõõridega korstnaid hakatakse kasutama venilatsiooni korstnatena. Loomuliku venilatsiooni toimimiseks tuleb rajada hoone välisseintesse värskeõhuklapid. Värskeõhuklappide arv ja asukoht lahendatakse järgmises projekti staadiumis.

# VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

## Vesi

Veevarustus on lahendatud Tallinna linna ühisvõrgu baasil. Veevarustus on olemasolev ja antud projekti mahus ei käsitleta.

Sadeveed krundil on suunatud kalletega muruplatsile ja hajutatakse pinnasesse oma krundi piires. Hoonele paigaldatakse vihmaveesüsteemid ning katuselt tulevad sadeveed hajutatakse haljasalale oma krundi piires.

## Kanalisatsioon

Kanalisatsioon on ühendatud Tallinna linna ühistrassiga. Kanalisatsioonivarustus on olemasolev ja antud projekti mahus ei käsitleta.

Tallinna Vesi veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügileping nr  T0010620

# ELEKTRIVARUSTUS

Hoonel on olemasolev liitumine „AS Loo elekter“ võrguga.

AS Loo Elekter eratarbija elektrimüügileping nr 000000204 / 11.12.2012

# ENERGIATÕHUSUS

Projekti aluseks olnud K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ poolt koostatud  töö nr A259-1204 (Harjumaa, Tallinn,  korterelamu rekonstrueerimine, 24.04.2012) raames on hoonele koostatud energiamärgis, mis on lisatud ehitusprojekti koosseisu. Vt lisa 1.

Üksikelamu  energiatõhususarv on 122 kWh/m²•a  ja kuulub klassi C (Märgis väljastatud mais 2012).

Koostas	                 arhitekt

/digitaalselt allkirjastatud/