LEPING nr………..

Lepingu objekt: VUNDAMENT
Tartumaal Luunja valda Rõõmu küla Ella tee 9 krundile ehitatava  ühepereelamu Männi 137 vundament.

Tellija eesmärgiks on kvaliteetselt rajatud vundament ja Töövõtja kohustub tagama Tellija eesmärgi saavutamise ning teostab tööd täpses vastavuses ehitusprojektile ning  järgib head ehitustava.

Töövõtja tagab vajalike materjalide , töövahendite, transpordi- ja tõsteseadmete ning vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise.

Vajadusel teostatakse täiendavaid töid millede osas lepitakse eraldi kokku.

Tellija kohustub tasuma Töövõtjale teostatud kvaliteetsete tööde eest kokkulepitud hinna.
50% summast tööde alustamisel ja 50% summast viie päeva jooksul peale objekti üleandmist.

Töövõtja kohustub aru andma Tellijale ja ehitusjärelevalvele
Kui Töövõtja hilineb objekti üleandmisega, maksab Tellijale 0,5% viivist päevas.

Juhul kui Tellija viivitab nimetatud summade tasumisega , maksab ta viivist 0,5% päevas.

Töövõtja teostab tööd ajavahemikus 20.juuli kuni 15.august 2007.a.

Teostatavad tööd:
Mõõdistamine

Pinnase koorimine

Kaeviku kaevamine

Kaeviku põhja tasandamine ja tihendamine (tihendatud killustikalus)
Killustikuga  aluse valmistamine (vähemalt 200 millimeetrit, tihendatakse vibraatoriga 20 millimeetriste kihtide kaupa)

Taldmiku saalungi ehitus (taldmiku min.laius 650mm, kõrgus 200mm)

Armeerimine (armatuur 12 mm, 50 mm kõrgusel alumisest pinnast)

Taldmiku valamine (monoliitne)

Vundamendi ladumine Fibo 5 (250mm) kokku 65m2 Fobo 5 (150mm) 18,1m2

Paigutatakse spetsiaalne Fibo vuugisarrus
Vundamendi laius 450mm, vundamendi osad ankurdatakse omavahel
Soojustus (100mm vahtpolüstürool)

Sokli ladumine (Fibo 100mm)  kokku 60m2
Bituumenmaterjalist vundamendi hüdroisolatsioon vundamendi peal ja küljel
Vundamendi ülaosas armeeritud betoonvöö

Vundamendi soojustus100mm vahtpolüestürool

Tehakse terrassi ja varikatuse raudbetoonist vundament (betoonpostidele, trepiastmega, astme kanduritega 50x50x5mm)
Tagasitäide (liiv)

Vundamendi sisse paigaldatakse vee- ja kanalisatsioonitorustik ning juhtmestik

Paigaldatakse veepõrandakütte torustik (140m2) mille väljaulatuvad otsad esialgu suletakse

Põranda hüdroisolatsioonikile (ülekattega) 143m2

Valatakse 100 mm betoonplaat (B25, monoliitne)

Väljakaevatud pinnas veetakse laiali ja tasandatakse krundi piires

Elektrijuhtmed ja vee ning kanalisatsioonitorud viiakse krundi piirini (umbes 12m, elektrikaabli pikkus arvestada kuni elektrikilbini)
ning kaetakse liivapadjaga, kaevik täidetakse pinnasega.
Hind materjalide hinna ja töörahaga kokku……………………………………. krooni.
Palun  siis pakkumist etappide kaupa kus on eraldi välja toodud materjalide maksumus (tüki või ruutmeetri hind ja kogumaksumus) ning  tööraha: 

ehitus vastavalt projektile ja heale ehitustavale (ehitusjärelevalve)

1).vundament kivivoodriga , Fibo, põrandaküttega ja torude ja elektrikaabliga kinnivalatud pealt (monoliit)

torud-kaablid 12m kaugusel teeni viidud, tagasitäide ainult liiv, maapind tasandatud krundil,

koos terrasside vundamendi, treppidega +soojustus, niiskusetõke jne.

2).Seinad (FIBO 3  200mm plokk-teeks kõik siseseinad ka kiviseinad- FIBO (100mm), loobuks kipsist, kivivooder klombitud tellis 88x100x230 + soojustus, kasutame selleks ettenähtud spetsiaalseid segusid.
3). Katus EstStein Lux punane kivi koos muude elementidega aluskile ja distantsliistud (talad, sarikad, roovitus, kiled, vihmaveesüsteemid-rennid, allavoolutorud , lumetõke jne)

(160m2 maja katusekivid koos äärekividega kokku 59000kr- EstSteini info))

4).Sisetööd

laed- põrandad, saun +soojustus-niiskusetõke,parkett (200kr/m2) , plaadid, haavalaudadest  lava, elektri keris (Harvia 7000kr)  klaasuks jne.> 

5). Küte –vesipõrandaküte ja kamin (kaks korstnat, katlamajja graanulkütte katel-süsteem 56000kr, suurde tuppa südamikuga suurem klaasuksega kamin)

6). Uksed-aknad  (välisuksed metalluksed umbes  6000 kr/tk +lukud  2000kr/tk kokku 16000kr.), plastaknad (helehallid aknalaudade ja veetõkkeplekkidega), sundventilatsioon (kööki ja majale), kööki lükanduksed (umbes 7000kr).
7). Santehnika (segistid, torud, dushinurk (9000kr), valamud , kraanid (Oras),  2 WC-d (pott 2500 kr/tk), saun + elekter (peakilp, lülitid, pstikud, juhtmed) signalisatsiooni, interneti , TV juhtmed.

8). Kokku „võtmed kätte“ pakett hind ja ehitusaeg.

Juhul kui tagate hea kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise, reaalsed - tänased turuhinnad (näiteks Fibo 3 200 mm - hind 31 krooni tükk – 260 kr/m2 , Fibo 3 paigaldus 15 kr/tk - 125 kr/m2 ja klombitud tellis 100x88x230- max. 9 krooni tükk jne) ja saate kohe alustada. 

Praegu puudub nii vesi kui ka elekter kinnistul, korralik tee kinnistuni olemas.Omanikult 53482566

