Elamu vundament on projekteeritud Fibo-5 vundamendiplokkidest. Vundamendi monoliitne r/ bet taldmik valada betoonist B25 100 mm paksusele tihendatud killustikalusele. Vundament on väljastpoolt ja maapinna seest kuni 500 mm sügavuseni soojustatud 50 mm paksuse Thermisol EPS 120 Routa polüstüroolikihiga ja maapinna sees 500 mm sügavusel horisontaalse Fibo kergkruusa kihiga. Vundamendi rajamissügavus on -1,200.

Välistrepi ja terrassi vundamendid valada raudbetoonist B25   b= 200 mm tihendatud killustiku padjale. Vundeerimissügavus -1,20 m allpool planeeritavat maapinda. Välistrepi, terrassi monol. r/ bet plaat katta libisemiskindla, ilmastikukindla plaadiga.  

Sokliosa viimistlemisel kasutada 10 mm paksust õhekrohvi kihti. 
80 mm paksune monoliitne r/ bet. põrandaplaat on valatud 100 mm paksusele Thermisol EPS 100 F plaatkattele, mis vundamendi perimeetril paigaldada 1,0 m laiuselt 200 mm paksuselt. Plaatkate paigaldada tihendatud killustikalusele
