Leola Ärikeskuse Kivi tn. hoonetiiva rekonstrueerimine

VENTILATSIOONISEADMETE LOETELU

| Tähis | Seadme nimetus | Teenindavad ruumid | Seadme asukoht | Filter | Ventilaator |  |  |  | Ventilaator, kalorifeer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Õhuhulk l/s | Töörõhk Pa | Mootori võimsus kW | Töövool A |  |
| SV-11 | Ventseade rootor soojustagastiga η=72% | 1. korruse müügisaalide ventilatsioon | Mööblipoe kauba vastuvõtu lae all | F5 G3 | 1180 1100 | 250 250 | 2,3/0,5/ 3f 1,7/0,35/ 3f | 5,2/1,9 4,0/1,6 | Systemair DV-15 22 kW/ 60-40OC |
| S-12 | Sissepuhke seade | Kaupluse ruumid keldri korrusel | Müügisaali lae all | F5 | 200 | 120 | 220/ 3f |  | Systemair TA-650EL 8,3 kW elekter |
| S-13 | Sissepuhke seade | 1. korruse kontor | Välisseinal | F9 | 30 | 10 | 1f |  | Marta 0,8 kW elekter |
| V-12 | Väljatõmbe ventilaator | Keldri korruse kauplus | Kaupluse lae all | - | 180 | 200 | 0,157/ 1f | 0,7 | Systemair K250L |
| V-13 | Väljatõmbe ventilaator | 1, korruse parema tiiva san | Koristusvahendite lae taga | - | 50 | 80 | 0,042/ 1f | 0,19 | Östberg CK125A |
| V-14 | Väljatõmbe ventilaator | Keldri kaupluse sanruumid | Koristusvahendite lae taga | - | 30 | 100 | 0,024/ 1f | 0,11 | Systemair K125M |
| V-15 | Väljatõmbe ventilaator | Kaupluste sanruumid 1korruse vasakus tiivas | Inva WC lae taga | - | 90 | 120 | 0,063/ 1f | 0,27 | Systemair K160M |