Tellija Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 09.09.2024 Töö nr. 2024_0023

Kangru kinnistu mahasõidu põhiprojekt ____ – ____ tee nr 111__ kilomeeter ___

| Versioon | 01 |
| --- | --- |
| Printimise kuupäev | 09.09.2024 |
| Projektijuht: | Marko Toode |
| Koostanud: | Marko Toode |

SISUKORD

1.	üldosa	4

1.1.	Objekti asukoht	4

1.2.	Uuringud	4

1.3.	Tehnovõrgud	5

1.4.	Normid, standardid ja käskkirjad	5

2.	projektlahendus	6

2.1.	Plaanilahendus	6

2.1.1.	Üldine	6

2.1.2.	Asendiplaan	6

2.1.3.	Ristprofiil	6

2.1.4.	Pikiprofiil	6

2.1.5.	Muldkeha	6

2.1.6.	Nõlvus	7

2.1.7.	Veeviimarid	7

2.1.8.	Katendikonstruktsioon	7

2.2.	Nähtavus	8

2.3.	Liikluskorraldus	8

2.3.1.	Tähispostid	8

2.4.	Tehnovõrgud	8

3.	Ehitustööde teostamine	10

3.1.	Üldine	10

3.2.	Tööde teostamine	10

3.2.1.	Ettevalmistustööd	10

3.3.	Mullatööd	10

3.4.	Katendi ehitus	11

4.	HOOLDUSJUHENDID	12

5.	Keskkonnakaitse aspektid	13

# üldosa

## Objekti asukoht

_____ kinnistu  (____________) asub Harju maakonnas, Raasiku vallas, Perila külas.

Projekteermise aluseks on võetud:

- Transpordiameti poolt väljastatud riigitee _______ ja _____ kinnistu juurdepääsutee ristumiskoha ehitamise nõuded nr 7.1-1/24/_______.

______  tee nr ____

- Liiklussagedus – 609 a/ööp (SAPA 95%)

- Katte laius 7,7m

- Kiiruspiirang – 90 km/h

- Kate – AC 16 surf

## Uuringud

Topo-geodeetilised uuringud

Projekteeritavale alale on lähtuvalt majandus-ja taristuministri määrusele nr __ Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“ koostatud topo-geodeetiline aluskaart.

Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST’97 ja kõrgused on antud EH2000 kõrguste süsteemis.

Mõõdistustöid teostati 2024 aasta augusti kuus Geodeesia Partner OÜ poolt töö numbriga ______

Geoloogilised uuringud

Ehitusgeoloogilised uuringud ei ole tehtud.

Liiklusuuringud

Liiklusuuringuid ei ole tehtud

## Tehnovõrgud

Projekteeritava mahasõiduga ristuvad tehnovõrgud puuduvad

## Normid, standardid ja käskkirjad

Uuringute teostamisel on lähtutud:

- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT I, 22.04.2016, 3).

- Täiendavad juhendid:

  - https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid

Tee, liikluse ja katendi projekteerimisel on lähtutud:

- Ehitusseadustik (30.06.2023);

- Tee projekteerimise normid (22.11.2023)

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (23.11.2020).

- Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis 2016;

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 23.11.2020, koos lisadega;

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis MA 2016-012;

- Elastsete katendite projekteerimise juhend MA 2017-003

- Teetööde tehniliste kirjelduste süsteem;

- Katendite näidislahendused väikese liiklussagedusega teedele (Transpordiamet)

- Transpordiameti juhend „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala“

- Transpordiameti „Pindamisjuhis“ MA 2017-20

Ehitamisel lähtuda täiendavalt kehtivatest asjakohastest normdokumentidest ning hankedokumentidega kohustuslikuks muudetud juhenditest ja juhistest.

# projektlahendus

## Plaanilahendus

### Üldine

Vastavalt Tellija soovile ning Transpordiameti poolt  väljastatud ristumiskoha ehitamise nõuetele on käesoleva projektiga ette nähtud _____ kinnistule uue mahasõidu rajamine. Mahasõit asub ______ tee nr ____ kilomeetril ___. ___ kinnistu mahasõit on projekteeritud kahele olemasolevale elamule, mille kohaselt võib eeldada, et mahasõitu kasutab maksimaalselt 10-12 autot ööpäevas

### Asendiplaan

Projekteeritud mahasõit vastab I tüüpi mahasõidu nõuetele, mille kohaselt on esimesel 8,0m pikkusel lõigul projekteeritud 5,5 m laiune pinnatud freespurukattega mahasõit koos 5,0m pöörderaadiustega võimaldamaks 8,0m pikkusel päästeautol manooverdada. Pöördešabloonid on esitatud asendiplaani joonisel AS-4-02_Plaan

### Ristprofiil

Ristprofiil on esitatud joonisel AR-6-01_Ristprofiil. Projekteeritud mahasõit on 5,5m laiune koos. Mahasõidu põikkalle on riigitee poolses otsas võrdne riigitee pikikaldega minnes sujuvalt üle 3,5% pikikaldeks krundi poolses otsas.

### Pikiprofiil

Pikiprofiil on esitatud projekti joonisel AR-6-02_Pikiprofiil. Pikiprofiili projekteerimisel on lähtutud maapinna reljeefis ja olemasoleva kõrvalmaantee kõrgusest ja Transpordiameti tehnilistest tingimustest, mille kohaselt on esimesel 8m pikikalle 2.5%, kust jätkub 6,85% pikikalle kuni maapinnani.

### Muldkeha

Ehitatava mahasõidu ja juurdepääsutee muldes tuleb kasutada karjäärist toodud mõõdukalt ühtlasterist keskliiva, mille minimaalne filtratsioonimoodul standardse Proctor teimiga saavutatava maksimaalse tihenduse juures on  vähemalt 0,5 m/ööp ja elastsusmoodul vähemalt 105 MPa. Lubatud on kasutada ka teisi ja paremate omadustega täitematerjale.

Juurdeveetav materjal tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 0,3 m paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades).

Muldkeha ehitustööd tuleb teostada vastavalt teetööde tehnilises kirjelduses ptk 3 toodule ning kooskõlas Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisega, mis on kinnitatud Maanteeameti peadirektori poolt 05.01.2016 käskkirjaga nr 0001. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda sel hetkel kehtivatest dokumentidest.

Olemasoleva muldkeha laiendamisel mahasõidu ehitamiseks tuleb järgida Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhises (2014-3) pt 8.7 toodud tingimusi. Katendikihid tuleb ehitada vähemalt 0,3m laiuse astmega.

### Nõlvus

Mahasõidu muldkeha ja süvendi nõlvus on kogu tee pikkuses projekteeritud kaldele 1:2. Peale mullatööde lõppemist tuleb ehitatud mulde välisnõlvad planeerida ning tihendada.  Projektis on arvestatud, et nõlvad plus 2,0m nõlva välisservast tuleb katta 5-7cm paksuse kasvumulla kihiga ning külvata muruseeme 10-20 g/m2 (muruklass III).

### Veeviimarid

Kõrvalmaanteega külgneb olemasolev pikikraav, mille toimivuse säilimiseks on projektiga ette nähtud truubi rajamine. Kavandatud truubi asukoht ja parameetrid on toodud asendiplaani ja pikiprofiili joonisel. Truubi ehitamisel tuleb lähtuda Maanteeameti Lõuna regiooni tüüpjoonistest, mis on esitatud projekti joonisel AR-6-03_Truup. Lisaks tüüpjoonistele, tuleb kõik truupide sisse- ja väljavoolud kindlustada tardkivist munakividega betoonalusel, mille maht sisaldub truupide ehituse mahus. Väljavoolude juures on ette nähtud ka kraavide põhja ja nõlvade kindlustamine killustikuga vastavalt tüüpjoonisele.

### Katendikonstruktsioon

Vastavalt Transpordiameti ristumiskoha ehitamise nõuetele pt 12 on ____ kinnistu mahasõidu katendiks projekteeritud 2x pindamisega freespurukatend. Täiendavalt on katendikihtide projekteerimisel lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhendist 2017-003“ ja Transpordiameti juhendmaterjalist „tüüpkatendid väikese liiklusagedusega teedele“.

Mahasõidule on projekteeritud pinnatud freespurukate

- Eelpuistega kahekordne pindamine  (2xE)

- Feespuru			10 cm

- Kruusalus			20 cm

- Täitematerjal tm_105 Kf>0,5 m/ööp, E>105MPa	min 30cm

Freespuru terastikuline koostis peab vastama MSE 15 või MSE 20 nõuetele vastavalt EVS 901-3 2021. Freespuru üksikproovi sideaine sisaldus peab olema vahemikus 4,0-5.2%.  Freespuru enne kasutamist kas sõeluda või purustada selliselt, et suurimate freespuru tükkide läbimõõt on kuni 32 mm ning suuremate kui 16 mm osiste sisaldus on < 10%. Aluse materjal peab vastama KKEJ Tabel 2, veerg 5 (AKÖL 20 <500 a/ööp) ja „ Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisa 10 segu nr 4 nõuetele. Pindamistööd tuleb teostada vastavalt Transpordiameti kinnitatud Pindamisjuhisele 2017-20.

## Nähtavus

Nähtavusala koos teekaitsevööndiga  on näidatud asukohaplaani joonisel nr AS-4-02_Plaan ja AS-4-01_Asendiskeem koos mõõtmetega. Nähtavusala määramisel on lähtutud Tee projekteerimise normide Lisa 1 Tabel 18 , mille kohaselt tuleb nähtavus tagada juhul, kui liituva tee liiklussagedus on alla 100 sõiduki ööpäevas 190m (LN1) pikkuselt mõlemas suunas peatumiskohaga (lisa 2 joonis 8) 3,0m sõidurajast (LN2).  Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikenda nähtavust piiravaid takistusi. Nende olemasolul tuleb need likvideerida.

## Liikluskorraldus

### Tähispostid

Paigaldatava sinise tähisposti asukoht on toodud asendiplaani joonisel. Tähisposti materjal ja püsivusnõuded peavad vastama Riigiteede liikluskorralduse juhise (MA 2018-002) peatükk 8.2 Tähispost tuleb paigaldada vastavalt liikluskorralduse joonistele ja Transpordiameti kehtivatele nõuetele.

# Ehitustööde teostamine

## Üldine

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma projektlahendusest ja teetööde tehniliste kirjelduste 2019 aasta versioonist.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, mille vastavus on tõestatud Teetööde tehnilistes kirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.

Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Teetööde tehnilistes kirjeldustes.

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilistele kirjeldustele   ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.

Töövõtja peab iga üksiku Teetööde tehniliste kirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.

Enne kaevetööde algust tehnovõrkude läheduses peab töövõtja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.

Ehitustööde ajal tuleb tagada jalakäijate ja liiklusvahendite pidev juurdepääs teeäärsetele maavaldustele. Töövõtja peab arvestama kulutustega ajutiste ümbersõiduteede ehituseks, korrashoiuks ja nende liikluskorraldusvahenditega tähistamiseks.

Ehitustööd peavad olema teostatavad kõrvalmaantee täieliku sulgemiseta.

Ajutise liikluskorralduse projekti koostab ja korraldab töövõtja vastavalt ehituses kasutatavale tehnikale ja etappidele. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskõlastatud Transpordiametiga.

## Tööde teostamine

### Ettevalmistustööd

- Väljamärkimistööd

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi.

- Tee maa-ala puhastamine

Mõiste "Teemaa-ala puhastamine" tähendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu sobimatu materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale lõpetatud, viimistletud ja esteetilise väljanägemise andmist. Puhastamistöid tuleb teha Projektiga kindlaks määratud maaala ulatuses või selle ala ulatuses, mille määrab insener.

## Mullatööd

Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas. Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud või voolusängid vete juhtimiseks töövõtja poolt rajatud veekogumis kohtadesse.

Kasvupinnase eemaldamine ja sobimatu pinnase kaevamine

Projektikoostamisel on eeldatud kasvupinnase paksuseks maksimaalselt 50 cm. Projekteeritava mulde laienduste alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses.

Süvendite (sh kooritud kasvupinnase põhi) ja mullete pealispind ning nõlvad tuleb planeerida vastavalt projektis ette antud kalletele.

Muldkeha ehitus

Olemasolev muldkeha planeerida laiali ning pärast täiendava  kasvupinnase eemaldamist tuleb alus planeerida 4,0 % põikkaldega tee põikkalde suunas ja tihendada. Seejärel ehitada muldkeha vastavalt pikiprofiilile. Geoloogiliste uuringute puudumise tõttu tuleb ehitajal inseneri juuresolekul määrata aluspinnase külmakerkelisus ning vajadusel see asendada vähemalt 1,0m sügavuselt katendi pinnast külmakerkeohutu pinnasega.  Sama tingimus kehtib ka juhul, kui aluspinnase tugevuskarakteristikud on nõrgemad kui grupp C pinnased  Muldkeha tuleb ehitada karjäärist toodud materjalist vastavalt peatükis 2.1.4 toodud nõuetele. Lubatud on kasutada teisi täitematerjale samade või paremate filtratsiooni ja elastsusmooduli omadustega.

Muldkeha pealispind tuleb planeerida ja tihendada tabelis 5 esitatud tihendusteguriteni.

Tabel 5. Muldkeha pinnaste vähimad tihendustegurid Kt

| Muldkeha kiht | Kihi sügavus h teekatte pinnast, m | Tihendusteguri Kt väärtused |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asfaltkate | Kruuskate |
| Ülakiht (aktiivtsoon) | H<Hk+0,4 Hk+0,4≤h<1,5 | 1 0,98 | 0,98 0,95 |

Uue muldkeha ehitamisel tuleb paigaldatav materjal tihendada mitte üle 30 cm paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades)

## Katendi ehitus

Freespurukate

Freespurukatte ehitamisel tuleb lähtuda peatükk 2.1.8 toodud nõuetest. Freespuru tuleb enne kasutamist kas sõeluda või purustada selliselt, et suurimate freespuru tükkide läbimõõt on kuni 32 mm ning suuremate kui 16 mm osiste sisaldus on < 10%.

Kruusast aluse alakiht pos. nr 4 peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 antud segule toodud nõuetele. Elastsusmoodul kruuskatte pinnal peab vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ esitatud nõuetele.

Pinnatud kate

Tolmuvabade nn pinnatud teede katte ehitamisel tuleb lähtuda Transpordiameti poolt väljastatud  Kergkatete ehitamise juhisest ja Pindamisjuhisest (MA 2017-20). Esimesena laotatakse esimene sideaine kiht ja selle peale jämedam fraktsioneeritud täitematerjali kiht, mille peale teine sideainekiht ja selle peale peenem täitematerjali kiht.

# HOOLDUSJUHENDID

Sõidutee on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN. Terasroomikutega masinate liiklemine on keelatud.

Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid ja teisi rajatisi või, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga). Nimetatud sõidukid võivad teed kasutada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee rikkumise. Sõiduvahendite mõõtmed ei tohi üldjuhul ületada teede- ja sideministri määrusega kinnitatud "Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjas" kehtestatud maksimaalseid väärtusi. Suurekaaluliste ja -mõõduliste veoste puhul tuleb taotleda vastav luba. Naastrehvide kasutamine on reguleeritud samuti eelpoolnimetatud eeskirjaga. Sõidukite koormad peavad olema nii kinnitatud ja kaetud, et nad ei ohustaks kaasliiklejaid, keskkonda ja teed. Suvine hooldus seisneb tee puhastamises tolmust ja prahist. Talvisel hooldusel  kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi teisaldada haljasalale või sõidutee serva. Muru hooldamine: Niita 3,5...5 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25l/m2. Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske.

# Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid.

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.