Tallinn, Kesklinna linnaosa                                                                            Autovarjualune koos kuuridega



eelprojekt 2008



Sisukord

1. Dokumendid

1. Projekteerimistingimuste taotlus nr ???, ???.01.2008
2. Tallinna Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste määramiseks ??? 2008, nr.???
3. Projekteerimistingimused ???
4. Skeem projekteerimistingimuste ??? juurde 
2. Seletuskiri
1. Üldosa

2. Asukoht ja asendiplaaniline lahendus

3. Hoone plaani- ja fassaadilahendus

4. Konstruktiivne osa

5. Avatäited

6. Tulekaitse

7. Keskkonnakaitse

8. Kütte ja ventilatsiooni lahendus

9. Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus

10. Elektrotehnilise osa lahendus

11. Ehitusnõuded ja autorijärelvalve

12. Tehnilised näitajad

3. Joonised
	ARH-1 Asukohaskeem
	

	ARH-2 Asendiplaan insenervõrkudega
	M 1:500

	ARH-3 Vaated
	M 1:100

	ARH-4 Plaan ja lõiked
	M 1:100


Seletuskiri
1. Üldosa

Projekti lähtealusteks oli:
· Projekteerimistingimused ???
· Eesti Vabariigi ehitusseadus

· Vabariigi Valitsuse määruse nr. 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded"
· vastavate materjalide paigalduseeskirjad ja juhised

· tellija vajadused ja soovid

Ehituse käigus tuleb kinni pidada:

· projektdokumentatsioonist

· Eesti Vabariigi kehtivatest normidest ja eeskirjadest

· ametiisikute ettekirjutistest

· projekteerija juhtnööridest

2. Asukoht ja asendiplaaniline lahendus

Käesoleva eelprojekti on koostatud Tallinnas Kesklinna linnaosas J.Vilmsi tn.39 kinnistule autovarjualuse ja sellega seotud kuuride rajamiseks.

Projekteeritava autovarjualuse kohal asuv olemasolev kuur on ette nähtud lammutada. Selleks on koostatud omaette lammutusprojekt.

Autovarjualune on planeeritud rajada J.Vilmsi tn.39 kinnistu lõunapiirile. J.Vilmsi tn.41 poolsel krundipiiril paikneb olemasolev kivimüür. Lääneküljelt piirneb planeeritav autovarjualune J.Vilmsi tänavaga, põhjaküljelt J.Vilmsi tn.39 kinnistu kolmekorruselise kortermajaga ning idast J.Poska tn.6 kinnistuga.

Autovarjualuse rajamisega ei likvideerita puid.

Planeeritava autovarjualuse ja olemasoleva kortermaja vahele jääb pääs krundile. Värava abil on lahendatud nii jalakäijate kui autode pääs krundile.

Olmeprügi jaoks on autovarjualuse mahus varikatuse alla ette nähtud koht kahele prügikonteinerile. Prügikonteinerit peavad asuma paekiviga sillutatud alusel. Konteinerite regulaarseks tühjendamiseks sõlmitakse vastav leping.

3. Hoonete plaani- ja fassaadilahendus
Projekteeritud hoones on varjualune parkimiskohtadega viiele autole, neli kuuri küttepuude hoiustamiseks ning katusealune prügikonteinerite tarbeks.

Pääsud kuuridesse on varjualuse sisekülgedelt lükanduste kaudu.

Autovarjualuse ja kuuride välisfassaadis domineerib fassaadilaudis analoogiliselt samal kohal varem asetsenud kuurile.
Projekteeritud kuuride uksed on ette nahtud kinnitada seinale paigaldatud metallsiinidele, et neil oleks võimalik avada kõrvale lükates. Kuuride uksed valmistada metallraamil nin katta välisküljelt niiskuskindlate vineerplaatidega.

Hoone sokkel viimistletakse paekiviga. Kattusekatteks on ette nähtud katuseplekk.
4. Konstruktiivne osa
4.1 Vundament

Kuuride osas ehitatakse vundament betoonist lintvundamendina, mis välisküljelt viimistletakse paekiviga. Autovarjualuse ja prügikonteinerite varjualuse karkassipostide vundament rajatakse betoonist postvundamendina.
4.2 Välisseinad

Kuuride välisseinad ehitatakse 150x50mm (osaliselt 100x150mm) puitkarkassil. Kuuride seinu ei soojustata. Välisküljelt viimistletakse kuuride seinad fassaadilaudisega, mis värvitakse.
Varjualuste karkass ehitatakse 150x150mm puitkarkassil. Puitkonstruktsioonid värvitakse.
4.3 Siseseinad

Kuuride siseseinad ehitatakse 150x50mm (osaliselt 100x150mm) puitkarkassil. Kuuride siseseinu ei soojustata. Karkassipostide ühelt küljelt viimistletakse siseseinad laudisega.
4.4 Põrand
Autovarjualune ja prügikonteinerite varjualune on ette nähtud sillutada paekiviplaatidega. Samuti on paekiviplaatidega ette nähtud viimistleda kuuride põrandad. Paekiviplaatidega viimistletav põrand on ette nähtud rajada tihendatuk killustikust ja liivast alusele.
4.5 Katus

Katuse konstruktsiooni moodustavad 200x50mm puittaladest koosnevad katusefermid, mille peale kinnitatakse tihe laudis. Seejärel kinnitatakse katusele katuseplekk. Katust ei ole ette nähtud soojustada.
Vihmavee ärajuhtimiseks paigutada räästasse ümarad või kandilise ristlõikega vihmaveerennid d=125mm ja vihmaveetorud d= 87mm. Materjaliks PVC kattega plekk.

5. Avatäited

5.1. Uksed

Projekteeritud kuuride uksed on ette nahtud kinnitada seinale paigaldatud metallsiinidele, et neil oleks võimalik avada kõrvale lükates. Kuuride uksed valmistada metallraamil nin katta välisküljelt niiskuskindlate vineerplaatidega.

Uste lukustus valitakse tööde käigus.

6. Tulekaitse
Ehitustööde teostamine toimub Vabariigi Valitsuse määruse nr. 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" ja tööjooniste järgi. Tööjoonised teostab või tellib vajadusel ehitustööde teostaja. Kaetud tööde kohta tuleb koostada kaetud tööde akt.

Krundil on tagatud tuleohutuskujad, pääsud krundile ja  ümber hoone. Väline tulekustutusvesi saadakse tänaval paiknevast tuletõrjevee hüdrandist. (vastavalt EVS 812-6).
· Autovarjualuse ja kuuri tulepüsivuse klass on TP-3 (tuldkartev). Ehitise kandekonstruktsioonidele ei seata nõudeid kandekonstruktsiooni tulepüsivuse suhtes.
· Kaugused naaberhoonetest – J.Vilmsi tn 39 kinnistul paiknev kolmekorruseline korterelamu paikneb planeeritavast hoonest 5,9m kaugusel. Planeeritav hoone paikneb krundipiiril vastu sellel aiknevat kiviplokkidest müüri. J.Poska tn.6 kinnistul paiknev kuur jääb planeeritavast hoonest 7,7m kaugusele.
· Kandekonstruktsioonide tulepüsivus – nõudeid ei esitata.
· Välisviimistluse tuletundlikkus – D-s2, d2
· Tuletõkkesektsioonide moodustamine – eraldi tuletõkkesektsioone moodustatud ei ole.

· Katusekatte tuletundlikkus – Broof
· Küttekolletele esitatavad nõuded – projekteeritavas hoones ei ole küttekoldeid.
· Avatäidete tulepüsivuse nõuded – avatäidetele nõudeid ei esitata.
· Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus – projekteeritavas hoones ventilatsioonisüsteeme ei ole.
· Siseviimistluse tuletundlikkus – seinad ja lagi D-s2,d2 1) - seinapinna väikseid osi võib katta klassifitseerimata materjaliga. Põrandad - nõudeid ei esitata.
· Küttesüsteemid – projekteeritavas hoones küttesüsteeme ei ole.
· Pääs katusele – pääs katusele tagatakse teisaldatava redeli kaudu hoone välisküljelt.
· Suitsuandur – ???
7. Keskkonnakaitse
Autovarjualuse ja kuuride rajamisega ei kaasne ümbritsevale loodusele reostamisohtu. Olmeprügi ja jäätmed paigutatakse metallist või plastmassist prügikonteinerisse, mille tühjendamine ja äravedu on regulaarne. Keskkonnaohtlikud jäätmed on ette nähtud viia kogumiskohtadesse.

Katuselt juhitakse sadeveed sadeveerennide kaudu krundile ning immutatakse pinnasesse.

Peale ehitustööde lõppemist korrastatakse haljastus vastavalt asendiplaanile või asendiplaanist lähtuvale aiakujundusprojektile.

8. Kütte ja ventilatsiooni lahendus
Projekteeritavas hoones puudub kütte- ja ventilatsioonisüsteem.
9. Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus
Projekteeritavas hoones ei ole vee- ega kanalisatsiooniühendust.
10. Elektrotehnilise osa lahendus
12.1. Elektrivarustus

Projekteeritava autovarjualuse ja kuuride elektrivarustus lahendadakse kinnistul olemasoleva jaotuskilbi baasil. Elektritarbimise suurenemist hoone rajamisega seoses ette ei ole nähtut, kuna säilib samal kohal varem paiknennud kuuride elektritarbimise maht.

Kinnistu jaotuskilbist ehitab krundiomanik maakaabliga elektriliini projekteeritava hooneni. Liitumispunkt asub õhuliini sisestusvisangul torupüstikul. Tarbija mõõtekilp.
Kinnistu peakilp asub kinnistul paikneva korterelamu trepikojas. Peakaitselüliti võimsuseks on ?x??A. 

11. Ehitusnõuded ja autorijärelvalve
Ehituskonstruktsioonid ja süsteemid peavad vastama kehtestatud nõuetele ja eeskirjadele ja täitma ettenähtud kvaliteedi parameetrid.

Ehituse käigus ettetulevad küsimused lahendatakse töö käigus.
12. Tehnilised näitajad
14.1 Kinnistu tehnilised näitajad

	Krundi suurus:  
	672m²

	Katastritunnus:

Sihtotstarve
	78401:115:0111
elamumaa

	Täisehituse %:
	62%

	Ehitusalune pind kokku
	417m² 

	
	

	14.2 Üksikelamu tehnilised näitajad
	

	
	

	Korruselisus:
	1,0

	Abiruumide pind:
	92,7m²

	Ehitusalune pind:
	98,9m²

	Suletud netopind:  
	92,7m²

	Suletud brutopind:   
	98,9m²

	Hoone kubatuur:  
	348m³

	Tulepüsivusklass:
	TP 3


Seletuskirja koostas: arhitekt Jaanus Saarepera
PAGE  
2

