Põrand

Vana soojustus (Paroc vill) ära võtta, korralikud plaadid ladustada tervelt, katkised prügisse

Olemasolevatele palktaladele paigaldada 400 mm vahega serviti prussid mõõtmetega 50x100. Prussid kinnitada nurgikutega ja rihtida põrand loodi

Paigaldatakse uus tselluvill

Prussidega ristisuunas paigaldada lauad 22x 120 vahedega 160 mm.

Laudade vahele kinnitada põrandaküttetorustiku toru läbimõõduga 20 mm. (Võibolla paigaldatakse ka alumiinium plekid enne torustiku paigaldust)

Põranda katmine OSB (sulundatud) plaadiga

Tubadesse ja koridori laminaatparketi paigaldus, WC-sse niiskuskindel põrand (plaat)

Kaldlaed

Sarikate vahele paigaldada tuuletõkkeplaat distantsliistuga toa kõrgusest 400 mm kõrgemal

Sarikatele lisaks 50x50 ristisuunas reikad.

Katta OSB plaadiga (12mm) toa kõrguse ulatuses

Soojustada tselluvillaga

OSB katta kipsiga

Kipsplaadid pahteldada, kruntida ja värvida

Otsaseinad

Paigaldada tuuletõkkeplaat

Lisada talad 50x100 (kasvatada sein 100mm võrra)

Paigaldada õhku läbilaskev kangas + distantsliist

Viimistleda sisevoodrilauaga (voodrilaud eelnevalt 1x värvitud)

Värvida voodrilaudis

Aknapaled viimistleda ja paigaldada aknalauad

Vaheseinad (Korstna juures olev vahesein läheb korstna taha!)

Seina karkass 100 mm (kas puit või metallkarkass)

Soojustada põrandalt saadud kivivillaga

OSB plaat + kips

Kips pahteldada ja värvida

Laed

Paigaldada tuuletõkkeplaat

Laed loodida kas 50x50 või 22x50

Viimistleda sisevoodrilauaga (lauad eelnevalt 1x värvitud)

Laudis värvida

Siseuksed

Paigaldada siseuksed (ukselävepakke ei paigaldata)

WC

Põrand keraamilise plaadiga (alla tõenäoliselt vaja tasandussegu)

Seinad värvitud

WC poti ja kraanikausi paigaldus

Liistud

Liistude paigaldus

Kui midagi jäi kirjeldamata, siis kindlasti küsida enne pakkumise tegemist. Ruumid peavad olema täisvalmiduse astmes. Elektritööd ja soojuspump paigaldatakse eriala spetsialistide poolt.

Tööde tähtaeg 01.september 2020.

Materjalid tellija poolt.

Töödele anda garantii 2 aastat, mis pakkumises ka kirjalikult ära märkida.