# A-korpuse galerii ja fuajee remont, puhkeruumi rajamine

## GALERII

### I korrus

- Kabinettide jt ruumide uksed vahetada Haapsalu Uksetehase siseuste NORDIC või samaväärsete vastu. Ukseleht on 40mm paksune, pind on viimistletud väärispuuspooniga ja kaetud vesialuselise lakiga.

- Rajada uus ukseava ruumist F127 galeriisse A120. Ava laiuseks 1800mm. Ukseks alumiiniumraamidega klaasuks, mis analoogne galerii ustega (tuletõkkeklass EI30).

- Muuta uue ava ette jääva radiaatori asend.

- Galerii seinad värvida üldkasutatavasse ruumi sobiva seinavärviga, mille toon on Tikkurila Symphony värvikaardi järgi X487

- Seintele paigaldada 50 jm ulatuses piltide riputussüsteem STAS minirail või samaväärne.

### II korrus

- Kabinettide jt ruumide uksed vahetada nagu I korrusel (v.a A-212)

- Galerii seinad värvida üldkasutatavasse ruumi sobiva seinavärviga, mille toon on Tikkurila Symphony värvikaardi järgi Y462

- Seintele paigaldada 30 jm ulatuses piltide riputussüsteem STAS minirail või samaväärne.

## PUHKERUUM – KOHVITUBA

- Uus ukseava ruumist F127 galeriisse A120 (vt P I.2)

- Lammutada ruumide F128 ja F127 vaheline sein.

- Asendada ruumi F128 ja koridori F162 vaheline uks klaasuksega.

- Rajada vee- ja kanalisatsiooniühendused ruumis F127/F128 vastavalt projektile.

- Paigaldada uus põrandakate Marmoleum Modular Granada 13405/Marmoleum Modular Concrete 13136 (50*50cm, paksus 2,5mm; paigaldus maleruutu) või samaväärne kate.

- Paigaldada mineraalkiud-ripplagi 60*60cm ja valgustid (sarnaselt galeriile).

- Seinad värvida üldkasutatavasse ruumi sobiva seinavärviga, mille toon on Tikkurila Symphony värvikaardi järgi X487

## FUAJEE

- Olemasolev ripplagi lammutada ja paigaldada paneelripplagi firma PARMET – K Profiil, paneeli laiusega 142mm, mis värvitud valgeks või analoogne paneelripplagi.

- Valgustiteks ripplaes paigaldada GLAMOX C80-RR. Valgustid on süvispaigaldusega ja ühtlase valgusjaotusega ilma vahekohtadeta, integreeritud hädavalgustuse ning anduritega versioonid. Võimalik on kasutada analoogseid samade näitajatega tooteid.

- Fuajee ripplae tasandist allpool olevate talade küljed viimistleda sirgeks ja siledaks.

- Fuajee seinad ja talad värvida üldkasutatavasse ruumi sobiva seinavärviga, mille toon on Tikkurila Symphony värvikaardi järgi X487

- Olemasolev garderoobi riputussüsteem säilitada. Garderoobi lett likvideerida.

- Valvuri töökoht säilib, kuid selle asukoht muutub.

NB! Peene metallipuru tekke vältimiseks – hoones on võimsad püsimagnetid – on ketaslõikuriga lõikamine majas KEELATUD.