SELETUSKIRI

Tallinnas, ees avalike parkimiskohtade  ja kõnnitee

Pojektile (staadium EP)

Asukoht: Tallinna linn, Mustamäe linnaosa, 

Tellija: 

ÜLDOSA 

Projekti koostamise aluseks on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 11.05.2007 väljastatud projekteerimistingimused  nr. PT 74760 ning OÜ GeoMetria poolt teostatud geodeetiline alusplaan M 1:500, 08.2007.a. Töö nr. T-1547. AS EG Võrguteenus tehnilised tingimused 05.11.2007 nr. T/141, Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr. 6932820, 08.11.2007, AS Tallinna Vesi Tehnilised tingimused 07.11.07 PR/0744098-1 ja AS Tallinna Küte tehnilised tingimused 06.11.2007 nr. 21500-06-07/42. OÜ Jaotusvõrgu Tallinn-Harju Regioon Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele nr. 129422, 17.12.2007.

Johtuvalt projekteerimistingimustes esitatud nõudest projekti koostamise  aluseks  EVS843:2003 Linnatänavad ning töö eesmärgiks  Tallinnas, elamu ees parkivatele autodele ruumi laiendamine haljasla arvelt, kuna olemasolev olukord ei võimalda sõidukite normaalset parkimist, et oleks  tagatud liiklusohutus ning jalakäijate turvalisus. Elamu ees tänavaosal toimub kahesuunaline liiklus, kuid mõlemal pool sõidteed parkivate autode tõttu on tekitatud liiklusohtlik olukord.  Kunagi elamu vastu rajatud muruplats on autode pideva parkimise tõttu sõidutee ääres hävinenud, sinna on  kohati asetatud killustikku, et maapinda tasandada, samuti pargitakse ka autosid elamu ette, olematu kõnnitee äärde. Trepikodade uste ette on tehtud unikivist platvorm. Kõnnitee on rajamata.

 Projektiga kuulub lahendamisele nii parkimiskohtade kui ka majaesine kõnnitee (laiusega ~1.2 m). Kõnnitee rajamisel arvestada nõudeid invasõidukitele(ratastoolile) ja lapsevankritele. Projekteeritava  ala suurus kokku on ~ 1971 m² ( sh. haljastus, olemasolev asfaltkattega tee, rajatav parkla ning kõnnitee). 

 Käesoleva projektiga on ette nähtud elamu vastas parkimiskohad 23 autole Vastavalt EVS843:2003 Linnatänavad on ühe parkimiskoha laiuseks 2,5 m ja pikkus 5.3 m. Sõidutee laiuseks koos rajatava parkimisalaga on 12 m (parkimiskohad  5.3 m + sõidutee 6.7 m).

Planeeritud on perspektiivse prügimaja asukoht. Käesoleval ajal asuvad samas kohas nii prügikastid. Prügimajas  hakkavad paiknema kuni 9 prügikonteinerit (erinevas mõõdus, vastavalt prügi sortimendile – Tallinna Jäätmehoolduseeskiri 8.03.2007). Projektile on lisatud perspektiivse prügimaja illustariivne materjal. Prügikonteinereid tühjendatakse perioodiliselt. Joonisetel on näidatud perspektiivse prügimaja asukoht.

Vastavalt käesolevale projektile teostatakse tööd 2. etapis.

1. etepp – parkimiskohtade rajamine elamu vastas oleva haljasala arvelt ning prügimaja paigaldamine planeeritud asukohta, kus praegu asuvad prügikonteinerid. Parkimisala rajatakse unikividest ning betoonäärkiviga, jättes äärekivide paigaldamisel vahed, vee paremaks äravooluks ja hajutamiseks.

2. etapp – kõnnitee rajamine elamuesise haljasala arvelt, katmine unikiviga täies ulatuses ning betoonäärkivi rajamine. Ol.oleva kõnnitee kattes  asuv elamusse siseneva gaasitrassi veelukk (4.trepikoja juures kõnniteel) peab jääma nähtav, seda ei tohi kattega sulgeda.

VERTIKAALPLANEERIMINE

Planeeritav krunt on rahuliku reljeefiga, absoluutkõrgusega 20.75 m kuni 21.36 m. Hoone ees olev asfaltkattega plats ei rahulda parkimise vajadusi. Käesoleva projektiga laiendatakse olemasolevat parklat haljasala arvelt ning lahendatakse sadevete ärajuhtiminse küsimusi.

Veriklaplaneerimisel on lähtutud olemasolevast reljeefist, elamu treppide kõrgustest, olemasoleva asfaltkatte kõrgustest ning sademevete ärajuhtimise võimalustest.

Sademeveed on piki- ja põikikalletega juhitud hoonest eemale projekteeritud 2 restkaevu kaudu kanalisatsiooni või hajutatud olemasolevatele haljasaladele.

Juurdesõidutee ja parkla katteks on ette nähtud betoonkividest kate. Käesoleva projektiga on ette nähtud ehitada elamu äärde betoonkividest kattega jalgtee  ning korrastada haljasalad. Jalgtee eraldamiseks sõiduteest paigaldada betoon äärekivid 100.20.8 betoonalusel, moodustades rentsli sügavusega 0.05 m. Maja vastas poolses osas, kus on parkimiskohad, paigaldada betoonäärekivi 100.30.15 betoonalusel, mis moodustab rentsli sügavusega 0.10 m.

Teekatete alt eemaldatav kasvumuld, mida hiljem saab kasutada haljastuse korrastamisel, ladustada ajutiselt haljasalale. Hiljem kogu muld sõeluda ning läheb taaskasutusele majaümbruse haljastuse rajamisel. 

Valitud teekatete konstruktsioonid on alljärgnevad:

1. Parkla kate

Betoonkivi                                   -       80 mm

Paigaldusliiv                                 -       30  mm

 Killustikalus                                -   200 mm

Keskliiv                                       -   200 mm

2. Kõnnitee kate

Betoonkivi                                 -     60 mm

Paigaldusliiv                               -     30 mm

Killustikalus                               -   200 mm

Keskliiv                                     -   200 mm

3. Olemasoleva asfaltkatte ülekate

 TAB 12 I  a/b                         -    40 mm

Freesitud ja tasandatud olemasolev asfaltkate. Ehitustööde käigus rikutud muru tuleb taastada. Muru rajamisel lisada kasvumulda kuni 0.15 m.

SAJUVEEKANALISATSIOON

AS Tallinna Vesi on väljastanud tehnilised tingimused PR/0744098-1 07.11.07  parkla sademetevee ärajuhtimiseks, mille kohaselt on kavandatud ka käesolev lahendus. Parkla maa-alalt kanalisatsiooni juhitud vihmavee arvutuslik vooluhulk on ~ 10-12 l/s. elamu esise parkla sademeteveed juhitakse vabavoolselt olemasolevasse sademeveekanalisatsiooni torustikku d200mm, mis kulgeb kinnistu põhjapoolsel küljel paralleelselt krundi piiriga. 

Parklale on lahendatud vertikaalplaneerimine, mille kohaselt toimub sademetevee ärajuhtimine kahe restkaevu kaudu (joon. 2). Üks (RK-1) on uus projekteeritav restkaev, teine (nr.11) ol. olev, mis ei ole kasutusel, kuna on  mulda täis. Kontrollida selle restkaevu olukorda, kas võimaldab taastamist vastavalt kaasaegsetele nõuetele või uue ehitamist samale kohale. Restkaevud ehitada moodulplastkaevudena D 400/315 kotiga 0.65 m. Projekteritud restkaevust (RK.-1) paigaldada PP torudest d200mm SN8 ühendustoru kaevu (nr.14) kaldega 0.02 m/m etteplaneeritud liivalusele. 

Projekteeritud kanalisatsioonisüsteem ehitada kooskölas juhendiga RIL 77 1990.

LIIKLUSKORRALDUS

elamu ees ja hoonega piirnevatel  kvartalisisestel teedel on kahesuunaline liiklus.  Soovitatav kiirusepiirang õue alal 10 km/h. Kõrvalasuva elamu, poole kulgev kitsas tänav keerab pärast seda elamut nii paremale, kui vasakule. Liikluskorralduse skeem –  joonisel 3. Projekteeritava kõnnitee laius 1.2 m.

Elamu ees parklapoolses osas asuvad 2 valgustusposti, mis jäävad projekteeritud parkla alasse.  Nendele on ette nähtud kaitseala (ca 4.30m x 1.5m) ümbritsetud äärekividega kõrgusega 10 cm.

HALJASTUS JA KESKKONNAKAITSE

Käesoleva projektiga tagatakse kõrghaljastuse säilimine. Ühele puule, mis asub haljasalal ning jääb parkimisala poole, rajatakse kaitsetsoon parklapoolsesse ossa 4.5 m.  Tulevase parkimisala alla jääv vähene murukamar koos mullaga teisaldada ajtiselt ehituse toimumise ajaks haljasalale. Hiljem muld sõeluda ning kasutada majaesise ja ümbruse haljastamisel aluspinnana. Vajadusel tuua mulda juurde, kuna praegu on majaesine pinnas ära tallatud. Maja esise haljastamisel kasutada haljastusarhitekti abi. 

Ehituse käigus tekkivad jäätmed ei ole keskkonnaohtlikud. Jäätmed paigaldada konteineritesse ning nende äravedu korraldab korteriühistu vastava prügiveo firma kaudu kellega on sõlmitud prügiveo leping.

OLEMASOLEVAD TRASSID

Projekti koostamisel on arvestatud eelnevalt saadud projekteeritava ala piiridesse jäävate trasside valdajate tehniliste tingimustega.

Tallinna Küte, Tehnilised tingimused nr. 21500-06-07/42, 06.11.2007a.  Projekteerimisel tuleb arvestada projekteeritava parkla alla jääva AS-le Tallinna Soojus kuuluva maa-aluse soojusmagistraaliga DN 65. Näha ette kaugküttevõrguja teiste kommunikatsioonide vahekaugused vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002.a. määruse nr. 213 

“Surveseadmete kaitsevööndi ulatus” nõuetele. Kindlustada vaba juurdepääs võrgu remondiks ja teenindamiseks.

Elion Ettevõtted AS. Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr. 6932820, 08.11.2007. Objekti haardeulatus kuni 50 m. Elion on rajanud paikneva korrusmaja ette üheavalise 100mm läbimõõduga sidekanalisatsiooni, maakaabel ja sidekaev nr. K121A (vt.lisa 1). Teostada vajalikud uuringud, täpsustada liinirajatiste paiknemine looduses, s.h. liinirajatiste sügavused Eltel Networks AS-i esindajaga kohapeal. Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Ehitustööde käigus peab olema tagatud liinirajatiste kaitse.

Tööde teostamine Elion Ettevõtted AS sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Eltel Networks AS kaablijärelvalve allüksusega.(tel. 6402949).

AS EG Võrguteenus tehnilised tingimused 05.11.2007 nr. T/141

Sõpruse pst.246 ees paikneb AS-le Eesti Gaas kuuluv maagaasi A-kategooria jaotustorustik rõhuga MOP 0.05 bar DN 250, 200 ja 80. Parkimisplatsi ja kõnnitee aluse tegemisel näha ette teealuse gaasitorustiku puutumatus ja nõuetekohase paiknemissügavuse tagamine. Gaasitorustiku armatuurid tõsta projekeeritud pinna tasemele. Näha ette ohutu tööde teostus  gaasitorustiku kaitsevööndis. Kõnnitee äärekivi paigaldamise käigus jälgida, et seda ei asetataks otse gaasitorustiku peale. Elamuesisel asetsev gaasitorustiku veelukk (4.trepikoja ees) peab jääma kõnnitee sees  nähtav. Kõnnitee ehitusel ei tohi seda kinni katta. Muruplatsi allajääv gaasitorustik asub proj. parkla alal 1 uue projekteeritava restkaevu ja ol. oleva (praegu mitte kasutusel oleva restkaevu) 1 m  kaugusel, mis tagab seadusjärgse kaitsevööndi tehnovõrkude projekteerimisel. 1 uue projekteeritava ja  1 ol. oleva kasutusele võetava restkaevu ühendus sjauveekanalisatsiooniga (asetseb paralleelselt muruplatsi all oleva gaasitorustikuga, kuid sellest tagapool) tagatakse toruühendustega risti ja paralleelselt ol. oleva gaasitrassiga, kusjuures peab olema tagatud EVS 843:2003 Linnatänavad nõuded gaasitorustikele. Enne kõnnitte ramisele asumist tuleb koostada tööprojekt vastavat litsentsi omava firma poolt, arvestades Eesti Gaasi poolt kehtestatud nõuetega.

Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgu Tallinn-Harju Regioon Tehnilisd tingimused mitteelektriprojektidele nr. 129422, 17.12.2007.a. näevad ette tehnovõrkude detailplaneeringuga kehtestatud nõudeid, tagades elektrivõrgu kaitse eeskirjade kohaselt ning säilitada servituudid. 0.4 kv kaabli nr. 2629 vigastamise ohu korral ehitusobjektil või selle lähiümbrusest ehitustegevuse tõttu  või tuleb elektrivõrk ümberpaigaldada lahendatakse see eraldi elektriprojektiga. Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult peale kooskõlastamist OÜ-ga Jaotuisvõrk.

Antud projektiga trasse ehituse käigus ümber ei paigaldata ega kahjustata.

Korteriühistul on sõlmitud lepingud trasside valdajatega.

Koostas:  

