


JOONISTE NIMEKIRI:

    1.  Katusekorruse vahelae plaan

       

EK-1
2.  Lõiked   A - A  ... C - C           



EK-2
3.  Sarikate plaan






EK-3
4.  Katuse lõiked  1 – 1  ja  2 - 2



EK-4

5.  Sõlmed  „1” ... „3”





EK-5

6.  Sõlmed  „4” ... „6”





EK-6
7.  Sarikate jätkud ja vekseldamine


EK-7
8.  Katuse kattekonstruktsioon K-1


EK-8
9.  Katuse kattekonstruktsioon K-2


EK-9
10.  Katusekorruse vahelae konstruktsioon

EK-10
11.  Uugi seinakonstruktsioon



EK-11
12.  Katuse spetsifikatsioonid



EK-12




SELETUSKIRI               
Saematerjal
Ette on nähtud kasutada okaspuitu niiskus esisaldusega 
8…12 %.
Saematerjal peab kuuluma vähemalt tugevusklassi C22, kasutusklass 2 (EPN-ENV 5.1). 
Kivikonstruktsioonidega kokkupuutuva saematerjali ja konstruktsiooni vahel peab olema 2 kihti mittemädanevat hüdroisolatsiooni (rullmaterjali). 
3.korruse vahelagi
Olemasolev terastaladel ehitatud betoonlagi säilib endisel kujul. Terastalade vahel paiknev ehitusprahi kiht on soovitatav jätta paigale, kuna see on heaks heliisolatsiooniks. 

Katuse kandekonstruktsioonid
Ametihoone katusekorruse restaureerimiseks tuleb sisehoovipoolses osas lammutada nii katuse katte- kui ka kandekonstruktsioonid, välja arvatud ainult trepikoja terastaladel tellisvõlvikestega vahelagi. ------ tänavapoolses osas tuleb pärast konstruktsioonide avamist kindlaks määrata olemasoleva katuse kandekonstruktsiooni ehitustehniline seisund. Võimaluse korral tuleb vana konstruktsioon säilitada ja vastavalt vajadusele asendada pehastunud puitelemendid uute analoogilise ristlõikega elementidega. 
Käesolevas töös on projekteeritud kogu hoonele uus katuse kandekonstruktsioon. ------ tänavapoolsele osale on projekteeritud pennsarikatel ristlõikega ( 50x200 mm ja pärlinkonstruktsioonile toetuv katuse kandekonstruktsioon. 

Pärlintala ristlõige on ( 150x200 mm (võib kasutada ka elementidest ( 50x200 mm moodustatud liitprofiili).
Katusekorruse vahelae moodustavad kummalegi poole sarikat paigaldatavad pennid ristlõikega 2 ( 50x200 mm. 
Sisehoovipoolse katuse kandekonstruktsiooni moodustavad pärlinkonstruktsioonile toetuvad sarikad ristlõikega ( 50x200 mm. Pärlinkonstruktsioon on projekteeritud 2 ristlõikest ( 50x150 mm kokkuühendatud liitelementidest.
Katuse kattekonstruktsioonid
Ametihoonele on projekteeritud uued katuse kattekonstrukt-sioonid K-1 ja K-2. 
Konstruktsioon K-1 on ette nähtud katuslaena. Aluskatte peale on ette nähtud distantsliistud ( 50x25 (kõrgus) mm. Vahetult sarikate peale on ette nähtud kivivill-tuuletõkkeplaadid paksusega 13 mm ja distantsliistud ( 50x50 mm. Sarikate vahele paigaldada 2 kihti kivivill-soojustust kogupaksusega 200 mm ja alla karkassil ( 50x50 mm sammuga 400 mm kivivill-plaadid paksusega 50 mm, aurutõkkekile ja 2 kihti GYPROC-plaate GF 15 kogupaksusega 30 mm.
Konstruktsioon K-2 - topeltvaltsitud tsingitud katuseplekk paksusega 0,6 mm tihedal laudroovitusel ( 100x25 mm (laudade vahel vahed maksimaalselt kuni 10 mm). Sarikate peale on ette nähtud aluskate ja kohale distantsliistud ( 50x25 (kõrgus) mm.
Teraspleki mõõtmed: paksus 0,6 mm; laius 610 mm.
Korrosioonikaitse: Terasplekk kaitstakse korrosiooni eest kuumtsinkimisega 350g/m2.
Kinnitusvahendid: Kinnitusklamber valmistatakse samast plekist, millest katuski. Riba laius vähemalt 20 mm. Klamber kinnitatakse kruviga. Libisev klamber kahe kruviga. Kruvid peavad olema kuumtsingitud. 
Kinnitusklambrite arv: katuse nurga osa 1x1m klambreid 8 tk/m2; katuse serva- ja räästaosas 1m laiusel ribal 6tk/m2; ülejäänud katuse osas (keskosas) 4tk/m2.
Püstvaltsõmblused: Katuseviilul, harjal ja servadel (külgedel) olevad plekitahvlid ühendatakse omavahel püstvaltsõmblusega. Püstõmblus võib olla kahekordne tihendusmaterjaliga töödeldud õmblus. Plekitahvlite vahele jäävad kinnitusribad painutatakse koos pleki valtsõmblusega. Kahekordse püstvaltsõmbluse kinnitusribad lõigatakse parajaks enne viimast painutust, siis ei jää nad nähtavale.
Lamevaltsõmblused: Lamevaltsõmblust kasutatakse plekitahvlite räästaga paralleelseks ühendamiseks. Katuseviilul on lameõmblused kahekordsed ja tihendatud. Kõrvutiolevate katuseplekkide lameõmblusi ei tehta kohakuti, vaid need nihutatakse. Vältimaks lameõmbluse põhjustatud pleki paksenemist püst- ja lameõmbluse ristumiskohal, lõigatakse pleki nurgad enne valtsimist ära. Sel juhul on lameõmblus ühekordne selles osas, mis jääb püstõmbluse sisse.
Tihendusmaterjalid: Valtsõmbluste tihendamiseks võib kasutada butüülmastiksit, silindriõli  või muid tihendamiseks sobivaid aineid, mis ei kuiva ega voola ning säilitavad elastsuse. Valtsõmbluste tegemisel  kasutatavaid aineid käsitleb RT 28-10528. Elastsed mastiksid. 
