SISUKORD

1.	ÜLDISED LÄHTEKOHAD	3

1.1.	Üldandmed	3

1.2.	Seletuskirja käsitlusala	3

1.3.	Projekteerimise ulatus	3

1.4.	Alusandmed	3

1.5.	Kasutatud normdokumendid	3

2.	ARHITEKTUUR	4

2.1.	Asendiplaan	4

2.1.1.	Arhitektuurne idee	4

2.1.2.	Ehitusetapid	4

2.1.3.	Energiatõhusus ja sisekliima	4

2.1.4.	Projekteeritud kasutusiga	4

3.	KÜTE, VENTILATSIOON	5

3.1.	Sisekliima parameetrid	5

3.2.	Küte	5

3.3.	Ventilatsioon	5

4.	VESI, KANALISATSIOON, SADEVESI	5

4.1.	Vesi	5

4.2.	Kanalisatsioon	5

4.3.	Sadevesi	6

5.	TARINDID	6

5.1.1.	Põhitarindid	6

5.1.1.1.	Vundament	6

5.1.1.2.	Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid	6

5.1.1.3.	Sise ja välistrepid	6

5.1.1.4.	Vahelaed	6

5.1.1.5.	Katus, katuslagi	6

5.1.1.6.	Välisseinad	6

5.1.1.7.	Siseseinad	6

5.1.1.8.	Avatäited	7

5.1.2.	Tarindite ehitusfüüsikalised parameetrid	7

5.1.3.	Piirdetarindite niiskusturvalisus ja õhupidavus	7

5.1.4.	Sise- ja välistrepid	7

5.1.5.	Mittekandvad seinakonstruktsioonid	7

5.1.6.	Katusekonstruktsioonid	7

5.2.	Fassaadivalgustus	7

5.3.	Jäätmekäitlus	7

6.	TEHNILISED ANDMED:	8

7.	Maastikuarhitektuur	9

7.1.	Maastik, terrassid, trepid	9

7.2.	Piirdeaed	9

8.	TULEOHUTUS	9

8.1.	Alusdokumendid	9

8.2.	Tulepüsivust iseloomustavad näitajad	9

8.3.	Tuletõkkesektsioonid	10

8.4.	Evakuatsioonilahendus	10

8.5.	Pääsud pööningule ja katusele	10

8.6.	Ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus	10

8.7.	Ehitises rakendatud tuleohutusklassid ja tulekaitsetasemed	11

8.8.	Turvavalgustussüsteemide paigutus ja olemasolu	11

8.9.	Automaatsete tulekahjusignalisatsiooni- tulekustutus-, piksekaitse- ja suitsutõrjesüsteemide olemasolu ja iseloomustus	12

Tulekahjusignalisatsioon – autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur	12

8.10.	Tuletõrjeveevarustussüsteemi lahendus	12

Muudatused 28.06.2020

# ÜLDISED LÄHTEKOHAD

## Üldandmed

Töö nimetus

Töö nr:                                      	19-11

Nimetus:                                  	Elamu

Aadress:                              		Haaviku tee 6 kinnistu; kat. nr. 78402:204:5680; Pirita linnaosa; Tallinn;					Harju mk.

Tellija  				Pille Vaga / Martin Vaga

## Seletuskirja käsitlusala

Projektis ja seletuskirjas käsitletakse Tallinnas, Pirita linnaosas, Haaviku tee 6 kinnistul (katastriüksuse tunnus 78402:204:5680) olevale elamule juurdeehitusele arhitektuurse lahenduse tegemist eelprojekti detailsusega.

## Projekteerimise ulatus

Ehitusprojekti arhitektuuriosa hõlmab Haaviku tee 6 kinnistul olevale elamule juurdeehituse projekteerimist.

Hoone kasutusotstarbeks on majandus- ja taristuministri määruse nr 51, 02.06.2015, „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”, jaotuse kohaselt Elamud (koodigrupp 11100): 11101 Üksikelamu.

Eelprojektis on esitatud lahendus elamule 2 maapealse korrusega juurdeehituse rajamiseks.

Hoone tehnilised parameetrid on esitatud ehitusprojekti arhitektuuriosas.

## Alusandmed

Ehitusprojekti koostamisel lähtuti all-loetletud lähteülesannetest ja tingimustest:

- Tellija lähteülesanne: Haaviku tee 6 kinnistul oleva elamu juurdeehituse lähteülesanne.

- Projekteerimistingimused nr. 2011802/03188

- Ehitusuuringud:

- Geodeetiline uuring: „Geodeetiline alusplaan“, töö nr. 3212G, OÜ Kirjanurk, H. Jürmann

## Kasutatud normdokumendid

Käesoleva eelprojekti arhitektuuri osa on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti Standardikeskuse poolt välja antud ehitusvaldkonna standarditest ja juhendmaterjalidest. Allpool on välja toodud käesoleva arhitektuurse projekti seisukohast olulisimad.

Seadused

- Ehitusseadustik

- Jäätmeseadus

- Planeerimisseadus

- Tuleohutus seadus

Määrused

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 / 17.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile“

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 51 / 02.06.2015 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 57 / 05.06.2015 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja  arvestamise alused ”

- Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded“

- Siseministri määrus nr 17, 07.04.2017, „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“

- Keskkonnaministri määrus nr 70 / 14.12.2015 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu”

- Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 määrus nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“

- Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 28 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“

Standardid

- EVS 932:2017 	Ehitusprojekt

- EVS 843:2016	Linnatänavad

- EVS 812-1:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

- EVS 812-2:2014+AC:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

- EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

- EVS 812-6:2012+A1:2013+AC:2016+A2:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusenõuded

- EVS 871:2017	Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

- EVS-EN 15251:2007 ja EVS-EN 15251:2007/AC:2012	 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast

- EVS 842:2003	Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

- EVS 894: 2008/A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides

- EVS-EN 12464-1:2011 	Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus

Juhendmaterjalid

- RYL-Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded (Maa RYL 2010, Tarindi RYL 2010, Sisetööde RYL 2013 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded, Maalritööde RYL 2012)

- „Kõiki kaasava elukeskkonna kavandamine ja loomine“ (koostajad Eesti Arhitektide Liit, Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia, 2012)

- „Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele“ 08/2016  (koostaja: Eesti pimedate liit)

- ETF-kartoteek

# ARHITEKTUUR

## Asendiplaan

Juurdepääs kinnistule toimub Haaviku teelt.

Kinnistu reljeef tõuseb kirde suunas, maapinna kõrgused jäävad abs. 20.80 ja 21.59 vahele.

Elamu olemasolev ±0.00= abs. 21.50 m, seda ei muudeta.

Kinnistul on lisaks elamule 2 freesprussidest ja bituumensindlitest abihoonet. Suurema abihoone ehitusalune pind 13,7 m², väiksema ehitusalune pind 11,8 m². Olemasoleva elamu laiendamisega teisaldatakse väiksem abihoone, uus asukoht ei ole enam Haaviku tee 6 kinnistul.  Suurem jääb paigale.

### Arhitektuurne idee

1959 aastal rajatud elamule planeeritakse juurdeehitus.

Juurdeehituse 1. korrusel paikneks leili-, pesemis- ja puhkeruum. 2. korrusel garderoobiga magamistuba.

Planeeritava juurdeehituse arhitektuurne vorm on lihtne. Rajatav kandiline vorm eristub 60-ndatele omasele viilkatusega hoonemahust.

Juurdeehituse välisviimistlus on krohv, katus tuleb valtsitud plekist.

### Ehitusetapid

Juurdeehitus rajatakse ühes etapis.

### Energiatõhusus ja sisekliima

Vastavalt hoone omaniku soovile on hoones ette nähtud optimaalse sisetemperatuuri tagamine nii talve- kui ka suveperioodil. Ruumid on köetavad. Hoone on varustatud õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga, lisaks on elektriradiaatorid ning elutoas kamin. Proj. leiliruumis puudega köetav keris.

### Projekteeritud kasutusiga

Hoone kasutusiga on 50 aastat. Hoone erinevate konstruktsioonide, elementide ja süsteemide tehnilised kasutusead ei tohi olla väiksemad RT juhendkaardi 18-10922 tabeli nr 1 tulbas nr 2 esitatust (normaalne kasutuskoormuse klass).

# KÜTE, VENTILATSIOON

## Sisekliima parameetrid

- Eluruumid on projekteeritud arvestusliku siseõhutemperatuuriga +21o C, suvel +240 C

- Esik on projekteeritud arvestusliku siseõhutemperatuuriga +200 C

- Pesuruumid on projekteeritud arvestusliku siseõhutemperatuuriga +240 C

- Ruumide niiskus RH = 30-70%.

## Küte

Olemasolevat hooneosa kütab õhk-õhk soojuspump, lisaks on elutoas puudega köetav kamin. 2. korruse magamistubades õhk-õhk soojuspump.

Projekteeritavasse hooneosasse planeeritakse 1. korruse sauna leili-, pesemis- ja puhkeruumi elektripõrandaküte. 2.korruse magamistuppa õhk-õhk soojuspump.

Käesoleva projektiga muudetakse olemasoleva soojuspumba asukohta. Teisaldatava olemasoleva ja proj. soojuspumba uus asukoht vt. 1. korruse plaan ARP.-01.

Soojuspumba tekitatav müra ei tohi kinnistu piiril ületada normtasemeid. Keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 lisas 1 sätestatu kohaselt rakendatakse tehnoseadmete tekitatava müra piirväärtusena tööstusmüra sihtväärtust. Kinnistu asub II müra kategooria alas, kehtib päeval piirväärtus 50 dB ja öösel 40 dB.

## Ventilatsioon

Olemasolevas hooneosas mehaaniline sissepuhe akende kaudu, väljatõmme korstnas oleva vent. lõõri kaudu, köögis, pliidi kohal on kubu, WC-des, saunas mehaaniline väljatõmme.

Proj. hooneosasse on kavandatud ripplae tagused väljatõmbeventilaatorid. Sissepuhe tagatakse akendes olevate värskeõhuklappide kaudu.

# VESI, KANALISATSIOON, SADEVESI

## Veevarustus

Haaviku tee 6 vesi saadakse tsentraasest veevõrgust.

Käesoleva elamu laiendamisega ei muudeta olemasolevat veetrassi.

Proj. hooneosa sauna tarbevee saamiseks tehakse vajalikud ühendused olemasoleva hoone piires.

### Torustikud ja seadmed

Tarbeveesüsteemi (nii kuum kui ka külm vesi) ehitamisel kasutada selleks ette nähtud PEX-torusid. Horisontaalsed veetorustikud paigaldada põrandasse või lae kohale, vertikaalsed ühendustorud veevõtuseadmega peita hülssi paigaldatuna seintesse. Torustikuarmatuur ja torud peavad vastama surveklassile PN10.

Veevõtuseadmed ja toruarmatuur peavad vastama ISO 9001 standardile. Püstikule ja magistraalilt hargnemisele paigaldada sulgventiilid vastavalt toru läbimõõdule.

Veevõtuseadmete ühendused paigaldada seina sisse.

Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

Montaaž vastavalt RYL 2002-le.

Kätepesuvalamute segistitest/kraanidest ettenähtud temperatuuri segamiseks kasutada enne kraani termostaate või paigaldada spetsiaalsed segamispiirikutega segistid.

### Soojaveevarustus

Soe vesi saadakse el.soojaveeboileriga.

Sooja tarbevee süsteemile ehitada ringlustorustik, mis ühendada sooja tarbeveetoruga. Sooja tarbevee ringlustorustiku eri liinidele paigaldada tasakaalustusventiilid MTCV. Ringlustorustiku materjal on analoogne sooja tarbeveega. Tagada õhu eraldus süsteemist läbi seadmete.

## Kanalisatsioon

Haaviku tee 6 kanalisatsioon juhitakse tsentraasesse kanalisatsioonivõrku.

Proj. hooneosa sauna kanalisatsioon liidetakse hoone piires olemasoleva kanalisatsioonitrassiga ning juhitakse ühisvõrku.

Käesoleva elamu laiendamisega ei muudeta olemasolevat kanalisatsioonitrassi.

### Torustikud ja materjalid

Hoones paigaldada kanalisatsioonitorud põranda alla. Torud ja ühendused peavad olema rõngasjäikusega SN8. Tagada kanalisatsiooni tuulutus ning puhastamisvõimalused.

Puhastuselementidena on ettenähtud puhastusluugid põrandas. Hoonesisene olmekanalisatsioonivõrk monteerida PP/PVC muhviga plastkanalisatsioonitorudest läbimõõduga 32-110, tulepüsivusklassiga V-1/2.

Kanalisatsiooni plasttorud varustada tuletõkkesektsiooni piiril mansetiga, vastavalt tootja paigaldusjuhendile.

Paigaldatavate sanitaarseadmete põhinäitajad kooskõlastada Tellijaga. Trapid peavad olema roostevaba kaanega. Põrandaküttega märgruumides ja saunas peavad olema ujuva haisulukuga trapid.

Kanalisatsioonitorude minimaalsed langud:

Ø 50 i≥0,02;

Ø 100 i≥0,01 (toru avatud paigaldusega); või Ø 100 i≥0,02 (toru pinnases)

Toru miinimumlangude määramisel on toetutud Saksa standardile DIN EN 12056

Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

Montaaž vastavalt RYL 2002-le.

## Sadevesi

Olemasoleva elamu ja proj. hooneosa sadevesi immutatakse Haaviku tee 6 kinnistu piires pinnasesse.

# TARINDID

### Põhitarindid

#### Vundament

Juurdeehitus rajatakse kergplokkidest lintvundamendile.

#### Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Juurdeehituse kandev konstruktsioon tehakse kergplokkidest, vahelagi puidust 50x 200, samm 500 mm prussidest.

#### Sise ja välistrepid

Olemasolev sisetrepp on puidust kandjatel ja liimpuidust astmetega.

#### Vahelaed

Juurdeehituse vahelagi tuleb puidust 50x 200 prussidest, samm 500 mm.

#### Katus, katuslagi

Juurdeehituse katuslagi rajatakse puitprussidel 50x200 mm, samm 500 mm.

Katusekate on valtsitud plekk.

#### Välisseinad

Juurdeehituse välisseinad ehitatakse Bauroc ECOTERM+ kergplokkidest, mis krohvitakse. Viimistlus: värv, toon analoogne olemasolevale.

#### Siseseinad

Siseseinad kavandatakse kergplokkidest. Märgades ruumides paigaldada siseviimistluse alla hüdroisolatsioon, mis liitub homogeenselt põranda hüdroisolatsiooniga ja ühendatakse tihedalt külgnevate tarindite hüdroisolatsiooni või aurutõkkega.

#### Avatäited

Avatäited kavandatakse puitraamidel aknad.

Turvakaalutlustel on madalamale kui 700 mm põrandast ulatuvate klaaspakettide sisemine klaas lamineeritud juhul kui aknast on allakukkumise oht.

### Tarindite ehitusfüüsikalised parameetrid

Eelprojekti staadiumis on piirdetarindite maksimaalseteks soojusläbivusteks määratud:

- Hoone välissein (olemasolev) 0,31 W/m²K

- Hoone välissein (proj.) 0,15 W/m²K

- 1. korruse põrand 0,12 W/m²K

- Katuslagi 0,15 W/m²K

- Välisuksed 1,2 W/m²K

- Aknad (olemasolev) 0,5 W/m²K

- Aknad (proj.) 0,3 W/m²K

### Piirdetarindite niiskusturvalisus ja õhupidavus

Hoone õhupidavuse saavutamiseks tuleb kõik tuuletõkke- ning aurutõkke ühendused teipida vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

### Sise- ja välistrepid

Olemasolev sisetrepp on puitkandjatel, puitastmetega trepp.

### Mittekandvad seinakonstruktsioonid

Mittekandvad seinakonstruktsioonid laotakse poorbetoon plokkidest paksustega 100 mm.

### Katusekonstruktsioonid

Katuse kandekonstruktsiooni kandeelementideks on puitsarikad, vahel mineraalvill.

## Fassaadivalgustus

Terrassipoolsele välisseinale akna kohale paigaldatakse välisvalgustus.

## Jäätmekäitlus

Jäätmekorraldus lähtub Tallinna jäätmehoolduseeskirjast. Prügi ja jäätmete kogumine on lahendatud krundi piires. Jäätmed kogutakse eraldi konteineritesse, mille tühjendamiseks sõlmib hoone valdaja lepingu prügiveo teenust osutava firmaga. Prügikastide asukoht on näidatud asendiplaanil.

Ehitusjäätmete kogumisel ja käitlemisel peab juhinduma järgmistest dokumentidest:

• Tallinna jäätmehoolduseeskiri.

• Jäätmeseadus.

• Ehituse ajal tekkinud ehituspraht ja jäätmed tuleb utiliseerida lähtuvalt kehtivatest

seadusandlikest aktidest.

Ehitusprotsessis ei teki naftaprodukte sisaldavaid ehitusjäätmeid. Peale ehitustööde lõppu krunt heakorrastatakse ja taastatakse katendid krundist väljapoole jäävatel aladel, kus toimusid välisvõrkude ehitamisega seotud tööd.

Ehitustegevusel tekkinud jäätmed kogutakse liikide kaupa omaette mahutitesse. Ehitustöödel tekkivate jäätmete jaoks tellitakse eraldi konteinerid ja äravedu. Ehitustööde teostamisel tekkivate jäätmete ja prahi käsitlemisel tuleb kasutada vastavat luba omavaid ettevõtteid. Taaskasutatavaid jäätmeid kogutakse liikide kaupa omaette mahutitesse. Sorteerimisega prügikonteinerid on teenindusalal. Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmekäitlust ehituse ajal korraldab ehitusettevõtja.

Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutamine tuleb kooskõlastada linnavalitsusega või anda üle käitlemiseks vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

# RADOONIOHUTUS

Projekteerimisel on lähtutud standardist EVS 840:2017 "Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes".

Uude- projekteeritavasse hooneossa kavandatakse sauna puhke-, pesu- ja leiliruum.

Uude põrandakonstruktsiooni paigaldatakse radoonitõkkekile. Kõik olemasoleva põranda ja sokli, läbiviikude ja  samuti põrandaplaadi ja posti vahelised sõlmed tihendatakse.

# TEHNILISED ANDMED:

| Elamu EHR-is olevad tehnilised andmed: otstarve | 11101 Üksikelamu |
| --- | --- |
| maapealsete korruste arv | 2 |
| maapealse osa alune pind | 63,0 m² |
| suletud netopind | 66,9 m² |
| maht | 293 m³ |

EHR-is olevad tehnilised andmed on ebatäpsed.

Käesolevas seletuskirjas on välja toodud olemasoleva elamu tehnilised andmed ja koos juurdeehitusega tehnilised andmed:

| Olemasoleva elamu tehnilised andmed (juurdeehituseta): otstarve | 11101 Üksikelamu |
| --- | --- |
| pikkus | 8,0 m |
| laius | 8,0 m |
| absoluutne kõrgus | 28,6 m |
| kõrgus | 7,6 m |
| sügavus | 0 m |
| maapealsete korruste arv | 2 |
| maapealse osa alune pind | 63,3 m² |
| suletud netopind | 81,6 m² |
| suletud brutopind | 113,0 m² |
| köetav pind | 81,6 m² |
| maht | 402 m³ |

| Juurdeehitusega elamu tehnilised andmed: otstarve | 11101 Üksikelamu |
| --- | --- |
| pikkus | 12,1 m |
| laius | 11,3 m |
| absoluutne kõrgus | 28,6 m |
| kõrgus | 7,6 m |
| sügavus | 0 m |
| maapealsete korruste arv | 2 |
| maapealse osa alune pind | 93,3 m² |
| suletud netopind | 126,7 m² |
| suletud brutopind | 176,3 m² |
| köetavate ruumide pind | 126,7 m² |
| maht krundi pind elamu ehitusalunepind abihoone ehitusalunepind krundi täisehitusprotsent | 618 m³ 600,0 m² 93,3 m² 13,7 m² 17,8 % |

# Maastikuarhitektuur

## Maastik, terrassid, trepid

Juurdeehituse rajamisega hoonet ümbritsevat maastikku ei muudeta.

## Piirdeaed

Hoovi ümbritseb olemasolev piirdeaed. Juurdeehituse rajamisega aeda ei muudeta.

# TULEOHUTUS

## Alusdokumendid

Tuleohutusosa koostamisel on lähtutud:

- Tuleohutus seadus

-	Siseministri 30.03.2017 määrus nr. 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”;

-	Eesti standard EVS 812-1:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara;

-	Eesti standard EVS 812-2:2014+AC:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

-	Eesti standard EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;

-	Eesti standard EVS 812-6:2012+A1:2013+AC:2016+A2:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

-	Eesti standard EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded

-   Eesti standard EVS 871:2017	Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

## Tulepüsivust iseloomustavad näitajad

- Tulepüsivusklass – TP3

- Hoonete kasutusotstarve – 11101 üksikelamu; 12744 Elamu majapidamishoone

- Ehitise tuleohutusest tulenev ehitise liigitus – I kasutusviis

- Eripõlemiskoormus – alla 600 MJ/m2

- Kandekonstruktsioonide tulepüsivusaeg – nõue puudub

- Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusaeg – EI 30

- Tuletundlikkus –

-	üldjuhul seinad ja lagi D-s2,d2 (sisepinna väikseid osi võib katta klassifitseerimata materjalidega)

-	tehnohoolde ruumi ja garaaži seinad ja lagi B-s1,d0 ning põrand DFL-s1

-	välisseina välispind D-s2,d2, õhutuspilu sise- ja välispind D-s2,d2

-	Katusekate – BROOF

## Tuletõkkesektsioonid

Ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks:

- tuletõkkesektsioonid puuduvad

## Evakuatsioonilahendus

Evakuatsioonilahendus, sealhulgas evakueeruvate inimeste arv, evakuatsiooniteede arvutus, trepikodade iseloomustus, hädaväljapääsud:

- Evakueeruvate inimeste arv – alla 15

- Evakuatsiooniteede arvutus – evakuatsioonitee maksimaalpikkus ei ületa 30 meetrit ning umbalast 15 meetrit

- Trepikodade iseloomustus – avatud trepikoda, laius 1000 mm

- Hädaväljapääsud – avatavad aknad, mille valgusava kõrgus on vähemalt 1200 mm ja laius 600 mm

## Pääsud pööningule ja katusele

-	Pääs pööningule – puudub pööning

-	Pääs katusele – hoone kõrgus maapinnast on alla 8,5 meetri, tuletõrjeredeli paigaldamise nõue puudub. Katusel katusesse integreeritud redeliastmed, katuseharjal turvasiin.

## Ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus

Korstnad.

Hoonel on kaks korstnaga küttekollet: keris ja kamin. Olemasolev kamina korsten on tellistest laotud, projekteeritav kerise korseten rajatakse met. moodulitest. Saunakerise korstna temperatuuriklass peab olema T600, kui tootja ei näe ette teisiti. Kamina korstna temperatuuriklass peab olema T600.

Nähtaval olevate ja kergesti juurdepääsetavate korstnaosade pinnatemperatuur võib olla maksimaalselt 80 oC. Teistes osades võib pinnatemperatuur olla sellest kõrgem eeldusel, et korstna juures  paiknevate muude kui tuletundlikkusklassi A1 kuuluvatest materjalidest konstruktsioonide temperatuur ei tõuse üle 85 oC. Kui arvutusega või muul viisil ei ole tõestatud muud, arvestatakse, et põlevmaterjalidest ehitisosade temperatuur ei tõuse üle 85 oC juhul, kui need paigutada vähemalt 100 mm kaugusele korstna välispinnast, kütteseadme väljundgaasidega maksimaaltemperatuuril kuni 350  oC. Kõrgem lõõri seina välispinna temperatuur on lubatud vaid sauna leiliruumis.

Korstna läbiviik vahelaest ja katuslaest

Korstna läbiviigud ehitise osadest tuleb teha korstna tootja juhiste kohaselt. Korstna läbiviigud tarinditest projekteeritakse ja tihendatakse nii, et korstna ja selle eri osade soojuspaisumine ning ehitise või selle osade vajumine võiks toimuda teineteist kahjustamata. Korstna läbiviigud ehitise osadest isoleeritakse mittepõleva soojusisolatsioonimaterjaliga, näiteks mineraalvillaga , mahukaaluga vähemalt 100 kg/m3, ja maksimaalse töötemperatuuriga vähemalt 600 oC või muu tõendatud isolatsioonivõimega materjaliga. Katusekatted ja aluskatted, mis vastavad tuletundlikkusklassi Broof (t2-t4) nõuetele, võivad ulatuda korstna pinnani. Metallkorstna ja kõikide >= T400 temperatuuriklassiga korstnate peale keeratud aluskatted tuleb isoleerida korstnast minimaalselt 20 mm mittepõleva isolatsioonimaterjali kihiga. Läbiviik tuletundlikkusklassi A1 kuuluvast materjalist vahelaest, nt betoon jms, isoleeritakse minimaalselt 20 mm mittepõleva isolatsioonimaterjaliga. Kui konstruktsiooni paksus läbiviigu kohal ületab 400 mm, peab isolatsioonimaterjali kihi paksus kogu läbiviigu ulatuses olema minimaalselt 50 mm. Katusel paigaldatakse korstna ümber mittepõlevast materjalist krae, mis jääb korstna välispinnast vähemalt 25 mm kaugusele, et tagada loomulik õhu liikumine korstna jahtumiseks. Katusekattematerjal keeratakse ülesse krae peale. Korstna isoleerimine toimub samamoodi nagu vahelae läbiviikude isoleerimine, tootja juhiste ja standardi EVS 812-3:2018 nõuete kohaselt.

Korstnaid ei soovitata paigaldada otse küttekolletele. Selline paigutus peab olema lubatud küttekeha tootjatehase poolt.

Korstna kõrgus.

Korstnate kõrgus on projekteeritud 0,8 m katuseharjast kõrgemale.

Küttekollete (kamin, keris) ohutuskujad põlevmaterjalideni.

Ukseta küttekollete ohutuskuja küttekolde ees paiknevate põlevmaterjalist ehitisosadeni on 1500 mm.

Põrand kaitstakse kas tihedalt põranda ja küttekoldega liituva metall-lehega või põlevmaterjalist põrandakate asendatakse mittepõlevaga. Uksega küttekolde puhul on kaitstav ala vähemalt 100 mm uksest kummalegi poole ning vähemalt 400 mm selle ees. Lahtise küttekolde kohal ulatub ohutuskuja vähemalt 150 mm kolde ava külgedele ja 750 mm selle ette kolde esiservast mõõdetuna

Kerise ohutuskujad projekteerida vastavalt kerise tüübile ja kasutusjuhendile. Kerise hõõguva pinnaga osade (metallist ühenduslõõrid, hõõguvpunaseks kuumenevad kolde osad) ohutuskujad põlevmaterjalidest on külgsuunas 1000 mm, ülespoole 1200 mm, allapoole 1000 mm.

Tahmaluugid.

Puhastamiseks vajalikud tahmaluugid paigaldatakse püstlõõri jalamisse ja lõõride käänukohtadesse nii, et suits ei põrkaks otse neisse. Luukide alumine serv jääb põlevmaterjalist põrandast vähemalt 50 mm kõrgemale. luukide ette jäetakse vähemalt 600 mm vaba ruumi. Väikseimaks tahmaluugi suuruseks on 65 x 130 mm

## Ehitises rakendatud tuleohutusklassid ja tulekaitsetasemed

Tuleohuklass – tegemist ei ole tööstus- ega laohoonega

## Turvavalgustussüsteemide paigutus ja olemasolu

Nõue puudub.

## Automaatsete tulekahjusignalisatsiooni- tulekustutus-, piksekaitse- ja suitsutõrjesüsteemide olemasolu ja iseloomustus

## Tulekahjusignalisatsioon – autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur

Tulekustutus – nõue puudub

Piksekaitse – nõue puudub (kõrgeim ehitise osa ei ulatu ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale)

Suitsutõrje – suitsu eemaldamiseks kasutatakse ruumi ülemises kolmandikus paiknevaid, kergesti avatavaid või purustatavaid aknaid ja luuke, samuti ka kõrgeid ukseavasid

## Tuletõrjeveevarustussüsteemi lahendus

Täiendav tulekustutusvesi saadakse ca 200 m kaugusel, Tõusu tee ja Haaviku tee ristmikul asuvast tuletõrjeveehüdrandist.