Rapla DD elektri lisa

1. Vool turvaväravatele (eraldi kaitse, vool otse kilbist). Turvaväravate toiteplokk läheb lähedale seina sisse, katta luugiga. Asukoht kaamera ja kõlarite joonisel
2. Keskusest tulev side ots leti alla

3. Leti ja lao kilbi juurde 1 x cat5 kaabel
4. 7 IP kaamerat. 
· IP Kaameratel kasutada CAT5e võrgukaablit (värvus valge), otsad leti alla, pikkus varuga, lao kaamerale kinnituspunkt keset lage.  
5. Leti alla 220V, leti sisse tulevad pesad 8tk, asukohta täpsustame koha peal
6. 4 Kõlarit

· Kõlari kaabel (2x2,5mm2 helikaabel) Igast kõlarist üks ots leti all. Pikkus varuga. Kõlarid süvis, Värv valge, 
7. Kilbis arvestada valgustite koormuse ja tüübiga (LED valgus, prosed 30w tükk), lisada kontaktorid, kasutada olemas olevaid, vajadusel lisada
8. Kogu kaupluse valgus, mööbli valgus, leti taga (tv nišši taga) valgusti peavad olema seina lülititest välja lülitatav. Müüja lahkudes, kui seinalt kõik lülitid välja lülitada peab kauplus olema pime

9. Kõik kaabli otsad (mõlemalt poolt) arusaadavalt märgistada

10. Kilpi jätta üks kaitse signalisatsiooni jaoks ja tuua kilbi juurde toitejuhe välja, ots isoleerida ja ära märkida. 
11. Lattu Kilbi alla kaks pistiku pesa 220V.

12. TV leti taga:

· Teleka ja leti vahele vedada HDMI kaabel, otsad valmis kasutamiseks

· Telekale vedada 220v ja paigaldada pistikupesa 2 pesaga (kaablid peitu TV nišši taha)
· TV paigaldus vajalik, tarnime seinakinnituse ja TV, soovime paigaldust

13. TV nišši taha led valgusti jaoks mööbliga sisse välja lülitav toite ots. Paigaldada valgusti 3000K
14. Kassa kaabeldus seina seest, võimalikult väike osa karbikuga leti alla!    
15. Oleams olevat kilpi kasutada maksimaalselt ära, liigutada uude kohta, aga kasutada olemas olevat sisu ja kesta. 

16. Valgusti lülitid lattu seina peale ukse kõrvale.

17. Mööbli pistikupesade kõrgus, täpsustub koostöös mööblifirmaga, enne paigaldust üle vaadata tellijaga.
