ERAMU PROJEKT

PROJEKTI KOOSSEIS:

A. SELETUSKIRI

B. GRAAFILINE OSA

      1. Asendiplaan



joonis nr. 1

      2. Põhiplaan



joonis nr. 2

      3. Katusekorruse plaan


joonis nr. 3

      4. Lõige




joonis nr. 4

      5. Vaade põhjast



joonis nr. 5

      6. Vaade lõunast



joonis nr. 6

      7. Vaade läänest



joonis nr. 7

      8. Vaade idast



joonis nr. 8

      9. Vundamentide plaan


joonis nr. 9







Ehitaja:







Vastutav spetsialist:







Paul Ney







Ehitusinsener







TPI diplom nr. 54811

A. SELETUSKIRI

1. Üldosa

2. Arhitektuurne osa.

Elamu on projekteeritud ühekorruselisena, hilisema katusekorruse väljaehitamise võimalusega.

Elamu funktsionaalne lahendus on järgmine: sissepääs hoonesse on kinnistu sisetee poolsest küljest. Soojustatud ja tihenditega välisukse tõttu pole vaja eraldi tuulekoda ja selle funktsiooni täidab väike esik, kus on ka ruumi üleriiete paigutamiseks. Sellest esikust on pääs eluruumide esikusse ja trepi kaudu katusekorrusele. Eluruumide esikust pääseb väiksesse tuppa, mida võib kasutada nii kabinetina kui ka perenaise tööruumina. Samast esikust pääseb elutuppa ja WC-sse. Elutuba on avatud köögiga, kusjuures eluruumil on lõunapoolses küljes suure aknapinnaga laiendus. Elutoast avaneb uks majandusruumi, mis on samaaegselt nii katlaruum kui ka sauna eesruum. Majandusruumist saab edasi pesuruumi ja sealt leiliruumi. 

Välisilmelt on elamu lihtsa kujuga viilkatusega maja. Katusekatteks punane kivi.

Aeroc EcoTerm plokkidest laotud ühekihilised lisasoojustust mittevajavad välisseinad krohvitakse ja värvitakse heledetooniliseks. 

3. Konstruktsioonid.

a) alusmüürid FIBO plokkidest 300 mm EPS soojustusega (50 mm väljastpoolt).

b) I korruse põrand armeeritud betoonplaadil 80mm. Betoon valatakse polüstürool-plaatidest 100 mm soojustusele.

c) välisseinad AEROC ECOTERM plokkidest paksusega 375 mm.

d) siseseinad (mittekandvad) põhikorrusel kergplokkidest paksusega 100 mm, kandev sein FIBO plokkidest 250 mm.

e) sauna seinad ja lava lehtpuidust okaspuust karkassil.

f) vahelagi puittaladel 50x200.

g) katus puidust sarikatel 50x200 mm, katusekatteks katusekivi. Katuse kalle 40˚. 
h) välistrepid ehitada FIBO plokkidest 200 mm.

i) aknad pakettklaasidega (sisemine selektiivklaas, välimine toonitatud).


4. Vesivarustus.

5. Kanalisatsioon . 

6. Elektrivarustus – vastavalt detailplaneeringule ja eriprojektile. 
7. Viimistlus.

Välisviimistlus – kahekihiline krohv. Aluskrohviks polümeerkrohv, mis armeeritakse klaaskiudvõrguga. Seinte nurgad tugevdatakse nurgaprofiiliga. Viimistluskihiks dekoratiiv-krohv.

Siseviimistlus – plokkidest seined viimistletakse tasandusseguga kihi paksusega 3 mm. Tasanduspinna karedus on sobilik tapetseerimiseks või katmiseks mõne muu rullmaterjaliga. Värvialuse pinna saamiseks tuleb pind täiendavalt pahteldada. 

Sanitaarruumid plaaditakse.

8. Piirded ja heakorrastus.

9. Küte ja ventilatsioon – vastavalt eriprojektile.

10. Tuleohtusnõuded.

Elamu tuleohutuse osa koostamisel on tuginetud Vabariigi Valitsuse 27. okt. 2004. a. määrusele nr. 315. Projekteeritud elamu kuulub tulepüsivusklassi TP3 ning on jagatud järgmisteks tuletõkkesektsioonideks: 1. Eluruumid EI30; 2. Pööning, kuhu pääseb katusekorruse esikus oleva luugi kaudu. Katusekorruse ja pööningu vaheline lagi ehitatakse tulekindla kipsplaadiga – EI30 (pööningu luuk EI15); 3. Katlaruum EI30 (katla võimsus kuni 25 kW); 4. Garaaž – lagi tulekindel kipsplaat, uks EI30.

Elamut köetakse tahkel kütusel katlaruumi kaudu. Kütte hoidmiseks on ette nähtud õuele puukuur. 

Põlevmaterjalist ehitise osad peavad jääma lõõri sisepinnast 230 mm kaugusele, lagedest läbiminekul paigaldatakse lisaks suitsulõõri välispinnale 100 mm kivivilla.

Elamu kivikatus vastab nõudele, mis näeb ette piiratud osalemise põlemisprotsessis. Katusele korstna teenindamiseks pääseb katuseluukide kaudu (suurusega 600 x 800 mm).

Kamina esine kaitseplekk peab ulatuma koldeavast külgedele 100 mm, ettepoole 400 mm. 

Saunaseinad – vahemaa küttekoldest voodrilauani 100 cm, sauna kerise suitsulõõri vahemaa laest 120 cm. Külgmist ohutuskuja võib vähendada 50% ühekordset ja 75% kahekordset kerget kaitseekraani kasutades. Üles ohutuskujasid võib vähendada 25% ühekordset ja 50% kahekordset kerget kaitseekaraani kasutades (120 mm paksune müüritis vastab kahekordsele kergele kaitseekraanile). 

Autonoomne tuletõrjesignalisatsiooniandur paigaldada majandusruumi.

Tehnilised näitajad
	Krundi pindala
	m2

	Elamu ehitusalune pind 
	128 m2

	Elamu avatud brutopind
	128 m2

	Elamu suletud netopind
	94,6 m2

	Elamu kasulik pind
	81,3 m2

	     s.h. elamispind
	74,7 m2

	           abipind
	6,6 m2

	Majandusruumide pind
	13,3 m2

	Tubade arv
	5

	Elamu kubatuur
	377 m3

	
	

	
	

	Ruumide eksplikatsioon
	

	
	

	ELAMU PÕHIKORRUS
	

	Elutuba – köök 
	33,3m2

	Tuba 
	9,4 m2

	Tuba 
	12,9 m2

	Tuba
	10,0 m2

	Tuba
	9,1  m2

	
	

	Esik
	5,0 m2

	WC
	1,6 m2

	Majandusruum
	7,1 m2

	Pesemisruum
	3,1 m2

	Leiliruum
	3,1 m2

	
	

	K o k k u  
	94,6 m2

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


