# EHITUSKONSTRUKTSIOONID

## 4.1.  ÜLDANDMED

### PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS

Käesolev eelprojekti seletuskiri on koostatud Kohila vallas Aespa alevikus aadressil Põhjala tn 19 paikneva suvila-aiamaja üksikelamuks ümberehitamise projekti EK osa kohta. Üksikelamu on kahekorruseline kellerdamata kivihoone, gabariitmõõtmed plaanis on 16,0x11,2 meetrit ja katuseharja kõrgus maapinnast 6,5 meetrit.  Kõik ehitustööd tehakse kehtivate määruste, ehitusnormide ning hea ehitustava reeglite kohaselt, järgides vastavate ametiisikute ja projekteerija nõudeid. Ehitustöödel juhindutakse MaaRIL 2010, TarindiRIL 2010, SisetöödeRIL 2013 ja MaalritöödeRIL 2012 nõuetest.

## 4.2. ALUSDOKUMENDID

### LÄHTEANDMED

Eelprojekti lähteandmeted:

- RTG Arhitektid OÜ poolt koostatud eelprojekt, töö nr.20006.

### EHITUSUURINGUD

- Krundi geodeetiline mõõdistus.

- Ehitusgeoloogia fondist saadud naabruses paikneval krundil AS MAVESe poolt tehtud ehitusgeoloogiliste uuringute aruanne, töö nr 16054.

### NORMDOKUMENDID

Kasutatud normdokumend:

- EVS 932:2017  Ehitusprojekt

- EVS-EN 1990:2002 / A1:2006 / AC:2010 + NA:2009 Eurokoodeks – Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused

- EVS-EN 1991-1-1:2002 / AC:2009 + NA:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused – Osa 1-1: Üldkoormused – Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused

- EVS-EN 1991-1-3:2006 / AC:2009 + NA:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused – Osa 1-3: Üldkoormused – Lumekoormus

- EVS-EN 1991-1-4:2005 / A1:2010 + NA:2010 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused – Osa 1-4: Üldkoormused – Tuulekoormus

- EVS-EN 1992-1-1:2005 / AC:2010 + NA:2007 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine – Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele

- EVS-EN 1993-1-1:2005 / AC:2009 + NA:2006 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine – Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

- EVS-EN 1993-1-8:2005 / AC:2009 + NA:2006 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine – Osa 1-8: Liidete projekteerimine

- EVS-EN 1995-1-1:2007 / NA:2007 Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine – Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

- EVS-EN 1996-1-8:2005 / AC:2012 + NA:2013 Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine – Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks

- EVS-EN 1997-1:2005 / AC:2009 + NA:2006 Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine – Osa 1: Üldeeskirjad

## TEHNILISED PÕHINÕUDED KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE

### PROJEKTEERITUD KASUTUSIGA

Üksikelamu on projekteeritud vastavalt kasutusea kategooriale 4 (EVS-EN 1990:2002+NA:2002) pt 2.3 – Hooned ja muud sarnased kandekonstruktsioonid. Hoone konstruktsioonide tööeaks planeeritakse 50 aastat.

### TAGAJÄRGEDE JA TÖÖKINDLUSKLASS

Tagajärgede klass (EVS-EN 1990:2002) pt B.1 - hooned kuuluvad tagajärgede klassi CC2 – Keskmised tagajärjed inimelukaotuste suhtes või majanduslikud, sotsiaalsed või keskkonna kahjud on arvestatavad (elu- või büroohoone).

### TEOSTUSKLASS JA JÄRELVALVEKLASS

Projekteerimise järelevalve (EVS EN 1990:2002+NA:2002) pt B.4    DSL2 (tavaline järelevalve). Ehitusaegne järelevalve (EVS EN 1990:2002+NA:2002) pt B.5	 IL2 (tavaline järelevalve).

### KOORMUSED

Hoonele mõjuvad vertikaalkoormused on konstruktsiooni omakaal, kasuskoormus, lumekoormus, tuulekoormus ja alalised koormused mittekandvatest pealiskihtidest, viimistlusest, kergvaheseintest ning tehnoseadmetest. Horisontaalne koormus on tuulekoormus.

### KASUSKOORMUSED

| Ruumirühm | Koormus qk kN/m2 | Koormus Qk kN |
| --- | --- | --- |
| A Vahelaed | 2,0 | 2,0 |
| A Terrassid | 2,5 | 2,0 |

### LUMEKOORMUS

Vastavalt „EVS-EN 1991-1-3:2006 / AC:2009 + NA:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused – Osa 1-3: Üldkoormused – Lumekoormus“  on maapinnal lumekoormuse normsuurus:                        sk = 1,5 i kN/m² (i- kujutegur)

Lumekoormuse arvutuslikud suurused hoone katusele on:

- katusekalle 0 sk = 0,8*1,5= 1,2 kN/m²

- katusekalle 16 sk = 0,8 + 0,6*(30-16)*1,5/30 = 1,22 kN/m²

### TUULEKOORMUS

Tuulekoormus vastavalt EVS-EN 1991-1-4:2005 / A1:2010 + NA:2010 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused – Osa 1-4: Üldkoormused – Tuulekoormus

Maastikutüüp II – Linnaväline madalate piiretega maastik hajali asuvate ja puudega. Tuule baaskiirus: vref = 21 m/s. Keskmine tuule baaskiirusrõhk: qref = 276 N/m². Normatiivne tuulekoormus: wc = 0,64 cpe kN/m².

### MUUD KOORMUSED

Omakaalukoormused leitakse vastavalt valitud konstruktsioonide kaalule. Kergvaheseinte koormust arvestatakse 0,5 kN/m kohta.

### VARUTEGURID

Staatilise tasakaalu kaotus:

Alalised koormused (ebasoodne mõju) : 		γG,sup=1,1

Alalised koormused (soodne mõju):		γG,inf =0,9

Kandevõime kaotus:

Alalised koormused (ebasoodne mõju) : 		γG,sup=1,2

Alalised koormused (soodne mõju):		γG,inf =1,0

Muutuvad koormused (ebasoodne mõju) : 	γQ=1,5

Muutuvad koormused (soodne mõju) :		γQ=0,0

### KANDEKONSTRUKTSIOONIDE TOLERANTSI- JA JÄRELEVALVEKLASSID

Betoonkonstruktsioonid valmistatakse vastavalt klass 1 nõuetele (EVS-EN 13670:2010).

Puitmaterjali lubatud ristlõike erinevus vastavalt EVS-EN 336:

- detaili paksus ja laius ≤ 100 mm (-1; +3) mm;

- detaili paksus ja laius > 100 mm (-2; +4) mm.

## HOONE KANDESKELETT

### KANDEELEMENDID

Üksikelamu juurdeehitus on projekteeritud kandvate puitkarkassist välisseintega. Välisseinte karkass on projekteeritud tugevusklassiga C24 saematerjalidest ristlõikega 45x195 mm sammuga 600 mm. Olemasolevate välisseintele sissepoole paigaldatav karkass on ette nähtud tugevusklassiga C24 saematerjalidest ristlõikega 95x45 mm sammuga 600 mm.

1.korruse vahelaed on projekteeritud puittaladel ristlõikega 45x195 mm sammuga 600 ja 400 mm, silletega vastavalt 3,0 ja 3,9 meetrit. 1.korruse katuslaed (katuseterrassi põrandad) on projekteeritud puittaladel ristlõikega 45x195 mm sammuga 400 mm.

2.korruse vahelagi on projekteeritud katuslaena. Laetaladeks on prussid ristlõikega 45x245 mm sammuga 600 mm.

### HOONE ÜLDJÄIKUS

Üksikelamu üldjäikus tagatakse kandeseinte karkassi ja vahelagede koostööga.

## MAA-ALUSED KONSTRUKTSIOONID

### EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED, PINNASE OMADUSED

Alljärgnevalt on toodud väljavõte naabruses paikneva ehituskrundi ehitusgeoloogiliste uuringute aruandest.

Kinnistu paikneb Harju lavamaal, jääjärvelise tasandiku äärealal. Tasase maapinna absoluutkõrgus on 54,8...55,0 m. Pinnakate koosneb jää- ja jääjärve setetest, mida katab muld. Aluspõhja moodustab Ülem-Ordoviitsiumi Paekna kihi lubjakivi.

Pindmiseks kihiks on muld (kiht 1) paksusega 0,40...0,50 m. Mullakihi lamamiks on savimöll ( kiht 2) paksusega 0,30...0,60 m. Savimöll on kollakaspruun, väheplastne, sitke konsistentsiga ja sisaldab vähesel määral kruusa. Eelneva lamamiks on savimöllmoreen (kiht 3), mis lasub 0,50...1,00 m sügavusel maapinnast absoluutkõrgusel 53,80...54,35 m. Savimöllmoreen on pruunikashall, väheplastne, sitke kuni poolkõva konsistentsiga ja sisaldab jämepurdu 10...20% ning õhukesi liiva vahekihte. Kihi paksus on kuni 1,60 m. Savimöllmoreen (kiht 4) lasub 0,40...2,60 m sügavusel maapinnast absoluutkõrgusel 52,20...54,55 m. Savimöllmoreen on kollakashall, väheplastne, kõva konsistentsiga ja sisaldab jämepurdu 30...40%. Kihti on puuritud 2,40 m paksuses.

Põhjaveetase (Kvaternaari veekiht) jäi välitöö ajal 0,75...1,50 m sügavusele maapinnast, absoluutkõrgusele 53,35...54,10 m. Vett esines savimöllmoreeni liivakates vahekihtides. Kõva konsistentsiga savimöllmoreenist puuraukudesse vett ei tulnud.

Pinnaste normväärtused

| pinnas | kihi | γn, | c, | φ, ˚ | E, | k, m/d | Kaevan-datavus* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr | kN/m3 | kPa |  | MPa |  |  |
| muld | 1 | 16 |  |  |  | 0,5 | 9a |
| savimöll | 2 | 19 | 10 | 29 | 18 | 0,1 | 34b |
| savimöllmoreen | 3 | 21 | 15 | 30 | 22 | 0,5 | 10ž |
| savimöllmoreen | 4 | 22 | 15 | 34 | 25 | 0,1 | 10ž |

Ehitusgeoloogilised tingimused vundeerimiseks on vaadeldaval alal head. Juurdeehituse saab rajada madalvundamendile. Vundeerimissügavusele jääb heade geotehniliste omadustega savimöllmoreen (kihid 3 ja 4). Savimöllmoreen on kergesti leonduv pinnas, seetõttu tuleb vältida vee kogunemist ehitussüvendisse.

Pinnaseveetase on kõrgvee perioodil uuritud alal maapinnalähedane. Pinnasevesi ei ole käesoleva üksikelamu ekspluateerimist piirav asjaolu.

### VUNDAMENT

Üksikelamu juurdeehitatav osa rajatakse madalvundamendile, mis toetatakse looduslikule savimöllmoreen pinnasele paigaldatud  geotekstiilile ja 200 mm paksusele tihendatud killustikalusele. Vundamenditaldmikud ehitatakse monoliitsest raudbetoonist kasutades VORMEST taldmikevorme. Taldmikepealsed soklimüüritised on projekteeritud FIBO5 plokkidest paksusega 200 mm.

### VERTIKAALSED JA HORISONTAALSED KANDEKONSTRUKTSIOONID, PÕHILISED PIIRDETARINDID

Maa-aalused kandekonstruktsioonid lisaks vundamentidele puuduvad. Soklikonstruktsioonid on esitatud soklikonstruktsioonide peatükis.

### TREPID JA PANDUSED

Maa-alused trepid ja pandused puuduvad.

### SOKLIKONSTRUKTSIOONID, ŠAHTID JA SÜVENDID

Sokli moodustab FIBO5 plokkidest müüritis, mis soojustatakse EPS 120 Perimeeter Pluss plaatidega kogupaksusega 100 mm ja kaetakse krohviga.

Sokli sisepoolsele küljele on ette nähtud paigaldada EPS 120 Perimeeter Pluss plaadid paksusega 50 mm.

Maa-alused šahtid ja süvendid hoonel puuduvad.

### ERIMEETMED

Erimeetmete rakendamiste vajadust ei tuvastatud.

### LISAUURINGUTE VAJADUS

Lisauuringute vajadust ei tuvastatud.

## MAAPEALSED KONSTRUKTSIOONID

### Kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid

Üksikelamu maapealseteks kandekonstruktsioonideks on saematerjalist ristlõikega 45x145 mm või 45x195 mm kandeseinad ja neile toetatud saematerjalidest taladel ristlõikega 45x245 mm või 45x195 mm vahelaed.

1.korruse silikaattellistest kogupaksusega 250 mm laotud kandeseinad säilivad olemasoleval kujul.

### PÕHILISED PIIRDEKONSTRUKTSIOONID

Üksikelamu piirdekonstruktsioonide soojusläbikande tegurite väärtused on:

Katuslagi KL-1		 			U = 0,119 W/m² K

Katuslagi KL-2		 			U = 0,116 W/m² K

Välisseina konstruktsioon VS-1 		U = 0,176 W/m² K

Välisseina konstruktsioon VS-2 		U = 0,140 W/m² K

Välisseina konstruktsioon VS-3 		U = 0,115 W/m² K

Pinnasel põrandad PP-1			U = 0,167 W/m² K

### SISE- JA VÄLISTREPID

Hoone 1.korruselt 2.korrusele trepp on projekteeritud teras- ja puitkonstruktsioonis trepina.

### RÕDUKONSTRUKTSIOONID

2.korruse tasapinda on projekteeritud 1.korruse saunaruumide ja garaaži kohale katuseterrass. Kandekonstruktsiooniks viimasele on 1.korruse katuslae konstruktsioonid KL-2.

### MITTEKANDVAD SEINAKONSTRUKTSIOONID

Hoone mittekandvad seinad ehitatakse kergkonstruktsioonis. 1.korrusel toetatakse mittekandvad seinad betoonist põrandaplaadile, 2.korrusel toetatakse 1.korruse vahelae taladele.

Projekteeritud vaheseinad on ette nähtud tsingitud plekist karkassil (postid R66/40 sammuga 600 mm, lae- ja põrandavööd SK70/30) mineraalvillast täitega 70 mm ja mõlemale poole 2 kihti kipsplaate. Sellise vaheseina õhumüra isolatsiooniindeks Rw=50 dB ja tulepüsivus EI90.

### KATUSEKONSTRUKTSIOONID

Üksikelamu põhiosa ühepoolse kaldega 16° pultkatused on projekteeritud pärlinkonstruktsioonidele toetuvatel sarikatel ristlõikega 45x245 mm sammuga 600 mm. Katuslae konstruktsioon on alljärgnev: vahetult sarikate peale on ette nähtud veeauru läbilaskev aluskate (paigaldada pingule). Sarikate vahele on ette nähtud soojusisolatsioon paksusega 250 mm. Aluskatte ja distantsliistude vahele paigaldada SEALROLL tihendusribad ning seejärel hõre roovitus ristlõikega 50x50 mm sammuga vastavalt katuse kaldenurgale 16°. Katuse kattematerjaliks on katusekivid TURMALIN või analoog.

2.korruse katuseterrass on planeeritud katuslaena kaldega 1:60. Kandekonstruktsiooniks on ristlõikega 45x195 mm projekteeritud laetalad sammuga 600 või 400 mm. Laetaladega ristisuunas nende peale on ette nähtud paigaldada puitroov ristlõikega 50x50 mm sammuga 400 mm. Puitroovi peale on ette nähtud veeauru läbilaskev aluskate, mis peab olema paigaldatud pingul. Tuulutusprussidega ristlõikega 50x50…100 mm ja sammuga 400 mm antakse katusele ühtlasi kalle. Seejärel on ette nähtud

veekindlal vineeril paksusega 22 mm katuse kattematerjal – 1 kiht PVC katet PROTAN SE paksusega 1,2 mm.

Varikatuse osas saavutatakse katusekalle juba õige kalde all paigaldatud sarikatega. Sarikate peale on ette nähtud paigaldada niiskuskindlal vineeril paksusega 25 mm katuse kattematerjal. Katuste kattematerjaliks on PVC kate PROTAN SE paksusega 1,2 mm.

### LISAUURINGUTE VAJADUS

Lisauuringute vajadus puudub.

## LISANDUVAD JOONISED

EK-5-01    Vundamentide plaan	                                                27.04.2020

EK-7-01    Soklisõlm	                                        	27.04.2020

EK-7-02    Välisseina VS-1 konstruktsioon	27.04.2020

EK-7-03    Välisseina VS-2 konstruktsioon	27.04.2020

EK-7-04    Välisseina VS-3 konstruktsioon	27.04.2020

EK-7-05    Katuslae KL-1 konstruktsioon 	27.04.2020

EK-7-06    Katuslae KL-2 konstruktsioon 	27.04.2020

EK-7-07    Pinnasel põranda PP-1 konstruktsioon	27.04.2020

Projekti koostaja:

Silvia Ränd