Seletuskiri

Asendiplaaniline lahendus


Korterelamu ehitamisel on plaanis säilitada maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus. Uue hoone ehitusalune pind katab täies ulatuses detailplaneeringus ette antud hoonestusala. Parkimine on ette nähtud hoone alla, millele juurdepääs toimub olemasoleva juurdepääsutee kohal ja sinna rajatava kaldtee kaudu. Hoone peaukseni viib paralleelselt juurdepääsuteega kulgev jalakäiate käigutee. Olemasolev pinnareljeef krundil säilitatakse.

Arhitektuurne lahendus


Projekteerimise eesmärgiks on  krundile rajada kolme korteriga elamu. Hoone keldrikorrusel asub parkimine ca kuuele autole. Esimesel korrusel on kaks korterit ja teisel korrusel üks korter, mille sissepääs asub esimesel korrusel. Esimese korruse korteritel on terrassid, mille kaudu pääseb hoovialale ja teise korruse korteril on ette nähtud katuseterrass. 

· Vundament


Maa-aluse parkla põrand rajatakse plaatvundamendina Maa-aluse parkla seinad püstitatakse 240 mm columbia-kivi sarrusplokkidest, mis armeeritakse ning betoneeritakse. Parkla sissesõidutee külgseinad ja hoone tänavapoolne vundamendi osa rajatakse lintvundamendina 240 mm kolumbia-kivi sarrusplokkidest, mis armeeritakse ja betoneeritakse. Vundament soojustatakse kogu perimeetris 100 mm EPS soojustusega. 

· Seinad


Hoone seinad laotakse Aeroc plokkidest. Välisseinad laotakse Aeroc EcoTerm 375 mm plokkidest ja kaetakse vertikaalse värvimata puidukaitsevahendiga töödeldud hööveldatud laudisega. Sisemised kandeseinad laotakse Aeroc Classic 300 mm plokkidest. Mittekandvad vaheseinad laotakse Aeroc Element 100 mm plokkidest.

· Vahelaed


Vahelaed rajatakse monoliitsete kiudbetoonvahelagedena. Esimese korruse vahelagi soojustatakse alt poolt 200 mm paksuselt kivivillplaatidega. Teise korruse vahelagi rajatakse osaliselt katuslaena Vesmont'i 300 mm puit-metalltaladest sammuga 400 mm. Teise korruse korteri siseruumide põranda osa rajatakse monoliitse kiudbetoonvahelaena.

· Katus


Katusekonstruktsioonis kasutatakse Vesmonti 300 mm puit-metalltalasid. Katus soojustatakse 300 mm paksuselt tselluvillaga. Katusekattematerjaliks on värvitud valtsplekk. 

· Avatäited


Aknad ja rõduuksed on puit-metall avatäited. Korterite ja maja välisuksed on puituksed, mis vastavad tulekindlusele EI 30.

· Siseviimistlus


Siseviimistlus peab vastama ruumi funktsioonile.

· Küte ja ventilatsioon


Korterite küte ja ventilatsioon korraldatakse ventilatsioonisoojuspumpadega ja fresh-klappidega. Igal korteril on paikneb vastav agregaat korteri painpaigaruumis. Korterite kütmine toimub vesi-põrandaküttega. 

· Vesi-kanalisatsioon


Korterite veemõõdusõlmed asuvad iga korteri panipaigas. Maja üldveemõõdusõlm asub Tuulekojas. Korteritele mõeldud soe tarbevesi saadakse ventilatsioonisoojuspumpadega. Kanalisatsioon ühendatakse  tänaval kulgeva trassiga. 

