Maja1:

- 2tk WC ja paigaldada torukannale (16x1/2) kraaniga + kolmik + alupex toru WC-potile ja teisele väljundile kraan ja bideedušš (kraani ja bideeduši tellib omanik).

- 3tk kraanikausside survevoolikud vahetada välja 16mm alupex torude vastu. (Olemas kannad kraanidega (16x1/2) ja valamukraanidel ühendused 3/8).

- Köögi kraanikausi all panna külmatorule uus kand (16x1/2). Mõlemad (külm ja soe vesi) kannad kinnitada seina külge.

- Paigaldada 3tk valamukraanid ja 2tk dušikomplekt.

Välikraanid:

- 3tk välikraanid - lekivad - maja väljaspool ühendused lahti võtta ja uuesti paigaldada. Lisada kolmik + olemasolev kraan + lisaks ühendus õhk-kompressorile (voolikute veest tühjendamiseks enne talve).

- 1tk välikraan - lisada 4-ne kollektor (kinnitada puitfassaadile) + otsa ühendus õhk-kompressorile  + olemasolev kraan kollektori esimesele väljundile.

- LISATÖÖ (ei kuulu pakkumise hulka) Lisaks viia toru alla ja 4m terrassi alt terrassi-/ majaäärde ja tagasi üles ja kinnitada maja fassaadile (1-3 terrassi lauda saame eemaldada ja lasta ära paigaldada) ja lisada kraan (olemasolev).

Ventilatsiooni kondents:

- Ventilatsiooni äravool pööningult 1m horisontaalis kaldega ja siis 2m vertikaalis mööda vannitoa sisenurka alla ja pesumasina äravoolu ühendada + tagasilöögi klapp paigaldada vahele. Vajalik üleminek ventseadmest ja vedada 16mm alupex või plastik toruga. Pesumasina äravool (50mm sisekanalitoru), panna kolmik ja üleminek kondentsi torule.

Tehnoruum:

- paigaldada UV filter steriliseerija pärast olemasolevat Rauaeraldusfiltrit, kahele poole sulgemiskraanid. (Alupex 32mm torudega). UV-filtri tellib omanik- mõõdud 1100x100x100mm.

- sulgemiskraanidega möödaviik rauaeraldusfiltrist. (Alupex 32mm) ja ühendus kolmikuga enne UV-filtrit.

- 2tk Õhueraldajad paigaldada majja sissetulev vesi ning rauaeraldusfiltri ja UV-filtri (kui paigaldatud vertikaalselt) järel. Õhueraldajad tellib omanik.

- Aiakraanid

  - vee suunamine sissetulev veetorust 25mm Alupex toruga otse kollektorisse (3/4”), kust need siis olemasolevate alupex torudena edasi hargnevad juba.

  - Kollektori alla lisada (ühele kindlale aiakraani väljundile) kolmik koos kraanidega, kuhu lisandub vee suunamine peale rauaeraldusfiltrit, aga enne UV-filtrit kollektori kolmikusse. (eesmärk valida kastmisvee ja pesuvee vahel).

- Vajadusel olemasolev Big Blue filter tõsta ümber rauaeraldusfiltri kõrvale ja UV-filtri saab paigaldada horisontaalis BigBlue filtri asemele.

- eelfilter Atlas Hydra paigaldada olemasoleva 10” Atlas mono asemele. Filtri ostab omanik.

- Rauaeraldusfiltri läbipesu kummist survevoolik asendada jäiga toruga ja ühendada äravoolu.

- 50mm äravoolule jagaja ja sobivad üleminekud rauaeraldusfiltrist läbipesu veetorule ja soolamahuti ülevoolu kummist torule ning Atlas Hydra läbipesule.

Aiamaja:

- Panna uued veefiltrid koos uute klaaskorpustega (filtrikorpuste kannad seina küljes ja torudega ühendatud, aga kontrollida üle, et seal poleks leket). Veefiltrid ja klaaskorpused omaniku poolt.

- Lisada Atlas mono filtrikorpus enne olemasolevaid filtreid. Filtrikorpus olemas - Maja1 eemaldatav.

- Aquastop leak protection valve with sensor paigaldada vahele (automaatne sulgumiskraan veelekke korral) - seade olemas.

- Äravoolu vann paigaldada torudega äravooluni (mõõdud 60x60cm ja äravool 95cm seinast, aga vanni äravoolust 40cm vaja vedada äravoolu. Äravoolutoru 50mm sisekanalitoru ots - äravooluvanni tellib omanik).

Maja 2:

- UV filter paigaldada vahele peale rauaeraldusfiltrit. UV-filtri tellib omanik.

- Atlas Hydra eelfilter paigaldada sisetulevale veele. Filtri tellib omanik.

- BigBlue 20” järelfilter paigaldada peale UV filtreid. Filtri tellib omanik.

- 2tk Õhueraldajad sissetulevale veele ja peale UV filtrit.

- Kuivati äravool (kummivoolik (u. 1/2) ühendada äravoolu seina peal (u. 32mm). Vajalik üleminek luua.

- 2tk Välikraanid puhtale soojale ja külmale veele paigaldada läbi seina. Külmaveetoru seina taga. Vaja lõigata ja paigaldada vahele kolmik koos sulgemiskraani ja põlvega. Soojaveetoru vaja tuua boilerist väljuvalt veetorult samasse kohta puhta külma vee kõrvale. Õue paigaldada õuekraanidele segisti. Kastmiskraanid võtmega 400mm tellib omanik.

- 2tk WC survevoolikud vahetada välja alupex toru vastu.

- 3tk kraanikausside survevoolikud vahetada välja alupex torude vastu.