1. ÜLDOSA

1.1 Ehitusprojekti kirjeldus

Käesolev SUVILA LAIENDAMINE Keila vallas xxxxxxxxxxx eelprojekt määrab ümberehitatava hoone arhitektuurse lahenduse. Projekt on koostatud kinnistu omaniku tellimisel.

Ehitusprojekti koostamise lähteandmeteks olid järgmised dokumendid:

- Projekteerimistingimused xxxxxxxx, kinnitatud Keila Vallavalitsuse korraldusega xxx_

- Katastriüksuse xxxxx krundi plaan, väljastatud Maa-ameti Harju Maakatastri poolt

- Maa-ala plaan, xxxx

Hetkel paikneb krundil 1970-ndate aastate I pooles ehitatud tellistest soklikorrusega

puitkonstruktsioonis ühekorruseline ridamaja suvilaboks, mis asub bokside xxxx-4  ja

xxxx-6 vahel. Suvilaboksid xxx-5  ja xxx-6 on neid eraldava vaheseina suhtes peegelpildis.

Ümberehituse käigus tehakse olemasolevale hoonele peale puitkonstruktsioonis teine korrus,

ehitusalust pinda ei suurendata.

Joogivesi saadakse kinnistul asuvast salvkaevust.

Heitveed kogutakse betoonist kogumiskaevu (vt Lisad).

Hoonel on elektriliitumisleping Eesti Energia AS-ga (vt Lisad).

Ehitise kasutusiga on 50 aastat.

Hoone ümberehituse käigus jäetakse suvila kasutusotstarve samaks.

1.2 Kinnistu andmed

Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa

1.3 Ehitise nimetus

Suvila

1.7 Ehitusprojekti koostamisel ja vormistamisel aluseks võetud dokumendid

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“

- Eesti Standard EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“

- Keila Vallavolikogu 26.10.2006.a. määrus nr 22 „Keila valla ehitusmäärus“

- Katastriüksuse xxx  krundi plaan, väljastatud Maa-ameti Harju Maakatastri poolt xxx

- Projekteerimistingimused xxx, kinnitatud Keila Vallavalitsuse korraldusega nr xxxx

- Maa-ala plaan, koostatud xxx poolt. Töö väljastamise aeg xxxx.2007.a.

- Teised õigusaktid

2. ASENDIPLAAN

2.1 Olemasolev olukord

Asendiplaan on vormistatud 2007. a xxx poolt mõõdistatud ja kooskõlastatud alusplaanile.

Kinnistu suurus on 408 m². See on ristkülikukujuline krunt, mis piirneb põhjast s/ü xxx-4

ga, idast pinnasekattelise metsateega, lõunast s/ü xxx-6-ga ja läänest mereäärse alaga.

Juurdesõit kinnistule toimub xxx-5 kinnistu krundi ida küljelt.

Kinnistul paiknevad soklikorrusega ühekordne ridamaja suvilaboks ja kanalisatsioonivete kogumiskaev.

Hoone asub krundi keskel ja maapinna absoluutkõrgused idaküljel on 2.48 ja lääneküljel 3.54

Tegemist on rannamaastikuga. Kinnistul kasvavad valdavalt männid.

Kinnistu pole piiratud aiaga.

2.2 Kavandatav haljastus ja heakorrastus

Peale ehitustööde lõppemist suvila lähiümbruse maapind korrastatakse. Olemasolev kõrghaljastus säilitatakse. Autosid pargitakse kinnistu idapoolsel küljel. Krundisisene autode parkimisala jäetakse pinnaskatteliseks. Samuti ka muu osa kinnistust. Kinnistut ei ümbritseta aiaga.

Keskkonnaohtlikeks jäätmeteks kvalifitseeritavad jäätmed puuduvad. Elamu olmeprügi kogutakse vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele prügikonteinerisse, mille tühjendamine on ettenähtud regulaarselt litsentseeritud prügiveofirma ja kinnistuomaniku vahelise lepingu alusel (vt. Lisad). Konteinerit hoitakse puukuuris ning prügiveofirmaga kokkulepitud ajal viiakse teeraja äärde.

3.1 Ehitise üldandmed

Ehitise kasutamise otstarve – suvila

Ehitise tööiga – 50 aastat (klass D)

Ehitise gabariidid:

Pikkus 8,5 m

Laius 6,4 m

Kõrgus 7,2 m

3.2 Ehitise tehnilised näitajad

krundi pindala: 438 m²

elamualune pind: 54,8 m²

hoonestuse %: 12,5 %

elamu suletud brutopind: 118,2 m²

elamu suletud netopind: 90,3 m²

s.h. eluruumide pind: 56,0 m²

abipind: 34,3 m²

hoone avatud brutopind: 35,9 m²

hoone kubatuur: 305 m³

korruselisus: 2+soklikorrus

3.2 Ehitise arhitektuurne lahendus

Suvila on ehitatud 1970-ndate aastate alguses. Tegemist on 1,5-korruselise hoonega. Suvila esimesel korrusel on elutuba ja 2 magamistuba. Soklikorrusel on esik, WC, köök, duširuum ja majandusruum. Elamu suletud netopind on 61,6 m².

Ümberehituse käigus ehitatakse peale teine korrus kuhu on planeeritud 2 magamistuba. Elamu suletud netopind suureneb 28,7 m2 võrra. Hoonet eraldavad põhja (s/ü XXX-4-st) ja lõuna (s/ü XXX-6-st) küljest tuletõkkeseinad. Seega paigutuvad ruumid ilmakaarte suhtes itta ja läände. Hoone ümberehituse käigus jäetakse suvila kasutusotstarve samaks.

Hoonesse pääseb idaküljel ja lääneküljel asuvate sissepääsude kaudu.

3.4 Välisviimistlus

Voodrilaudadest seinaosad ja katuse räästaalused värvitakse. Uksed ja aknad on tehaselise

viimistlusega. Katusekatte materjaliks on profiilplekk (tumehall).

Välisviimistlus on kirjeldatud vaate joonisel (joonis A-06).

3.5 Siseviimistlus

Soklikorruse ruumides on värvitud seinad ja keraamiliste plaatidega kaetud põrandad.

Esimese korruse siseviimistluses on kasutatud seintel ja lagedel läbipaistva lakiga lakitud

laudvoodrit. Põrandad on lakitud laudpõrandad.

Juurdeehitatava osa siseseinad pahteldatakse ja viimistletakse tapeediga, laed

pahteldatakse ja värvitakse mati värviga ning põrandal kasutatakse lakitud põrandalaudu.

Suvilasse on kavandatud avatavad ja mitteavatavad puitraamiga aknad. Sise- ja välisuksed

on puitkonstruktsioonis.

4. KONSTRUKTSIOONID

4.1 Vundament

Alusmüürid on paekivist. Keldriseinad tellistest, paksusega 25cm.

4.2 Välis- ja siseseinad

Hoone olemasolevad välisseinad on puitkarkassil, soojustatud saepuruga ning kaetud

mõlemalt poolt laudisega. Ehituse käigus täpsustatakse, kas esimese korruse seinad vajavad

lisa tugevdamist, et kanda ära teise korruse peale ehitamisega lisanduv koormus.

Fassaadikattena on kasutatud silikaattellist .

Juurdeehitatava korruse välisseina konstruktsioon on antud lõikel (joonis A-04).

Bokside XXX-5 ja XXX-6 vahelise juurdeehitatava korruse siseseina konstruktsioon on antud

teise korruse plaanil (joonis A-03).

4.3 Põrandad ja laed

Soklikorruse põrand ja lagi on valatud betoonist. Esimesel korrusel on tehtud betoonplaadi

peale laudpõrand.

Teise korruse põrandatalad (50x200mm, sammuga 400mm) paigaldatakse risti üle

olemasolevate esimese korruse laetalade. Samasuunaliselt paigaldatakse ka teise korruse

laetalad (50x200mm, sammuga 600mm). Talade vahed täidetakse kivivillaga, mille erikaal on

min. 30 kg/m3. Talade peale paigaldatav kipsplaat peab tuleohutusnõuete kohaselt ulatuma

välisseinte tuuletõkkeplaadini.

Põrandakattematerjalina kasutatakse läbipaistva lakiga lakitud laudvoodrit.

4.4 Katus

Katus ehitatakse puitkonstruktsioonis lamekatus, kattematerjalina kasutatakse profiilplekki.

Katuse puitsõrestik moodustub 50x200 mm taladest, sammuga 600mm.

Katusekonstruktsioon on antud lõikel (joonis A-05).

4.5 Aknad ja uksed

Hoonesse on kavandatud avatavad ja mitteavatavad nn saksa tüüpi sissepoole avanevad

puitraamiga aknad. Hoone põhjaküljele jäävad aknad peavad tuleohutusnõuete tõttu

vastama klassile EI15.

Sise- ja välisuksed on puitkonstruktsioonis.

4.6 Trepid, terrass, rõdu

Hoonesisene trepp on metallkonstruktsioonis puidust astmelaudadega keerdtrepp, mida

jätkatakse pääsemaks juurdeehitatavale korrusele.

Lääneküljel asuv terrass on puitkonstruktsioonis ning kaetud laudisega. Välistrepp on

metallkarkassil laudisest astmetega.

Hoone rõdud tehakse puitkonstruktsioonis. Hoone lääneküljel olev rõdu kaetakse koormust

taluva läbipaistva plastkattega. Hoone idaküljele jääv rõdu kaetakse OSB-plaadiga, mis

kaetakse SBS-kummibituumen-rullmaterjaliga.

5. KÜTE JA VENTILATSIOON

5.1 Küte

Hoonet kasutatakse ainult periooditi (suvekuudel). Sel perioodil hoone kütmist enamasti ei

vaja. Võimalus on kütta ruume soojemaks kaminat kasutades. Vajadusel kasutatakse

elektriradiaatoreid.

5.2 Ventilatsioon

Suvilasse on mehaaniline väljatõmbeventilatsioon duširuumist ja WCst.

Kohtventilatsioon on ettenähtud köögist pliidi kohalt. Sinna paigaldatakse rasvafiltri ja

ventilaatoriga varustatud pliidi kubu.

Sissepuhe on loomulik, seina paigaldatavate värske õhu ventiilidega.

6. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

6.1 Veevarustus

Puhas vesi saadakse XXX-1 kinnistul asuvast salvkaevust. Külma veega on varustatud

valamud, dušš ja WC loputuskast.

Sooja vett saadakse majandusruumis paiknevast 80-liitrisest elektriboilerist. Sooja veega on

varustatud valamu ja dušš.

Hoonesisesed veetorud on monteeritud tsink- ja plasttorudest. Torud on paigaldatud

ehituskonstruktsioonide sisse.

6.2 Kanalisatsioon

Piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon. Hoone on kanaliseeritud 3m3 betoonist reovee

kogumismahuti baasil (vt Lisad), mille tühjendamine on ette nähtud vastavalt vajadusele.

Hoones on kanaliseeritud valamud, dušš ja WC. Hoonesisene kanalisatsioonitorustik on

malmtorudest Ø 110mm ja Ø 50mm.

7. ELEKTRIVARUSTUS

Elektrivarustuse- ja madalpinge lahenduse kohta koostatakse projekt vastavalt tehnilistele

tingimustele.

Elektritoide saadakse ridamaja boks nr 6 paiknevast peakilbist (3x16A).

Elektripaigaldiste projekt ei kuulu antud projekti koosseisu.

8.KESKKONNAKAITSE

Ümberehitusega ei kaasne looduse reostusohtu. Ehitusjäätmete transpordiks sõlmitakse

leping kehtivat jäätmekäitlusluba omava ettevõttega.

9. TULEOHUTUS

Kasutatud normide loetelu:

Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a. määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusnõuded“

EVS 812-2007 ehitise tuleohutus

_Eesti Standard EVS 812-3:2007 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3:Küttesüsteemid“

9.1 Ehitise tehnilised näitajad

korruste arv: 2+soklikorrus

hoone kõrgus: 7,2 m

hoonealune pind: 54,8 m²

hoone suletud netopind: 90,3 m²

hoone kubatuur: 305 m³

ehitise kasutamise otstarve: suvila

9.2 Ehitise tuleohutuse näitajad

ehitise kasutusviis: I

hoone tulepüsivusklass: TP3

põlemiskoormus: alla 600 MJ/ m²

9.3 Konstruktsioonide tulekaitse abinõud

Vastavalt normidele tuleb täita alljärgnevad nõudmised:

- naaberboksidega külgnevad seinad peavad olema kuni katusekatteni tuletõkkeseinad ja vastama klassile EI30;

- Seina tuulutusvahe pinnaklass peab vastama tuletundlikkuse klassile A2 – s1, d0.

- tuletõkkeseintes olevad avatäited peavad vastama klassile EI15;

- hoone soojustamiseks kasutatavad materjalid peavad olema mittepõlevad ja tihendusmaterjalid tulekindlad;

- katusekattematerjal peab vastama nõudele BROOF (K1) ja räästad peavad olema tuldtõkestavad.

- suvilaboksi peab olema paigaldatud vähemalt üks suitsuandur ja üks 6 kg pulberkustuti.

Soklikorrusele pääseb otse õuest.

Katusele pääseb teisaldatava redeli abil.

Elamus on üks kergkonstruktsioonis valmiskamin (kütus - puit), mille tarbeks ehitatakse

korstent kõrgemaks. Korstnale paigaldatakse vastavalt nõuetele puhastusluugid.

Korstnad ja küttekolded peavad vastama Eesti Standardi EVS 812-3:2002 „Ehitise

tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“ nõuetele.

Põlevatest ehitusosadest, nagu vahelagi või katusest läbiminek, samuti põlevmaterjalist

tarindiosa (nt vahesein) ja suitsulõõri seina ühenduskohale paigaldatakse 100 mm paksune kiht mittepõlevat soojustusmaterjali, näiteks kivivill, mahukaaluga vähemalt 100 kg/m³ ning paakumistemperatuuriga vähemalt 900ºC. Suitsukorsten ulatub katusekatte pinna suhtes nii kõrgele, et tagatakse küllaldane tuleohutus ja tõmme, s.o 0,8 m. Koldeesised põrandakatted peavad vastama EVS 812-3:2007.a. punktile 5.3.5. Hoones tuletõkkesektsioonideks jagamist ei toimu.