Kesklinna kahetoaline korter kolmekordse kivimaja kolmandal korrusel (47,5 m2) vajab köögi, WC ja vannitoa kapitaalset remonti ja tubades veidi kergemat remonti.

Korteris pole remonti tehtud ~30 aastat. Ehitatud vist 50.-ndatel aastatel. Kesk-Ameerika tn.

 

Köök, WC ja vannituba vajavad kapitaalset euroremonti.

Kaks tuba vajavad kergemat remonti, kuid ka akende vahetamist. Laed on krohviga kaetud puit, kust krohvi osaliselt alla kukkunud, kuna maja katus varem lekkis, nüüd on uus katus ja tubades tahaks laed taastada.  Aknad äsja vahetatud.

Korter on 3. korrusel, peal on pööning. 

Lisan siia tööde nimekirja, mida olen oma tarkusega kokku pannud. 

Esik        6,8m2 

Lagi –olemasolevat krohvitud lage veidi parandada 

sisseehitatud riidekapp välja lõhkuda

uus ripplagi paigaldada

lambid ripplae sisse, 

lülitid uued (kahte otsa vastastikku)

sisemine välisuks täiesti eemaldada (koos raamiga)

seinalt tapeet maha ja pahteldada-värvida

põrand - parkett lihvida 

WC        120 x 80 = 1,1m2

Põrand remontida veidi ja siluda

Põrand üle plaatida

Seinad – tagasein kips raamil, vill taha, külgseinad kleepida kips või pahteldada. 

Kanalisatsioonitoru taganurgas peita. Seinad värvida.

Lagi  – teha ripplagi

Uus pott  paigaldada. (uus pott juba ostetud, uus äravool põrandasse paigaldatud)

Veetoru läbi vannitoa seina sisse tuua (st et loputusvesi sisse tuleks)

Lambid ripplae sisse 

Ventilatsiooon - ühine sundväljatõmme vannitoaga, aegreleega (üle vannitoa ja köögi lae või vannitoa kaudu pööningule vent sahti)

Uus uks koos raamiga

Vannituba          215 x 120 = 2,9m2

Vann välja lõhkuda 

Lagi - ripplagi teha

Valgustid (halogeen, 12V)

Ventilatsiooon (väljatõmme) - korda (üle köögi lae võu pööningule vent sahti))

Põrandalt vana plaat (vanni eest) välja lüüa ja kogu põrand sügavamalt üles võtta

Põrand soojustada

Põranda elektriline soojendus paigaldada, valada (äravoolud vajadusel uue panna põrandasse)

Põrand plaatida

Duššinurk (või duššiala teha eraldi, eristatud peab olema ka põranda osas), ustega

Dušš ja hoidja paigaldada 

Gaasiboiler osta ja paigaldada (ühine köögiga. Või kööki hoopis?)

Gaasiboileri tõmme (kööki korstnasse üle lae)

Torustik kõik uus (alates külma vee sissetulekust – külm ainult boilerisse ja WC-sse, külm ja boilerist soe vanni, kraanikausse, kööki)

Äravoolukohad teha vajadusel uued 

Pesumasina koht ja ühendused (külm sisse, vesi välja) ette valmistada

Siseneva veetoru peitmine, veemõõtja paigaldamine (Kipsi taha, luugiga)

Kraanikauss ja segisti (keskm hinnaklass)

Käteräti radikas uus
Seinad ehitada (tagaseinas kips raamil, vill taha, teised võivad olla kleebitud)

Seinad plaatida

Uus uks koos raamiga

Köök     320 x 250 = 7,6m2

Lagi – kogu krohv maha, sest on lahti

Lahtised laelauad kinni lüüa, lagi parandada (uuesti krohvida?)

Ripplagi teha 

Valgustid lakke

Seinad ehitada (tagaseinas kips raamil, vill taha, teised võivad olla kleebitud)

Põrandalt linoleum ära, silendada ja paigaldada laminaatparkett 

Ventilatsioon (väljatõmme), gaasipliidi kohale toidulõhna äratõmme filtriga

Külm ja soe (boilerist) vesi, äravool paika (kraanikausi koht saab asuma vastu vannitoaseina)

Vana seinakapp välja lõhkuda

Uks ära täiesti, koos raamiga, 

NB! Ei kuulu ehitusprojekti sisse, ostetakse ja paigaldatatakse hiljem eraldi):

Valamu, segisti, torud

Kapid, tööpinnad, 

Uus gaasipliit, nõudepesumasin

Külmkapp (kõrge, sügavkülmaga) asemele

Elutuba                425 x 380 = 16,2m2

Lagi taastada, värvida (krohvlagi, paarist kohast krohv alla langenud, praod parandada (üle kleepida vastava kangaga?)

Seinalt tapeet maha ja pahteldada-värvida

Uks ära täiesti, koos raamiga

Põrand lihvida, lakkida

Radiaator värvida

Magamistuba 320 * 380 = 12,5

Lagi taastada, värvida (krohvlagi, paarist kohast krohv alla langenud, praod parandada (üle kleepida vastava kangaga?)

Seinalt tapeet maha ja pahteldada-värvida

Uus kena uks koos raamiga 

Põrand lihvida, lakkida

Radiaator värvida

Üldised tööd:

Arvutivõrgu ja antennikaabli vedamine tubadesse ja kööki – köögis ja esikus lae peal, tubades seinte sisse!

Elektritööd – korteri voolumõõtjast uued juhtmed (kaitsenulliga) kööki ja tubadesse

Ehitusprahi äravedamine + jäätmekäitlustasud

