PAGE  
1/1
Üksikelamu  ehitusprojekt.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa.

Aadress: Alajõe vald, Katase küla 23C, Rannasalu tee 75.

Staadium: Põhiprojekt

Tõõ nr 35-13  15. 03. 2013a.


                                      MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONID

                                                    SISEVÕRGUD

	NR.
	             NIMETUS JA TEHNILISED NÄITAJAD


	MÕÕT.
	HULK
	MÄRKUS
	

	   
	                    VEEVARUSTUS   KV, SV ja SVR
	
	
	
	

	1.
	Plasttory dn12  PN10
	jm
	20,0
	näteks alpex-duo
	

	2.
	Plasttory dn15  PN10
	jm
	80,0
	
	

	3.
	Plasttory dn20 PN10
	jm
	5,0
	
	

	4.
	Plasttory dn25 PN10
	jm
	20,0
	
	

	5.
	Kuulventill  DN15   PN10
	tk
	9
	
	

	6.
	Kuulventill  DN20   PN10
	tk
	3
	
	

	7.
	Kuulventill  DN25   PN10
	tk
	1
	
	

	8.
	WC ventill dn 3/8”   PN10
	tk
	2
	
	

	9.
	Jootis ventiil dn15
	tk
	1
	
	

	10.
	Kollektor dn15x2
	kompl.
	1
	soojevee
	

	11.
	Kollektor dn15x3
	kompl.
	1
	külmvee
	

	12.
	Isolatsioon kaitsaev toru TL-35/9-S  Tubolit S
	jm
	15,0
	KV
	

	13.
	Isolatsioon  kaitsev toru TL-22/13-S   Tubolit S
	jm
	22,0
	SV
	

	14.
	Isolatsioon  kaitsev toru TL-18/13-S   Tubolit S
	jm
	22,0
	SV
	

	
	      SAN. SEADMED JA SEGISTID
	
	
	
	

	1.
	WC  komplekt
	tk
	2
	
	

	2.
	Valamu
	Kompl.
	2
	
	

	3.
	Roostevabaterasest kraanikaus
	Kompl.
	1
	
	

	4.
	Vann
	Kompl.
	1
	
	

	5.
	Pesumasina vee-ja arävooluühendus
	Kompl
	1
	
	

	
	           FEKAALVETE KANALISATSIOON K1
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Plasttoru  S16 de 110 
	jm
	30,0
	
	
	
	
	

	2.
	Plasttoru  S16 de75
	jm
	15,0
	
	
	
	
	

	3.
	Läbiviigu hülsid dn 150 teras
	jm
	3,5
	
	
	
	
	

	4.
	Plasttrapp 50/150, vertikaal väljavooluga ja jot-nood tüüpi haisulukuga
	tk
	4
	
	
	
	
	

	5.
	Plasttrapp 75/150, vertikaal väljavooluga ja jot-nood tüüpi haisulukuga
	tk
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


MÄRKUS: 

1.SAN. SEADMETE JA SEGISTITE  KOOSKÕLASTADA TELLIJAGA JA ARHITEKTIGA

                                                                    VÄLISVÕRGUD

	NR.
	             NIMETUS JA TEHNILISED NÄITAJAD
	MÕÕT.


	HULK
	MÄRKUS

	
	                                       KANALISATSIOON   K1
	
	
	

	1.
	Plasttoru  de 110 PVC SN8 
	jm
	12,3
	

	2.
	Kogumismahuti V=12,0m3
	kompl
	1
	näteks “Fertil”

	3.
	Kontrollkaev KK-1 plast. 400/315 de110/110, H=1.09
	kompl
	1
	

	4.
	Isolatsioon elektrikaabliga
	jm
	20,0
	

	
	                                          VEEVARUSTUS
	
	
	

	1.
	Survetoru PEM de 32x3.0  PN12.5
	jm
	25,0
	

	2.
	Hülsstoru ø80 teras
	jm
	1,0
	


OÜ VISIITPLUS

Reg.kood 1028681
Vastutav spetsialist  Vladimir Nedvigin

