Veranda ehitusliku seisundi kirjeldus.

 Veranda on 2-e korruseline, põranda pindala on 14,1 m2, kõrgus I korrusel 3,1 m; II korrusel ca 2,7 m. Veranda puitkarkass toetub telliskividest laotud 4-le postile:  2 posti punastest tellistest 1300x560x560, 2 posti valgetest tellistest 1300x510x510 . Postidel vundamenti all ei ole, mistõttu on vajunud tugipostid, veranda vasak külg.

Puitkarkassi vöö koosneb  2-st puitprussist ( 4300x150x150), mis toetuvad telliskivipostidele ja neid ühendavast 5-st prussist 3680x150x150.  Puitkarkass koosneb 13-st puitprussist ( 3100x150x150) 3680x150x150 ja neid omavahel ühendavast 8-st horisontaalprussist : 2 tk 156x150x150, 6 tk  ( 79x150x150). Puitkarkassi horisontaalprussid on ühendatud tappidega 650 mm kõrguselt. Puitkarkass on kaetud laudisega 650 mm ulatuses ( kokku 13 m2), ülejäänud osa veranda seintest moodustavad aknad. Verandal on  kahe poolega  klaasiosaga puituks avaga 1200mm.  Puidust trepp. 

II korrusel on analoogselt veranda alumine osa kaetud laudisega, ülemine osa aknad. Katus on profileeritud tsinkplekist.

Veranda lahtivõtmine.
Hoone  puitkarkass  numereerida  ja demonteerida.  Originaalelemendid markeerida. Materjal ladustada puitalusele. Tugipostid lammutada.
Veranda taasülesehitus. 
 Verandale  valmistada monoliitne raudbetoonist vundament 4300x3680 mm. Vundamendi rajamissügavus on 1,2 m kuni maapinnani. Maapealsele vundamendi sokliosale laduda punastest tellistest 7 tugiposti ( 350x350). Vundamendile paigaldada hüdroisolatsioon. Veranda alla jääva osa alus katta betooniga. Postide vahedesse ehitada puitlaudisega kilbid, milles 1 on avanev. Valada kaldtee ruum sisenemiseks.
Paigaldada uus alumine karkassivöö: asendada 3 puitposti ( 2 tk 4300x150x150 ja ( 1 tk 3680x150x150 ),  teha uued tapipesad. 

 Säilinud karkassipostid 9 tk 3680x150x150) paigaldada tagasi,  2-e prussi pehkinud kohad asendada, parandada ja paigaldada tagasi, 2 prussi asendada. 
Karkassiposte ühendavad 8-st horisontaalprussi  2 tk 156x150x150 paigaldada tagasi, 6 tk  ( 79x150x150) 2 asendada, 4 paigaldada tagasi.
Karkassipostidele paigaldada ülemine säilinud karkassivöö. II korrusel paigalda  karkassi puitprussid tagasi. Vahelaetalad ja sarikad  paigaldada tagasi esialgsele kohale. Sarikatele paigaldada aluskattekile ja tuulutuseks distantsliist. 

Puitkarkassile paigaldada tuuletõkkepaber. Paigaldada uus voodrilaud.  Värvida Monikolor Nova H079.
 
Akende ja uste piirdeliistud, veranda detailid värvida Monikolor Nova N050. 

Paigaldada tagasi katus, vihmaveetorud. Paigaldada lumetõke. 

Nurgalauad ja karniisi liistud asendada samasugustega ning paigaldada tagasi.  

Veranda sisevoodrilaudis asendada sileda täissulund laudisega, viimistleda linaõlivärviga.
Veranda põrand soojustada, keskosa  I korrusel katta põrandaplaatidega (põrandaküte), kahel pool ääres kasutada ehitust koos kaevetöödega demonteeritud vanu põrandalaudu või asendada uutega.  Põrandalauad puhastada vanadest viimistluskihtidest, lihvida ja viimistleda põrandaõliga. 

Sõrestiku postide vahele paigaldada tagasi uued aknaplokid, II korrusel aknad taastada ja paigaldada tagasi. Aknad valged.

Hinnapakkumise koosseis: 

· Veranda lahtivõtmist

· Veranda vundamendi ja tugipostide valamist ja ladumist, hüdroisolatsiooniga. Materjal ja töötasu.
· Puitprusside asendamise ja parandamise, tappimise maksumust. Materjal ja töötasu.
· Puitlaudise ja soojustuse paigaldamise töö  maksumust.  Materjal  olemas.
·  Katuse, vihmaveetorude demonteerimine ja paigaldamine. Lumetõkke paigaldamine. Materjal ja töötasu.

· Tellingute renti, transporti ja  paigaldamist.

· Ümbruse maapinna planeerimist.

