Keila korteri hange
Lammutustööd:
Kolme põranda lõhkumine kuni betoonpaneelini. Põrandad on:

a. esikus (7,2 m2) laagid+puitlaastplaat + lahtine linoleum

b. köögis (9,5 m2) laagid+puitlaastplaat + liimitud Mistra

c. elutoas (17,1 m2) laagid+puitlaastplaat + naelte ja liimiga liistparkett

Ehitustööd:
1. Poolekivi tellisseina kahe ava tegemine. Esimesel on lõige 2,5m kõrgune, ava lõppeb otsaseinaga. Ava mõõt  ~2,30x2,50m. Teine ava on olemasoleva ukseava (laiusega 1,4m) pikendus laeni, lõike kõrgus 40cm
2. Ühe seina (6,5 m2) katmine kahelt poolt Gyproc’iga, seinas momendil oleva ukseava täitmine puidu või tellistega 
3. Köögis ühe otsaseina ehitus Gyproc’ist 0,7x2,5x0,1m

4. Kõigi kolme toa lagede (33,7 m2) remont: olemasolevale betoonpaneelile kinnitada mürasummutuskiht ja Gyproc. Köögi lagi lasta alla ~20cm pooles ulatuses
5. Elutoa külgseinale (13,6 m2) kinnitada mürasummutuskiht ja Gyproc
6. Ehitusprahi äravedu
Maalritööd:
1. Kõigi kolme ruumi laed viimistleda ja värvida valgeks

2. Kõigi kolme ruumi seinad (~70 m2 ilma uste ja akendeta) viimistleda ja värvida etteantud värvi, osaliselt tapeet
3. Vannitoa ukse ja piitade viimistlus ja värvimine

Elektritööd:
1. Köögis: valgustite kinnitamine lakke, ühendamine lülitiga, lüliti paigaldus, ventilaatorile toitejuhtme viimine, pliidi, nõudepesumasina ja muude köögimasinate pistikupesade paigaldus ja ühendamine

2. Elutoas paigaldada kolm pistikupesa ning kolm valgustit ning üks lüliti
3. Esikus kinnitada valgustid lakke ning ühendada juhtmetega ja lülitiga
Tubade plaan:
[image: image1.jpg]BRH 90.00 BRH 90.00
I
= |8
S < Kook
 —
Elutuba
X
=
I
2 \
g |& Esik
N %
%? [ |

I 36°

6.16
5.43

Korter 140
Ground-
17.07.2




