Mõõdud: 4x2,5x2,1 kahe  ruumiga

Seinad: puitsõrestik

Laed: laudis, saunaosa katuslagi soojustatud

Alustalad: immutatud 50*150 pruss

Põrandad: laudis, leili- ja pesuruumis ehitatud kaldega, paigaldatud trapp vee äravooluks

Aknad(2tk): täispuidust raamidega, avatavad, varustatud sulustega

Uks: välisuks täispuidust, varustatud lukuga

Katus: plekk(viil)

Alus: Fibo plokkidest postvundament

Siseuks: leiliruumil karastatud klaasuks

Saunaruum: puuküttega keris(30cm küttepuud), 30l roostevaba soojaveepaak, tule- ja kuumakindel korsten

Saunalava: laudis

Viimistlus: Väljast viimistletud ilmastiku kindla viimistlusvahendiga, seest töödeldud

Elektrisüsteem: lambid, lüliti ja pistik