MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

KÜTE

ÜLDINE

| Nr. | Nimetus | Tüüp/Mark | Tootjafirma | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÕHK-VESI SOOJUSPUMP (VÄLISOSA) EN14511 A7/W35-9.75kW, COP=4,79 1270x1019hx480, El. andmed 3/400/50 22A | EPRA14DW1 | “Daikin” | 1kompl. |
| 2 | SOOJUSPUMBA SISEOSA El.kütteelementiga 6/3kW El. andmed: 3/400/50 13A Tsirk. pump 0,179kW; | ETBX D9W | “Daikin” | 1kompl. |
| 3 | Tarbeveeboiler | WWSP300E 300L | Airwave | 1kompl. |
| 4 | Akumulatsioonipaak | PSS300E 300L | Airwave | 1kompl. |
| 5 | Paisupaak | V=50 L | Zilmet | 1tk. |
| 6 | MLC komposit toru | Dn25 Dn32 |  | 88 23 |
| 7 | Kuulkraanid, termomeetrid, manomeetrid, tsirkulatsioonipumbad jne. | Vt. joonis K-3 „Põhimõtteline skeem“ |  |  |
| 8 | Soojusisolatsioon | 25…..40 | Vastavalt normidele |  |

PÕRANDAKÜTE

| Nr. | Nimetus | Tüüp/Mark | Tootjafirma | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Põrandaküttetorud Pe-Xa toru | 20x2,0 | Uponor | ~1000m |
| 2 | Hülsstoru, paigaldatakse kohtadesse kus on torud üksteisele lähemal kui 100mm pealevoolu torule. |  | Uponor | Vastavalt vajadusele |
| 3 | Vario S kollektor. Komplektis : vooluhulga regulaatorid, reguleerklapid, kollektori kandjad, kollektori otsad õhutamis-, täite- ja tühjendusventiilidega ning möödaviik. | VHR ST FM 10X VHR ST FM 6X | Uponor | 1kompl. 1kompl. |
| 4 | 24V 6 kanal kontroller | C-33 CE/S | Uponor | 2kompl. |
| 5 | Vario S ajam ST | NC M30x1,5, 24V | Uponor | 16tk |
| 6 | termostaat 24V | T-34 | Uponor | 11tk. |
| 7 | põrandaanduriga termostaat 24V | T-37 | Uponor | 4tk. |
| 8 | Vario kuulkraan | Dn25 | Uponor | 4tk. |
| 9 | Vario süvistatud kapp |  | Uponor | 2tk. |
| 10 | Põrandakütte abimaterjal |  | Uponor | Vastavalt vajadusele |

MÄRKUSED:

- Tööd teostada vastavalt RYL - 02 nõuetele ja normidele.

- Materjalide spetsifikatsioonis näidatud tootjafirmad on antud näitena, võib kasutada teiste firmade analoogse kvaliteedi ja parameetritega tooteid (kooskõlastatult projekteerijaga ja Tellijaga).

- Torustiku kõrgematesse kohtadesse paigaldada õhukogujad komplektis automaatse õhueraldamiskraaniga vastavalt paigaldusskeemile koha järgi.

- Seadmete spetsifikatsioon täpsustada jooniste järgi. Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali.

- Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist kohapeal. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada  eelnevalt tellija ja projekteerijaga.