Siin on tüüpilise 3-faasilise keraamikaahju lihtne kontseptuaalne elektrijuhtmestiku skeem (kõige levinum Põhja-Ameerikas: 208 V või 240 V 3-faasiline delta-konfiguratsioon, kus kütteelemendid on rühmitatud 3 sektsiooni või tsooni).

Esmalt olulised ohutushoiatused (see on kriitilise tähtsusega):

• Selliste võimsustasemetega elekter (sageli 30–70 A faasi kohta) võib teid tappa.

• See on lihtsustatud hariduslik ülevaade – see ei asenda teie ahju tootja ametlikku juhtmestiku skeemi (Skutt, L&L, Evenheat, Paragon, Olympic jne).

• Järgige alati ahjuga kaasas olnud või tootja veebisaidil olevat täpset skeemi (otsige mudelinumbri järgi).

• Paigaldamise peab tegema litsentseeritud elektrik, kes tunneb tööstus-/kütteseadmeid.

• Kasutage õiget juhtme jämedust, kaitselüliteid, maandust ja kõrge temperatuuriga klemmliistu.

• Enamik keraamikaahjusid kasutab delta-ühenduses 3-faasilist 3-juhtmelist + maandusühendust (ilma neutraaljuhtmeta).

Tüüpiline lihtne 3-faasiline keraamikaahju paigutus (kolmnurkühendusega elemendid)

Enamikul keskmistel/suurtel keraamikaahjudel (nt 10–28-küljeline, 240 V 3-faasiline) on:

• 3 sissetulevat kuuma jalga: L1, L2, L3 (≈208–240 V mis tahes kahe jala vahel)

• Maandusjuhe

• 3 (või enam) kontaktorit/releed, mida juhib ahju kontroller (Bartlett, Orton AutoFire, Genesis jne)

• Kütteelemendid on tavaliselt ühendatud kolmnurkühenduses (iga element või rühm on ühendatud kahe faasi vahele)

Põhiline ühestsooniline 3-faasiline kolmnurkühendusega juhtmestiku kontseptsioon (kõige lihtsam versioon – paljud väikesed/keskmised ahjud kasutavad seda):

Supply (from breaker panel)

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐

│ L1           │ L2           │ L3           │

│              │              │              │

├─► [50–60 A   ├─►            ├─►            │   (3-pole breaker or fused disconnect)

│   3-phase    │              │              │

│   breaker]   │              │              │

└──────────────┴──────────────┴──────────────┘

│              │              │

▼              ▼              ▼

┌────────────┬────────────┬────────────┐

│ Contactor 1│ Contactor 2│ Contactor 3│   ← controlled by kiln sitter or electronic controller

│   (or SSR) │   (or SSR) │   (or SSR) │

└──────┬─────┴──────┬─────┴──────┬─────┘

│            │            │

▼            ▼            ▼

┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐

│ Element(s) │ │ Element(s) │ │ Element(s) │

│ between    │ │ between    │ │ between    │

│ L1–L2      │ │ L2–L3      │ │ L3–L1      │   ← delta connection

└────────────┘ └────────────┘ └────────────┘

▲            ▲            ▲

└────────────┴────────────┘

│

Ground ─────────► Earth ground bar

Ühenduste tekstikirjeldus:

• Kolm kütteelementide rühma (ülemised/keskmised/alumised rõngad või tsoonid) on igaüks ühendatud kahe faasiga:

o 1. rühm: ühendatud L1 ja L2 vahele

o 2. rühm: ühendatud L2 ja L3 vahele

o 3. rühm: ühendatud L3 ja L1 vahele

• See on klassikaline kolmnurkühendus – neutraaljuhtmeid pole vaja.

• Igas rühmas on tavaliselt 1–3 paralleelselt ühendatud elementi (soovitud takistuse/voolutugevuse sobitamiseks).

• Tahkisreleesid (SSR) või elavhõbedakontaktoreid juhib ahju kontroller samaaegselt (ühetsoon) või eraldi (mitmetsoon).

• Ohutuspiiri lüliti (kõrge piir) on sageli juhtahelaga järjestikku ühendatud.

Päris ahju leidmiseks otsi üles oma täpne mudel:

• Skutt → skutt.com → Ressursid → Skeemid (otsi mudeli järgi, näiteks KM-1227-3P)

• L&L → hotkilns.com → Tugi → Juhtmestiku skeemid (nt e23T-3P, e28S-3P)

• Paragon, Evenheat, Olympic → nende saitidel on mudelinumbri järgi otsitavad skeemid.

Kui ütled mulle oma ahju täpse mudeli (või pinge ja voolutugevuse tüübisildilt), saan sind aidata täpse skeemi leidmisel. Ära kunagi ühenda ilma ametliku skeemi ja professionaalse abita!

### Typical simplified conceptual wiring for Cromartie 3-phase front-loading kiln (380–400 V delta)

This is a generalized educational outline based on common European pottery kiln practices (including Cromartie references) — not your exact diagram:

text

Incoming 3-phase supply (380–400 V, 50 Hz)

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐

│ L1           │ L2           │ L3           │   ← From isolator / 3-pole breaker (e.g. 32–63 A depending on kW)

│              │              │              │

└──────┬───────┴──────┬───────┴──────┬───────┘

│              │              │

▼              ▼              ▼

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐

│ Contactor/SSR│ │ Contactor/SSR│ │ Contactor/SSR│   ← Zone 1 / Zone 2 / Zone 3 (controlled by programmer)

│   or relay   │ │   or relay   │ │   or relay   │

└──────┬───────┘ └──────┬───────┘ └──────┬───────┘

│                 │                 │

▼                 ▼                 ▼

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐

│ Element group│ │ Element group│ │ Element group│

│ L1–L2        │ │ L2–L3        │ │ L3–L1        │   ← Delta connection (common for balance)

└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘

▲                 ▲                 ▲

└─────────────────┴─────────────────┘

│

Protective Earth (PE) ──► Ground bar / chassis

Control circuit usually runs on 230 V (L1–N or via transformer), powering the

• Juhtimisahel töötab tavaliselt 230 V pingega (L1–N või trafo kaudu), toites programmeerijat/kontrollerit, kontaktori mähiseid ja turvalüliteid (ukselüliti järjestikku).

• Mitmetsoonilistel esilaadijatel on elemendid sageli rühmitatud üles/keskele/alla, igaühel oma kontaktor/SSR parema ühtluse tagamiseks.

• Delta-tüüpi peamise küttekoormuse jaoks pole neutraali tavaliselt vaja – aga kontrollige oma plaati (mõnedel vanematel/väiksematel mudelitel võib olla täht-/tähtjuhtmestik, kui neutraal on kaasas).

Taga