Kaksikelamusse on ette on nähtud 2 kahe lõõriga Fibo moodulkorsten, temperatuuriklassiga T600.

Kaminahju väljundgaasi temperatuur jääb alla 450C.

Korstna paigaldamisel tuleb juhinduda paigaldusjuhendist!

Põlevad konstruktsioonid eraldada suitsulõõridest kivivilla kihiga, sh läbiviik vahelaest ja katusest. Kivivilla tihedus 100kg/m, kasutamistemperatuuriga 600 kraadi.

Suitsulõõrid varustada kergelt ligipääsetavate puhastusluukidega. Kütteseadme ees peab olema vähemalt 1 m ja tahmaluukide ees 0,6 m vaba ruumi.

Tahmaluugi alumine serv peab põlevmaterjalist põrandast jääma vähemalt 50 mm kõrgemale. Korstna läbiviikude kohta katusest ja laest koostatakse peale tööde teostamist kaetud tööde aktid.

Üksikelamu korstnate kõrgus vastavalt vaadetele (8,5 m).

Suitsulõõri kontrollitavus on tagatud puhastusluukide ja lõõri väljuva ava kaudu.

Küttekolded ühendatakse suitsulõõriga tulekindla sertifitseeritud toruga.

Ühendused tihendada tulekindla silikooniga.

Korstnad ja küttekollete suitsulõõrid puhastada litsenseeritud firma poolt vähemalt 1 kord 5 aasta

jooksul, ekspluatatsioonis aga minimaalselt 1 kord aastas.

Kamin-ahju ja korstnaga piirnevad kattekonstruktsioonid on projekteeritud A1 klassi materjalidest.

Paigaldatav kergkamin on tehaseline mittepõlevast materjalist.

Kamina suudme ette paigaldada plekk või keraamiline plaat kui need paiknevad süttiva põrandakattega ruumis.

Kaugus küttekolde uksega suudmest ette 40cm, külgedele 10cm.