Ehitustööde kirjeldus hinnapakkumise saamiseks

Projekteeritud kohvik, 23,2 m2

- Lagi: tulekindla 2-kihilise kipsplaadi paigaldus puukarkassile, värvimise ettevalmistus/viimistlus ja värvimine.

- Aknad: raamide krohvimine, aknalaudade plaatimine, hüdroisolatsioon, värvimine.

- Põrand: väliseina ja põranda ühenduskoha hüdroisolatsioon; olemasoleva betoonpõhja remont, tasandussegu valamine (5 mm), lakkimine.

- Seinad: lakiga katmine ja värvimine, pindala kokku 40 m2.

- Koridoriukse paigaldus.

Koridor, 20 m2

- Seinte ja lae puhastamine vanast värvist.

- Põranda tasandamine ja betoneerimine (5 cm), tasandussegu valamine (5 mm).

- Seinte värvimine.

- Kipsplaadist seina ja ukse paigaldus trepi alla.

- Kahe ukse paigaldus abiruumidesse.

Kuum köök, 28,9 m2

- Köögi koridor:

  - Seinte (12 m2) ja lae (10 m2) puhastamine vanast värvist.

  - Kahvelplaatide eemaldamine põrandalt, betooni (5 cm) ja tasandussegu (5 mm) valamine (pindala 10 m2).

  - Seinte krohvimine (12 m2).

  - Trepiastme ehitamine.

  - Seinte ja lae värvimine.

  - Tulekindla TTU-EI60 ukse paigaldus.

  - Kipsplaadist karbi paigaldus torude ümber (kõrgus 2,13 m, sügavus 0,5 m).

- Köögi põhiruum:

  - Betoonpõranda remont, tasandussegu valamine, köögipõrandakatte paigaldus.

  - Kipsplaadist seina paigaldus (2 m2, WC eesruum), seinte remont ja krohvimine.

  - Kahe seina plaatimine (15 m2).

  - Seinte värvimine (17 m2).

  - Ühe aknalaua ja -raami betoneerimine.

  - Teise akna kinniehitamine kipsplaadiga ventilatsioonilahenduse jaoks.

  - Lagi (19 m2): tulekindla 2-kihilise kipsplaadi paigaldus puukarkassile, värvimise ettevalmistus/viimistlus ja värvimine.

  - WC: seinte remont ja krohvimine (14 m2), põranda betoneerimine paksusega 5 cm (pindala 8 m2), kahe lükandukse paigaldus, seinte värvimine (16 m2).