Elektritööd Lillekülas

3 toaline korter 67 m2

Tööde loetelu

- Vedada uus kaabel koridori kilbist korteri kilpi.

- Paigaldada korteri kilp ja jaotus tsoonideks.

- Vahetada laelampide kaablid

- Paigaldada uued lülitite ja pistikute toosid ( Kokku 78 toosi )

- Vedada uus side/antenni kaabel

- Kõik kaablid paigaldada põrandale seina äärde. Paigaldus torudesse või kõridesse.

- Lülitid põrandalt 100 cm kõrgusele (  lüliti kese )

- Pistikud paigaldada 30 cm kõrgusele ( pistiku kese )

- Tööpindade pistikud köögis vastavalt joonisele ( kõrgus u 100 )

SUUR TUBA

Laekaabel vahetada

15 toosi – 13 pistikut, 1 antenn , 1 lüliti

MAGAMISTUBA

Laekaabel vahetda

16 toosi – 13 pistikut , 1 antenn , 2 lülitit

LAPSE TUBA

Laekaabel vahetada

16 toosi – 13 pistikut , 1 antenn , 2 lülitit

KÖÖK + LADU+ Rõdu

Laekaabel vahetada

21 toosi – 19 pistikut , 2 lülitit

2 pistikut rõdule

ESIK + GARDEROOB

Laekaablid vahetada

10 toosi – 8 pistiku ja 1 lüliti ( garderoobi kapi ühendus selgitamisel )