Selgitused teostatavate tööde ja pakkumiste kohta

Töödeks on elamu vee ja küttesüsteemi ehitamine. Torustik komposiittorustikest pressliitmikega. San.seadmete jms. paigaldamist ei toimu, toimub ainult ehitamine mahus, mis on vajalik, et saaks seinasid ja lagesid sulgema hakata (veepuhul torustikud veesisendist kuni seinakandadeni, kütte puhul torustikud tehnoruumist kuni kollektoriteni).

Hind esitada ilma käibemaksuta. Arvestada, et arveldamine toimub sularahas ja arveid vaja ei ole.

Pakkumine teha komplektselt kogu objekti tööde peale. Tuua välja eeldatav ehitustööde peale kulutatav tundide arv, et saaks arvestada eelduslikku tunnihinda.

Pakkumine teha ainult ehitustööde peale, materjalid tellija poolt ja neid pakkumisse mitte sisse arvestada.

Maasoojuspumba ja selle sõlme paigaldamine ei kuulu töövõttu. Torud lõpetatakse lae all/seinal ca 1 m ennem maasoojuspumba asukohta.

Isoleerida torusike ei saa ennem, kui surveproov on tehtud. Surveproov tehakse peale maasoojuspumba paigaldamist ja süsteemi täitmist. Valmis peab olema surveproovi teostamiseks ka õhuga. Süsteemi viimine surveproovi jaoks vajalikku valmidusse arvestada tööde hulka (pimedad jms. tarbimispunktidesse). Osa tasumist tööde eest toimub kui surveproov on teostatud.

Alates De32 torudest on torud eelisoleeritud, et ei pea arvestama ajakulu isoleerimistööde peale nendel torudel.

Küte

Keldrikorrusel ja I korrusel betoonpõrandas on põrandakütte kontuurid paigaldatud. II korrusel praegu põrandakontuure ja tyco plaadi paigaldamist ei toimu ja seda töövõttu mitte arvestada. II korrusel paigaldada ainult kollektor ja põrandakontuuride ühendamist ei toimu.

Arvestada töövõttu esikusse 3.8 m2 suurusele alale põrandaküttekontuuri paigaldamine ja selle pinna betoneerimine ca 5 cm-paksuselt.

Vesi

Põhimõttelahendus ei muutu, tarbepunktide asukohad on paigas. Keldrikorrusel torustiku asukohad võivad nihkuda sõltuvalt teistest tehnosüsteemidest. Tööd tuleb teostada kuni tarbepubnktide seinakandadeni. Torustikud paigaldatakse ripplae taha I korrusel, lae alla ja seintele keldrikorrusel ja osaliselt seintesse I korrusel.

13.02.2022