Lisa

Saku Vallavalitsuse XXX

korraldusele nr XXX

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED XXX

AADRESS XXX

Endine nimi: XXX

Katastritunnus: XXX

Registriosa: XXX

Sihtotstarve: elamumaa

Pindala: 774 m²

Projekteerimistingimused antakse üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

1. Üldist

1.1. Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.2. Kinnistu asub endise aiandusühistu XXX territooriumil.

1.3. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul aiamaja (ehitisregistri kood XXX).

1.4. Täiendavalt on kinnistu edelanurgas kuni 20 m² ehitis (~11 m² vundamendi osata) ja salvkaev. Nimetatud ehitise ümberehitamisel 20-60 m² ehitisena, abihoonena tuleb see ehitusprojekti raames seadustada ehitusteatisega.

1.5. Vastavalt aianduskooperatiivi XXX. aasta kruntide ja hoonete asendiplaanile asuvad XXX ja XXX põhihooned ning XXX abihoone ühises tuleohutsoonis.

1.6. XXX naaberkinnistu olemasolev hoonestus seab kinnistule ehitusliku piirangu tuleohutuskujaga (R 8 m) loode poolt.

1.7. Ehitusõigusi kinnistul ja XXX naaberkinnistul piiravad ka kinnistutel asuvate kaevude, kui veevõtukohtade hooldusalad (R 10 m).

1.8. Ehitusprojektiga nähakse ette aiamaja lammutamine ja uue üksikelamu püstitamine ning muu kinnistuga seotud ehitustegevus.

2. Asendiplaanilised nõuded

2.1. Projekteeritavad hooned peavad jääma lisatud skeemil näidatud lubatavasse hoonestusalasse, paralleelselt või risti juurdepääsu tänavaga.

2.2. Kinnistul võib paikneda üks üksikelamu, üks abihoone, kasvuhoone ja kuni 20 m² ehitis.

2.3. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind kinnistul on 220 m².

2.4. Asendiplaanil esitada kavandatavate katendite, haljastuse ja vertikaalplaneeringuline lahendus.

2.5. Asendiplaanile kanda piirdeaia ja väravate asukoht. Piirdeaedade rajamise kaugus teekatte servast minimaalselt 2 m ja kraavi pervest minimaalselt 1 m.

2.6. Lahendada parkimine kinnistul.

3. Arhitektuursed nõuded

3.1. Maksimaalne korruselisus üksikelamul kaks (üks maapealne korrus ja katusekorrus).

3.2. Lubatud kõrgus maapinnast üksikelamul kuni 8,5 m, abihoonel kuni 5 m.

3.3. Katuste kalded kahekordsetel hoonetel 25o - 45o, ühekordsetel hoonetel 0o - 45o.

3.4. Hoonete välisviimistluses kasutada soovitatavalt naturaalseid materjale: puit, kivi, krohv.

3.5. Uute piirdeaedade rajamisel, lubatud kõrgusega kuni 1,5 m, esitada projekti koosseisus piirdeaia ja väravate joonis.

3.6. Hoone minimaalne tulepüsivuse aste: TP3.

4. Tehnovarustuse ja keskkonnakaitselised nõuded

4.1. Asendiplaanil näidata kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad ning vee-, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse lahendus.

Tehnovõrkude valdajatelt taotleda vajadusel täiendavad tehnilised tingimused.

4.2. Veevarustus lahendada olemasoleva trassi baasil. Vältida potentsiaalseid reostusallikaid veevõtukohtade hooldusalades (R 10 m).

4.3. Reovee kanaliseerimine näha ette lekkekindlasse kogumismahutisse (ajutise lahendusena).

4.4. Üldvõrkude rajamise järgselt näha ette liitumine ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrku.

4.5. Säilitada maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus. Ehitusalasse jäävate puude (va viljapuud) raie kooskõlastada Saku Vallavalitsuse vallaaednikuga.

4.6. Situatsiooniskeemil näidata lähim tuletõrje veevõtukoht. Vajadusel lahendada tuletõrje veevarustus lokaalselt.

4.7. Asendiplaanil näidata jäätmemahuti asukoht.

5. Projekti koosseis ja vormistamine

5.1. Ehitusprojekt koostada või kontrollida vastavat, kehtivat kutsepädevust omava juriidilise või füüsilise isiku poolt.

5.2. Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile¹“.

5.3. Ehitusprojekti vormistamisel juhinduda standardist EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

5.4. Hoonete likvideerimisel kajastada tegevused ehitusprojekti raames lammutusprojektina.

5.5. Asendiplaan vormistada aktuaalsel geodeetilisel alusplaanil mõõdus M 1:500, mis kajastab naaberkruntide ehitisi ja rajatisi vähemalt 15 m ulatuses väljaspool planeeritava krundi piire.

5.6. Ehitusprojekti kausta lisada situatsiooniskeem M 1:10000, projekteerimistingimused ja kooskõlastatud eskiislahendus.

5.7. Ehitusprojekti koosseisus esitada majandus- ja taristuministri 30.04.2015 määrusele nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele¹“ vastav energiamärgis, mis on kantud ehitisregistrisse energiamärgise andja poolt.

6. Kooskõlastused

6.1. Arhitektuurne eskiislahendus kooskõlastada Saku Vallavalitsuse arhitektiga.

6.2. Ehitusprojekt kooskõlastada tehnilised tingimused väljastanud asutuste ja ettevõtetega.

6.3. Kooskõlastused ja seisukohad ehitusprojekti kohta esitada ehitusprojekti koosseisus.

6.4. Põhja päästekeskusega kooskõlastatakse ehitusprojekt pärast ehitusloa ja/või ehitusteatise menetluse alustamist.

7. Ehitusloa taotlemine ja ehitusteatise menetlemine

7.1. Ehitusloa saamiseks ja/või ehitusteatise menetlemiseks esitada ehitusprojekt ja dokumentatsioon komplekteeritult vastavalt ehitisregistri juhendile digitaalselt ehitisregistri kaudu Saku Vallavalitsusele läbivaatamiseks koos ehitusloa taotluse- ja/või ehitusteatisega.

7.2. Ehitusprojektile lisaks esitada digitaalne asendiplaan (cad-failina) elektronpostiga aadressil saku@sakuvald.ee.

Projekteerimistingimused ei anna õigust ehitamise alustamiseks.

Lisa: Skeem projekteerimistingimuste juurde

Projekteerimistingimused koostas Leho Vilu, arhitekt (tel 6712 420, leho.vilu@sakuvald.ee).

/allkirjastatud digitaalselt/

Siiri Raagmets

Vallasekretär