................Telemaja 6,7 foonika ja režiiruumide ehitustööd
................ soovib telemajas (...........) ehitada olemasolevad arhiivide ruumid ümber ülekannete kommenteerimiseks sobilikeks foonikateks ja režiiruumideks.
Käesoleva vähempakkumise eesmärgiks on leida töövõtja ehitustööde teostamiseks. Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki ehitustöid ning materjale. 

Teostusdokumentatsiooni koostamine ei kuulu käesoleva vähempakkumise mahtu. 
Hinnapakkumise koostamiseks on soovitav tööde mahu ja iseloomuga tutvuda kohapeal. Objektiga kohapeal tutvumiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida ................ (................).

1. Foonikad ehitatakse olemasolevatesse telemaja ruumidesse nr2410 - 2412a - 2412 – 2413. Lisa 2 telemaja korruseplaan

2. Teostatavad tööd ja mahud on ruumide kaupa kirjeldatud Lisas nr 1.

3. Olemasolevad vaheseinad ruumide vahel jäävad paika, lisada tuleb ukseavad ja täiendavad kihid kipsplaati režiiruumidesse.
4. Bokside ja režiiruumide seinad tuleb seest katta vähemalt 50mm paksuse heli neelava akustilise materjaliga, näit. Ecophon Akusto.
5. Reziiruumide olemasolevatele kipsist seintele tuleb lisada sissepoole 2 kihti kipsi. 
6. Kõik paigaldatavad uksed on helitõkkeuksed vähemalt RW = 37dB.

7. Ruumidesse tuleb paigaldada ripplaed koos akustiliste villast laeplaatidega paksusega 50mm.
8. Režiiruumide vaheline sein ja uks peavad olema klaasist akustiline helikindel sein ja uks. Helikindlusega vähemalt RW = 38dB, näiteks Glassolutionsi CLIP-IN SILENCE lahendus.
9. Kõik vaheseinad peavad ulatuma põrandast kandva (betoonist) laeni ja olema õhukindlalt tihendatud.
10. Režiiruumide klaasist vahesein võib olla sama helikindlusega muust materjalist laest kuni ripplae alumise piirini ja põrandast kuni 1m kõrguseni.
11. Kõik uued lisatud ukseavad on kips-seinas peale komm. bokside alasse viiva ukse, mis on mittekandvas tellis-seinas.

12. Uued ehitatavad kipsseinad peavad olema helikindlad seinad 3kihti + 2kihti kipsplaadist. Karkass 66mm, vahel kivivill. Uste ümber olevates karkasside sees puitpruss.

13. Ruumide 2412a ja 2410 vaheliste uste lõikamisel tuleb ehituse ajak ruumis 2410 olevate serverite rackide osa eraldada ajutise (kilest) vaheseinaga, kus peab olema ajutine suletav ava rackide juurde pääsemiseks.
14. Ruumide põrandad tuleb katta voolujuhtiva kattega vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Sobivad katted nagu näiteks Forbo Colorex EC Plus, Tarkett iQ Toro SC või muu sarnane.
15. ventilatsioon tuleb ümber ehitada nii, et igas ruumis ja igas komm boksis oleks nii sissepuhe kui väljatõmme.
16. Olemasolevate ruumide mõõdud on järgmised:

a.  2412A - 5,7m x 5,4m h= 3,2m;

b.  2412  - 5,7m x 4,5m h= 3,2m;

c.  2413  - 5,7m x 4,8m h= 3,2m

17.  Uute vaheseinte ja uste täpne asukoht täpsustatakse ehituse käigus.

18. Tööde teostamisel tuleb arvestada töötsooni asukohaga telestuudio kõrval, mistõttu mürarikkaid tegevusi ei saa teha salvestuste ja otsesaadete ajal
Arvestades eeltoodut kutsume Teid osalema ja esitama oma pakkumust vähempakkumisel. Tööde teostamise aeg: 15.05- 15.07.2022
Lisa1: Teostatavate tööde plaan
Lisa 2: Telemaja 2. majaplaan
Lugupidamisega

................
haldusdirektor



