SELETUSKIRI

Aadressil Rebase 14, Tartu asuva elamu juurde puukuuri ehitamine

Seoses sellega, et Rebase 14 elanikud kaotasid võimaluse kasutada seni nende kasutuses olnud puukuure, mis jäid uuele riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele aadressiga Rebase 14A, tekkis vajadus tagada ahiküttega hoones Rebase 14 asuva üheksa korteri elanikele talviste küttepuude hoidmise võimalus. 1. juunil 2008. aastal toimunud korteriühistu üldkoosolekul otsustas ühistu ehitada uue puukuuri ja alustada selleks vajalikke toiminguid, sh lubade taotlemist.

Uue puukuuri kavandatud asukoht on elamu Rebase 14 loodeküljel piki krundi piiri. Kuna kavandatav ehitis paikneb seega naaberkinnistu piiri vahetus läheduses, esitame kooskõlastustaotlused naaberkinnistu valdajale, firmale AS ESPAK Tartu, ja Päästeameti Lõuna-Eesti Päästekeskusele.

Kavandatava puukuuri väliskülje pikkus on ligikaudu 19,5 m ja kogulaius 3 m, ehitusalune pind seega 58,5 m2. Vastavalt korterite arvule jagatakse kuur vaheseintega üheksaks boksiks. Kuuri tagaseina kõrgeim punkt on 3,5 m ning see ehitatakse tulemüürina fibo plokkidest, mis laotakse 1,2 m sügavusele valatud betoontugedele toetuvale lintvundamendile. Kuuri põrandamaterjaliks on tihendatud killustik. Kuuri külgseinad ja esisein ehitatakse puidust. Katusematerjaliks on trapetsplekk. Katus algab tulemüürist mõnekümne sentimeetri võrra altpoolt ning katuse kalle on suunatud krundi Rebase 14 poole.

Tartus, 24. juulil 2008. a

Alar Helstein

juhatuse esimees

KÜ Rebase 14 Tartu

