|  | Maht | Ühik | Ühiku hind | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kaevetööd |  |  |  |  |
| Hoone perimeetri lahtikaeve ja tagasitäide | 1,0 | kmpl | 3600,00 | 3600,0 |
| 2. Vundament ja sokkel |  |  |  |  |
| S-1 |  |  |  |  |
| Sokli pesu survepesuriga | 1,0 | kmpl | 456,00 | 456,0 |
| Sokli tasandus | 66,0 | m2 | 20,40 | 1346,4 |
| Vundamendi ja sokliosa hüdroisolatsioon, võõp | 66,0 | m2 | 22,80 | 1504,8 |
| Sokli soojustus XPS250 foam SL, 70mmm | 66,0 | m2 | 24,00 | 1584,0 |
| Horisontaalne soojustus | 53,0 | m2 | 43,20 | 2289,6 |
| Soojustuse kaitse Gutta Beta | 48,0 | m2 | 12,00 | 576,0 |
| Krohvivõrk ja krohv, 10mm | 24,0 | m2 | 60,00 | 1440,0 |
| Sokliplekk | 60,0 | jm | 21,60 | 1296,0 |
| 3. Põranda ehitus |  |  |  |  |
| PP-1 | 33,0 | m2 | 0,00 | 0,0 |
| Betoneerimine 80mm | 2,6 | m3 | 288,00 | 760,3 |
| Armeerimine 6mm armatuuriga | 33,0 | m2 | 22,80 | 752,4 |
| EPS120 200mm | 33,0 | m2 | 33,60 | 1108,8 |
| Killustikalus 200mm | 33,0 | m2 | 37,20 | 1227,6 |
| Täitepinnas 200mm | 33,0 | m2 | 36,00 | 1188,0 |
| 4. Fassaad |  |  |  |  |
| VS-1 |  |  |  |  |
| Fassaadilaud horisontaalne UYV 18x95mm | 75,0 | m2 | 78,00 | 5850,0 |
| Vert. Rood 25x50mm | 75,0 | m2 | 8,40 | 630,0 |
| Tuuletõkkeplaat soonega 25mm | 75,0 | m2 | 24,00 | 1800,0 |
| Kandesõrestiku postid 45x195mm s.600 koos tselluvillaga | 75,0 | m2 | 56,40 | 4230,0 |
| VS-2 |  |  |  |  |
| Fassaadilaud horisontaalne UYV 18x95mm värvituna | 66,0 | m2 | 78,00 | 5148,0 |
| Vert. Rood 25x50mm | 66,0 | m2 | 8,40 | 554,4 |
| Tuuletõkkeplaat soonega 25mm | 66,0 | m2 | 24,00 | 1584,0 |
| Kandesõrestiku postid 45x195mm s.600 koos tselluvillaga | 66,0 | m2 | 56,40 | 3722,4 |
| Roovitus 45x45 s.600 koos villaga | 66,0 | m2 | 24,00 | 1584,0 |
| Siseviimistluse laudis 12x95mm ilma värvita | 66,0 | m2 | 56,40 | 3722,4 |
| 4.1. Aknad ja uksed |  |  |  |  |
| Akna ja uste paled | 15,0 | tk | 48,00 | 720,0 |
| Aknaplekid | 11,0 | tk | 120,00 | 1320,0 |

| 5. Katusekate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-1 |  |  |  |  |
| Classik profiilplekk 0,6mm | 105,0 | m2 | 66,00 | 6930,0 |
| Otsaplekid, harjaplekid, lisaplekid | 1,0 | kmpl | 1212,00 | 1212,0 |
| Vihmaveerennid ja allatulekud | 33,0 | jm | 51,60 | 1702,8 |
| Tuulekasti ehitus | 30,0 | m2 | 40,80 | 1224,0 |
| Roov 22x100mm | 105,0 | m2 | 8,40 | 882,0 |
| Distants 22x50mm | 105,0 | m2 | 7,20 | 756,0 |
| Hingav aluskate | 105,0 | m2 | 8,40 | 882,0 |
| Roov 50x50mm | 105,0 | m2 | 10,80 | 1134,0 |
| Tuuletõke tapiga 25mm | 105,0 | m2 | 24,00 | 2520,0 |
| Sarikad 50x100mm, vahel Tselluvill 100mm | 105,0 | m2 | 52,80 | 5544,0 |
| Ehituspaber | 105,0 | m2 | 6,00 | 630,0 |
| Ol olevate sarikate vahele Tselluvill 150mm | 105,0 | m2 | 31,20 | 3276,0 |
| Ehituspaber | 105,0 | m2 | 6,00 | 630,0 |
| Roovitus 22x50mm | 105,0 | m2 | 7,20 | 756,0 |
| Laudis 12x95mm | 105,0 | m2 | 56,40 | 5922,0 |
| 6. Vahelae ehitus |  |  |  |  |
| VL-1 |  |  |  |  |
| Tycroc plaat 20mm torule | 45,0 | m2 | 34,80 | 1566,0 |
| OSB 22mm | 45,0 | m2 | 26,40 | 1188,0 |
| Vahelae soojustus Tselluvill 200mm | 45,0 | m2 | 38,40 | 1728,0 |
| Distants 22x50mm | 45,0 | m2 | 7,20 | 324,0 |
| Laudis 12x95mm | 45,0 | m2 | 56,40 | 2538,0 |
| 7. LISATÖÖD |  |  |  |  |
| 7.1 Eritööd |  |  |  |  |
| Vesi, kanal, sundvent koos materjali, töö ja agregaadiga | 1,0 | kmpl | 15600,00 | 15600,0 |
| Materjalide transport ja utiil | 1,0 | kmpl | 1920,00 | 1920,0 |
| Tellingud | 1,0 | kmpl | 960,00 | 960,0 |
| Juhtimiskulud ja dokumentatsioon | 1,0 | kmpl | 1200,00 | 1200,0 |
|  |  |  | summa | 111019,92 |
|  |  |  | km 20 % | 22203,98 |
|  |  |  | KOKKU € | 133223,90 |