# Töö nr. 2021163

Üksikelamu välisseinte ja katuse soojustamise ja rekonstrueerimise projekt.

Abihoone projekt.

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Hõimu tn. 32

# SELETUSKIRI

- ÜLDANDMED.

  - Ehitise asukoht

Üksikelamu välisseinte ja katuse soojustamise ja rekonstrueerimise projektis käsitletav hoone paikneb Nõmme miljööväärtuslikul hoonestusalal aadressiga Hõimu tn. 32, Nõmme linnaosa, Tallinn. Vastavalt Nõmme üldplaneeringule on üksikelamu tunnistatud väheväärtuslikuks hooneks.

  - Ehitiste lühikirjeldus.

Hõimu tn. 32 katastriüksusel (Katastritunnus 78404:407:0520) asuv ehitis on madala sokliga osaliselt ühe-, osaliselt kahekorruseline madala kelpkatuse ebakorrapärase kujuga hoone (EHR kood 101005716). Vastavalt Nõmme üldplaneeringule on üksikelamu tunnistatud väheväärtuslikuks hooneks.

Hoone on kasutusel üksikelamuna.

Kinnistu sügavuses (Vabaduse pst 140 poolses küljes) paikneb ühepoolse kaldkatusega L-kujuline abihoone Abihoone on rajatud 1933 aastal, üksikelamuga samal ajal ning laiendatud 1938 ja 1939 aastal (vt. projekti lisa 1). 1964 aastal koostatud majavalduse plaani kohaselt on hoone mõõtmeteks 11,5 x 3,3 m ning ehitisealune pind 38 m2. Teadmata põhjusel on abihoone ehitusregistrisse kandmata.

Käesoleva projektiga kantakse ehitisregistrisse olemasoleva abihoone Hõimu tn 32 kinnistul paiknev osa koos kavandatud muudatustega (laiendamine, ümberehitus).

- PROJEKTEERIJAD. 
Varasemad tööd:

Arhitektuurne osa:	projekt aastast 1933 (üksikelamu ühekorruseline osa, abihoone); 1935 a (üksikelamu juurdeehitus, kahekorruseline osa), 1938 a (üksikelamu kahekorruselise osa laiendus, trepikoja lisamine hoovipoolsesse külge, abihoone muutmine), 1939 a (ühekorruselise osa laiendus, abihoone laiendamine).

Käesoleva projektiga seotud tööd. 
Projekt:				DIA Project Management OÜ
Registrikood: 			11051207
MTR reg. nr. 			EP000095
Muinsuskaitse tegevusluba:	VS 394/2009
Vastutav spetsialist:		Kaire Rjadnev-Meristo, volitatud arhitekt, tase 7
Kutsetunnistus nr.: 		164417

Kinnistu topogeodeetiline mõõdistus. Töö number 2142 “Maa-ala plaan tehnovõrkudega”
Koostanud Nivello OÜ, MTR kood EEG000268 08.09.2021

Hõimu 32 välisviimistluspass. Tallinn 2018.

Koostanud Kirsi-Merilin Luik.

3.	ALUSDOKUMENDID.
3.1.	Tellija lähteülesanne

3.1.1.	Üksikelamu

Käesoleva töö lähteülesandeks on Tellija poolt esitatud soov rekonstrueerida ning soojustada olemasoleva üksikelamu fassaadid ja katus. Seadustada teadmata ajal muudetud avatäidete suurused ja asukohad.

3.1.2.	Abihoone

Kanda ehitisregistrisse teadmata põhjustel registrisse kandmata 1933 aastal rajatud abihoone Hõimu tn 32 kinnistul paiknev osa koos kavandatud muudatustega (laiendamine, ümberehitus).

3.2.	Eskiis või olemasolevad projektid.

3.2.1. 	Üksikelamu.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivi andmetel on esimene ühekorruselise kõrge kelpkatusega funktsionalistlike sugemetega üksikelamu projekt on koostatud 1933 aastal. Projekteerija (diplomeeritud insener) allkiri projektil loetamatu. 1935 aastal on koostatud muudatusprojekt, milles ühekorruseline osa on kohaldatud kaupluseks ning hoovipoolsesse külge lisatud kahekorruseline juurdeehitus eluruumidega. 1938 aastal koostatud projekti kohaselt lisatud kahekorruselise osa hoovipoolsesse külge trepikoda ning ühekorruselise osa hoovipoolsesse osasse veranda. 1964 aastal koostatud majavalduse plaanil on ühekorruselise ning kahekorruselise hooneosa vahele jäänud tühimik täis ehitatud. Hoone on põhimahus säilinud 1964 a jooniste kohaselt.

3.2.2.	Abihoone.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivi andmetel on esimene abihoone projekt koostatud 1933 aastal. Hoone mõõdud 6,4 x 3,0 m, h=3,0 m. Korrigeeritud abihoone joonised on lisatud 1938 aasta projektile ning selles on hoone mõõdud 7,0 x 3,2 m. Mõlemal puhul on tegemist ühepoolse kaldkatusega ristkülikukujulise hoonega. 1939 aasta projektis on abihoonet laiendatud 1,8 m võrra. 1964 aastal koostatud majavalduse plaanil on hoone mõõdud 11,5 x 3,3 m, ehitisealune pind 38 m2. Abihoone kõrgus 3,05 /2,5 m. Kinnistute jagamisel on jagatud kaheks ka nende piiril paiknev abihoone, millest 6 m pikkune hoonekehand paikneb Hõimu 32 kinnistul.

3.3.	Tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused puuduvad.

3.4.	Muud eritingimused.
Nõmme linnaosa miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja kasutustingimused. 
 3.5. 	Normdokumendid

•	Riigikogu poolt 11.02.2015 vastu võetud “Ehitusseadustik”

•	Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr. 97 “Nõuded ehitusprojektile”

•	Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”

•	Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus nr. 85 “Eluruumile esitatavad nõuded”

•	Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr. 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”

•	Eesti Standard EVS 932:2017 “Ehitusprojekt”

•	Eesti Standard EVS 812-7:2018 “Ehitise tuleohutus. Osa 7. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”

•	Eesti Standard EVS 842:2003 “Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”

•	Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 määrus nr. 21 “Tallinna linna ehitusmäärus”

•	Tallinna Linnavolikogu 04.05.2017 otsus nr 47 “Nõmme linnaosa üldplaneering”

- ASENDIPLAAN. 
4.1.	Asukoht.
Hõimu tn. 32 kinnistu paikneb Tallinnas, Nõmme linnaosas, Kivimäe asumis. Nõmme linnaosa üldplaneeringule kohaselt väikeelamute maa-alal.

4.2.	Lähteandmed. Uuringud ja mõõdistused.

Lähteandmeteks on tellija lähteülesanne ja geodeetiline mõõdistus.

4.3.	Olemasolevad hooned ja rajatised.

Kinnistul paikneb vastavalt riikliku ehitisregistri andmetele üksikelamu (ehitisregistri kood 101005716) ja abihoone (rajatud 1933, ehitisregistrisse kandmata). Projektis on käsitletud üksikelamu soojustamine ning rekonstrueerimine ning abihoone Hõimu tn 32 kinnistul paikneva osa kandmine ehitisregistrisse koos kavandatatud muudatustega (laiendamine, ümberehitus).

4.4.	Olemasolev reljeef.

Hõimu tn. 32 kinnistu on tasapinnaline Kõrgusmärgid jäävad vahemikku 46.35 kuni 46.80. Kõrguste vahed tulenevad pinnase ebatasasusest.

4.5.	Olemasolev kõrghaljastus.

Kinnistu kõrghaljastuse moodustavad erinevad okas- ja lehtpuud. Hõimu tänava poolses küljes üksik kuusk, hoovi pool männid. Vabaduse puiestee ning Hõimu tänava nurgal üksik suur vaher. Hõimu 30 ja 32 kinnistu piiril suur kuusk. Hoovi pool viljapuud ning sirelid.

4.6.	Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed.

Vabaduse puiestee poolses küljes kõnnitee (laius 2,3 m). Hõimu tänava pool kõnniteed puuduvad, sõidutee on ääristatud 1,2…1,5 laiuse kruusa-mullaseguse tugipeenraga, millest osad kinnistupoolsed küljed kaetud muruga. Tänavamaa laius koos asfaldiga kaetud sõidutee ja tugipeenraga on 11,2 m. Sõidutee laius ~8,2 m. Hõimu tänav teenindab põhiliselt kohalikke elanikke.

4.7.	Kaitsealused objektid ja kinnismälestised. 
Üksikelamu on tunnistatud vastavalt Nõmme üldplaneeringule väheväärtuslikuks hooneks.

4.8.	Hoonete paigutus ning kaugused kinnistu piiridest.

4.8.1. 	Üksikelamu.

Üksikelamu paikneb kinnistu tänavapoolses osas, Vabaduse pst. ning Hõimu tn nurgal.
Hoone kaugus kinnistu piirist Vabaduse pst poolses küljes 4,0 m.

Hoone kaugus kinnistu piirist Hõimu tn poolses küljes 3,6 m.

Hoone kaugus kinnistu piirist Vabaduse pst ja Hõimu tn nurgal tehtud lõikest 0,5 m.

Hoone kaugus kinnistu piirist Hõimu tn. 30 kinnistu poolses küljes 17,2 m. 
Hoone kaugus kinnistu piirist Vabaduse pst 140 kinnistu poolses küljes 12,0 m.

4.8.2.	Abihoone

Projektis käsitletud abihoone paikneb hoovis, Vabaduse pst 140 kinnistupoolses küljes.

Hoone kaugus kinnistu piirist Vabaduse pst 140 kinnistu poolses küljes 0,7 m.

Hoone kaugus kinnistu piirist Hõimu tn. 30 kinnistu poolses küljes 6,7 m. 
4.9.	Ehitusetapid. 
Elamu rekonstrueerimine ja abihoone laiendamine ning ümber ehitamine teostatakse ühes etapis.

- VERTIKAALPLANEERIMINE.

5.1.	Vertikaalplaneerimise lähteandmed.

Koos elamu rekonstrueerimisega tagatakse vihmavee äravool ümber hoone, lisades piisava kaldega betoonkividest kaitseriba ümber hoone. Tänavapoolses küljes olemasolev betoonkividest plats. Platsi kalle on suunatud kinnistu poole.

5.2.	Hoone paiknemiskõrgus.

Hõimu tn 32 üksikelamu on madala sokliga hoone. Sokli projekteeritav kõrgus maapinnast 300..500 mm.  Kõrgusmärk 0.00 = 47.00

5.3.	Sademevee käitlemine.

Sademevesi juhitakse hoonest ning tänavast eemale ning immutatakse kinnistu haljasalal.

- KINNISTUSISENE LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE.

6.1.	Liikluskorraldus ja parkimine kinnistul.

Pääs kinnistule Hõimu tänava poolt. Säilitatakse olemasolevate väravate asukohad. Parkimine on lahendatud oma kinnistul.

- TEED JA PLATSID.

7.1.	Juurdesõiduteed.

Juurdepääs kinnistule Hõimu tänava poolt. Tänav on kaetud asfaldiga. Tänava ning kinnistu piiri vahel killustikuga kaetud teepeenar.

7.2.	Kinnistusisesed teed ja platsid.

Käesolevas töös ei käsitleta olemasolevaid kinnistusiseseid teid ja platse, need säilitatakse olemasolevas mahus.

7.3.	Katendid.

Säilitatakse olemasolevad katendid. Prügikonteinerid paiknevad olemasoleval betoonkividest kõvakattega alusel.

- HALJASTUS JA HEAKORRASTUS.

8.1.	Olemasolev, säilitatav haljastus.

Olemasolev haljastus säilitatakse täies mahus.

8.2.	Projekteeritud haljastus. 
Käesoleva tööga täiendavat haljastust projekteeritud ei ole.

8.3. Haljastuse ehitusaegne kaitsmine.

Olemasolevate Hõimu tn. ääres paiknevate puude juurestiku kaitsetsoon jääb osaliselt ühekorruselise osa ehitusalasse. Teostatud on okste hoolduslõikus, puude oksad hoone katuse kohale ei jää. Võra on arenenud põhiliselt Hõimu tänava poole.

Ehitustööde ajal tuleb rakendada kõrghaljastuse kaitsemeetmeid (juurestik, tüvi, võra) vastavalt Tallinna linna kaevetööde eeskirjale (§ 24). Ehitustööde käigus likvideeritavatele puudele või puude võrade kärpimise vajadusel taotleda hoolduslõikuse-ja raieluba https://taotlen.tallinn.ee Hoolduslõikuse peab teostama arborist.

Meetmed ehitusalas paikevate puude kaitseks:

• Kui mingite tööde teostamiseks on masinatel või ehitajatel vajalik siseneda puu kaitsetsooni, tuleb paigaldada kaitse ka puu tüvele. Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule
iseloomulik võra kuju.

• Juhul kui kahjustatakse töö käigus oksi, siis tuleb nad eemaldada, et peale tööde lõpetamist jääks ala esteetiliselt nauditavaks. Samuti on tööde käigus soovitav eemaldada säilitatavatel puudel ka kuivanud oksad.

• Koostada tuleb läbimõeldud plaan objektil masinate ja inimeste liiklemiseks, pinnase ja ehitusmaterjalide ladustamiseks – kõik nimetatud tegevused peavad jääma väljapoole puu kaitsetsooni.

• Kui ruumipuudus siiski sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide ladustamiseks. Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid.

• Kui siiski ei saa vältida liiklemist puu jaoks kriitilises tsoonis, tuleb ala katta puidulaastudest või killustikust multšiga või paigaldada liiklemiseks sillad, et vältida mulla kokkusurumist juurestiku ümber (kaitsetara ei tohiks ka sel juhul eemaldada, minimaalne kaugus puu tüvest olgu mitte vähem kui 2 m). Multš tuleb paigutada geotekstiilile 15-30 cm paksuse kihina. Õhuvahed multšis leevendavad masinate või tallamise mõju ja jaotavad raskuse laiemale alale. Ajutised sillad (nt tugedele paigutatud terasplaat) jaotavad masinate kaalu suuremale alale ning suruvad mulda kokku kontsentreeritult vaid tugede all.

• Ehitajatele tuleb põhjalikult selgitada puude kaitsmise vajadust, võimalusel see ka lepingusse sisse kirjutada.

8.4.	Väikeehitised ja – vormid.

Vabduse pst 140 kinnistu poolses servas kaks väikest mängumaja (ajutine ehitis) ehitisealuse pinnaga 2 x 4 m2. Hõimu tn. 30 poolses servas kasvuhoone (ajutine ehitis), ehitisealune pind 9 m2.

8.5.	Piirded ja väravad.

Säilitatakse olemasolevad piirded.

8.6. Jäätmekäitlus.

Kinnistu Hõimu tn. 32 omanikel on kehtiv leping jäätmekäitlusettevõttega.  Tagatud on jäätmete kogumine vastavalt “Tallinna Jäätmehoolduseeskiri” (Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr. 28) nõuetele. Jäätmemahutid asuvad kinnistul, Haava tänava pool autovärava kõrval kõvakattega alal ning on jäätmekäitluse teenust pakkuvale ettevõttele kergesti ligipääsetavad.

8.7.	Välisvalgustus. 
Hoone seinale on soovitav lisada valgusti majanumbri valgustamiseks hoone tänavapoolses küljes. Toide tuuakse fassaadi laudise alt. Soovitatav kasutada automaatikat valgustuse sisse- ja välja lülitamiseks hämardumisel ning valgenemisel. Valgusti valgusvoog suunatakse allapoole. Valgusti peab vastama fotobioloogilise ohutuse standardile EVS-EN 62471:2008. Aktsepteeritavad standardi klassid on RG0 (exempt group) ja RG1 (risk group 1). Valitud välisvalgustuslahendus ei tohi tekitada valgusreostust ega häirida naaberkinnistu elanikke. Maksimaalne lubatud valgusvärvus on 3000K.

8.8.	Maa- ala tehnilised andmed.

|  | Ehitisregistri andmetel | Vastavalt projektile |
| --- | --- | --- |
| Kinnistu sihtotstarve: | Elamumaa 100 % |  |
| Kinnistu pindala: | 900 m2 |  |
| Elamu ehitisealune (ehitusregistri kood 101005716) pind: | 131 m2 | 122 m2 |
| Abihoone ehitisealune pind: |  | 35 m2 |
| KOKKU ehitisealused pinnad: |  | 157 m2 |

9.	ARHITEKTUUR.

9.1.	Projekteerimistöö piiritlus.

Käesoleva töö lähteülesandeks on Tellija poolt esitatud soov rekonstrueerida ning soojustada olemasoleva üksikelamu fassaadid ja katus. Seadustada varasemalt teadmata ajal teostatud muudatused. Kanda ehitisregistrisse olemasolev 1933 aastal rajatud abihoone koos käesolevas projektis kavandatud muudatustega.

9.2.	Olemasolev.

9.2.1. 	Üksikelamu

Üksikelamu on rajatud kokku neljas etapis. Esimene etapp (projekt aastast 1933) on ühekorruseline kõrge kelpkatusega hoone. Teises etapis (projekt aastast 1935) on ühekorruseline osa kohandatud kaupluseks ning selle kõrvale rajatud kahekorruseline osa eluruumideks. Kolmandas etapis (projekt aastast 1938) on lisatud kahekorruselise osa hoovipoolsesse külge trepikoda ning ühekorruselise osa hoovipoolsesse külge veranda. Majavalduse plaanil (koostatud 1964 aastal) on ühekorruselise ja kahekorruselise osa vahe täis ehitatud. Välisviimistluspassi (koostatud 2018, Kirsi-Merilin Luik) kohaselt on 1973 aastal ühekorruseline osa kaetud TEP plaatide ja krohvitud, samal ajal suletud ühekorruselise osa nurgauks (Vabaduse pst ja Hõimu tn. nurgal) ning muudetud akende asukohad ja mõõdud. Teadmata ajal suletud hoovipoolne veranda uks. Ühekorruselise hooneosa juures (Hõimu tänava poolses küljes) paikneva välisukse kõrvale rajatud klaasplokkidest ning krohviga kaetud seinaosa varikatuse toetamiseks.

Kahekorruselises hooneosas on pikendatud hoovipoolne aken põrandapinnani ning laiendatud kahe poolega ukseks. Eemaldatud enamik akende piirdeliiste ja aknaaluseid karniise. Algsetest välisviimistluse detailidest on säilinud vaid horisontaalne laudis (stardilaud puudub), räästakast, osaliselt nurga- ja veelauad ning näidised akna ja uste profileeritud piirdeliistudest ning profileeritud aknaalustest karniisidest.

Sokli krohvikiht kaetud hallitusega ning osaliselt pudenenud.

Algsed puitraamis aknad asendatud plastikakendega.

Kahekorruselisel osal säilinud algne valtsplekist katusekate. Ühekorruselise osa katusekate asendatud sobimatu trapetsprofiiliga katusekattega.

9.2.2.	Abihoone 
Abihoone projekti koostatud esmaskordselt 1933 aastal, seda on ümber kavandatud kaks korda - 1938 ja 1939 aasta projektil. Vastavalt 1964 aastal koostatud majavalduse plaanile (Lisa 2) on ehitise mõõdud 11,5 x 3,3 m, ehitisealune pind 38 m2. Seinad puitkarkass, katusekate ruberoid. Hõimu 32 kinnistu (katastri number 78404:407:0520) jagamisel 1997 aastal (kinnistust eraldati 1247 m2 suurune osa, uus aadress Vabaduse pst 140, katastri number 78404:407:0990) jagati pooleks ka kinnistute piiril paiknev abihoone (vt. kinnistute jagamine, lisa 6). Hõimu tn 32 kinnistul paikneva osa pikkus on 6 m (hoone pikkus kokku 1964 a joonise kohaselt 11,5 m).

9.3. Arhitektuurne üldlahendus. Projekteeritud muudatused.

9.3.1. 	Üksikelamu 
Käesolevas projektis on lahendatud hoone välisseinte ning katuse soojustamine ja rekonstrueerimine ning seadustatakse teadmata ajal tehtud muudatused (avatäidete asukohtade muutmine, nende sulgemine ja lisamine) Juurdeehitusi projekteeritud ei ole. Ühekorruselise hooneosa kahes tasapinnas paiknev katus lahendatud ühtse madala kaldega kelpkatusena.

9.3.2.	Abihoone 
Käesoleva projektiga kantakse 1933 aastal rajatud abihoone Hõimu tn 32 kinnistul paiknev osa ehitisregistrisse, sellega koos ka käesoleva projektiga kavandatud laiendamine. Hoone laiendatakse kinnistu suunas 2,0 m võrra ning kavandatakse uued aknad ning uksed. Suurendatakse hoone kõrgus (kuni 5,0 m). Hoonesse on kavandatud saun koos pesuruumi ja wc-ga ning abiruumid.

9.4.	Planeeringu piirangud. Üldised tingimused.

Antud hoonele kehtivad Nõmme miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutamistingimused. Hoonete fassaadidel tuleb säilitada / taastada fassaadi algne välisilme ning viimistlus, fassaadi dekoratiivsed detailid, algupärased välisuksed, varikatused, akende karniisid jms detailid. Detailide puudumisel kasutatakse analoogsete sama autori poolt projekteeritud või samast ajast pärit hoonete detaile. Hoonete värvimiseks kasutada traditsioonilisi värvitüüpe ja värvitoone. Puitpindadel kasutada õlipõhiseid värve, krohvipindadel lubi- või silikaatvärve. 
Hoonete välisviimistluses on keelatud kasutada järgnevaid miljööalale ebatüüpilisi ja imiteerivaid materjale: plekist ja plastist välisvoodrit, plastaknaid, metalluksi, katusekiviimitatsiooniga ja profileeritud katuseplekki (trapetsprofiil), rullkatet, kärjekujulist ruberoidkatet, klombitud paekiviplaate, tsementkiudplaate jne.

Hoonete väljast soojustamisel peab säilima sokli, akende ümber paikneva karniisi ja teiste arhitektuursete detailide iseloomulik eenduvus. Säilitada avatäidete iseloomulik kaugus fassaadipinnast. Hoonete fassaadidele ei ole lubatud paigaldada kütte- ja ventilatsiooniseadmeid, satelliiditaldrikuid, turbotorusid jms seadmeid. Akende kõrvale võib lisada tasapinnalised (välisseina välipinnaga samas tasapinnas ning värvitud seinaga samas toonis) neljakandilised metallist tuulutusrestid, mis paigaldada akna ülemise servaga samale kõrgusele.

Vastavalt Nõmme üldplaneeringu tingimustele asub korterelamu väikeelamute maa-alal (EV), mis on valdavalt pereelamute ja väikeste korterelamutega hoonestatud alad.

| Kirjeldus | Tingimused vastavalt Nõmme üldplaneeringule | Täitmine |
| --- | --- | --- |
| Suurim lubatud kõrgus | 11 m | 6,9 m |
| põhimahu räästas ja parapett | 8 m | 6,3 m |
| Täiskorruste arv | 2 | 2 |
| Kaugus kinnistu piirist. Põhihoone | eesaed 5 m, külg- ja tagaaed 6 m | Osaliselt ei ole täidetud. Kaugus eesaiast 3,6 m, külgaiast 4 m ja 17,2 m, tagaaiast 12 m. |
| Kaugus kinnistu piirist. Abihoone | eesaed 5 m, külg- ja tagaaed 4 m | Osaliselt ei ole täidetud. Kaugus külgaiast 6,7m, tagaiast 0,8 m |
| Suurim lubatud hoonetealune pind kokku. Kinnistu suurus 900 m2 | 220 m2 | Elamu 122 m2 Abihoone 35 m2 KOKKU 157 m2 |
| minimaalne haljastatud pinna osakaal | 50 % | 50 % |

9.5.	Energiatõhusus ja sisekliima.

Hoone energiatõhusust ja sisekliimat parandatakse välisseinte ja katuse soojustamise teel. Keldrikorrus puudub ning soojustamata põrand paikneb otse pinnasel. Külmasilla vähendamiseks ning hoone puitosade kaitseks lisada soojustus sokli ja välisseina liikumiskohas (vt. joonis EP-12). Olemasolevad plastikaknad on küll soojapidavamad kui algsed lagunenud kaheraamsed puitaknad, kuid miljööalale sobimatud ning asendatakse amortiseerumisel algsete akende eeskujul valmistatud puitraamis akendega.

10.	HOONETE KONSTRUKTSIOONID JA PINNAKATTED.

10.1.	Üksikelamu (ehitisregistri kood 101005716)

| Konstruktsioon | Olemasolev olukord | Projekteeritud tööd |
| --- | --- | --- |
| 10.1. Vundament | 600…650 mm paksune paekivist lintvundament. Sokli väliskülg kaetud krohviga. Krohv hallitab ning pudeneb. Betoonikivist sillutis paikneb vaid hoone tänavapoolses küljes. | Kontrollida vundamendi ning sokli seisukorda. Sokli välisküljel eemaldada hallitus ja sammal. Täita tühjaks vajunud vuugid (enne täpsustada kasutatud mördi koostis) ning tasandada sokli välispind mördiga. Katta armeerimisvõrguga vastavalt tootjapoolsetele juhistele ning kanda sellele krohvi täitekiht, kasutades lubitsementkrohvi. Täitekrohv peab moodustama 1/2 kuni 2/3 krohvi paksusest. Sellele kantakse lubitsementkrohvi tasanduskiht, mis moodustab 1/2 kuni 1/3 krohvi paksusest. Kogu krohvikihi paksus 20…25 mm. Katta silikaatvärviga etteantud toonides vähemalt 3 kihti. Tagada sokliosa eenduvus välisseinast. Seina puitosade kaitseks lisada soojustuskiht sokli peale ning tõsta vee- ja stardilaua kõrgust maapinnast 100 mm. Hoovipoolses osas lisada ümber sokliosa betoonikivist kaitseriba laiusega 600 mm. Kõik puitosad peavad olema kivipindadest isoleeritud niiskustõkkega. |
| 10.2. Olemasolev põrand pinnasel | Puidust põrandatalad 100 x 200 mm, S900..1000 mm. Vahel saepuru-liiva segu. | Põrandakatte vahetamisel eemaldada kihid olemasolevate põrandatalade pealt ning seejärel saepuru-liivasegu põrandatalade vahelt. Kinnitada olemasolevate talade külge kahele poole prussid 50 x 50 mm ning nende külge kinnitada PLP või laudis 22 mm. Selle peale paigaldada soojustus. Kuna põranda soojustus 150 mm ei ole piisav, siis lisada põranda peale täiendav karkass 100 x 100 mm, S600 mm ning paigaldada soojustus selle vahele. Katta PLP või põrandakipsplaadiga (2 kihti) ning põrandakattega vastavalt ruumi otstarbele. |
| 10.3. Välisseinad | Välisseina kandekonstruktsioon puitkarkass, kaetud distants-liistude ning horisontaalse laudisega. Karkassi vahel liiva-saepuru-täidis. | Ettevaatlikult eemaldada välisviimistluse kihid ning hinnata kandekonstruktsiooni seisukorda. Hoolikalt kontrollida karkassi veelaua poolse osa ning välis- ja sisenurkade, samuti sademete poolt kahjustatud seinaosades seisukorda. Lagunenud puitosad proteesida või asendada, kasutades algse materjaliga samaväärset puitu. Jälgida, et kõik puitosad oleksid kivipindadest isoleeritud niiskustõkkega. Eemaldada olemasolev karkassi vahel paiknev liiva-saepurutäidis ning asendada soojustusega vastavalt karkassi paksusele. Karkassi väliskülge lisada tuuletõkkekihiga soojustusplaat ning sellele vertikaalne ja horisontaalne distantslaud (paksus 25 mm, S600 mm). Katta horsiontaalse laudisega vastavalt etteantud joonistele. (vt. EP-13). Vertikaalne laudis ühekorruselise osa räästa all (vt. joonised EP-6…EP-9). Puitdetailide joonised vt. EP-18. Akende ja fassaadi laudise vahetamisel paigaldada aknad samas tasapinnas välisseina laudise välispinnaga. Puitvooderduse ja -detailide välisvärvimiseks kasutada õlipõhist, katvat värvitüüpi. |
| 10.4. Kandvad siseseinad | Olemasolevad puitkarkass-seinad | Käesolevas projektis ei käsitleta hoone sisesosa. |
| 10.5. Mittekandvad siseseinad | Puitsõrestik ja laudseinad | Käesolevas projektis ei käsitleta hoone sisesosa. |
| 10.6. I ja II korruse vaheline vahelagi | Puitvahelagi, talad 120 x 150 mm, S1000 mm. Vahel liiva-saepurutäidis paksusega 120 …140 mm. | Käesolevas projektis ei käsitleta hoone sisesosa. |
| 10.8. Katus | Sarikad ristlõikega 45 x 200 mm, S900 mm. Müürilatt seina ülaosas 100 x 100 mm. Kandepostid ja vööd 100 x 100 mm ja 50 x 100 mm. Sarikatel laudis, kaetud kahekorruselisel hooneosal valtsplekiga ning ühekorruselisel hooneosal sobimatu trapetsprofiilplekiga. | Kontrollida katuse kandekonstruktsiooni seisukorda. Lagunenud puitosad proteesida või asendada, kasutades algse materjaliga samaväärset puitu. Olemasolev miljööaladel lubamatu trapetsprofiilplekk ühekorruselisel hooneosal asendada amortiseerumisel valtspleki või sileda katuseplekiga. Ühekorruselise hooneosa katuse rekonstrueerimisel korrigeerida selle kuju - asendada juurdeehituste tulemusena rajatud kahes erinevas tasapinnas ning kaldega katusekate ühtse kelpkatusega vastavalt etteantud joonistele (vt. joonised EP-6… EP-9). Säilitada olemasolev räästa kõrgus. Kahekorruselises osas säilitada katus olemasoleval kujul. Säilitada olemasolev räästa ning katuseharja kõrgus. Soojustuse lisamisel välisseina tagada katuseräästa ehitusaegne eenduvus välisseinast. Pääs katusele väljaspoolt redeliga ühekorruselise osa kaudu. Katusepealsete redelita paigaldamiseks puudub vajadus, sest katuste kalded on alla 110 ning kõrgus alla 8,5 m. Vt. katuse joonis EP-5, katuse soojustamine ning räästa joonis EP-14. |
| 10.9. Räästad | Kinnised räästad | Taastada olemasolevate räästade eeskujul kinnised räästad. Vt. joonis EP-14 |
| 10.10. Sademe-veesüsteemid | puudub | Lisada kandilised ripprennid ning vihmaveetorud. Paigaldada vastavalt etteantud joonisele (katuse joonis EP-5). |
| 10.11. Korstnad | Säilinud algsed tellistest korstnapitsid. | Kontrollida korstende ning lõõride korrasolekut. Vajadusel parandada ning katta krohviga ja värvida valgeks. Tagada tuleohutuse nõuetele vastav kõrgus katuseharjast (80 cm), vajadusel laduda kõrgemaks. Ülemisele servale lisada plekist kate. |
| 10.12. Varikatused | Lagunenud varikatuse tänava-poolsete sissepääsude kohal | Lagunenud varikatused (s.h. seinaosa ühekorruselise hooneosa sissepääsu juures) likvideerida, asendada puidust varikatusega etteantud jooniste kohaselt. |
| 10.13. Välistrepid | Välisuste ees lagunenud betoonist astmed | Lagunenud betoonist astmed korrastada või valada uuesti. Olemasoleva astme pealispinnalt lihvida maha lisatava betoonist kattekihi paksus (kuni 60 mm), karestada ja valada betoonist kattekiht ≥ 60 mm, C35/45 ø16 S3,5 XC4, XD3 XF2/KK2 graniitkilluga, armeerimisvõrk #8, 100 x 100. |
| 10.14. Aknad | Algsed puitaknad asendatud sobimatute plastraamis akendega | Olemasolevad sobimatud plastraamis aknad asendada amortiseerumisel puitraamis akendega. Uued puitraamis aknad valmistada vastavalt etteantud joonistele. Värvimiseks kasutada õlipõhist, katvat värvitüüpi. |
| 10.15. Välisuksed | Algsed välisuksed asendatud ajastule ning stiilile mittekohaste välisustega. Hoovipoolsesse külge lisatud kahepoolne klaasuks. | Olemasolevad tänavapoolsed välisuksed asendada amortiseerumisel soojustatud täispuituksega etteantud jooniste kohaselt. Hoovipoolne klaasuks asendada amortiseerumisel uuega etteantud jooniste kohaselt. Kõikide välisuste värvimiseks kasutada õlipõhist, katvat värvitüüpi. Värvida vastavalt etteantud joonisele (Uste joonised EP-17) |

10.2.	Abihoone laiendamine ja ümber ehitamine

| Konstruktsioon | Olemasolev olukord | Projekteeritud tööd |
| --- | --- | --- |
| 10.1. Vundament | Paekivivundament. | Kontrollida vundamendi seisukorda, vajadusel rajada uus vundament. Projekteeritud juurdeehituse vundament rajada FIBO3 plokkidest (survetugevus 3MPa). Väliskülge lisada hüdroisolatsioon. Vundamendi sügavus 1,2 m. |
| 10.2. Põrand pinnasel | Puudub | Soojustatud hooneosa ulatuses rajada betoonpõrand (paksus 80 mm), mille alla on paigaldatud hürdoisolatsioon ning soojustus (EPS 200 mm). Selle all tihendatud pinnas. Soojustamata osas betoonkivi 60 mm liivaalusel. |
| 10.3. Välisseinad | Välisseina kandekonstruktsioon puitkarkass 100 x 100 mm, S900 mm, kaetud horisontaalse laudisega. | Tugevdada diagonaalide ning täiendatavate prussidega olemasolev puitkarkass (S-3, vt joonis EP-13). Lagunenud karkass asendada uuega (vt. Sein S-4, joonis EP-13). Rajada seinad vastavalt etteantud joonistele (EP-19). Jälgida, et kõik puitosad oleksid kivipindadest isoleeritud niiskustõkkega. Värvida etteantud toonides, kasutades õlipõhist, katvat värvitüüpi. |
| 10.4. Siseseinad | Õhukesed laudseinad | Rajada uued siseseinad kipsplaat puitkarkassil 45 x 95 mm, S600 mm. Vahele lisada täidis. Viimistleda vastavalt ruumi kasutusele. Niisketes ruumides kasutada niiskuskindlat kipsi või katta see niiskustõkkega. |
| 10.5. Katus | Sarikad 150 x 50 mm, S900 mm. Roovitis täislaudis 25 x 150 mm. Katusekate osaliselt plekk, osaliselt tõrvapapp | Rajada uus katus etteantud jooniste kohaselt (vt. joonis EP-19). Sarikad ristlõikega 50 x 200 mm, S600 mm. Soojustatud hooneosas paigaldada sarikate vahele soojustus 200 mm. Sarikate peale lisada distantsliist 50 x 70 mm, S600 mm, hingav aluskate ning seejärel distantsliist 32 x 70 mm, S600 mm. Seejärel paigaldada roovitis 32 x 100 mm, S200 mm (räästaosas täislaudis kuni 1,2 ulatuses) ning katusekate sile katuseplekk. Värvida etteantud toonides. |
| 10.6. Räästad | Kinnine räästas | Sarikate külge lisada sarikapikendused 50 x 70 mm ning selle väliskülge laudis. Kinnised räästad. |
| 10.7. Sademe-veesüsteem | Puudub | Lisada kandilised ripprennid ning vihmaveetorud ühepoolse kaldega katuse madalamasse osasse. |
| 10.8. Välistrepid | Puuduvad | Ukse ette valada betoonist aste C35/45 ø16 S3,5 XC4, XD3 XF2/KK2 graniitkilluga, armeerimisvõrk #8, 100 x 100. |
| 10.14. Aknad | Puuduvad | Valmistada uued üheraamsed puitaknad. Mõõdud 500 x 2100 mm (1 kmpl) ja 1000 x 2100 mm (1 kmpl). Värvimiseks kasutada valget õlipõhist, katvat värvitüüpi. Paigaldada välislaudisega samas tasapinnas. |
| 10.15. Välisuksed | Horisontaalse laudisega kaetud uksed. | Valmistada uued välisuksed. Soojustatud osas klaasiga välisuks 800 x 2100 mm, soojustamata osas sileuks 900 x 2100 mm. Värvida etteantud toonides, kasutades õlipõhist, katvat värvitüüpi. Paigaldada hoone karkassi külge. |

11.	HOONE TEHNILISED ANDMED

11.1. Hoone otstarve: 11101 Üksikelamu

|  | EHR (kood 101005716) andmed | Projekteeritav |
| --- | --- | --- |
| Ehitisealune pind | 131 m2 | 122 m2 (vt. märkus 1) |
| Hoone pikkus |  | 14,3 m |
| Hoone laius |  | 11,4 m |
| Hoone kõrgus |  | 6,9 m |
| Hoone sügavus |  |  |
| Hoone absoluutne kõrgus |  | 53.4 |
| Maapealsete korruste arv | 2 |  |
| Maa-aluste korruste arv | - |  |
| Suletud netopind | 120,8 m2 | 142,9 m2 (vt. märkus 3) |
| Eluruumide pind | 120,8 m2 | 142,9 m2 |
| Hoone maht | 517 m3 (vt. märkus 2) | 594 m3 |
| Hoone maapealne maht (maapinnast) |  | 594 m3 |
| Hoone maa-alune maht (maapinnast) |  |  |
| Tulepüsivus |  | TP3 |

Märkus 1: Hoone maht ei muutu, kuid muutunud on arvestamise põhimõtted.

Märkus 2: Erinevused erinevate andmete kohaselt. 1964 a mõõdistusjoonistel on märgitud hoone maht 565,2 m3

Soojustuse lisamisel välisseina lisandub kokku 29 m3

Märkus 3: Pindade arvestamisel 1964 a majavalduse plaanil ei ole eluruumiks arvestatud trepikodasid ning panikpaiku. 
Võrdlustabel vt. Lisa 5.

11.2. Hoone otstarve: 12744 Elamu, talu, kooli vms abihoone

|  | Käesoleva projekti kohaselt |
| --- | --- |
| Ehitisealune pind | 35 m2 |
| Hoone pikkus | 8 m |
| Hoone laius | 5 m |
| Hoone kõrgus | 5 m |
| Hoone sügavus |  |
| Hoone absoluutne kõrgus | 51.5 |
| Maapealsete korruste arv | 1 |
| Maa-aluste korruste arv |  |
| Suletud netopind | 27 m2 |
| Köetav pind | 20,7 m2 |
| Hoone maht | 151 m3 |
| Hoone maapealne maht (maapinnast) | 151 m3 |
| Tulepüsivus | TP3 |

Märkus 4: Kinnistute jagamisel on jagatud kaheks ka nende piiril paiknev 1933 aastal rajatud ning 1938 ja 1939 laiendatud abihoone. 
6 m pikkune hoonekehand paikneb Hõimu 32 kinnistul.

12.	ELAMU KONSTRUKTSIOONID 
Hoone konstruktsioonid on kirjeldatud P.10.

Hoone kandekonstruktsioonide tugevus peab vastama järgmistele nõuetele:

Lumekoormuse normsuurus on hoone katusel s= 1,2 kN/m2.

Lumekoormuse osavarutegur kandepiirseisundis on 1,5 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

Tuulekoormuse osavarutegur kandepiirseisundis on 1,5 ja kasutuspiirseisundis 1,0.

- TULEOHUTUS.

13.1.	Üldandmed

Käesolevas projektis on lahendatud hoone välisseinte ning katuse soojustamine ja rekonstrueerimine ning seadustatakse teadmata ajal tehtud muudatused (avatäidete asukohtade muutmine, nende sulgemine ja lisamine) Juurdeehitusi projekteeritud ei ole. Ühekorruselise hooneosa kahes tasapinnas paiknev katus lahendatud ühtse madala kaldega kelpkatusena.

13.2.	Alusdokumendid

Projekti koostamise aluseks on Tellija lähteülesanne, olemasolevad inventariseerimisjoonised ning mõõdistused kohapeal.

13.3.	Uuringud.

Kinnistu kohta on koostatud topogeodeetiline mõõdistus. Töö number 2142 “Maa-ala plaan tehnovõrkudega”
Koostanud Nivello OÜ, MTR kood EEG000268 08.09.2021

13.4.	Normdokumendid.

- Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele"

- Eesti Standard EVS 812-7:2018 “Ehitise tuleohutus. Osa 7. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”

- Eesti Standard EVS 812-3:2018 “Ehitise tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid”

- Eesti Standard EVS 812-6:2012/A2:2017 Ehitise tuleohutus osa 6: Tuletõrje veevarustus

13.5. 	Tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve.

Hoone tuleohutusklass – 		TP3 			TP3

Hoone kasutusviis: 		I			I

Kasutusotstarve:			Üksikelamu		abihoone

Maapealsete korruste arv		2			1

13.6.	Tuleohutuskujad.

Üksikelamu kaugused naaberkinnistul paiknevatest hoonetest

| Kinnistu aadress | Hoonete omavaheline kaugus |
| --- | --- |
| Hõimu 30 (abihoone kinnistu piiril) | 18,0 m |
| Vabaduse pst 140 (abihoone kinnistu piiril) | 13,6 m |

Abihoone kaugused naaberkinnistul paiknevatest hoonetest

| Kinnistu aadress | Hoonete omavaheline kaugus |
| --- | --- |
| Hõimu 30 (abihoone kinnistu piiril) | 9,0 m |
| Vabaduse pst 140 (abihoone kinnistu piiril) | 1,0 m |

13.7.	Tule leviku takistamine naaberhoonetele.

Kinnistu piirile (Vabaduse pst 140 kinnistu poole) rajada ühiselt tulemüür EI-M60. Tulemüür tuleb rajada vähemalt 0.5 m üle kõrgema müüriäärse abihoone katuse ning peab eenduma abihoone välisseinast mõlemale poole vähemalt 0,3 m. Tulemüüri võib rajada FIBO plokkidest (paksus vähemalt 200 mm, vastavalt seina kõrgusele esitatavatele tehnilistele nõuetele).

13.8.	Tuletundlikkus.

Välisseina välispinna ning õhutuspilu välispinna tuletundlikkus peab vastama nõudele D,d2. Soojustussüsteem D,d0. Katusekatte tuletundlikkus peab vastama nõudele Broof (t2-4).

13.9. 	Evakuatsiooniväljapääsud.

Üksikelamu. Hoonest pääseb välja kahe välisukse ning veranda ukse kaudu. Hädaväljapääsuks saab kasutada olemasolevaid ning projekteeritud avatavaid aknaid, mille kõrgus peab olema vähemalt 600 millimeetrit ja laius 500 millimeetrit ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 millimeetrit.

Abihoone. Hoonest pääseb välja välisukse kaudu. Hädaväljapääsuks saab kasutada olemasolevaid ning projekteeritud avatavaid aknaid, mille kõrgus peab olema vähemalt 600 millimeetrit ja laius 500 millimeetrit ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 millimeetrit.

13.10.	Juurdepääs katusele.

Üksikelamu. Kelder puudub. Pööning mittekäidav, õhkvahel katuskatte alla sarikate vahel maksimaalselt 300 mm hoone keskosas (mõõdetud soojustuse pealt). Pööninguvahelae peale paigaldatud soojustus, vastavalt asukohale 300..400 mm. Soojustus ulatub osaliselt sarikate vahele. Pääs katusele väljaspoolt redeliga ühekorruselise osa kaudu. Katusepealsete redelite ning käiguteede paigaldamiseks puudub vajadus, sest katuste kalded on alla 110 ning kõrgus alla 8,5 m (madalama osa harja kõrgus 3,95 m ning kõrgema osa harja kõrgus 6,9 m).

Abihoone. Kelder ja pööning puudub. Pääs katusele väljaspoolt redeli abil.

13.11.	Tuleohutuspaigaldised.

Käesolevas projekti siseruume ei käsitleta. Vastavalt tuleohutusnõuetele peab paiknema suitsuandur igas ruumis. Vähemalt ühes eluruumis peab olema autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur. Andur peab vastama standardile EN 14604.

13.12. Piksekaitse.

Puudub vajadus piksekaitse lisamiseks, kuna hoone ei ulatu enam kui 15 m kõrgemale ümbruskonna hoonestusest.

13.13.	Suitsueemaldus.

Suitsueemaldus toimub avatavate akende ja uste kaudu.

13.14.	Tehnosüsteemide tuleohutus.

Küttekolded peavad vastama Ehitise tuleohutus osa 3. Küttesüsteemid nõuetele. Tahkel küttel töötavate ahjude ning kaminate kolde suu ees peab olema mittepõlev kate suurusega vähemalt 100 mm külgsuunas mõlemale poole ning 400 mm kolde esiservast ruumi poole.

13.15.	Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele.

Tuletõrjeautodele on tagatud juurdepääs hoonele Hõimu tänava poolt. Kinnistu paikneb tänava ääres. Pääs kinnistule autovärava kaudu (Laius 3,0 m). Pääs katusele tagatakse väljaspoolt redeliga.

13.16. 	Väline tulekustutusvesi.

Väline tulekustutusvesi 10 l/s on tagatud vastavalt AS Tallinna Vesi andmetele Vabaduse pst ja Hõimu tänava ristmikul (otse Hõimu tn. 32 piirdeaia taga) asuvast hüdrandist, kaugus max 4 m. Liitumispunktis on tagatud normaalolukorras vabarõhk 230 kPa, tulekahju olukorras 100 kPa.

- KÜTE JA VENTILATSIOON.

14.1. 	Üldandmed. 
Üksikelamu ja abihoone paiknevad Hõimu tn. 32, Nõmme linnaosa, Tallinn.

14.2.	Lähteülesanne.

Käesolevas projektis on lahendatud hoone välisseinte ning katuse soojustamine ja rekonstrueerimine ning seadustatakse teadmata ajal tehtud muudatused (avatäidete asukohtade muutmine, nende sulgemine ja lisamine) Juurdeehitusi projekteeritud ei ole. Hoone siselahendust projektis käsitletud ei ole.

Kanda ehitisregistrisse teadmata põhjustel registrisse kandmata 1933 aastal rajatud abihoone Hõimu tn 32 kinnistul paiknev osa koos kavandatud muudatustega (laiendamine, ümberehitus).

14.3.	Võrguvaldajate tehnilised tingimused.

Puuduvad võrguvaldajate tehnilised tingimused. Vastavalt Nõmme üldplaneeringule puudub kaugkütte torustik antud piirkonnas ning see ei ole märgitud ka arendatavate alade hulgas.

14.4. 	Kütte lahendus hoones.

Üksikelamus säilitatakse olemasolevad tahkel kütusel ahjud. Hoone siseosa projektis ei käsitleta.

Abihoones elektri põrandaküte. Sauna leiliruumis elektrikeris.

14.5.	Kaitse müra eest.

Hõimu tn. 32 asub piirkonnas, mis paikneb vastavalt Nõmme üldplaneeringule väikeelamute maa-alal.
Vastavalt “Atmosfääri ja õhukaitseseadus” §57 lõige 3 jaotusele on tegemist II kategooria alaga – haridusasutuse,

tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad, rohealad. Vastavalt määrusele „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ Lisa 1 on lubatud liiklusmüra sihtväärtus päeval 55 (piirväärtus 60) ning öösel 50 (piirväärtus 55).

Keskkonnainvesteeringute keskuse ning Tallinna Keskkonnaameti koostöös on valminud “Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014—2018”. See dokument käsitleb ka Vabaduse pst. ääres paiknevaid üksikelamuid (P.10.5.6.). Et iseloomustada mürataseme vähendamise võimalusi üksikelamute piirkonnas, kaaluti Vabaduse pst äärsete elamute juures rakendatavaid müraleevendusmeetmeid s.h. müraseinte rajamist.  Modelleerimistulemuste alusel vähendab müraseinte rajamine müra taset Vabaduse pst äärsete elamute juures maksimaalselt 9—12 dB, seda nii päevasel kui öisel ajal. Momendil müraseinu rajatud ei ole. Hoone Vabaduse pst poolses küljes paikneb tiheda laudisega kaetud plank ning selle õuepoolses küljes tihe sirelihekk. Olemasolevate akende amortiseerumisel ning vahetamisel valida maksimaalse mürapidavusega aknad (kui kogu hoone ulatuse pole võimalik, siis vähemalt Vabaduse pst. poolses küljes).

14.6.	Ventilatsioon.

Loomulik ventilatsioon tagatakse avatavate akende kaudu. Hoone välisseintesse võib lisada tuulutusavad vastavalt miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutamistingimustele. Välisseinte ventilatsiooniavad kavandada sümmeetrilise paigutusega; avade väliskatted tasapinnalised, väikesemõõtmelised, metallist neljakandilised ventilatsioonirestid, värvitud seinapinnaga sama tooni. Paigutada tasa akna ülemise servaga.

14.7.	Täiendav kooskõlastamine.

Võimalikud lisanduvad projektid kooskõlastada täiendavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga, kui sellega kaasnevad muudatused hoone välisilmes, avad välisseintes, välisseintele ja /või katusele lisanduvad seadmed või nende välisosad vms.

- VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON.

15.1.	Üldandmed. 
Üksikelamu paikneb Hõimu tn. 32, Nõmme linnaosa, Tallinn.

15.2.	Lähteülesanne. 
Käesolevas projektis on lahendatud hoone välisseinte ning katuse soojustamine ja rekonstrueerimine ning seadustatakse teadmata ajal tehtud muudatused (avatäidete asukohtade muutmine, nende sulgemine ja lisamine) Juurdeehitusi projekteeritud ei ole. Hoone siselahendust projektis käsitletud ei ole.

Kanda ehitisregistrisse teadmata põhjustel registrisse kandmata 1933 aastal rajatud abihoone Hõimu tn 32 kinnistul paiknev osa koos kavandatud muudatustega (laiendamine, ümberehitus). Veeühendus viiakse abihoonesse olemasolevast üksikelamust. Olemereovee ühendus teostatakse kinnistusiseselt.

15.3.	Võrguvaldajate tehnilised tingimused.

Puuduvad võrguvaldajate tehnilised tingimused. Hõimu tn. 32 kinnistu omanikel on teenusepakkujaga AS Tallinna Vesi kehtiv teenindusleping.

15.4. 	Veevarustus ja olmereovee kanalisatsioon.
Kinnistu olmevesi ja olmereovee kanalisatsioon on lahendatud Hõimu tänava poolt.

15.5.	Sademevesi.
Sademevesi hoonete katuselt on ette nähtud hajutada ja immutada omal kinnistu haljasalal.

- ELEKTER JA SIDE.

16.1.	Üldandmed. 
Üksikelamu paikneb Hõimu tn. 32, Nõmme linnaosa, Tallinn.

16.2.	Lähteülesanne. 
Käesolevas projektis on lahendatud hoone välisseinte ning katuse soojustamine ja rekonstrueerimine ning seadustatakse teadmata ajal tehtud muudatused (avatäidete asukohtade muutmine, nende sulgemine ja lisamine) Juurdeehitusi projekteeritud ei ole. Hoone siselahendust projektis käsitletud ei ole.

Kanda ehitisregistrisse teadmata põhjustel registrisse kandmata 1933 aastal rajatud abihoone Hõimu tn 32 kinnistul paiknev osa koos kavandatud muudatustega (laiendamine, ümberehitus). Elektriühendus tuuakse abihoonesse olemasolevast elamust õhuliini kaudu.

16.3.	Võrguvaldajate tehnilised tingimused.

Hõimu tn. 32 kinnistu omanikel on teenusepakkujaga OÜ Elektrilevi kehtiv võrguleping ning kehtivad lepingud sideteenuste pakkujaga. Puudub vajadus tellida võrguvaldaja tehnilised tingimused.

16.4.	Olemasoleva olukorra kirjeldus.

Elektri liitumispunkt asub vastavalt sõlmitud lepingule ostja toitekaabli kingadel liitumiskilbis, VE mastil. Vastavalt sõlmitud lepingule on peakaitse 3 faasiline, 40 A. Pingesüsteem 3 x 380 V. Ühendus on teotatud õhuliini kaudu.

Sideteenused on tagatud õhuliini kaudu Hõimu tänavalt.

16.5.	Ehitusaegne liinide kaitsmine.

Ümberehituse teostamise käigus tuleb tagada kaablite kaitse väliste vigastuste eest. Kaabel tuleb liitumispunktis lahti ühendada, ehitada ajutine toestus, lõpetada fassaaditööd ning seejärel taastada endine olukord. Juhul, kui rekonstrueerimistöödel on siiski vajalik õhuliini ajutiselt eemaldada, siis on kavandatud konkreetne õhuliin ühendada lahti hoone esimesest maja-sisesest jaotuskeskusest, seejärel teostada rekonstrueerimistööd ning seejärel taastada endine olukord.

16.6. 	Täiendavad nõuded.

Võimalikud lisanduvad projektid kooskõlastada täiendavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga, kui sellega kaasnevad muudatused hoone välisilmes, avad välisseintes, välisseintele ja /või katusele lisanduvad seadmed või nende välisosad, valgustid jms.

- KESKKONNAKAITSE ABINÕUD.

17.1. Õigusaktid ja eeskirjad.

# Lähtuda vastu võetud seadusest 6.06.2001.a „Keskkonnajärelevalve seadus“

17.2. Kavandatava tegevusega kaasnevad keskkonnamõjud.

Elamu rekonstrueerimise ja ümberehituse ning sellele vajalike rajatiste ehitamisega ei kaasne kahjustavaid keskkonnamõjusid. Ruumide kütmine on ette nähtud tahkel kütusel pliitide ja ahjude abil.

17.3. Veekasutus.

17.3.1.	Veetarbimine. 
Hoone veeühendus toimub olemasoleva torustiku kaudu Hõimu tänavalt.

17.3.2.	Heit- ja reovesi

Hõimu tn. 32 kinnistul paiknev üksikelamu on kanaliseeritud olemasoleva torustiku kaudu Hõimu tänaval paiknevasse ühiskanalisatsioonitorustikku.

17.3.3. Sademevesi.

Sademevesi katuselt juhitakse välist sademevee torustikku mööda hoonet ümbritsevale pinnasele ja immutatakse kinnistu haljasalal.

17.4. Jäätmed.

17.4.1. Olmejäätmed.

Hõimu tn. 32 kinnistu omanikel on kehtiv olmejäätmete äraveo leping. Olmejäätmete konteiner paikneb 
Hõimu tänava poolses küljes, kõvakattega alusel, käitlejale hästi ligipääsetavas asukohas autovärava juures. Olmejäätmete kogumine ja käitlemine toimub vastavalt seadusandlusele.

17.4.2. Ehitusjäätmed. Jäätmekava.

Ehitustööde käigus tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda EV seadusandlusest – jäätmete käitlemiseks sõlmida peatöövõtjal leping vastavat litsentsi omava firmaga.  Ehitusel tekkivad ehitusjäätmed tuleb koguda ja käidelda liikide kaupa selliselt, et sellega ei kaasneks õhureostust. Lammutuspraht veetakse ladustuspaika vastavalt 08.09.2011 Tallinna Linnavolikogu määrusega number 28 vastu võetud „Tallinna jäätmehoolduseeskirjale“. Territoorium, millel toimub ehitustegevus, on ette nähtud pärast ehitustööde lõppu heakorrastada.

| Jäätmekood | Jäätmeliik | Hinnanguline kogus | Ühik | Tegevuse lühikirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Betoon | - | t | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |
| 17 01 02 | Tellised, väikeplokk | - | t | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |
| 17 02 01 | Puit | 3,0 | t | Korras puit taaskasutatakse ehitusel. Kasutamiskõlbatu puit antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 02 02 | Klaas | - | - | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |
| 17 02 03 | Plast | - | - | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |
| 17 03 02 | Asfaldijäätmed | - | - | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |
| 17 04 07 | Metallisegud | 0,05 | t | Antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 15 01 | Pakendid (nt. puitalused, kile, paberkartongpakend, jms) | 0,1 | t | Tagastatakse pakendiettevõtjale pakendijäätmete ringlusse võtuks või taaskasutusse suunamiseks või antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 08 02 | Kipsipõhised ehitusmaterjalid | 0,5 | t | Antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale |
| 17 09 04 | Ehitus- ja lammutussegapraht | - | t | Kõik jäätmed sorteeritakse ehitusobjektil |
| 17 06 05* | Eterniit või muu asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid | - | t | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |
| 08 01 11*, 15 01 10* | Lahustite ja/või muu ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed | 0,02 | t | Antakse üle taaskasutamiseks vastavat jäätmeluba ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale |
| 17 09 03* | Ohtlikke aineid sisaldav muu ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht) | - | - | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |

*- ohtlikud jäätmed

PINNAS – pinnasetööde mahtude bilanss

| Pinnase liik | Hinnanguline kogus | Ühik | Tegevuse lühikirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| Kasvupinnas (17 05 04) | - | t | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |
| Olemasolev pinnas (17 05 04) | 1,3 | t | Kooritakse ning kasutatakse sama ehitusel maapinna tasandamiseks |
| Kivid ja pinnas (17 05 04) | - | - | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |
| Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas (17 05 03*) | - | - | Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil. |

Koostanud

Kaire Rjadnev-Meristo / arhitekt